| 附件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月四不两直检查重大事故隐患情况统计表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区县名称 | 发现重大隐患（条） |  | 隐患描述 |  |
| 1 | 南岸区 | 1 |  | 重庆 CBD 弹子石示范区 B 标准分区市政 6 号道路工程： 道路断头路区域存在违规堆载渣土，形成填土高边坡，高度超12米，一是未做任何支护和处置且部分出现开裂痕迹，二是未实施第三方监测，隐患突出。违反了《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》建安办函（2017）12号附件3基坑工程施工安全要点第九条和第十条的规定。根据《重大事故隐患判定标准》（2022版）第五条第二款、第三款的规定。 |  |
| 2 | 经开区 | 4 |  | 广阳湾通江人才社区（一期）项目： 1、C区商业基坑工程内边坡未支护，超过3米深，存在滑塌痕迹，未严格按照设计要求实施支护。违反了《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》建安办函（2017）12号附件3基坑工程施工安全要点第九条和第十条的规定。根据《重大事故隐患判定标准》（2022版）第五条第二款的规定。 2、车库中庭边坡未支护，局部高度达到3米，已出现滑塌，隐患突出。违反了《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》建安办函（2017）12号附件3基坑工程施工安全要点第九条和第十条的规定。根据《重大事故隐患判定标准》（2022版）第五条第二款的规定。 刘家坪立交工程： 1、临时支护桩区域的边坡土方工程超挖，未严格按照设计要求实施支护，且没有临边防护。违反了《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》建安办函（2017）12号附件3基坑工程施工安全要点第九条和第十条的规定。根据《重大事故隐患判定标准》（2022版）第五条第二款的规定。 2、挖孔桩桩板挡墙区域边坡工程未严格按照技术规范要求进行支护，同时位处高压电塔下方，隐患突出。违反了《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》建安办函（2017）12号附件3基坑工程施工安全要点第九条和第十条的规定。根据《重大事故隐患判定标准》（2022版）第五条第二款的规定。 |  |
| 3 | 高新区 | 1 |  | 科创示范项目一期北区工程： 现场抽查焊工未提供特种作业操作资格证，涉嫌无证上岗。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条的规定，根据《重大事故隐患判定标准》（2022版）第四条第三款的规定判定为重大事故隐患。 |  |
| 4 | 江北区 | 1 |  | 观音桥组团A分区A34-1-13地块管涵迁改工程： 门吊验收记录未包含节点连接形式和剪刀撑设置形式，现场存在多种形式，且未提供门吊使用登记，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条第二款。 |  |
| 5 | 渝北区 | 1 |  | 空港新城秋成西路道路工程施工： 现场龙门吊未进行验收（无验收日期及验收人签字，验收内容结果均填写为合格）已投入使用，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条第二款。 |  |
| 6 | 渝中区 | 2 |  | 化龙桥片区B24-6地块（暂用名）项目一期： 1.施工便道区域三级高边坡未及时支护。违反了《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》建安办函（2017）12号附件3基坑工程施工安全要点第九条和第十条的规定。根据《重大事故隐患判定标准》（2022版）第五条第二款的规定，判定为重大事故隐患。 2.车库基坑内边坡深度达到10米以上未支护，存在超挖现象。违反了《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》建安办函（2017）12号附件3基坑工程施工安全要点第九条和第十条的规定。根据《重大事故隐患判定标准》（2022版）第五条第二款的规定，判定为重大事故隐患。 |  |
| 7 | 两江新区 | 1 |  | 渝武高速拓宽改造工程一标段： E匝道土质边坡开挖后未按方案要求跟进支护，就继续开挖E匝道10号桥台承台基坑，基坑边坡土方超挖未采取有效措施，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第五条第二款。 |  |
| 8 | 北碚区 | 1 |  | 蔡家污水处理厂二期扩建项目厂外管网工程： 顶管施工作业现场有毒有害气体检测流于形式，2023年9月15日12:05检查组在现场未见到有检测仪器，气体检测记录表日期填写成2023年10月，且15日当天气体检测时间填到13:04，不符合《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十一条的规定，判定为重大事故隐患。 |  |
| 9 | 沙坪坝区 | 1 |  | 沙坪坝区井双片区基础设施建设项目（团嘉片区路网工程）嘉陵厂支路三、支路四项目： 基坑专项施工方案建设单位未审批。违反了《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2022年版）》(渝建质安〔2022〕110 号)第十四条的规定。 |  |
| 10 | 双桥经开区 | 1 |  | 年产10万吨轻量化铝板带材生产项目项目： 建设区域西侧方向紧邻高边坡，边坡岩质上部为砂岩，下部为泥岩（属于土质边坡），高度平均22米以上，最高处达32米未做任何支护，坡角处已有部分滚石出现，风险极高，随时存在垮塌风险；同时未开展第三方监测。违反了《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》建安办函（2017）12号附件3基坑工程施工安全要点第九条和第十条的规定。根据《重大事故隐患判定标准》（2022版）第五条第二款、第三款的规定，判定为重大事故隐患。 |  |
| 11 | 长寿区 | 2 |  | 年产75万吨高端金属材料项目： 钢结构安装未按设计要求：“采取临时支撑措施确保端部钢架间形成稳定空间结构单元。在刚架安装完毕后应将其间的檀条，支撑、隅撑等全部装好，并检查其垂直度，然后以这两榀钢架为起点，向房屋另一端或两侧顺序安装”。违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》 特种工程塑料聚酰胺10000吨/年、特种工程塑料聚砜10000吨/年（二期）： 悬挑卸料平台两条外侧斜拉钢索均与外架干涉未受力，U型锚固件压板变形，未与主体结构设置可靠的搁置点、拉节点，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》。 |  |
| 12 | 潼南区 | 1 |  | 潼南南区污水处理厂二期扩建工程： 超危大工程（模板工程及支撑体系、深基坑边坡）未做验收即进行下一步工序，不符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37号）第二十一条。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十五条的规定，判定为重大事故隐患。 |  |
| 13 | 垫江县 | 1 |  | 垫江县松林小学校及幼儿园新建工程： 基坑等危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，符合住建部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（建质规[2022]2号）。 |  |
| 14 | 酉阳县 | 2 |  | 桃源·新宸（一期）—雅筑项目（二标段）项目： 1、未编制电梯井操作架专项施工方案，按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》判定为重大事故隐患。 2、架子工（简绍富、倪跃）正在进行脚手架拆除作业，无架子工证书。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条，按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》判定为重大事故隐患。 |  |
| 15 | 黔江区 | 2 |  | 万丽壹号项目一标段： 项目卸料平台安拆方案中明确要求卸料平台安拆需架子工进行安拆，方案中未明确安拆人员，检查现场特种作业人员台账，台账中无架子工。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条规定，按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》判定为重大事故隐患。 黔江新城排水管涵工程（学府二路至正舟路段）： 项目未提供深基坑监测记录。违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（37号）第二十条，按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》判定为重大事故隐患。 |  |
| 16 | 秀山县 | 4 |  | 第一中学校扩建工程项目： 1、深基坑施工未提供第三方监测资料，，按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》判定为重大事故隐患。 2、基坑未按设计要求设置截水沟和排水沟，且地下室侧墙脚手架直接架设在土层上，地基承载力不满足要求。脚手架抛撑不足。违反了《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第8.2.3条的规定。按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》判定为重大事故隐患。 中医药生产研发中心项目： 1、脚手架连墙件大面积缺失。违反了《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.1和6.4.2条的规定。按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》判定为重大事故隐患。 2、现场提供的曹林架子工证为假证，杨秀六电工证已过期，且与配电箱中巡查电工为杨秀禄，违反了住房和城乡建设部《关于印发<建筑施工特种作业人员管理规定>的通知》（建质〔2008〕75号），按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》判定为重大事故隐患。 |  |
| 17 | 梁平区 | 1 |  | 东方希望梁平畜牧和睦饲料自用加工车间： 施工单位现场施焊人员刘先权未能提供特种作业证件；违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》。 |  |
| 18 | 铜梁区 | 1 |  | 北京城建•龙樾熙城E41-2/03地块二标段 ： 施工单位项目经理何新奇，监理单位总监理工程师钟其勇，在危大工程（高支模、吊篮验收）期间，领导带班记录、监理日志、安全教育、技术交底、验收记录签字不一致，存在代签现象，现场吊篮未挂验收牌，且现场正在拆除高支模，无相关验收记录和混凝土强度报告，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 、第二十五条。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第六条的规定，判定为重大事故隐患。 |  |
| 19 | 万盛经开区 | 1 |  | 重庆市万盛经济技术开发区城市综合管廊（一期）西区监控中心土建安装工程： 工程脚手架基础未能提供地基基础承载力检测报告，遇水浸泡有变形迹象，脚手架连墙件缺失；违反《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》（建质规〔2022〕 2号） 第7条规定。 |  |
| 20 | 忠县 | 2 |  | 粮食加工仓储及包浆饮用水生产项目： 脚手架无连墙件，符合住建部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（建质规[2022]2号）。违反了《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.1条及条文说明的要求。 忠县农批安全食品智慧城项目一期： 模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求，符合住建部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（建质规[2022]2号）。 |  |
| 21 | 彭水县 | 1 |  | 彭水县城区供水保障工程—彭水新城水厂扩建及配套工程： 经查，配电箱由毕良洪检查并签字，但项目未提供其有效的电工特种作业证。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条规定，按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》判定为重大事故隐患。 |  |
| 22 | 巫溪县 | 1 |  | 锦绣御府： 现场三名架子工未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业；违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条第三款的规定。 |  |
| 23 | 璧山区 | 1 |  | 香蜜湖润园（4、5、13、15#楼及地下车库）： 16号楼施工升降机未验收投入使用；违反《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条第一款。 |  |
| 24 | 永川区 | 1 |  | 重庆现代制造职业学院建设项目一期工程： 外脚手架立杆基础沉降，多跨立杆悬空。违反了《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.3.3条第2款的规定。违反《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》（建质规〔2022〕 2号）第七条第（一）款规定。 |  |
| 25 | 石柱县 | 1 |  | 石柱县人民医院传染病区改扩建项目： 施工现场项目负责人、专职安全员等关键岗位人员均未到岗履职，现场实际管理人员未取得安全生产考核合格证，违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）规定，符合住建部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（建质规[2022]2号）第四条。 |  |
| 26 | 开州区 | 3 |  | 广卓南山郡二期（4#-6#楼及地下车库）： 卸料平台、悬挑脚手架危大工程未编制危大工程专项方案；违反了《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》第十二条、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条。 城区排水管网改造及清淤项目： 1、刘轻松专职安全员未到岗履职，未填写安全日志，现场由廖代建无证人员代为履行安全员职责；违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条、《重庆市建设工程安全生产管理办法》（重庆市人民政府令第289号）第十九条。 2、有限空间作业人员未落实三级安全教育，个别教育资料存在代签问题；违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十一条。 |  |
| 27 | 奉节县 | 2 |  | 飞洋·彩云间（7#、11#、13#、14#、15#楼及地下车库）： 根据现场提供的架子工交底记录，抽查发现多名工人未取得建筑特种作业人员操作证上岗作业；违反了《房屋市工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条第三款的规定。 高铁时代城1街区： 现场采光井搭设的落地式脚手架已超24米，施工单位未按37号令的要求，编制危大工程安全专项方案。违反了《房屋市工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条第四款的规定。 |  |
| 28 | 武隆区 | 2 |  | 武隆区疾病预防控制中心检验检测综合楼土建及部分安装工程： 塔式起重机未按规定办理使用登记，存在重大事故隐患。违反《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》（建质规〔2022〕 2号）第八条第一款规定。 海成·御江上院二期一标段： 14号楼落地式脚手架基础未硬化，雨后地基基础泡水变形，存在安全生产重大事故隐患；违反《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第七条第（一）款规定。 |  |
| 29 | 城口县 | 1 |  | 城口县B05-02/1、B03-02/1地块（翰林府）6#楼： 施工升降机外防护落地式脚手架超规模危大工程未编制安全专项方案，未经专家论证；违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条。 |  |