| 10月四不两直检查重大事故隐患情况统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区县名称 | 发现重大隐患（条） | 隐患描述 |
| 1 | 渝中区 | 1 | 化龙桥片区B24-6地块（暂用名）项目一期： 现场未提供焊工、电工特种作业人员操作证，违反了住房和城乡建设部《关于印发<建筑施工特种作业人员管理规定>的通知》（建质〔2008〕75号）相关规定，按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条第（二）项，判定为重大事故隐患。 |
| 2 | 忠县 | 1 | 重庆市忠县甘井桥头电力生产及运检用房（2号楼）： 滑（溜）槽（搁置于脚手架上），不符合《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》第13条的规定。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十四条的规定，判定为重大事故隐患。 |
| 3 | 合川 | 1 | 重庆市合川区花果中学建设项目： 危大工程悬挑式卸料平台锚固形式未按照专项方案进行设置，且拉结点设置不规范，存在安全隐患；违反了《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》第二十三条。按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第九条第（三）项，判定为重大事故隐患。 |
| 4 | 涪陵区 | 1 | 涪陵新能源汽车产业园A区配套基础设施工程（智慧研究院） 深基坑施工未进行第三方监测，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第五条第（二）款的规定，判定为重大事故隐患。 |
| 5 | 江北区 | 1 | 江北区唐家沱组团K分区K16-3-1-1D地块： 建设单位、勘察单位、设计单位未参与超危边坡专项方案论证，建设单位未参与高支模超危工程验收，违反《重庆市危险性较大分部分项工程安全管理规定》第十五条、第三十四条、根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条第（四）款判定为重大事故隐患。 |
| 6 | 大渡口区 | 4 | 天安江畔珑园三期A区工程： 1、9#楼车库脚手架立杆基础未硬化，承载力和变形不满足设计要求；违反了《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.3.3条第2款的规定。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第七条第（一）款的规定，判定为重大事故隐患。 2、10#楼模板支架立杆基础未硬化，承载力和变形不满足设计要求；违反了《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.7.3条第2款的规定，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第七条第（一）款的规定，判定为重大事故隐患。 3、现场抽查2名焊工均无特种作业操作资格证；违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条第（三）款的规定，判定为重大事故隐患。 鲁能大渡口组团L分区L29-1、L31-1、L32-2、L32-3地块项目： 1、危大工程专项施工方案建设单位均未审批，且未参与危大工程验收；违反了《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2022年版）》(渝建质安〔2022〕110 号)第十四条和第三十五条的规定，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条第（四）款的规定，判定为重大事故隐患。 |
| 7 | 两江新区 | 2 | 中交.中央公园C90-1-1/08地块（北区）总承包一标段： 1、未邀请专家进行危大工程全面判定，建设、监理单位未参与12F、14F、15F悬挑脚手架验，违反《重庆市危险性较大分部分项工程安全管理规定》第十一条、第三十四条、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第十五条。 2、5号楼施工升降机未验收投入使用；违反《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条第一款。 |
| 8 | 永川区 | 1 | 永川区中医院内科住院及医养结合病房综合楼项目： 钢结构安装、混凝土预支构配件安装未编制危大工程安全专项方案；违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）第四条。 |
| 9 | 南岸区 | 2 | 重庆长嘉外滩（A11-2地块）EPC项目“ 1、未提供特种作业人员台账（架子工），且脚手架安全技术交底工人均未提供特种作业操作资格证书，涉嫌无证上岗；违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条。 2、吊装指挥人员无特种作业操作资格证书（信号司索工）；违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条。 |
| 10 | 九龙坡区 | 1 | 九龙坡区招商巴山项目大杨石组团K分区（九龙坡区大杨石组团K分区K01-1-2/09地块）： 3#楼、4#楼地下室照明未按规定使用安全电压，不符合《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022第3.10.4的规定。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十条的规定，判定为重大事故隐患。 |
| 11 | 綦江区 | 1 | 永桐新城保障性租赁住房工程（一期）： 首层脚手架连墙件缺失，违反了《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.1和6.4.2条的规定。按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》判定为重大事故隐患。 |
| 12 | 沙坪坝区 | 2 | 万科白鹤岭项目B22-2号地块（6号地块）项目： 1、混凝土预支构配件安装未编制危大工程安全专项方案；违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条。 2、附着式悬挑脚手架超规模危大工程未按照规定组织5名专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证；违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条。 |
| 13 | 市管项目 | 1 | 渝长高速复线连接道工程（疏港复线隧道-石龙立交段）： 塔式起重机进行附着安装时，未对安全装置进行检查，符合《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判断标准》（2022版）第八条第四款的规定。 |
| 14 | 市管项目 | 1 | 重庆轨道交通27号线10标工程： 现场抽查电焊作业人员李泽彪，未提供特种作业操作资格证，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条。 |
| 15 | 市管项目 | 1 | 重庆轨道交通27号线土建工程06标项目： 现场抽查两名电焊作业人员，其中一名徐通翔无特种作业操作资格证，另一名直接逃避检查，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条。 |
| 16 | 市管项目 | 1 | 重庆轨道交通CQ27TJ05标工程项目： 现场左线大里程、右线小里程未按设计图纸一次性开挖1米（2榀），超开挖，一次性开挖超3m，立架3榀，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条、《关于印发重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2022版）的通知》（渝建质安〔2022〕110号）第二十三条。 |
| 17 | 市管工程 | 1 | 白市驿隧道项目一期工程第1标段： 双侧壁导坑法施工未按设计图纸设置临时横撑，四级围岩左导洞和中导洞一次性开挖约1.5-2米，不符合设计图纸一次开挖一榀，每品间距0.6米，违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条、《关于印发重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2022版）的通知》（渝建质安〔2022〕110号）第二十三条。 |
| 18 | 市管工程 | 1 | 重庆轨道交通15号线一期土建工程01标： 重光站4号风亭龙门吊已检测，但未办理使用登记。违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）第八条之规定。 |
| 19 | 市管工程 | 1 | 九滨路与大渡口滨江路连接道施工： 监理日志记录10月8日至10月18日进行人挖桩作业，施工单位未提供10月8日至10月18日人挖桩有限空间作业审批表（且内容无有毒有害气体检测内容），未履行作业审批制度。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十一条第（一）款的规定，判定为重大事故隐患。 |
| 20 | 市管工程 | 1 | 重庆轨道交通24号线一期工程土建3标： 检查中发现瓦子坝门式起重机操作人员陈秀慧操作特种设备，无证上岗。违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）第四条第（三）的规定。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条第（三）款的规定，判定为重大事故隐患。 |
| 21 | 市管工程 | 1 | 重庆轨道交通15号线一期土建工程06标： 龙骏大道站钢筋加工场2号龙门吊，有检测报告，但未办理使用登记。违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）第8条之规定，属于重大事故隐患。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条的规定，判定为重大事故隐患。 |