# 附件2

重庆市市政工程初步设计文件编制

技术规定（2017年版）

市政工程信息模型专篇

# 9  市政工程信息模型

9.1 一般规定

9.1.1  市政工程信息模型文件在初步设计阶段应包含市政工程信息模型设计说明书和设计模型两部分内容。

9.1.2  市政工程信息模型采用不同方式表达的信息应具有一致性,模型宜具有可扩展性。

9.1.3  市政工程信息模型宜具有兼容性，能基本满足工程项目其他阶段对模型的基本需要，包括信息的获取、更新、修正和管理，模型数据的交付和存储宜采用通用格式，具有兼容性，以满足信息数据互通互用的要求。

9.1.4  对于同一项目中的同专业，提交的模型文件宜使用统一的软件和版本。

9.1.5  模型在交付前，应进行正确性、协调性检查，提交的成果模型与设计图纸保持一致。

9.1.6  市政工程信息模型电子文件与模型设计说明书（见附录D，以表格形式填写提交）扫描件一起通过U盘或光盘交付。

## 9.2 市政工程信息模型交付要求

9.2.1  市政工程信息模型设计说明书（详见附录D）

1 市政工程信息模型设计总则

1）项目模型的建模说明:

（1）模型坐标体系、高程体系(或定位基点)设置；

（2）文件的基本命名规则；

（3）模型的拆分设置说明。

2 市政工程信息模型软件平台

1）各专业模型创建所采用的软件平台及版本；

2）各专业模型的数据格式与兼容性说明。

9.2.2  市政工程信息模型设计模型

1  基本要求

1）设计模型宜表现模型实体的主要几何特征及关键尺寸，可不表现细节特征和内部构件组成；构件所含信息宜包含构件的主要尺寸、安装定位、类型、规格及其他关键的参数或属性，具体要求见深度要求表；

2）设计模型应提交原始文件，且该文件格式能在必要时转换成至少一种通用文件格式(如IFC格式)；

3）设计模型应为多专业合并模型。对于模型拆分情况，还宜提交拆分模型及其定位参照与分专业模型；模型拆分文件的命名应与9.2.1市政工程信息模型设计说明书一致；

4）设计模型的构件命名应符合重庆市《市政工程信息模型设计标准》的相应规定；

5）设计模型可根据实际项目的情况和需求对本规定中的深度要求增加表达内容。

2  模型包含的内容及深度

1）道路

道路专业模型包含的内容及深度见下表。

道路专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地形、重要环境条件； | 1.场地地理位置、高程等信息； 2.道路平曲线、纵坡、坡长、凹凸曲线半径等参数信息。 |
| 2 | 道路路线（平面、纵断面）； |  |
| 3 | 车行道、人行道、分隔带等； |  |
| 4 | 路基的基本构造，包含基础、边坡等； |  |
| 5 | 支挡结构基本构造。 |  |

2）桥梁

桥梁专业模型包含的内容及深度见下表。

桥梁专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地形、重要环境条件； | 主要构件的混凝土标号，钢结构钢材型号等。 |
| 2 | 主梁的基本构造； |  |
| 3 | 桥墩、桥台、承台及基础的基本构造； |  |
| 4 | 桥塔、拱座、拱肋（箱）、横撑、吊索（系杆索）、锚固系统等主要构件的基本构造； |  |
| 5 | 标识标线、防撞栏杆等。 |  |

3）隧道

隧道专业模型包含的内容及深度见下表。

隧道专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地形、重要环境条件； | 主要构件的材质信息。 |
| 2 | 明挖隧道基坑（边坡）主要支护结构的基本构造； |  |
| 3 | 隧道洞门结构的基本构造； |  |
| 4 | 隧道主体结构，包含人、车行横通道，紧急停车带，洞内泵房，洞内变电所等的基本构造； |  |
| 5 | 隧道附属结构，包含隧道斜、竖井，逃生通道，辅助通道等的基本构造； |  |
| 6 | 隧道路面、隧道管沟的基本构造； |  |
| 7 | 主要通风设备（如：隧道风机）、主要照明设备（如：照明灯具）； |  |
| 8 | 隧道内主要标识、标线等。 |  |

4）给水排水

给水排水专业模型包含的内容及深度见下表。

给水排水专业（厂站）模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用地红线范围内的主要地形、重要环境条件； | 1.场地地理位置、高程等信息； 2.主要管道规格、材质； 3.主要设备技术参数。 |
| 2 | 输水管及加压泵站基本构造； |  |
| 3 | 厂站给排水工艺管道、设备及工艺构筑物的基本构造； |  |
| 4 | 调蓄池、处理站等的基本构造。 |  |

给水排水专业（市政排水管网）模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排水主要管道； | 主要管道规格、材质。 |
| 2 | 主要检查井的基本构造。 |  |

5）轨道交通（车站）

轨道交通（车站）模型应包含建筑、结构、暖通、给排水及动照专业，内容及深度见下表。

建筑专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 周边重要环境条件； | 主要建筑构件规格型号、材质、消防信息等技术参数。 |
| 2 | 建筑各层的标高，主要功能房间的名称和面积； |  |
| 3 | 主要建筑构件，如：墙体、门窗、楼面、楼梯等； |  |
| 4 | 公共区主要设备，如：安检机、进出站闸机、自动售票机、人工售票亭、扶梯、电梯等的基本构造； |  |
| 5 | 地面附属建筑，如：出入口、风亭组等的基本构造。 |  |

结构专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构构件，如：梁、板、柱、墙等的基本构造； | 主要部位材质信息。 |
| 2 | 基础结构的基本构造； |  |
| 3 | 围护结构的基本构造。 |  |

暖通专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要暖通管道的基本构造； | 系统类型。 |
| 2 | 主要暖通设备的基本构造。 |  |

给排水专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要给排水管道的基本构造； | 系统类型。 |
| 2 | 主要给排水设备的基本构造。 |  |

动照专业模型要求表

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要电缆桥架的基本构造； | 系统类型。 |
| 2 | 主要动照设备的基本构造。 |  |

6）综合管廊

综合管廊专业模型包含的内容及深度见下表。

综合管廊模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地形、重要环境条件； | 管廊纵断面几何尺寸、主要部位材质信息等。 |
| 2 | 管廊主体基本构造； |  |
| 3 | 主要入廊管线及其附件； |  |
| 4 | 配套设施，如：人员出入口、逃生口、进风口、排风口、吊装口、管线分支口等的基本构造； |  |
| 5 | 重要节点的基本构造。 |  |

附录D  市政工程信息模型设计说明书

市政工程信息模型基本情况表           表一

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目阶段 | □初步设计 □施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程性质 | □新建 □改扩建 |  |  |  | 工程规模 |  |  |  |
| 主要参与人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业 |  | 建模 |  | 专业负责人 |  | 专业负责人联系方式 |  | 备注 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1.申报初步设计审批或施工图审查时，本表签字盖章后与表二同时提交，其扫描件与模型文件以光盘或U盘同时交付；

2.各参与人员签字均为手签；

3.市政工程信息模型应在施工阶段经施工单位深化后指导施工。

市政工程信息模型基本情况表            表二

项目及子项名称:

设计阶段：□初步设计  □施工图设计

| 序号 | 设计说明内容 | 实施状况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类型 | □道路 □桥梁 □隧道 □给水排水 □轨道交通（车站） □综合管廊 □其他。 |
| 2 | 模型定位基点 | 例如：以重庆独立坐标系、黄海高程为定位基点。 |
| 3 | 文件的基本命名 | 例如：项目名称_专业代码_组成_文件描述(扩展)_日期。 |
| 4 | 市政工程信息模型软件平台与版本 | 市政工程信息模型软件及版本（含汇总模型软件及版本）。 |
| 5 | 市政工程信息模型模型交付格式 | 例如：交付格式为*.rvt等。 |
| 6 | 模型拆分情况说明(对于大型复杂建筑，注明建筑信息模型的拆分逻辑和拆分级数) | 模型文件过大需要拆分的，按照：一级项目整体，二级区域范围，三级包含专业的方式从高至低进行拆分情况说明。例如：本次提交项目xxx道路工程拆分为xxx立交/xxx路，其中立交/路包含道路、桥梁、排水等。 |
| 7 | 备注 | 根据项目具体情况补充。 |
| （单位盖章） |  |  |
| 日期 |  | 年 月 日 |