附件4

重庆市市政工程施工图设计文件

编制技术规定（2017年版）

市政工程信息模型专篇

8  市政工程信息模型

8.1 一般规定

8.1.1  施工图各专业模型应在初步设计模型的基础上进一步深化，使其满足施工图设计阶段模型深度要求。

8.1.2  市政工程信息模型采用不同方式表达的信息应具有一致性,模型宜具有可扩展性。

8.1.3  市政工程信息模型宜具有兼容性，能基本满足工程项目其他阶段对模型的基本需要，包括信息的获取、更新、修正和管理，模型数据的交付和存储宜采用通用格式，具有兼容性，以满足信息数据互通互用的要求。

8.1.4  对于同一项目中的同专业，提交的模型文件宜使用统一的软件和版本。

8.1.5  模型在交付前，进行正确性、协调性检查，提交的成果模型与设计图纸保持一致。

8.1.6  施工图模型设计应与各专业设计工作同步进行，使项目在各专业协同工作中的沟通、讨论、决策在三维模型的状态下进行，有利于对项目进行合理优化。在此基础上，根据专业设计、施工等知识框架体系，进行地形分析、视距分析、碰撞检查等基本应用，完成对施工图设计的最终优化。

8.1.7  施工图模型设计对施工图的优化应直接反映到各专业的设计图纸及说明中，包括直接应用模型出部分施工图纸，同时模型可在施工阶段及后期运维阶段持续完善及应用，在建设项目的全生命周期发挥作用。

8.1.8  市政工程信息模型电子文件与模型设计说明书（见附录A，以表格形式填写提交）扫描件一起通过U盘或光盘交付。

8.2 市政工程信息模型交付要求

8.2.1  市政工程信息模型设计说明书（详见附录A）

1  市政工程信息模型设计总则

1）项目模型的建模说明:

（1）模型坐标体系、高程体系(或定位基点)设置；

（2）文件的基本命名规则；

（3）模型的拆分设置说明。

2  市政工程信息模型软件平台

1）各专业模型创建所采用的软件平台及版本；

2）各专业模型的数据格式与兼容性说明。

8.2.2  市政工程信息模型设计模型

1  基本要求

1）设计模型应表现模型实体的几何特征及关键尺寸,构件所含信息包含构件的主要尺寸、安装定位、类型、规格及其它必要的参数或属性，具体要求见深度要求表；

2）设计模型应提交原始文件，且该文件格式能在必要时转换成至少一种通用文件格式(如IFC格式)；

3）设计模型应为多专业合并模型。对于模型拆分情况，还宜提交拆分模型及其定位参照与分专业模型；模型拆分文件的命名应与8.2.1市政工程信息模型设计说明书一致；

4）设计模型的构件命名应符合重庆市《市政工程信息模型设计标准》的相应规定；

5）设计模型可根据实际项目的情况和需求对本规定中的深度要求增加表达内容。

2  模型包含的内容及深度

1）道路

道路专业模型包含的内容及深度见下表。

道路专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地形、重要环境条件； | 1.场地地理位置（坐标）、高程等信息； 2.道路平曲线、纵坡、坡长、凹凸曲线半径等参数信息； 3.路面各层材料信息； 4.支挡结构主要部位材质信息。 |
| 2 | 道路路线（平面、纵断面）； |  |
| 3 | 车行道、人行道、分隔带等； |  |
| 4 | 路面结构，如：基层、垫层、面层等； |  |
| 5 | 路基，包括基础、边坡等； |  |
| 6 | 附属设施，如:路灯、护栏、标线等； |  |
| 7 | 主要支挡结构。 |  |

2）桥梁

桥梁专业模型包含的内容及深度见下表。

桥梁专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地形、重要环境条件； | 1.主要构件的混凝土标号、钢结构钢材型号等； 2.基底承载能力要求、锚固系统防腐要求、吊索及系杆索力、无应力长度等。 |
| 2 | 主梁的梁段划分和结构构造； |  |
| 3 | 桥墩、桥台、承台及基础的构造； |  |
| 4 | 桥塔、拱座、拱肋（箱）、横撑、吊索（系杆索）、锚固系统等主要构件的构造； |  |
| 5 | 标识标线、防撞栏杆等。 |  |

3）隧道

隧道专业模型包含的内容及深度见下表。

隧道专业模型要求表

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地形、重要环境条件； | 1.主要构件的材质信息； 2.主要设备的技术参数。 |
| 2 | 明挖隧道基坑（边坡）主要支护结构； |  |
| 3 | 隧道洞门结构； |  |
| 4 | 隧道主体结构，包含人、车行横通道，紧急停车带，洞内泵房，洞内变电所等； |  |
| 5 | 隧道附属结构，包含隧道斜、竖井，逃生通道，辅助通道等； |  |
| 6 | 隧道预留洞室； |  |
| 7 | 隧道路面、隧道管沟； |  |
| 9 | 主要通风设备（如：隧道风机）、主要照明设备（如：照明灯具）； |  |
| 10 | 隧道内主要标识、标线。 |  |

4）给水排水

给水排水专业模型包含的内容及深度见下表。

给水排水专业（厂站）模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用地红线范围内的主要地形、重要环境条件； | 1.场地地理位置、高程等信息； 2.工艺构筑物尺寸、材质等； 3.主要管道规格、材质等； 4.主要设备技术参数； 5.调蓄池、处理站尺寸。 |
| 2 | 输水管及加压泵站结构构造； |  |
| 3 | 厂站给排水工艺管道、设备及工艺构筑物构造，如：主要隔墙、开孔等； |  |
| 4 | 调蓄池、处理站构造，如：主要隔墙、开孔、设备等。 |  |

给水排水专业（市政排水管网）模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排水主要管道； | 1.主要管道规格、材质； 2.主要部位材质、编号。 |
| 2 | 主要检查井。 |  |

5）轨道交通（车站）

轨道交通（车站）模型应包含建筑、结构、暖通、给排水及动照专业，内容及深度见下表。

建筑专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 周边重要环境条件； | 1.主要建筑构件规格型号、材质、消防信息等技术参数； 2.主要设备的定位信息。 |
| 2 | 建筑各层的标高，房间的名称和面积； |  |
| 3 | 主要建筑构件，如：墙体、门窗、楼面、楼梯、外立面造型装饰等； |  |
| 4 | 公共区主要饰面、吊顶等； |  |
| 5 | 公共区主要设备，如：安检机、进出站闸机、自动售票机、人工售票亭、扶梯、电梯等； |  |
| 6 | 地面附属建筑，如：出入口、风亭组等。 |  |

结构专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构构件，如：梁、板、柱、墙等； | 材质信息。 |
| 2 | 主要孔洞及预埋件； |  |
| 3 | 基础结构、围护结构； |  |
| 4 | 二次结构，如：站台板、轨顶风道、楼梯等。 |  |

暖通专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要风管、水管、管件及其末端，如：空调风管、防排烟风管、加压送风管、冷冻水管、风口等； | 系统类型、规格型号、必要参数信息及材质信息。 |
| 2 | 主要车站通风设备，如：空调器、风机、冷水机组、水泵等； |  |
| 3 | 主要隧道通风设备，如：事故风机、排热风机、电动组合风阀、消声器等； |  |
| 4 | 主要阀门阀件，如：防火阀、排烟阀、电动组合风阀等； |  |
| 5 | 设备基础。 |  |

给排水专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要管道、管件及附件，如：压力管道、重力管道、弯头、变径、阀门等； | 系统类型、规格型号、必要参数信息及材质信息。 |
| 2 | 主要设备，如：水泵、气压罐、污水提升装置等； |  |
| 3 | 其它组件，如：消火栓箱、水龙带箱等； |  |
| 4 | 设备基础。 |  |

动照专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要电缆桥架； | 系统类型、规格型号、必要参数信息及材质信息。 |
| 2 | 主要配电箱、配电柜、控制柜； |  |
| 3 | 公共区照明灯具。 |  |

6）综合管廊

综合管廊专业模型包含的内容及深度见下表。

综合管廊模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地形、重要环境条件； | 1.管廊纵断面几何尺寸、主要部位材质信息等； 2.管线的规格及材质信息； 3.主要设施的规格型号及参数信息。 |
| 2 | 管廊主体的结构构造； |  |
| 3 | 入廊管线及其附件，如：水管、燃气管、电力、通信、支架、支墩等； |  |
| 4 | 配套设施，如：人员出入口、逃生口、吊装口、进风口、排风口、管线分支口等； |  |
| 5 | 重要节点构造，如：端部井、交叉口等； |  |
| 6 | 消防设施、照明设施、通风设施、排水设施等。 |  |

附录A  市政工程信息模型设计说明书

市政工程信息模型基本情况表           表一

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目阶段 | □初步设计 □施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程性质 | □新建 □改扩建 |  |  |  | 工程规模 |  |  |  |
| 主要参与人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业 |  | 建模 |  | 专业负责人 |  | 专业负责人联系方式 |  | 备注 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1.申报初步设计审批或施工图审查时，本表签字盖章后与表二同时提交，其扫描件与模型文件以光盘或U盘同时交付；

2.各参与人员签字均为手签；

3.市政工程信息模型应在施工阶段经施工单位深化后指导施工。

市政工程信息模型基本情况表            表二

项目及子项名称:

设计阶段：□初步设计  □施工图设计

| 序号 | 设计说明内容 | 实施状况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类型 | □道路 □桥梁 □隧道 □给水排水 □轨道交通（车站） □综合管廊 □其他。 |
| 2 | 模型定位基点 | 例如：以重庆独立坐标系、黄海高程为定位基点。 |
| 3 | 文件的基本命名 | 例如：项目名称_专业代码_组成_文件描述(扩展)_日期。 |
| 4 | 市政工程信息模型软件平台与版本 | 市政工程信息模型软件及版本（含汇总模型软件及版本）。 |
| 5 | 市政工程信息模型模型交付格式 | 例如：交付格式为*.rvt等。 |
| 6 | 模型拆分情况说明(对于大型复杂建筑，注明建筑信息模型的拆分逻辑和拆分级数) | 模型文件过大需要拆分的，按照：一级项目整体，二级区域范围，三级包含专业的方式从高至低进行拆分情况说明。例如：本次提交项目xxx道路工程拆分为xxx立交/xxx路，其中立交/路包含道路、桥梁、排水等。 |
| 7 | 备注 | 根据项目具体情况补充。 |
| （单位盖章） |  |  |
| 日期 |  | 年 月 日 |