附件6

重庆市市政工程初步设计文件技术

审查要点（2017年版）

信息模型专篇审查要点

7.1 审查规定

7.1.1 市政工程信息模型设计文件是否包含设计说明书和模型文件两部分，其审查内容分别见设计说明书审查表和信息模型审查表。

7.1.2 市政工程信息模型的交付内容是否包含初步设计阶段文件编制技术规定的内容。

7.1.3 提交的成果模型是否与设计图纸保持一致。

7.2 设计说明书审查表

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 7.2.1 | 设计说明书 |  |
| 7.2.2 | 一般规定 | 1.是否明确说明模型设计的专业范围及内容，并与提交的专业模型相符合； 2.是否分别明确说明各专业模型文件与构件的命名规则； 3.对于涉及模型拆分的情况，是否说明了模型的拆分原则和各子模型相互关联的定位方式或统一的基准点设置。 |
| 7.2.3 | 软件平台 | 1.各专业采用的主要BIM软件平台、版本号是否明确； 2.提交BIM模型数据的主要格式是否明确；涉及多种格式文件的，是否分别说明。 |

7.3 信息模型审查表

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 7.3.1 | 模型整体要求 |  |
|  | 数据格式 | 是否交付BIM原始数据格式模型，并与设计说明书中交付格式实施状况一致。 |
|  | 模型完整性 | 是否交付多专业合并模型与分专业模型（如有）；各专业模型与合并模型是否一致。 |
|  | 模型规范性 | 文件命名与设计说明书中的文件基本命名实施状况是否一致； 模型元素命名应符合重庆市《市政工程信息模型设计标准》的相应规定。 |
| 7.3.2 | 模型信息深度 |  |
|  | 道路 | 1.地形、重要环境条件是否表达； 2.道路路线（平面、纵断面）是否表达准确； 3.车行道、人行道、分隔带等是否表达准确； 4.路基的基本构造是否表达，包括基础、边坡等； 5.支挡结构基本构造是否表达。 |
|  | 桥梁 | 1.地形、重要环境条件是否表达； 2.主梁的基本构造是否表达准确； 3.桥墩、桥台、承台及基础的基本构造是否表达准确； 4.桥塔、拱座、拱肋（箱）、横撑、吊索（系杆索）、锚固系统等主要构件的基本构造是否表达准确； 5.标识标线、防撞栏杆等是否表达。 |
|  | 隧道 | 1.地形、重要环境条件是否表达； 2.明挖隧道基坑（边坡）主要支护结构的基本构造是否表达； 3.隧道洞门结构的基本构造是否表达； 4.隧道主体结构，包含人、车行横通道，紧急停车带，洞内泵房，洞内变电所等的基本构造是否表达准确； 5.隧道附属结构，包含隧道斜、竖井，逃生通道，辅助通道等的基本构造是否表达准确； 6.隧道路面、隧道管沟的基本构造是否表达； 7.隧道风机、照明灯具等设备是否表达； 8.隧道内主要标识、标线是否表达。 |
|  | 给水排水工程 |  |
|  | 厂站 | 1.主要地形、重要环境条件等是否表达； 2.输水管及加压泵站基本构造是否表达； 3.厂站给、排水工艺管道、设备及工艺构筑物是否表达； 4.调蓄池、处理站等基本构造是否表达。 |
|  | 市政排水管网 | 1.排水主要管道是否明确表达； 2.主要检查井是否表达。 |
|  | 轨道交通（车站） |  |
|  | 建筑 | 1.车站外观形状和几何尺寸是否明确； 2.主要功能房间的名称和面积是否明确； 3.主要建筑构件的几何尺寸、位置是否明确，如：墙体、门窗、楼面、楼梯等； 4.公共区主要设备是否布置，如：安检机、进出站闸机、自动售票机、人工售票亭、扶梯、电梯等； 5.地面附属建筑是否布置，如：出入口、风亭组等； 6.主要建筑构件规格型号、材质、消防信息是否明确。 |
|  | 结构 | 1.主体结构构件的几何尺寸、位置、材质是否明确，如：梁、板、柱、墙等； 2.基础结构构件的几何尺寸、位置、材质是否明确； 3.围护结构构件的几何尺寸、位置、材质是否明确。 |
|  | 暖通 | 1.主要暖通管道、暖通设备是否布置； 2.主要暖通管道、暖通设备的系统类型是否明确。 |
|  | 给排水 | 1.主要给排水管道、给排水设备是否布置； 2.主要给排水管道、给排水设备的系统类型是否明确。 |
|  | 动照 | 1.主要动照桥架、动照设备是否布置。 |
|  | 综合管廊 | 1.地形、重要环境条件是否表达； 2.管廊主体的几何尺寸、材质是否表达准确； 3.主要入廊管线及其附件是否表达； 4.配套设施的基本构造是否表达，如：人员出入口、逃生口、进风口、排风口、吊装口、管线分支口等； 5.重要节点的基本构造是否表达。 |