住房和城乡建设部备案号：******-****

DB

重庆市工程建设标准

******-***-****

螺杆桩复合地基技术标准

（Technical specification for design of half-screw pile composite foundation）

（征求意见稿）

***年 ***月***日发布                     ***年***月***日实施

重庆市住房和城乡建设委员会     发布

重庆市工程建设标准

螺杆桩复合地基技术标准

（Technical specification for design of half-screw pile composite foundation）

******-***-****

主编单位：重庆建工集团股份有限公司

重庆卓典建设工程有限公司

批准部门：重庆市住房和城乡建设委员会

施行日期： ****年 **月 ** 日

2021  重  庆

前  言

根据重庆市城乡建设委员会《关于下达重庆市工程建设标准制订修订项目计划（第三批）的通知》（渝建[2013]549号），标准编制组经广泛调查研究，认真总结工程实践经验，参考有关国家标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本标准。

本标准主要技术内容是：1.总则；2.术语、符号；3.构造；4.设计；5.检查和验收。

本标准由重庆市住房和城乡建设委员会负责日常管理，由重庆建工集团股份有限公司、重庆卓典建设工程有限公司负责技术内容的解释。请各单位在本标准执行过程中，总结经验，积累资料，并将有关意见和建议寄送至重庆建工集团股份有限公司（地址：重庆市两江新区金开大道1596号，邮政编码：401122，电话023-63532816），以便今后修订时参考。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人和审查专家

主 编 单 位：重庆建工集团股份有限公司   重庆卓典建设工程有限公司

参 编 单 位：

主要起草人：

审 查 专 家：

目  次

1  总  则	1

2  术 语、符号	2

2.1  术 语	2

2.2  符 号	2

3构造	5

4  设计	6

4.1  一般规定	6

4.2  螺杆桩设计	7

4.3  螺杆桩复合地基设计	9

4.4  螺杆桩复合地基沉降计算	10

5  检查和验收	11

5.1  成桩质量检查	11

5.2  桩身质量检测	11

5.3  工程质量验收	12

附录A  螺杆桩大样图	14

本规程用词说明	15

引用标准名录	16

条文说明	15

Contents

1  General Provisions	5

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	2

3.3  Structure	5

4  Design	8

4.1  General Requirements	8

4.2  Design of Half-scew Pile	8

4.3  Design of Half-scew Pile composite foundation 	15

5  Check and Acceptance	22

5.1  Piling Quality Inspection	22

5.2  Pil Quality Detection	23

5.3  Acceptance of Construction Quality	24

Detail drawing  of Half-scew Pile	26

Explanation of Wording in This Specification	28

List of Quoted Sandards	29

Explanation of Provisions	29

# 1  总  则

1.0.1  为贯彻执行国家和本市的技术经济政策，规范螺杆桩复合地基的设计，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于工业与民用建筑、市政工程中的螺杆桩复合地基的设计及验收。

1.0.3  螺杆桩复合地基的设计应综合考虑场地地质条件、上部结构类型、使用功能、荷载特征等因素，并重视地方经验，因地制宜，优化设计、节约资源。

1.0.4  螺杆桩复合地基的设计和质量检验除应执行本规程外，尚应符合国家和本市现行有关标准、规范的规定。

# 2  术 语、符号

## 2.1  术 语

2.1.1  螺杆桩  half-screw pile

采用具有同步技术的专用桩机形成的一种“上部为圆柱型，下部为螺丝型”的组合式灌注桩。

2.1.2  同步技术 synchronous technique

钻具每旋转一周，钻具向上或向下的相应位移为一个螺距时，形成的桩孔或桩为螺纹状。

2.1.3  桩芯 pile core

螺杆桩螺纹段的桩体轴芯部分。

2.1.4  螺牙 screw thread

螺杆桩桩身螺纹段的纹路。

2.1.5  螺距 screw pitch

螺杆桩桩身螺纹段相邻螺牙之间的距离。

2.1.6  螺杆桩复合地基 half-screw pile composite foundation

采用具有同步技术的专用桩机钻具旋转挤压土体成孔，钻杆管内泵压混凝土形成竖向增强体的复合地基。

2.1.7  地基承载力特征值 characteristic value of subsoil bearing capacity

由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值，其最大值为比例界限值。

2.1.8  单桩竖向极限承载力标准值  standard value of ultimate vertical bearing capacity of a single pile

单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适于继续承载的变形时所对应的最大荷载，它取决于土对桩的支承阻力和桩身材料承载力。

2.1.9  极限侧阻力标准值  standard value of ultimate shaft resistance

相应于桩顶作用极限荷载时，桩身侧表面所发生的岩土阻力。

2.1.10  极限端阻力标准值  standard value of ultimate tip resistance

相应于桩顶作用极限荷载时，桩端所发生的岩土阻力。

2.1.11  单桩竖向承载力特征值  characteristic value of the vertical bearing capacity of a single pile

单桩竖向极限承载力标准值除以安全系数后的承载力值。

2.1.12  褥垫层 cushion

指设置于基础和复合地基之间用以调整桩土应力比、减小桩土不均匀沉降的传力层。

## 2.2  符 号

2.2.1  作用和作用效应

——对应于荷载效应准永久组合时基础底面处的附加压力；

——作用在下卧层顶面的荷载；

——螺杆桩复合地基的沉降量；

——螺杆桩处理深度内复合加固层的沉降量；

——下卧层的沉降量。

2.2.2  抗力和材料性能

——基础底面下第i层天然地基的压缩模量；

——混凝土轴心抗压强度设计值；

——岩石饱和单轴抗压强度标准值；

——单桩第i层土极限侧阻力标准值；

——单桩极限端阻力标准值；

——螺杆桩单桩竖向极限承载力标准值；

、——单桩总极限侧阻力、总极限端阻力标准值；

——单桩竖向承载力特征值；

——泊松比。

2.2.3  几何参数

——桩端截面积；

——桩身横截面积；

——桩身直径；

——桩身长度；

——桩周第层土的厚度；

——面积置换率；

——桩身周长；

——复合地基压力扩散角；

——复合地基加固区厚度；

——复合地基上荷载作用宽度；

——复合地基上荷载作用长度。

2.2.4  计算系数

——安全系数；

——第i层土的桩侧极限侧阻力标准值的增强系数；

——桩间土承载力发挥系数；

ϕc——成桩工艺系数；

——沉降计算经验系数。

# 3	构造

3.0.1  螺杆桩桩身上部直杆段为圆柱形，下部为螺纹形，直杆段长度宜为有效桩长的1/3。

3.0.2  螺杆桩桩径宜为400mm～800mm，螺杆桩的桩径指直杆段的直径，螺纹段外径等于直杆段直径。

3.0.3  螺杆桩的直径、螺距、螺牙宽度及螺牙高度可按本规程表3.0.3选用。

表3.0.3      螺杆桩尺寸参考选用表

| 注 螺杆桩外径d（mm） | 螺纹段桩芯直径d0（mm） | 螺牙根部厚度t1(mm) | 螺牙端部厚度t2(mm) | 螺距h（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 340 | 35 | 25 | 350 |
| 500 | 440 | 35 | 25 | 350 |
| 600 | 540 | 35 | 25 | 350 |
| 700 | 640 | 35 | 25 | 350 |
| 800 | 740 | 35 | 25 | 350 |

3.0.4  螺杆桩桩身混凝土强度等级不得小于C25。

3.0.5  为了避免基础开挖时对桩的破坏，可在桩的上部增加构造钢筋，钢筋不与上部基础贯通。

# 设计

## 4.1  一般规定

4.1.1  螺杆桩复合地基适用于处理黏性土、粉土、砂土、松散～中密的碎石土、素填土地基。对淤泥、淤泥质土、特殊性土（膨胀性土、湿陷性土、液化土等）地基应按地区经验或现场试验确定其适用性。

4.1.2  螺杆桩，应选择承载力和压缩模量较高相对较高的土层作为桩端持力层。

4.1.3  螺杆桩的最小中心距不宜小于3.5倍的桩身直径。

4.1.4  螺杆桩可只在基础范围内布置。桩体平面布置时，可以在基础下满堂均匀布桩，也可以在竖向受力构件局部范围集中布桩。并可根据建筑物荷载分布、基础形式和地基土性状，合理确定布桩参数。

1）内筒外框结构内筒部位可采用减小桩距、增大桩长或桩径布桩；

2）对相邻柱荷载水平相差较大的独立基础，应按变形控制确定桩长和桩距；

3）筏板厚度与跨距之比小于1/6的平板式筏基、梁的高跨比大于1/6且板的厚跨比（筏板厚度与梁的中心距之比）小于1/6的梁板式筏基，应在柱（平板式筏基）和梁（梁板式筏基）边缘每边外扩2.5倍板厚的面积范围内布桩；

4）对荷载水平不高的墙下条形基础可采用墙下单排布桩。

4.1.5  桩的中心与基础边缘的距离不宜小于桩径的1倍；桩的边缘与基础边缘的距离，条形基础不宜小于75mm；其他基础形式不宜小于150mm。

4.1.6  复合地基桩顶和基础间应在基础下满铺褥垫层。褥垫层材料宜用中砂、粗砂、级配砂石或碎石，最大粒径不宜大于20mm。当使用粉细砂时应掺入25%～30%碎石。褥垫层在桩顶以上的厚度宜取200～400mm，当桩径大、桩距大、浅层土压缩性高时褥垫层厚度取大值，反之取小值。

4.1.7  螺杆桩复合地基设计应具备以下基本资料：

1  岩土工程勘察资料，内容应包括：

1）场地勘探孔总平面布置图、地质剖面图、钻孔柱状图；

2）场地内各土层物理力学指标、地基土承载力特征值、压缩模量；

3）标准贯入试验、静力或动力触探试验等原位测试资料；

4）根据相关试验分析提供各土层桩极限侧阻力标准值、极限端阻力标准值；

5）水文地质资料，包括地下水类型、水位标高或埋深、地下水是否对填充料具有腐蚀性等；

6）抗震设防区按设防烈度提供拟建场地的抗震设计条件，包括场地土的类型、建筑场地类别、地基土有无液化等的判定。

2  工程场地与环境条件的有关资料：

1）工程场地的现状平面图，包括交通设施、高压架空线、地下管线和地下构筑物的分布；

2）相邻建筑物安全等级、基础形式及埋置深度；

3）周围建筑物的防振、防噪音的要求；

3  建设工程的有关资料：

1）工程总平面布置图；

2）工程基础平面图和剖面图；

3）设计要求的承载力和变形控制值；

4）工程的结构类型、荷载，工程的使用条件和设备对基础竖向及水平位移的要求；

5）对应于荷载效应标准组合时的基底压力和对应于荷载效应永久组合时的基底压力；

6）工程的安全等级。

4.1.8  螺杆桩复合地基设计应进行下列计算和验算：

1 复合地基承载力计算；

2 复合地基沉降计算；

3 复合地基软弱下卧层承载力和沉降计算；

4 单桩承载力及桩身承载力验算；

5 对位于坡地或岸边的复合地基，应进行稳定分析。对于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007规定需要进行地基变形计算的建筑物或构筑物，经地基处理后，应进行沉降观测，直至沉降达到稳定为止。

4.1.9  各类基础底板宜使基础承载力合力点与竖向永久荷载合力作用点重合，并使基础在受横向力和力矩作用下满足承载力和抗倾覆要求。

4.2  螺杆桩设计

4.2.1  螺杆桩单桩竖向极限承载力标准值Quk应通过单桩静载荷试验确定。初步设计时可按下式估算：

(4.2.1)

式中  Quk ——单桩桩端极限侧阻力标准值（kN）

——单桩总极限侧阻力标准值（kN）；

qsik——桩侧第i层土桩的极限侧阻力标准值（kPa），如无当地经验时，可按表4.2.1-1取值；

qpk——极限端阻力标准值（kPa），如无当地经验时，可按表4.2.1-2取值；

li——桩周第i层土的厚度（m）；

u——桩身周长；

——桩端面积（m2）；

——第i层土的桩侧极限侧阻力标准值的增强系数，可根据工程经验确定，无经验时，依据土性选取值：已完成自重固结的填土、黏土、粉土、密实砂土：=1.0～1.2；

松散～中密的砂土、砾砂、角砾、圆砾、碎石、卵石、全风化岩和强风化岩：=1.2～1.5；

值应根据现场单桩静载试验结果或当地已有试桩资料进行验证和调整。

表4.2.1-1 螺杆桩的极限侧阻力标准值qsik（kPa）

| 土名称 | 土的状态 |  | 桩身极限侧阻力标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 填 土 | — |  | 22～30 |
| 淤 泥 | — |  | 14～20 |
| 淤泥质土 | — |  | 22～30 |
| 黏性土 | 流塑 | IL＞1 | 24～40 |
|  | 软塑 | 0.75＜IL≤1 | 40～55 |
|  | 可塑 | 0.5＜IL≤0.75 | 55～70 |
|  | 硬可塑 | 0.25＜IL≤0.5 | 70～86 |
|  | 硬塑 | 0＜IL≤0.25 | 86～98 |
|  | 坚硬 | IL≤0 | 98～105 |
| 红黏土 | 0.7＜≤1 |  | 13～32 |
|  | 0.5＜≤0.7 |  | 32～74 |
| 粉土 | 稍密 | e＞0.9 | 26～46 |
|  | 中密 | 0.75≤e≤0.9 | 46～66 |
|  | 密实 | e＜0.75 | 66～88 |
| 粉细砂 | 稍密 | 10＜N≤15 | 24～48 |
|  | 中密 | 15＜N≤30 | 48～66 |
|  | 密实 | N＞30 | 66～88 |
| 中砂 | 中密 | 15＜N≤30 | 54～74 |
|  | 密实 | N＞30 | 74～95 |
| 粗砂 | 中密 | 15＜N≤30 | 74～95 |
|  | 密实 | N＞30 | 95～116 |
| 砾砂 | 稍密 | 5＜N63.5≤15 | 70～110 |
|  | 中密（密实） | N63.5＞15 | 116～138 |
| 角砾、圆砾 | 中密、密实 | N63.5＞10 | 160～200 |
| 碎石、卵石 | 中密、密实 | N63.5＞10 | 200～300 |
| 全风化软质岩 | — | 30＜N≤50 | 100～120 |
| 全风化硬质岩 | — | 30＜N≤50 | 140～160 |
| 强风化软质岩 | — | N63.5＞10 | 160～240 |
| 强风化硬质岩 | — | N63.5＞10 | 220～300 |

注：  1 对于尚未完成自重固结的填土和以生活垃圾为主的杂填土，不计算其侧阻力；

2 为含水比，=w/w1，w为土的天然含水量，w1为土的液限；

3  N为标准贯入击数，N63.5为重型圆锥动力触探击数；

4  全风化、强风化软质岩和全风化、强风化硬质岩系指其母岩分别为≤15MPa、＞15MPa的岩石。

表4.2.1-2 螺杆桩的极限端阻力标准值qpk（kPa）

| 土名称 | 土的状态 |  | 极限端阻力标准值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 螺杆桩桩长l(m) |  |  |  |
|  |  |  | l≤9 | 9＜l≤16 | 16＜l≤30 | l＞30 |
| 黏性土 | 软塑 | 0.75＜IL≤1 | — | — | — | - |
|  | 可塑 | 0.5＜IL≤0.75 | 850～1700 | 1400～2200 | 1900～2800 | 2300～3600 |
|  | 硬可塑 | 0.25＜IL≤0.5 | 1500～2300 | 2300～3300 | 2700～3600 | 3600～4400 |
|  | 硬塑 | 0＜IL≤0.25 | 2500～3800 | 3800～5500 | 5500～6000 | 6000～6800 |
| 粉土 | 中密 | 0.75≤e≤0.9 | 950～1700 | 1400～2100 | 1900～2700 | 2500～3400 |
|  | 密实 | e＜0.75 | 1500～2600 | 2100～3000 | 2700～3600 | 3600～4400 |
| 粉砂 | 稍密 | 10＜N≤15 | 1000～1600 | 1500～2300 | 1900～2700 | 2100～3000 |
|  | 中密、 密实 | N＞15 | 1400-2200 | 2100～3000 | 3000～4500 | 3800～5500 |
| 细砂 | 中密、 密实 | N＞15 | 2500～4000 | 3600～5000 | 4400～6000 | 5300～7000 |
| 中砂 |  |  | 4000～6000 | 5500～7000 | 6500～8000 | 7500～9000 |
| 粗砂 |  |  | 5700～7500 | 7500～8500 | 8500～10000 | 9500～11000 |
| 砾砂 | 中密、 密实 | N＞15 | 6000～9500 |  | 9000～10500 |  |
| 角砾、 圆砾 |  | N63.5＞10 | 7000～10000 |  | 9500～11500 |  |
| 碎石、 卵石 |  | N63.5＞10 | 8000～11000 |  | 10500～13000 |  |
| 全风化 软质岩 |  | 30＜N≤50 | 4000～6000 |  |  |  |
| 全风化 硬质岩 |  | 30＜N≤50 | 5000～8000 |  |  |  |
| 强风化 软质岩 |  | N63.5＞10 | 6000～9000 |  |  |  |
| 强风化 硬质岩 |  | N63.5＞10 | 7000～11000 |  |  |  |

注：  1 砂土和碎石土中桩的极限端阻力取值，宜综合考虑土的密实度，桩端进入持力层的深径比，土愈密实，愈大，取值愈高；

2 桩的岩石极限端阻力指桩端支承于中、微风化基岩表面或进入强风化岩、软质岩一定深度条件下极限端阻力。

3 全风化、强风化软质岩和全风化、强风化硬质岩指其母岩分别为≤15MPa、＞30MPa的岩石。

## 4.3  螺杆桩复合地基设计

4.3.1  螺杆桩复合地基承载力特征值应通过复合地基静载荷试验确定，初步设计时，可按下公式估算：

（4.3.1）

式中：   ——复合地基承载力特征值（kPa）；

——单桩承载力发挥系数，可按经验取值，如无经验时可取1.00；

——面积置换率，；为桩身平均直径（m），为一根桩分担的处理地基面积的等效圆直径（m）；等边三角形布桩，正方形布桩，矩形布桩，、、分别为桩间距、纵向桩间距和横向桩间距。

——桩间土承载力发挥系数，宜按地区经验取值，如无经验时可取1.00~1.20，天然地基承载力较高时取大值，对变形要求高的建筑取较低值；

——处理后桩间土承载力特征值（kPa），宜按地区经验取值，如无经验时，可取天然地基承载力特征值。

4.3.2   复合地基处理范围以下存在软弱下卧层时，下卧层承载力应按下式验算：

pz＋pcz ≤ faz                            （4.3.2）

式中：pz ——荷载效应标准组合时，软弱下卧层顶面处的附加压力值（kPa）；

pcz ——软弱下卧层顶面处地基土的自重压力值（kPa）；

faz ——软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值（kPa）；

4.3.3   作用在复合地基加固区下卧层顶部的附加压力宜采用等效实体法计算。

4.3.4 作为复合地基增强体的螺杆桩桩身强度应满足式(4.3.4-1)的要求。当复合地基承载力进行基础埋深的深度修正时，螺杆灌注桩桩身强度应满足式(4.3.4-2)的要求。

fcu≥4λRaAp             (4.3.4-1)

fcu≥4λRaAp1+rm(d−0.5)fspa        (4.3.4-2)

式中：fcu——桩体试块（边长150mm立方体）标准养护28d立方体抗压强度平均值（kPa）；

rm——基础底面以上土的加权平均重度(kN/m3)，地下水位以下取有效重度；

d——基础埋置深度（m）；

fspa——深度修正后的复合地基承载力特征值（kPa）。

4.3.5  按本规程设计处理后的地基，当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对本规范的复合地基承载力特征值进行修正时，应符合下列规定：

1  基础宽度的地基承载力修正系数应取零；

2  基础埋深的地基承载力修正系数应取1.0。

## 4.4   螺杆桩复合地基沉降计算

4.4.1  螺杆桩复合地基变形计算应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定执行。地基变形计算深度应大于复合土层的深度。复合土层的分层与天然地基相同。复合地基的沉降计算经验系数ψs可根据当地沉降观测资料及经验确定，也可按《建筑地基基础设计规范》GB 50007相关规定确定。

# 5  检查和验收

## 5.1  成桩质量检查

5.1.1  施工前应进行下列检查：

1  施工前，人员、材料、设备、场地及技术等准备工作应符合本规程要求，并应具备健全的质量管理体系和质量保证措施。

2  水泥、砂、石子（如现场搅拌）、钢材等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法，应符合国家现行标准的规定。

3  应严格对桩位进行检验，桩位的施工允许偏差群桩为+20mm，单排桩为+10mm。

4  对混凝土配合比、坍落度等进行检查。

5.1.2  施工过程中应进行下列检查：

1 成桩过程中，应现场取样制作混凝土试块，单桩混凝土量超过50m3的桩，每根桩桩身混凝土应留有1组试件；单桩混凝土量不超过50m3的桩，每个灌注台班不得少于1组；每组试件应留3件，标准养护，送检28天抗压强度。

5.1.3  螺杆桩复合地基的质量检验标准应符合表5.1.3的规定。

表5.1.3  螺杆桩复合地基的质量检验标准

| 项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料 | 设计要求 |  | 查产品合格证书或抽样送检 |
|  | 2 | 桩径 | mm | -20 | 用钢尺量 |
|  | 3 | 桩身强度 | 设计要求 |  | 查28天试块强度 |
|  | 4 | 地基承载力 | 设计要求 |  | 按《建筑地基处理技术规范》JGJ79中复合地基静载荷试验 |
| 一 般 项 目 | 1 | 桩身完整性 | 设计要求 |  | 按《建筑基桩检测技术规范》JGJ106中低应变法检测 |
|  | 2 | 桩位偏差 |  | 满堂布桩≤0.4D | 用钢尺量，D为桩径 |
|  |  |  |  | 条基布桩≤0.25D |  |
|  | 3 | 桩垂直度 | % | ≤1.5 | 用经纬仪测桩管 |
|  | 4 | 桩长 | mm | +100 | 测钻杆 |
|  | 5 | 褥垫层夯填度 | ≤0.9 |  | 用钢尺量 |
| 注：1 夯填度指夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值。 2 桩径允许偏差负值是指个别断面。 |  |  |  |  |  |

## 5.2  桩身质量检测

5.2.1  螺杆桩应按本规程4.2.1和4.3.1的规定进行单桩承载力、复合地基承载力和桩身质量检验。

5.2.2  螺杆桩施工过程中应随时检查施工记录，并应对照规定的施工工艺对每根桩进行质量评定。

检查内容应为混合料坍落度、桩数、桩位偏差、垫层厚度、垫层夯填度和桩体试块抗压强度。

5.2.3  螺杆桩复合地基工程验收时，承载力检验应符合下列规定

1. 对满堂均匀布桩的基础，应采用复合地基竖向抗压静载荷试验或分别进行单桩竖向抗压静载荷试验以及桩间土地基竖向抗压静载荷试验，并按本规程（式4.3.1-1）算复合地基承载力。

2. 对非满堂均匀的基础，分别进行单桩竖向抗压静载荷试验和桩间土地基竖向抗压静载荷试验，对照设计对螺杆桩和地基的承载力要求评价地基的安全性，并进行验收。

5.2.4  有下列情况之一的桩基工程，应采用静荷载试验对工程桩的单桩竖向承载力进行检测，抽检数量不少于总桩数的1%，且不少于3根；当总桩数在50根以内时，不应少于2根。

1  工程施工前已进行单桩静载试验，但施工过程中变更了工艺参数或施工质量出现异常时；

2  施工前工程未按相关规范和规程的规定进行单桩静载试验的工程；

3  地质条件复杂、桩的施工质量可靠性低；

4  对于没有螺杆桩施工经验的地区。

5.2.5  螺杆桩桩身质量除对预留混凝土试件进行强度等级检验外，尚应进行现场检测。检测方法可采用低应变法。

5.2.6  采用低应变法检测螺杆桩桩身完整性时，抽检数量不应少于总桩数的30%，且不得少于20根。

5.2.7  螺杆桩复合地基承载力检验采用复合地基载荷试验。检验应在桩身强度满足试验荷载条件时，并宜在施工结束28天后进行。检测数量宜为总桩数的1%，且每个单体工程的试验数量不应少于3点。

5.2.8  桩身完整性及承载力检测，除符合本规程规定外，尚应符合《建筑地基桩检测技术规范》JGJ106的规定。

## 5.3  工程质量验收

5.3.1  螺杆桩复合地基工程质量验收应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》DBJ50-125的规定。

5.3.2  当桩顶设计标高与施工场地标高相近时，基桩的验收应待基桩施工完毕后进行；当桩顶设计标高低于施工场地标高时，应待开挖到设计桩顶标高后进行验收。

5.3.3  隐蔽工程应在施工单位自检合格后，于隐蔽前通知有关人员检查验收，并形成中间验收文件。

5.3.4  螺杆桩复合地基工程质量验收应在施工单位自检合格的基础上进行。工程验收时应提供下列技术文件和记录：

1  岩土工程勘察报告、复合地基施工图纸及会审纪要、设计变更及材料代用通知单；

2  经审定的施工组织设计及变更情况记录；

3  桩位测量放线图和工程桩位质量复核签证单；

4  原材料质量合格证明及试验检验资料；

5  施工记录及隐蔽工程验收文件；

6  混凝土检测报告及评定资料；

7  成桩质量检查报告，单桩承载力检测报告，复合地基承载力检测报告；

8  复合地基竣工平面图（含影视资料）及收方记录；

9  其它相关资料。

# 附录A  螺杆桩大样图

d—螺杆桩直径；d1—螺纹段芯管直径；L—设计桩长；b—螺牙宽度。

# 本规程用词说明

1  为方便在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  规程中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……定或要求”。

# 引用标准名录

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

2.《建设工程项目管理规范》GB/T50326

3.《建筑地基基础设计规范》GB50007

4.《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202

5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

6.《混凝土结构设计规范》GB50010

7.《岩土工程勘察规范》GB50021

8.《建筑桩基技术规范》 JGJ94

9.《建筑地基处理技术规范》JGJ79

10.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107

11.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18

12.《建筑变形测量规范》JGJ18

13.《建筑地基桩检测技术规范》JGJ106

14.《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146

15.《建筑施工安全技术规程》JGJ33

16.《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46

17.《工程地质勘察规范》DBJ50-043

18.《建筑地基基础设计规范》DBJ50-047

19.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》DBJ50-125

重庆市工程建设标准

螺杆桩复合地基设计技术规程

（请添加英文标题）

DBJ**-***-****

条　文　说　明

****   重  庆

目  次

1   总  则	19

2   术 语、符号	19

2.1  术 语	19

3   构造	19

4   设计	20

4.1  一般规定	20

4.2  螺杆桩设计	21

4.3  螺杆桩复合地基设计	21

5   检查和验收	23

- 1  总则

复合地基是天然地基在地基处理过程中，部分土体得到增强，或被置换，或在天然地基中设置加筋体，由天然地基土体和增强体两部分组成共同承担荷载的人工地基。在桩顶与基础之间设置一定厚度的散体粒状材料组成的褥垫层，经褥垫层的协调，使桩土共同承担荷载，形成复合地基。由于桩承担的荷载减少，桩数相应减少，致使工程量减少，且由于桩的置换作用强，复合地基承载力提高幅度大，复合模量提高，地基变形小。重庆地区普遍采用的基础形式为桩基础，上部荷载全部由桩承担，土体不参与承担荷载，使基底粘土、卵石等良好持力土层得不到利用，造成了承载力资源的浪费。

螺杆桩复合地基是一项高强度的复合地基技术，由于螺杆桩自身的承载力高、沉降小、不取土等优点，当采用螺杆桩作为复合地基的增强体时，复合地基承载力得到大幅度提高，承载力提高幅值即有挤密分量又有置换分量，同时，复合模量大大提高，地基变形更小。2004年建设部批准螺杆桩复合地基立项，经过多年的工程实践，螺杆桩复合地基已成功运用于高层及超高层建筑的地基处理中，取得了明显的经济效益和社会效益，在重庆市和国内都具有极大的推广价值。

本规程涉及专利技术，螺杆桩专利名称为“半螺丝桩及其成桩工法”。专利号：ZL03128265.2。使用该专利时应按照《中华人民共和国专利法》第十二条执行。

- 2  术语、符号

- 将本规程中常用的重要概念，以专用术语的方式予以叙述说明，并附英语译文。符号尽量沿用《建筑地基处理技术规范》JGJ79、《建筑桩基技术规范》JGJ94规范中使用的符号，以便于设计人员使用。

2.1  术  语

2.1.1  螺杆桩是一种现浇混凝土灌注桩，施工采用专用成桩设备（螺杆桩机）钻具旋转挤压土体成孔，管内泵送混凝土成桩。螺杆桩施工采用钻具护壁，不塌孔，无泥皮，无泥浆污染，桩端无沉渣。下钻和提钻过程钻具对土体产生合理挤密，通过这种施工工艺有效提高和充分发挥桩侧阻力的作用，调整了桩的侧阻力与端阻力的应力分摊比，承载力大大提高。

螺杆桩技术具有单桩承载力高、沉降小、综合造价低、施工速度快、施工安全、环保等多种优势。

2.1.2  同步技术是通过螺杆桩机高精密度自控系统实现，使钻具旋转速度和主卷扬竖向位移速度按照自控系统预定参数而形成相应比例关系的一种控制技术。

- 3	构造

3.0.1   螺杆桩是一种变截面异形桩，上部为圆柱型，下部为螺纹型。在无工程经验和可靠计算的情况下，上部圆柱直杆段的长度宜取为桩长的1/3，体现了桩身强度1/3应力黄金分割的特色。

螺杆灌注桩至少包含了螺牙和圆柱直杆两个桩身横断面，还可结合二次挤压灌注等工艺，在桩身纵向，通过加压和旋转的同步控制，选择在相对坚硬土层段形成扩大的横断面桩体(图1)，对承载力的提高及减少沉降有着明显效果。

图1

- 4  设计

4.1 一般规定

4.1.4  螺杆桩复合地基的桩体可以只在基础范围内布置。桩体平面布置时，可以在基础下满堂均匀布桩，也可以在竖向受力构件局部范围集中布桩。当桩体平面布置采用在基础下满堂均匀布桩时，桩体可按三角形、方形或矩形布置。

低层或多层建筑，因竖向荷载是控制地基工作状态的主要荷载，所以可以采用基础下满堂均匀布桩。对于高层建筑为优化复合地基设计，不宜采用基础下满堂均匀布桩，若改用墙下布桩的设计，将使桩体反力比较均匀，减少布桩数量达到降低造价缩短工期的优化目标，同时大大减少筏板基础的配筋，进一步降低造价。

4.1.6  褥垫层是复合地基的一个核心技术，在桩顶和基础之间应设置一定厚度的褥垫层，上部结构与下部基础通过褥垫层的协调作用，可以减小桩和土之间压缩模量差造成的受力不均现象，起着应力流动补偿协调的作用。原来由桩承担的水平推力改为由褥垫层承担，这种结构形式对基础抗震和抵抗水平推力是极其有利的，更重要的是这种结构形式使桩与土一开始就处于共同工作状态，保证桩、土共同承担荷载，它是螺杆桩形成复合地基的重要条件。褥垫层在复合地基中具有如下的作用：

- 通过改变褥垫层厚度，调整桩垂直荷载的分担，减少基础底面的应力集中。通常褥垫层越薄，桩承担的荷载占总荷载的百分比越高。

- 调整桩、土水平荷载的分担，褥垫层越厚，土分担的水平荷载占总荷载的百分比越大，桩分担的水平荷载占总荷载的百分比越小。对抗震设防区，不宜采用厚度过薄的褥垫层设计。

- 褥垫层的设置，可使桩间土承载力得到充分发挥，作用在桩间土表面的荷载在桩侧的土单元体产生竖向和水平向附加应力，水平向附加应力作用在桩表面具有增大侧阻的作用，在桩端产生的竖向附加应力，对提高单桩承载力是有益的。

4.2  螺杆桩设计

4.2.1  螺杆桩的成桩工艺采用钻具旋转挤压土体成孔，钻杆下钻和上提都能合理地对土体挤密，提高了桩周土体的力学参数C值和φ值，有效提高桩侧阻力的发挥度，从而使桩周极限侧阻力显著提高。

通过大量的工程实践表明，若采用《建筑桩基技术规范》JGJ94的经验参数法中的表5.1.8-1，即采用混凝土预制桩的极限侧阻力标准值来计算螺杆桩，其最终结果所得的单桩竖向极限承载力小于或等于单桩静载试验结果。因此，提出了螺杆桩的极限侧阻力标准值的增强系数，并且依据土性，给出了下述两组建议值：

1  填土、黏土、粉土、黄土、密实砂土：=1.0～1.2；

2  松散～中密的砂土、砾砂、角砾、圆砾、碎石、卵石、全风化岩和强风化岩：=1.2～1.5；

并且强调指出设计选用的值应根据现场单桩静载试验结果或当地已有试桩资料进行验证和调整。

本规程编制组将在今后的工程经验及资料的积累中，对本规程的计算公式进行调整和修改。

4.3  螺杆桩复合地基设计

复合地基是天然地基在地基处理过程中，部分土体得到增强，或被置换，或在天然地基中设置加筋体，由天然地基土体和增强体两部分组成共同承担荷载的人工地基。在桩顶与基础之间设置一定厚度的散体粒状材料组成的褥垫层，由褥垫层调整桩土共同承担荷载，形成复合地基。由于桩承担的荷载减少，桩长缩短，工程量减少，且由于桩的置换作用强，复合地基承载力提高幅度大，复合模量提高，地基变形小。重庆地区普遍采用的基础形式为桩基础，上部荷载全部由桩承担，土体不参与承担荷载，使基底粘土、卵石等良好持力土层得不好利用，造成了承载力资源的浪费。

螺杆桩复合地基是一项高强度的复合地基技术，由于螺杆桩自身的承载力高、沉降小、不取土等优点，采用螺杆桩作为复合地基的增强体，复合地基承载力得到大幅度提高，承载力提高幅值即有挤密分量又有置换分量，复合模量大大提高，地基变形更小。

螺杆桩复合地基成功运用于重庆东原香郡工程，该工程由6栋33层、2栋43层、商业楼及车库组成，设计桩径500mm，有效桩长17～22m，桩距3.5倍d，33层建筑设计复合地基承载力特征值为600KPa，43层建筑设计复合地基承载力特征值为750KPa，复合地基沉降均满足设计要求，后期沉降小于20mm。

4.3.1  当螺杆桩复合地基的桩体在基础范围内满堂均匀布设且初步设计时，复合地基承载力特征值可按下列公式估算：

ｆsｐｋ＝ｋｐλｐｍＲａ／Ａｐ＋ks λs (1－m) fsk     (4.3.1－1)

ｆsｐｋ＝βｐｍＲａ／Ａｐ＋βs (1－m) fsk                (4.3.1－2)

βｐ＝ｋｐ λｐ               (4.3.1－3)

βs＝ｋs λs                 (4.3.1－4)

式中：Ａｐ ——单桩截面积(m2);

Ｒａ ——单桩竖向抗压承载力特征值（kN）；

fsk ——桩间土地基承载力特征值（kN）；

m ——复合地基置换率；

ｋｐ ——复合地基中桩体实际竖向抗压承载力的修正系数，与施工工艺、复合地基置换率、桩间土的工程性质、桩体类型等因素有关，宜按地区经验取值；

ks ——复合地基中桩间土地基实际承载力的修正系数，与桩间土的工程性质、施工工艺、   桩体类型等因素有关，宜按地区经验取值；

λｐ ——桩体竖向抗压承载力发挥系数，反映复合地基破坏时桩体竖向抗压承载力发挥度宜按地区经验取值；

βｐ——桩体竖向抗压承载力修正系数，宜综合复合地基中桩体实际竖向抗压承载力和复合地基破坏时桩体的竖向抗压承载力发挥度，结合工程经验取值；

4.3.1  当复合地基的桩体在基础范围内在竖向受力构件局部范围集中布桩时，复合地基承载验算宜通过相关软件进行。根据有限元程序分析的地基的反力分布成果与桩体及桩间土承载力特征值，按式（4.3.1-1）及（4.3.2-2）评价复合地基的安全性

Ra≥Fai  (i=1,2,3..……….n)  n=桩体总数         （式4.3.1-5）

fa≥Fsi   (i=1,2,3……….m)  m=地基有限元总数    （式4.3.1-6）

式中：    Ra━桩体单桩承载力特征值 kn

Fai━第i根桩体的最大反力  kn

fa━基体（桩间土）的竖向承载力计算值（kPa）

Fsi━基体（桩间土）第i个有限单元的反力（kPa）

4.4  螺杆桩复合地基沉降计算

1  地基经螺杆桩处理后的复合地基变形计算应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定执行。复合土层的分层与天然地基相同。变形计算经验系数Ψs根据当地沉降观测资料及经验确定，也可采用《建筑地基基础设计规范》GB 50007表5.3.5“沉降计算经验系数Ψs”的值。

2  螺杆桩复合地基加固区变形计算时，各复合土层的复合模量Espi为桩体模量与土体模量的面积加权平均值。

Espi= mEp+（1-m）Esi            （式4.5.3）

式中：Espi —— 第i层复合土层的复合压缩模量（MPa）

Ep—— 桩体竖向变形变位模量（MPa）可按表4.5.2取值

Esi —— 第i层桩间土的压缩模量（MPa）

m —— 桩体置换率

表4.4  桩体竖向变形变位模量Ep(MPa)

| 桩身混凝土 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度等级 |  |  |  |  |  |  |
| 筏板基础 | 1400 | 1500 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 |
| 条形基础 | 700 | 750 | 788 | 813 | 838 | 863 |
| 独立基础 | 350 | 375 | 394 | 407 | 419 | 432 |

表注：    1  筏板基础  Ep= 0.05×桩身材料的弹性模量 (MPa)

2  条形基础  Ep= 0.025×桩身材料的弹性模量 (MPa)

3  独立基础  Ep= 0.0125×桩身材料的弹性模量 (MPa)

- 5   检查和验收

应根据检测目的、内容和要求，结合各种检测方法的适用范围和检测能力，并考虑工程重要性、设计要求、地质条件、施工因素等情况选择检测方法和检测数量。影响复合地基承载力和桩身质量的因素存在于基桩施工的全过程中。基桩施工过程中出现的局部地质条件与勘察报告不符、工程桩施工参数与施工前的试验参数不同、原材料发生变化、设计变更、施工单位变更等情况，都可以产生质量隐患，因此，加强施工过程中的检验是有必要的。不同阶段的检验要求参照现行《建筑地基处理技术规范》JGJ79、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202和现行《建筑基桩检测技术规范》JGJ106执行。

现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202和行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106以强制性条文规定必须对基桩承载力和桩身完整性进行检验。桩身质量好坏与基桩承载力密切相关，桩身质量检测抽样率较高，通过检测可减少桩基安全隐患，并可为判定基桩承载力提供参考。