附件

下发执法建议书的项目清单

| 序号 | 区县名称 | 项目 名称 | 参建单位 |  | 隐患内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主体单位 | 单位名称 | 隐患类别 | 具体内容 |
| 1 | 市管项目 | 郭家沱长江大桥项目 | 建设单位 | 重庆中建郭家沱大桥建设运营管理有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆联盛•广州华申联合体 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 施工单位 | 中国建筑股份有限公司 | 具体安全隐患 | 多处临边设置不规范、临边护栏缺失且未设置挡脚板； 混凝土料斗随意放置于边坡顶部边缘存在明显滚落风险； 猫道护栏钢丝绳绳卡设置不规范； 施工电梯停靠口通道两侧防护栏杆不完善； 冲孔桩泥浆泥碴多，场内材料堆放凌乱，钢柱等大型材料堆码存在安全隐患。 |
| 2 | 合川区 | 新鸥鹏巴川府2#、3#、4#、10#楼 | 建设单位 | 重庆耀诚置业有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆市五环工程建设管理有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 施工单位 | 山东寿光第一建筑有限公司 | 具体安全隐患 | 高边坡未按设计进行放坡，采用垂直开挖。 |
| 3 | 江津区 | 嘉裕国际社区西区5期 | 建设单位 | 重庆市世纪嘉裕房地产发展有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 施工单位 | 天祥建设集团股份有限公司 | 具体安全隐患 | 危大工程管理不到位； 部分悬挑脚手架底部未见钢丝绳反拉，且悬挑长度偏长； 部分悬挑梁钢丝绳未收紧； 部分立杆水平联系单向设置； 部分相邻立杆在同一步内存在接头。 |
| 4 | 南岸区 | 重庆金隅大成南山郡10号地块项目 | 建设单位 | 重庆金隅大成房地产开发有限公司 | 违法违规行为 | 安全文明施工费支付不及时，未进行单列。 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆市建永工程监理有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 施工单位 | 北京城建北方集团有限公司 | 具体安全隐患 | 临边防护不到位，需要补充完善； 个别洞口防护需要加强； 塔吊围挡不完善； 防护网和架体拆除进度不一致； 外架阳角悬挑间距偏大； 卸料平台个别钢丝绳未绷紧受力。 |
| 5 | 江北区 | 中凯魔方城项目 | 建设单位 | 重庆科锦置业有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆大地建设项目管理有限公司 | 违法违规行为 | 未对安全文明施工费使用计划进行审查； 未审查劳务分包单位机构设置和人员配备情况。 |
|  |  |  | 施工单位 | 重庆万泰建设（集团）有限公司 | 违法违规行为 | 安全文明施工费计划费用不足； 未审查劳务分包单位机构设置和人员配备情况；未提供转换层安全专项施工方案。 |
|  |  |  |  |  | 具体安全隐患 | 电源线有随地拖拉的情况； 外爬架水平防护有建筑垃圾未及时清除； 铝模板个别立杆有松动情况。 |
| 6 | 万盛经开区 | 万盛六井田园项目 | 建设单位 | 重庆市万盛区宏居房地产开发公司， | 违法违规行为 | 未检查安全文明施工费使用情况； 未建立安全检查制度； 未提供开展安全检查工作的资料。 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆博海项目管理有限责任公司 | 违法违规行为 | 监理规划中无安全专篇； 未提供超过一定规模的模板支架旁站记录； 未审查安全文明施工费使用情况； 未审查劳务分包安全机构设置和安全配置情况。 |
|  |  |  | 施工单位 | 重庆市万盛区鸿丰建筑工程有限公司 | 违法违规行为 | 未审查劳务分包安全机构设置和安全配置的情况； 危大工程（超5米的模板支架）未提供专项方案。 |
|  |  |  |  |  | 具体安全隐患 | 顶层屋面模板支架和外架混搭； 模板自由端外伸过长，纵横向水平杆未连通搭设； 配电箱箱门未锁闭； 卸料平台两侧外架未设置斜撑。 |
| 7 | 綦江区 | 世纪梦幻城3号地块项目 | 建设单位 | 重庆恒綦房地产开发有限公司 | 违法违规行为 | 未仔细审查安全文明施工费使用情况； 未能提供安全隐患排查制度。 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆渝海建设监理有限公司 | 违法违规行为 | 未审查分包单位安全机构设立和人员配置情况； 未审查施工单位安全教育培训情况。 |
|  |  |  | 施工单位 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 违法违规行为 | 安全文明施工费使用佐证资料不齐全； 未审查分包单位安全机构设立和人员配置情况； 危大工程判定概念不清。 |
|  |  |  |  |  | 具体安全隐患 | 电源线随地拖拉； 管道后塞口支撑及封闭不规范； 防护大棚底部封闭不严密。 |
| 8 | 北碚区 | 北碚组团Ⅰ分区Ⅰ11-01-2/05号地块项目11~15楼 | 建设单位 | 重庆翔泽房地产开发有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆市建筑科学研究院有限公司 | 违法违规行为 | 未针对危大工程编制完善监理实施细则（监理实施细则中无悬挑脚手架内容）。 |
|  |  |  | 施工单位 | 重庆大江建设工程集团有限公司 | 违法违规行为 | 未落实全员安全生产责任制（部分岗位未建立安全生产责任制）； 未按规定开展日、周、月检； 专职安全员未有效监督危大工程方案实施； 分包单位未按规定配备专职安全员。 |
|  |  |  |  |  | 具体安全隐患 | 14#楼脚手架局部连墙件拆除后未及时恢复； 后浇带区域模板支架立杆自由端超过规范要求，扫地杆未设置； 局部临边防护设置不到位等安全隐患。 |
| 9 | 沙坪坝区 | 俊峰•香格里拉三、四组团88-101#楼及对应车库 | 建设单位 | 重庆俊峰置业有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆时汇工程管理有限公司 | 违法违规行为 | 存在未对施工单位隐患整改情况进行复查 |
|  |  |  | 施工单位 | 重庆一品华超建设有限公司 | 违法违规行为 | 危大工程未按规定组织验收； 未按规定开展日、周、月检； 未按规定建立项目安全生产领导小组。 |
|  |  |  |  |  | 具体安全隐患 | 存在采用钢管搭设落地式卸料平台； 简支构建后浇带未设置支撑架； 外架连墙件缺失、无水平防护、与模板支架相连接及架体搭设滞后于主体施工进度； 局部临边防护栏杆缺失。 |
| 10 | 铜梁区 | 金科原乡美苑1至7、35至47号楼及一标段车库 | 建设单位 | 重庆金悦宇房地产开发有限公司 | 违法违规行为 | 未按相关要求牵头组织安全隐患排查工作； 未参与危大工程安全管理。 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆海发工程项目管理咨询有限公司 | 违法违规行为 | 对巡查时发现的隐患，未对其整改结果进行复查； 监理规范中无安全监理专篇。 |
|  |  |  | 施工单位 | 重庆市御临建筑工程有限公司 | 违法违规行为 | 未对危大工程专项方案开展方案交底； 电工等特种作业证件失效； 塔吊附着方案编制不符合要求且不能指导施工； 项目负责人带班作业频次不满足文件规定且记录不真实； 未组建项目安全生产领导小组； 未有效开展安全教育； 周、月检开展不符合要求。 |
|  |  |  |  |  | 具体安全隐患 | 开关箱内未设置漏电保护器，电缆沿地面敷设； 模板支架立杆自由端超过规范要求，模板支架与外脚手架相连接； 采光井脚手架立杆接头位于同步内，连墙件数量、位置不满足规范、方案要求； 梯段边、洞口防护不到位。 |
| 11 | 潼南区 | 潼南红星美凯龙•吉盛伟邦商业广场N-3#至N-5#、N-11#至N-15#楼及车库 | 建设单位 | 重庆市凯星置业有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆兴达建设监理有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 施工单位 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 违法违规行为 | 危大工程专项方案编制、验收不符合建办质〔2018〕31号文要求； 日、周、月检未按规定开展； 对分包单位管理不到位，未发现特种设备维保单位出具的明显虚假维保、月检记录； 项目专职安全员变更未履行相关程序； 未组建项目安全生产领导小组。 |
|  |  |  |  |  | 具体安全隐患 | 电缆沿脚手架敷设，同一开关箱直接控制两台及以上设备； 悬挑脚手架型钢锚固端与悬挑端比例不满足规范要求，卸料平台两侧未设置双立杆及横向斜撑，脚手架与建筑结构之间防护不到位； 模板支架立杆自由端超过规范要求，架体未连成整体，主次楞未按专项方案施工； 卸料平台钢丝绳锚固未按专项方案实施； 电梯井立面防护不到位。 |
| 12 | 渝北区 | 两路组团F分区F23-2地块项目 | 建设单位 | 重庆蜀驰房地产开发有限公司 | 违法违规行为 | 未参与对危大工程的安全管理； 无风险分级管控和隐患排查治理、房屋建筑工程关键节点管控等资料。 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 违法违规行为 | 监理规划无安全监理专篇。 |
|  |  |  | 施工单位 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 违法违规行为 | 安管人员履职不到位； 未有效组织开展安全专项施工方案等的编制、交底、实施工作； 未有效监督项目危大工程专项方案实施。 |
|  |  |  |  |  | 具体安全隐患 | 危大工程管理不到位，2#楼悬挑脚手架搭设超限，未提供安全专项施工方案； 临边洞口防护严重缺失； 临时用电混乱，乱拉乱接严重。 |
| 13 | 双桥经开区 | 双麓花园一期项目 | 建设单位 | 重庆中恒房地产有限公司 | 违法违规行为 | 未按相关要求牵头组织安全隐患排查工作。 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆虹华建筑工程监理有限公司 | 违法违规行为 | 监理规划无安全监理专篇； 未审查施工单位安全生产教育培训情况。 |
|  |  |  | 施工单位 | 重庆市博海建设工程（集团）有限公司 | 违法违规行为 | 未落实项目安全生产责任制； 未有效组织开展项目安全技术交底与教育培训； 未提供安全生产教育培训计划。 |
|  |  |  |  |  | 具体安全隐患 | 室内作业人员未佩戴安全帽，采光井作业人员未系安全带； 临时用电：总配电箱未搭设防护棚，基础封闭不严；开关箱私接乱搭，接有多孔插板，一个开关接有多组设备线，个别电源线无漏保； 吊篮：安全钢丝绳下端未设置重锤；部分吊篮停止作业后悬空；部分吊篮停止作业后未断电；部分钢丝绳锈蚀严重；限位器破坏较多没有恢复；使用前未做动静载试验；第三方检测数量不足；非常规安装未经专家论证； 施工电梯结构开洞处未增设回顶且阳台砌体直接搁置在砼板上； 室内楼梯边未设置防护栏杆，风井口未设置立面防护。 |
| 14 | 大足区 | 吾悦广场住宅一期15-25#楼项目 | 建设单位 | 重庆新城鸿润房地产开发有限公司 | 违法违规行为 | 危大工程安全管理不到位、未组织相关论证。 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆康盛监理咨询有限公司 | 违法违规行为 | 未按规定审核安全专项施工方案； 未对危大工程实施现场监理。 |
|  |  |  | 施工单位 | 重庆华硕建设有限公司 | 违法违规行为 | 未对安全技术检查发现的隐患予以及时消除、危大工程动态辨识机制未有效实行。 |
|  |  |  |  |  | 具体安全隐患 | 悬挑脚手架安装与方案不符，脚手架与支模架相连，锚环有偏位现象，工字钢未锚入，底座水平防护封闭不严； 采光井架体拉结点缺失严重，水平防护滞后；支模架立杆落在水平钢管上，与方案不符；卸料平台上部无封闭防护，个别料台钢丝绳未受力，无验收合格牌； 临边洞口防护滞后严重； 安全通道无栏杆、踏步板； 现场用电不规范。 |
| 15 | 荣昌区 | 黄金坡新区高中及初中学校建设工程 | 建设单位 | 荣昌区新区建设管理委员会 | 违法违规行为 | 未参与对危大工程的安全管理 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆市工程管理有限公司 | 违法违规行为 | 未对危大工程实施现场监理； 到岗履职不到位。 |
|  |  |  | 施工单位 | 中铁城建集团有限公司 | 违法违规行为 | 未有效监控项目危大工程管理，危大工程专项方案未交底、验收不到位、现场实体未按施工组织设计、安全专项施工方案进行施工。 |
|  |  |  |  |  | 具体安全隐患 | 砌体施工楼层临边防护全部拆除，无防护，外脚手架部分区域与结构间距过大，无防护； 落地式外脚手架无剪刀撑，与方案不符，支模架与脚手架混搭，共用水平杆，架体上随意堆放钢管、扣件、建材； 工人普遍不正确配带安全帽； 三级箱一闸多机，无跨接线，接线未过漏保；卸料平台上方无防护； 塔吊钢丝绳数量不符合要求，吊钩无防滑装置； 现场建材堆码随意，且在易燃材料处未设置灭火器； 工人在架体操作时未系安全带。 |
| 16 | 高新区 | 陕建西南总部（一期）工程 | 建设单位 | 重庆高新鼎诚置业有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆和泰建设工程监理有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 施工单位 | 陕西建工集团有限公司 | 违法违规行为 | 危大工程管理不规范，领导带班、验收记录不全； 安全文明施工费使用记录不完整，无管理制度和使用计划； 安全防护用品无发放记录。 |
|  |  |  |  |  | 具体安全隐患 | 钢筋加工棚的设备未按规范重复接地； 满堂脚手架立杆悬臂自由端超650厘米，同一立杆接头未错搭，且同一立杆同一步内达2个接头，个别立杆悬空未落地，个别水平杆缺失，支模架与外架相连； 悬挑脚手架首层未设置连墙件； 卸料平台钢丝绳绳卡位置错误； 现场未使用“3C”认证的合格配电箱。 |
| 17 | 开州区 | 重庆开州伟光项目盛山KZ-1-320(1-14)地块1#、2#、3#、S2#及附属车库项目 | 建设单位 | ？ |  |  |
|  |  |  | 监理单位 | 上海振华工程咨询有限公司 | 违法违规行为 | 超过一定规模的危大工程（支模架）安全专项方案未签章。 |
|  |  |  | 施工单位 | 四川中恒蓉建建设工程有限公司 | 违法违规行为 | 超过一定规模的危大工程（支模架）安全专项方案未签章、教育交底缺失，项目经理履职不到位。 |
| 18 | 武隆区 | 海成•御江上苑（一期2） | 建设单位 | 重庆德兆翔置业有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆正信建设监理有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 施工单位 | 重庆市华东建筑集团有限公司 | 具体安全隐患 | 临时用电：一级配电箱底部未封闭，未设置防动物网，局部配电箱存在一个开关控制两台及以上用电设备，个别配电箱无3C认证标识； 落地脚手架无防护栏杆，架体基础被渣土掩埋未及时清理，架体内堆放的钢管及建材未清运； 施工升降机处悬挑脚手架未设置卸载钢丝绳且高度超过20米； 楼层临边防护局部缺失且有2人临边高处作业未系安全带； 楼层支模架自由端高度超过650厘米，轮扣架搭设不符合模数要求，架体采用普通钢管连接； 烟道安装定滑轮吊筋违规使用二级钢； 现场边坡未有效治理且部分局域已有滑坡现象，坡底车库仍然施工。 |
| 19 | 黔江区 | 黔江恒大名都Z1-A32-1/01地块7、8、10、11号楼及车库项目 | 建设单位 | 重庆恒绍房地产开发有限公司 | 违法违规行为 | 存在对危大工程管理的相关规定理解有误，未向施工单位提供《危大工程全面判定表》。 |
|  |  |  | 监理单位 | 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 施工单位 | 重庆中科建设(集团)有限公司 | 违法违规行为 | 部分技术性文件有签章，无签字日期； 安全技术交底技术负责人未签字； 悬挑脚手架方案未根据现场实际编制。 |
|  |  |  |  |  | 具体安全隐患 | 场内挡墙施工无操作脚手架； 场内边边坡坡脚积水，已导致边坡局部坍塌； 现场孔桩洞口未封闭； 支模架立杆悬空； 支模架未完成搭设及验收进入模板安装施工； 支模架缺失纵横水平杆件及剪刀撑； 7号楼施工安全通道长度不足； 脚手架连墙件设置不足，设置不规范； 悬挑架支撑在悬臂阳台上，不满足受力要求； 梁下加强立杆未设置纵横向水平杆，未形成系统整体受力。 |
| 20 | 黔江区 | 大通•悦府项目 | 建设单位 | 重庆广银实业有限公司 | 违法违规行为 | 危大工程管理记录部分签字不完善。 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆钓鱼城建设有限公司 | 违法违规行为 | 监理通知单无复查意见，签字不完善； 对钢管悬挑脚手架进行检查时，隐患排查不到位。 |
|  |  |  | 施工单位 | 浙江中悦建设有限公司 | 违法违规行为 | 三级教育学时未明确； 危大工程专项方案审批不规范，施工单位未盖公章； 未编制群塔作业安全专项方案； 悬挑脚手架方案未根据现场实际编制。 |
|  |  |  |  |  | 具体安全隐患 | 3号楼悬挑架方案要求用工字钢做悬挑梁，实际采用钢管做悬挑梁，且未设置剪刀撑、未设置卸荷钢丝绳； 2号楼采光井处外架连墙件大量缺失； 1号楼基坑90度垂直开挖，无支护措施，基坑底部积水，基坑顶部大量堆载； 2号楼卸料平台未验收就投入使用，主副钢丝绳在同一受力点； 2号楼塔吊定位与主体结构过近，与外架已经产生接触； 1号、2号楼大量临边洞口防护缺失。 |
| 21 | 长寿区 | 5万m³/年硅基气凝胶缝合材料项目(5标段)项目 | 建设单位 | 中化学华陆新材料有限公司 | 违法违规行为 | 《危大工程全面判定表》上建设单位未签字盖章； 危大工程管理无佐证资料。 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆化工设计研究院有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 施工单位 | 成都建工工业设备安装有限公司 | 违法违规行为 | 危大工程动态判定表填报不准确，风险等级判别有误。 |
|  |  |  |  |  | 具体安全隐患 | 吊装钢丝绳编结长度不足，仅约10cm（应不小于20倍D或30cm）； 木工加工区未设置安全防护棚； 所有基坑均未采取支护措施，基坑顶部未设临边护栏； 外架剪刀撑未按照方案要求连续设置，连墙件未按照方案设置，抛撑设置角度偏大、数量不足，立杆错开搭设； 场内裸土均未覆盖，无扬尘控制措施； 局部作业面裸露施工； 未按专项方案先立柱、后梁板次序实施浇筑作业； 方案采用轮盘插销钢管，现场采用扣件钢管，与方案不符。 |
| 22 | 万州区 | 万州区公园山水小区二期B7号楼项目 | 建设单位 | 重庆银河房地产开发有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆驰久卓越工程管理有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 施工单位 | 重庆鸿鸥实业有限公司 | 具体安全隐患 | 临时用电管理不规范； 悬挑脚手架超过20米没有进行方案论证； 现场裸土未覆盖； b3号楼临边防护缺失； 施工电梯防坠器没有检测报告； 外架没有进行层间封闭； 日周月检查没有形成闭合记录。 |
| 23 | 巫溪县 | 海城澜溪别院项目 | 建设单位 | 重庆德兆景置业有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 监理单位 | 中新创达咨询有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 施工单位 | 重庆金晟源建设工程有限公司 | 具体安全隐患 | 卸料平台主副钢丝绳锚接于同一个锚环，且锚点没有防磨损措施； 楼层预留洞口，楼梯边临边防护不到位； 外架层间防护缺失。 |
| 24 | 云阳县 | 中闽•江山府项目 | 建设单位 | 重庆中闽置业有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 监理单位 | 重庆海发工程项目管理咨询有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 施工单位 | 福建省建融工程建设有限公司 | 具体安全隐患 | 卸料平台主副钢丝绳锚固于同一位置； 施工电缆沿脚手架敷设； 悬挑脚手架层间防护严重缺失； 11号楼临边洞口防护栏杆严重缺失。 |
| 25 | 忠县 | 金科集美江山项目D8\D10 | 建设单位 | 重庆中峰房地产开发有限公司 | 违法违规行为 | 未在开工前将安全文明施工费按合同要求支付给施工单位； 未在开工前对危大工程组织专家进行全面判定。 |
|  |  |  | 监理单位 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 违法违规行为 | 未组织人工挖孔桩验收； 未审查边坡专项施工方案； 危大管理档案不完善。 |
|  |  |  | 施工单位 | 重庆市万州建筑工程集团有限公司 | 违法违规行为 | 未按规定对人工挖孔桩组织验收，未按规定编制边坡专项施工方案，危大工程管理档案不完善。 |
| 26 | 璧山区 | 金科•天壹府二期项目 | 建设单位 | 重庆金帛藏房地产开发有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 监理单位 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 施工单位 | 重庆端恒建筑工程有限公司 | 违法违规行为 | 人工挖孔桩专项施工方案论证后未修改，人工挖孔桩验收记录不全； 模板支撑体系方案未按住建部要求编制；吊篮专项施工方案论证后未修改。 |
|  |  |  |  |  | 具体安全隐患 | 模板梁下立杆缺少水平杆拉接，板下立杆自由端超长； 脚手架连墙件设置方法不对且数量不够，水平防护不足； 临时用电未严格按照“TN-S”系统采取三级配电、二级保护，少量配电箱未接地、未设保护零线。 |
| 27 | 酉阳县 | 酉阳县城投•伴山华府房地产开发项目（一标段） | 建设单位 | 酉阳县城建实业集团有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 监理单位 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 违法违规行为 | 无 |
|  |  |  | 施工单位 | 重庆康悦建设（集团）有限公司） | 违法违规行为 | 异形吊篮安拆方案未论证。 |
|  |  |  |  |  | 具体安全隐患 | 临边洞口防护缺失较多，楼层爬梯无防护栏杆，外防护架立面网严重破损。 |