附件1

重庆市房屋建筑与市政基础设施

物联网网络建设导则

（征求意见稿）

重庆市住房和城乡建设委员会

二〇二二年八月

前  言

2016年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，要求将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化，加快建设网络强国。2019年4月，重庆市政府第45次常务会议审议通过《重庆市新型智慧城市建设方案(2019—2022年)》，提出“到2022年，实现智慧生活全民共享、城市治理全网覆盖、政务协同全渝通办、生态宜居全域美丽、产业提质全面融合、基础设施全城互联，成为全国大数据智能化应用示范城市”。

房屋建筑与市政基础设施是城市建设协调发展的重要纽带，也是是智慧城市建设重要的组成部分。经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外有关规范、标准，在广泛征求意见的基础上，重庆市住房和城乡建设委员会组织编制了《重庆市房屋建筑与市政基础设施物联网网络建设导则 》。本导则主要内容包括：1. 总则；2. 主要术语与缩略语；3. 基本规定；4. 物联网网络建设要求；5. 物联网网络配套设施建设要求；6. 物联网安全建设要求；附录A 居住建筑物联网建设；附录B 公共建筑物联网建设；附录C 公共空间物联网建设；附录D 城市道路物联网建设和引用标准目录。

目  录

1 总则	1

2 主要术语与缩略语	3

3 基本规定	5

4 物联网网络建设要求	7

4.1 无线网络建设要求	7

4.2 有线网络建设要求	8

4.3 场景建设要求	9

5 物联网网络配套建设要求	10

5.1 一般规定	10

5.2 配套机房规定	10

5.3 节能节材节地规定	10

5.4 环境保护	10

5.5 接地与防雷	10

5.6 抗震加固	11

5.7 消防安全	11

6. 物联网安全建设要求	12

6.1 一般规定	12

6.2 物理安全要求	12

6.3 网络安全要求	13

6.4系统安全要求	13

6.5 数据安全要求	14

6.6 网络运维安全要求	14

附录A 居住建筑物联网建设	15

附录B 公共建筑物联网建设	26

附录C 公共空间物联网建设	35

附录D 城市道路物联网建设	39

引用标准名录	48

1 总则

1.0.1为指导重庆市房屋建筑与市政基础设施物联网建设，提高网络建设水平，促进物联网技术在房屋建筑与市政基础设施全生命周期管理中的应用和发展，制定本导则。

1.0.2本导则适用于重庆市房屋建筑与市政基础设施物联网网络新建、改建和扩建，宜与本市其他物联网相关技术导则配合使用。

1.0.3房屋建筑与市政基础设施物联网网络建设应符合经济性、安全性和可持续性要求，相关设备应选用通过国家授权检测机构认证的合格设备，合理选用配套设施。

1.0.4房屋建筑与市政基础设施物联网网络建设应与全市房屋建筑与市政基础设施规划保持一致。

1.0.5房屋建筑与市政基础设施物联网网络建设应明确建设需求、内容及参建各方任务和职责，避免交叉和重复建设。

1.0.6物联网网络建设除应符合本导则外，还应符合国家及重庆市现行有关标准的规定。

1.0.7重庆市物联网导则包括城镇排水管网监测、城市道路物联网监测、公共空间物联网监测、公共建筑物联网监测和物联网网络建设等导则。本导则为重庆市物联网导则其他部分提供网络建设指引，包含网络建设要求、配套建设要求、安全建设要求，适用于居住建筑、公共建筑物、公共空间和城市道路等领域。各部分关系见表1.1。

表1.1 重庆市物联网导则汇总表

| 序号 | 导则 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《重庆市城镇排水管网监测技术导则》 | 排水管网物联网监测、感知设备安装运维导则 |
| 2 | 《重庆市城市道路物联网检查技术导则》 | 道路基础设施、道路环境、车辆行人及交通事件等物联网监测、感知设备安装运维导则 |
| 3 | 《重庆市公共空间物联网监测技术导则》 | 慢行设施、广场等公共空间相关设施物联网监测、感知设备安装运维导则 |
| 4 | 《重庆市公共建筑物联网监测技术导则》 | 医疗服务设施、卫生设施、展馆等公共建筑相关设施物联网监测、感知设备安装运维导则 |
| 5 | 《重庆市房屋建筑与市政基础设施物联网网络建设导则》 | 房屋建筑与市政基础设施物联网配套设施建设、物联网网络安全建设导则 |

2 主要术语与缩略语

2.1 主要术语

2.1.1物联网：通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并做出反应的智能服务系统。

2.1.2感知设备：能够获取对象信息的设备，并提供接入网络的能力。

2.1.3物联网应用：物联网在具体场景中的使用实例，向用户提供物联网服务的集合。

2.2 缩略语

表2.2 缩略语汇总表

| 序号 | 简写 | 英文全称 | 中文解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G | 4th Generation Mobile Networks | 第四代移动通信网络 |
| 2 | 5G | 5th Generation MobileNetworks | 第五代移动通信网络 |
| 3 | B-TrunC | Broadband Trunking Communication | 宽带集群通信 |
| 4 | LTE | Long Term Evolution | 长期演进技术 |
| 5 | IPv4 | Internet Protocol | 互联网协议第4版 |
| 6 | IPv6 | Internet Protocol Version 6 | 互联网协议第6版 |
| 7 | ZigBee | ZigBee | 紫蜂协议 |
| 8 | NB-IoT | Narrow Band Internet of Things | 窄带物联网 |
| 9 | PON | Passive Optical Network | 无源光纤网络 |
| 10 | RFID | Radio Frequency Identification | 射频识别技术 |
| 11 | RS485 | TIA-EIA-485-A Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems | TIA/EIA-485-A 平衡数字多点系统的驱动器和接收器的电气特性 |
| 12 | TCP | Transmission Control Protocol | 传输控制协议 |
| 13 | WiFi | Wireless Fidelity | 无线局域网 |

3 基本规定

3.0.1 物联网网络建设应结合重庆智慧城市建设目标，以应用需求为导向，制定目标、原则和建设方案。

3.0.2 物联网网络建设应符合房屋建筑与市政基础设施建设各场景物联网感知回传覆盖、质量和容量需求，支撑相关应用。

3.0.3 物联网网络建设应结合网络发展目标及业务需求，依照技术标准和规范，对工程项目进行勘察和技术、经济分析。

3.0.4 物联网网络建设应与骨干通信网发展同步。

3.0.5 物联网网络建设应根据技术演进和需求预留资源，支持可扩展性。

3.0.6 物联网网络建设中所采用的设备，应取得通信主管部门颁发的许可证。

3.0.7 物联网网络建设中无线频率应符合国家相关规定，采用无线电管理委员会许可使用的频率。

3.0.8 物联网网络建设中，应统筹不同感知设备对网络需求的协同性，降低网络复杂性。

3.0.9 物联网网络建设中应避免重复建设，坚持“共享原则”，在不影响网络业务要求下，实现网络管道、光缆、传输设施、机房、基站等网络设施资源共享。

3.0.10 物联网网络建设宜采用“公专私互补，宽窄融合、固移结合”方式，充分利用4G/5G、B-TrunC、WLAN、NB-IoT、PON等多种接入方式，构建泛在异构的物联网网络。

3.0.11 物联网网络建设应为物联网系统管理平台提供数据通道，不强制指定的网络制式。

3.0.12 物联网网络建设应用场景应考虑对业务带宽、传输距离、终端功耗、移动性和语音功能等要求，宜采用“无线为主，有线为辅”的建设方式。

3.0.13 同等承载能力下，应优选先进制式的物联网技术，避免老旧网络因退网、更新带来的割接或设备更换。

4 物联网网络建设要求

4.1 无线网络建设要求

4.1.1 无线网络建设应根据业务需求、技术体制延续性及技术扩展性，综合业务带宽需求、终端分布密度、频率资源和经济性等因素，选择相应无线通信模式。

4.1.2 无线网络建设应结合分场景、分类型的感知需求，根据业务类型、时延要求、终端数量和并发数量等数据，进行业务分类、预测和统计。业务容量需求宜适度预留未来物联感知业务的发展，冗余系数宜设置为20%～30%。

4.1.3 无线网络建设应根据覆盖要求，结合基站和感知设备的位置、高度、类型及网络性能需求，满足智能感知体系对网络安全性、可靠性、实时性和数据承载能力的要求。

4.1.4 无线网络建设应与房屋建筑和城市市政设施建设充分融合，合理选择安装位置和高度等，注意城市环境外界电磁干扰和各通信网络间的干扰，设置滤波、接地等抗干扰措施。

4.1.5 无线网络建设应综合房屋建筑室内外、地上地下和市政基础设施等覆盖要求，满足通信技术频段和指标要求，符合相应通信网络工程建设规范及重庆智慧城市物联感知的业务需求。

4.1.6 无线网络覆盖质量宜采用路测等方式模拟用户行为，记录测试物联网终端的速率、时延、覆盖、切换和持续性，并根据实际业务需求等进行评估和分析。应支持断点续传，在无线通信过程中，数据丢包率应符合业务应用需求。

4.1.7 物联网专有无线网络为安全保密要求高的行业提供专用数据通道，适用于电力、人防和石油等行业应用，其建设应取得国家授权。

4.1.8 公网包含4G/5G/NB/eMTC等3GPP标准技术方案，应由国家授权频谱运营者进行建设。

4.1.9 局部区域私有物联网网络可使用非授权频谱技术，由需求方在相关政府部门监管下自建自用，采集数据在自有网络内部流动。

4.1.10 对于密闭空间及频率干扰较小的区域，物联网网络可以选用非授权频段的无线方式，如LoRa、WLAN等。

4.1.11 公网与专网无线物联网不能产生干扰。

4.2 有线网络建设要求

4.2.1 有线网络主要适用于高带宽、高可靠的接入业务，是物联网网络重要的承载网络，宜采用PON和以太网等技术。

4.2.2 骨干有线网络建设宜同时兼容IPv4/IPv6双栈。

4.2.3 有线网络配线光缆拓扑，宜以星树型结构为主，并采用递减方式配纤。对确有环形路由迂回场景，宜采用环形无递减方式配纤。

4.2.4 有线网络建设应确定光节点位置和分布，按照“由下至上”顺序规划光节点，再根据光节点规划，确定光缆路由及纤芯配置。

4.2.5 配线光节点的设置，应节省光缆投资，避免大量小芯数光缆上联至主干光节点，提高感知设备接入的响应速度。

4.2.6 传输线缆及布线应符合《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311要求。系统带宽应符合感知设备接入需求，并留有一定余量。

4.2.7 有线网络的传输质量（传输时延、丢包率、虚假包率等）应符合物联网业务需求。

4.3 场景建设要求

4.3.1 居住建筑物联网、公共建筑物联网、公共空间物联网和城市道路物联网的场景建设要求，它们宜分别符合附录A-D要求。

4.3.2 附录A居住建筑物联网网络建设，依据重庆市《住宅区和住宅建筑内通信配套设施建设技术标准》DBJ50/T-056-2020和《智慧小区评价标准》DBJ50/T-279-2018中规定的住宅建筑物联网网络类型，包括通信基础设施、公共应用系统、家庭应用系统，老旧住宅的物联网网络改造和升级。

4.3.3 附录B公共建筑物联网网络建设，应遵循《重庆市公共建筑物联网监测技术导则》中规定各类建筑（包括但不限于办公、商业、旅游、文化、教育、科研等建筑）的公共安全监测、公共管理、环境监测和结构监测等。

4.3.4 附录C公共空间物联网监测建设，应遵循《重庆市公共空间物联网监测技术导则》中规定各类建设的步道、广场、公园、消落区和室外停车场等相关物联网设备要求。

4.3.5 附录D城市道路物联网网络建设，应遵循《重庆市城市道路物联网监测技术导则》中规定各类建设的城市快速路、主干路、次干路和支路的物联网设备建设要求，实现对道路工程监测、交通管控和结构工程监测。

5 物联网网络配套建设要求

5.1 一般规定

5.1.1 物联网网络配套建设要求主要包含机房、节能节材节地、环境保护、接地与防雷、抗震加固、消防、电源、网管和监控等要求。物联网网络配套建设都应符合下面规定：

1.配套设施建设应考虑现网目标覆盖率、业务承载能力等，与网络建设同步实施。

2.同等承载能力下，应优选先进配套设施建设技术，避免老旧模组设备退网带来的割接更换，延长网络生命周期。

5.2 配套机房要求

5.2.1 配套机房建设应符合《通信建筑工程设计规范》YD5003规定，并考虑多个网络运营商共建共享对机房的工艺要求。

5.3 节能节材节地

5.3.1 节能节材节地应符合《通信局（站）节能设计规范》YD/T5184规定，宜优先选用高度集成化、低功耗的智能节电设备，减少设备数量及相关配套资源占用。

5.4 环境保护

5.4.1 环境保护应符合《电磁环境控制限值》GB8702和《通信工程建设环境保护技术暂行规定》YD5039规定。

5.5 接地与防雷

5.5.1 各类机柜、设施和设备等应通过接地系统安全接地。信号源、有源设备及室外安装天线、馈线的防雷接地要求，应符合《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB50689规定。

5.6 抗震加固

5.6.1 抗震加固应符合《电信设备安装抗震设计规范》YD5059规定。

5.7 消防安全

5.7.1 消防安全应符合《建筑设计防火规范》GB50016、《数据中心设计规范》GB50174国家消防规范标准及《邮电建筑防火设计标准》YD5002规定。

5.8 通信电源

5.8.1 通信电源供电应符合《通信电源设备安装工程设计规范》GB51194有关规定。

5.9 网管与监控

5.9.1 信号源和有源设备的安装位置宜设置环境监控。网管系统的管理内容应包括系统管理、配置管理、故障管理、性能管理、拓扑管理、安全管理等。

6. 物联网安全建设要求

6.1 一般规定

6.1.1 物联网安全建设应遵循分类分级的总体要求，实现对应用、数据和设备全方位安全防护。

6.1.2 物联网安全建设针对物联网感知设备的差异性，应符合其承载能力的安全要求，在确保防范安全风险前提下，支撑其应用。

6.1.3 物联网安全建设应强化安全数据的集中收集和集中分析，实现对安全风险态势的洞察，加强监督。

6.1.4 物联网安全建设应包括物理安全、网络安全、系统安全、数据安全、运维安全和安全管理六个部分。

6.2 物理安全要求

6.2.1 对有防止人为接触需求的感知设备（例如视频监控设备），其部署地应选择需要借助辅助工具（例如架设楼梯、开锁）才能接触到的位置或装置内。

6.2.2 物联网机房建设场地，应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内，场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水利防潮措施。

6.2.3 物理访问控制中设备、机房应安排专人值守或配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。

6.2.4 防雷击应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地。

6.2.5 机房建设应设置自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火；机房建设应采用具有高耐火等级的建筑材料。

6.2.6 电力供应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备，并能提供短期的备用电力供应。

6.2.7 电磁防护应隔离铺设电源线和通信线缆，避免互相干扰。

6.3 网络安全要求

6.3.1 边界防护中，应保证跨越边界的访问和数据流，通过边界设备提供的受控接口进行通信。

6.3.2 入侵防范应在关键网络节点处监视网络攻击行为。在关键网络节点处对恶意代码进行检测和清除。

6.3.3 应在网络边界、重要网络节点进行安全审计，覆盖重要用户行为和安全事件。

6.4系统安全要求

6.4.1 系统身份鉴别应符合以下要求：

1.对登录系统的用户进行身份标识和鉴别身份标识应具有唯一性。

2.登录失败应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和连接超时自动退出等措施。

6.4.2 系统访问控制应符合以下要求：

1.应对登录系统的用户分配账户和权限。

2.应及时删除或停用多余、过期账户，避免共享账户存在。

6.4.3 入侵防范应符合以下要求：

1.应遵循最小安装的原则，仅安装系统所需组件及程序。

2.应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口。

6.4.4 应具备数据有效性检验能力．保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容，符合系统设定要求；

6.4.5 应安装防恶意代码软件，发现可能存在的数据漏洞。

6.5 数据安全要求

6.5.1  数据备份应具有重要数据的本地数据备份与恢复功能。

6.5.2 剩余信息保护应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前，得到完全清除。

6.5.3 事件数据、行为数据和传感数据应具备审计机制和预警能力。

6.5.4 应提供访问控制机制，防止非法访问。

6.6 网络运维安全要求

6.6.1 在网络运维系统招标时，应对运维系统集成方的资质要求、系统文档详细程度和安全要求进行审定。

6.6.2 应重点核实运维系统集成方人员资质、身份审核、可信证明、诚信承诺，以确保其在物联网系统维护过程中的安全可信。

6.6.3 应对物联网系统运维的时效性、维护工具等提出安全要求，对于远程维护设备的，应对远程维护制定安全规范。

6.6.4 应制定重要设备、外设接入设备（包含但不限于移动硬盘、U盘等）的配置和操作手册，依据手册对设备进行安全配置和优化。

6.6.5 应详细记录运维操作日志，包括日常巡检工作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容。

6.6.6 应急预案应包括应急处理流程、系统恢复流程等内容，定期对系统相关的人员进行应急预案培训，并进行应急预案的演练。

附录A 居住建筑物联网建设

A.0.1居住建筑物联网建设应与住宅建筑主体进度同步，遵循共建共享原则，统筹考虑建设。

A.0.2 居住建筑物联网网络建设，依据重庆市《住宅区和住宅建筑内通信配套设施建设技术标准》DBJ50/T-056-2020和《智慧小区评价标准》DBJ50/T-279-2018中规定的住宅建筑物联网网络类型，包括通信基础设施、公共应用系统、家庭应用系统，老旧住宅的物联网网络改造、升级等。

图A.1 住宅建筑物联网网络结构示意图

A.0.3 公共应用系统由多个智慧化子系统组成，具备接入住宅小区公共服务平台的软硬件接口，为住户提供公共便利服务。

A.0.4 家庭应用系统包括家居安防系统、控制系统、环境监控系统，弱势群体保护系统和电力安全管理系统，能为住户提供舒适、安全和便利的居住环境。

A.0.5 居住建筑物联网建设宜符合表A.0.5.1-6相关要求。

表A.0.5.1 通信基础设施的建设要求及传输技术

| 序号 | 设施类型 |  | 部署区域 | 数据类别 |  | 传输技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备间 |  | 建筑物中心位置，并宜靠近物业管理中心机房 | 发送数据 | 接入住宅区内的物联网网络信息 | 光纤、以太网、4G/5G 等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 有线/无线接入公网的信息 |  |
| 2 | 电信间 |  | 具有安装条件的楼道或弱电井等位置 | 发送数据 | 接入建筑物内的物联网网络信息 | 光纤、以太网、4G/5G 等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 有线/无线接入设备间的信息 |  |
| 3 | 基站 | 地面基站 | 空地、小区广场、绿化带等公共区域 | 发送数据 | 转发建筑物内的无线数据 | 4G/5G、WiFi、NB-IoT、LoRa等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 接收来自建筑物内的无线数据 |  |
|  |  | 楼面基站 | 宜在无遮挡的建筑物顶上 | 发送数据 | 转发建筑物内的无线数据 | 4G/5G、WiFi、NB-IoT、LoRa等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 接收来自建筑物内的无线数据 |  |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |

表A.0.5.2 安全防范系统物联网感知设备及传输技术

| 序号 | 终端类型 |  | 部署区域 | 数据类别 |  | 传输技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行出入口 | 门磁物联感知设备 | 各类出入口 | 发送数据 | 开关门状态、延时未关门告警 | 有线网络/NB-IoT等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准 |  |
|  |  | 门禁物联感知设备 | 各类出入口 | 发送数据 | 开门数据 | 有线网络/NB-IoT/WiFi/等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准等 |  |
|  |  | 多功能智能终端 | 各类出入口 | 发送数据 | 终端传输智能卡数据、二维码数据、人脸身份数据 | WiFi/以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 人脸抓拍摄像机 | 主要出入口、通道等 | 发送数据 | 视频流、图片 | 以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 音频信号、控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 智慧门锁 | 各类有设置电子门锁需求的场所 | 发送数据 | 控制指令 | WiFi、蓝牙等 |
|  |  |  |  | 接收数据 |  |  |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令 |  |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准等 |  |
| 2 | 周界防范系统 | 红外对射报警器 | 建筑物周界 | 发送数据 | 周界状态、入侵报警 | WiFi、GPRS、TCP/UDP等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准 |  |
|  |  | 双鉴探测器 | 主要出入口以及重要设备用房、屋顶楼梯间 | 发送数据 | 周界状态、入侵报警 | 以太网、光纤、RS485、CAN等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准 |  |
|  |  | 声光报警器 | 建筑物公共区域 | 发送数据 | 报警信号 | RS485、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 周界安防激光雷达 | 建筑物周界 | 发送数据 | 周界状态、入侵报警 | RS485、以太网、GPRS等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准 |  |
|  |  | 入侵报警按钮 | 建筑物公共空间或场所 | 发送数据 | 报警信号 | RS485、以太网、WiFi等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准 |  |
|  |  | 全光纤周界入侵探测报警 | 建筑物周界 | 发送数据 | 周界状态、入侵报警 | 光纤等 |
| 3 | 视频监控系统 | 半球摄像机 | 建筑物公共空间、重要周界和出入口 | 发送数据 | 视频、音频、时间信号 | 4G/5G、以太网、RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 枪式摄像机 | 建筑物公共空间、重要周界和出入口 | 发送数据 | 视频、图片、时间信号 | 4G/5G、以太网、RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 球机 | 室内大堂以及地下室交叉处、室外通道及周界 | 发送数据 | 感应信号 | 4G/5G、以太网、RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 人脸抓拍摄像机 | 主要出入口、通道等 | 发送数据 | 图片、时间信号 | 4G/5G、以太网、RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 泛安全AI摄像机 | 高层外立面、消防通道、视频周界 | 发送数据 | 图片、视频、时间信号 | 4G/5G、以太网、RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 全景摄像机 | 对细节监控、全局监控要求较高的建筑物公共空间或场所 | 发送数据 | 图片、视频、时间信号 | 4G/5G、以太网、RS485等 |
| 4 | 电子巡更系统 | 电子巡更 | 有安保巡更需求的场所 | 发送数据 | 巡更行为、状态、更点信息 | GPRS、4G、NB-IoT等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准、更点状态等 |  |
| 5 | 智能访客系统 | 访客终端 | 有设置访客需求的出入口通道 | 发送数据 | 门卡读写数据 | WiFi、蓝牙、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令 |  |
|  |  | 可视对讲机 | 有设置可视对讲需求的建筑出入口及室内空间 | 发送数据 | 视频、音频信号 | AJB总线、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 视频、音频信号、控制指令等 |  |

表A.0.5.3 公共设备监控系统物联网感知设备及传输技术

| 序号 | 终端类型 | 部署区域 | 数据类别 | 传输技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电监控终端 | 供配电设施安装区域，例如配电房、变压电站 | 电压、电流、温度、电能、功率、不平衡率 | 传感器与监测控制器之间采用RS485传输；监测控制器与监控中心使用以太网、4G/5G传输 |
| 2 | 公共照明监控终端 | 公共照明安装区域 | 能耗、亮度 | NB-IoT、Lora、4G/5G |
| 3 | 电梯扶梯监测终端 | 电梯扶梯安装区域 | 层位、速度、人员感知 | 视电梯档次使用4G/5G/有线等 |
| 4 | 公共资产管理终端 | 建筑物固定资产所在区域 | 固定资产的位置、标识等信息 | RFID、GPRS、Zigbee、NB-IoT等 |
| 5 | 设备能耗监测终端 | 空调安装区域、照明系统、送排水、电梯系统等耗能区域 | 电压、电流、温度、电能、功率、不平衡率、气体数据、液体数据、温度、湿度等 | NB-IoT、RS485、 4G/5G、WiFi、以太网等 |
| 6 | 给排水设施监测终端 | 给排水设施安装区域，例如二次供水设备间、管网加压站、生活污水排放口、市政污水雨水排放口 | 流量、压力、液位、用电量、温度 | 传感器与监测控制器之前采用RS485传输，监测控制器与监控中心使用4G/5G传输 |
| 7 | 送排风监控终端 | 暖通空调安装区域，如中央空调设备间、集中供电锅炉房、新风系统控制间，以及能有效反馈暖通使用效果的房间 | 风机启停控制和运 行状态显示、室内空气质量（如CO）等 | 低功耗的无线传输NB-IoT，在有中继的情况下，使用LoRa、蓝牙，监测控制器使用有线、4G/5G与监控中心通信 |
| 8 | 自动灌溉监测终端 | 建筑物公共植被区域 | 灌溉系统启停控制、土壤温度等 | NB-IoT、LoRa、WiFi等 |
| 9 | 沼气浓度监测 | 沼气可能泄露区域 | 沼气浓度参数以及异常报警与报警消息推送功能 | NB-IoT、LoRa、WiFi、GPRS等 |
| 10 | 积水监测 | 建筑物地下车库、设备机房排水口等低洼的积水处 | 积水报警、积水位置推送 | NB-IoT、LoRa、WiFi、GPRS等 |

表A.0.5.4 信息化应用物联网感知设备及传输技术

| 序号 | 终端类型 |  | 部署区域 | 数据类别 |  | 传输技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车场管理 | 车辆识别摄像机 | 车库出入口 | 发送数据 | 视频流、图片 | 4G/5G、以太网、RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 音频信号、控制信号等 |  |
|  |  | 车辆探测器 | 车库出入口 | 发送数据 | 感应信号 | LoRa、NB-IoT、以太网、RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令 |  |
|  |  | 停车控制终端 | 车库出入口 | 发送数据 | 图片、时间信号 | 4G/5G、RS485、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 车位视频探测器 | 车库车位正上方 | 发送数据 | 视频、时间信号 | RS485、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 车位引导屏 | 车库主要车辆通行通道关键点 | 车位信息 |  | CAN、RS485、以太网等 |
|  |  | 反向寻车终端 | 车库的主要人行通道节点 | 车位信息 |  | TCP/IP等 |
|  |  | 余位显示屏 | 车库的车行入口 | 车位信息 |  | RS485等 |
|  |  | 停车地磁 | 车库内禁止停车的地面 | 发送数据 | 车位状态值 | NB-IoT等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准等 |  |
| 2 | 公共广播系统 | 节目源设备 | 物业管理中心、机房等信息中心 | 发送数据 | 音频数据 | 无线传输、有线传输 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 音频数据 |  |
|  |  | 信号的放大处理设备 | 靠近节目源以及扬声器设备 | 发送数据 | 音频数据 | 无线传输、有线传输 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 音频数据 |  |
|  |  | 扬声器系统 | 根据需求设在建筑物无遮挡的公共区域 | 发送数据 | 音频数据 | 无线传输、有线传输 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 音频数据 |  |
| 3 | 信息发布系统 | 信息发布终端 | 物业管理中心、机房、信息中心等 | 发送数据 | 小区信息、便民信息、政务信 息、应急信息等 | 无线传输、有线传输 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 小区信息、便民信息、政务信 息、应急信息等 |  |
|  |  | 显示终端 | 根据需求设在建筑物无遮挡的公共区域 | 发送数据 | 无 | 无线传输、有线传输 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 小区信息、便民信息、政务信 息、应急信息等 |  |
| 4 | 统一身份识别系统 | 门禁身份识别设备 | 人行出入口、物业中心、机房等区域 | 发送数据 | 开门等控制数据以及身份ID数据 | RFID、NB-IoT、WiFi等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 身份ID信息 |  |
|  |  | 车牌识别终端 | 车库出入口 | 发送数据 | 开门等控制数据以及车牌信息 | 4G/5G、以太网、RS485、RFID等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 图片、视频、车牌信息等数据 |  |
|  |  | 缴费终端 | 物业中心等区域 | 发送数据 | 费用、用户信息等数据 | 4G/5G、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 用户信息、费用等数据 | 4G/5G、以太网等 |
| 5 | 小区健康服务系统 | 健康状态感知设备 | 物业中心、广场等区域 | 发送数据 | 个人健康、健康咨询、防护等数据 | NB-IoT、WiFi、4G/5G等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 健康咨询、阈值等数据 | NB-IoT、WiFi、4G/5G等 |
| 6 | 物流服务系统 | 门禁身份识别设备 | 人行出入口、物业中心、机房等区域 | 发送数据 | 开门等控制数据以及身份ID数据 | RFID、NB-IoT、WiFi等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 身份ID信息 |  |
|  |  | 车牌识别终端 | 车库出入口 | 发送数据 | 开门等控制数据以及车牌信息 | 4G/5G、以太网、RS485、RFID等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 图片、视频、车牌信息等数据 |  |
|  |  | 缴费终端 | 物业中心等区域 | 发送数据 | 费用、用户信息等数据 | 4G/5G、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 用户信息、费用等数据 | 4G/5G、以太网等 |

表A.0.5.5 机房工程系统物联网感知设备及传输技术

| 序号 | 终端类型 | 部署区域 | 数据类别 | 传输技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风与空气调节系统 | 暖通空调安装与部署的区域 | 温度、湿度、空气流速、室内空气质量、控制命令等数据 | 低功耗的无线传输NB-IoT，在有中继的情况下，使用LoRa、蓝牙，监测控制器使用4G/5G与监控中心连接 |
| 2 | 供配电系统 | 供配电设施安装区域，例如配电房、变压电站 | 电流、电压运行状态集控制命令等数据 | 传感器与监测控制器之前采用RS485传输；监测控制器与监控中心使用以太网、4G/5G传输 |

表A.0.5.6 家庭应用系统物联网感知设备及传输技术

| 序号 | 终端类型 |  | 部署区域 | 数据类别 |  | 传输技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家居安防系统 | 燃气体探测 | 室内燃气布线和使用等区域 | 发送数据 | 燃气浓度值 | 电缆线、光纤、以太网、GPRS、Mod bus RTU等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、远程告警解除、时间校准 |  |
|  |  | 紧急求助终端 | 室内大厅、卧室等无遮挡的区域 | 发送数据 | 报警信息 | 有线网络或者无线网络等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 无 |  |
|  |  | 安防探测器 | 门、窗等区域 | 发送数据 | 门窗开关状态、报警等 | RS485、NB-IoT、蓝牙、WiFi等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、远程告警解除等 |  |
|  |  | 可视对讲机 | 室内等无遮挡的空间 | 发送数据 | 视频、音频信号 | AJB总线、以太网 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 视频、音频信号、控制指令等 |  |
| 2 | 家居控制系统 | 照明感知控制终端 | 房间灯光部署的区域 | 发送数据 | 灯亮灭等状态数据 | NB-IoT、WiFi、蓝牙等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程控制灯的开、关等 |  |
|  |  | 家电控制终端 | 家电部署区域 | 发送数据 | 家电运行状态数据 | NB-IoT、WiFi、蓝牙等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 家电的控制命令等和数据 |  |
|  |  | 窗帘控制系统 | 窗户 | 发送数据 | 窗帘运行的状态 | WiFi、蓝牙、RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 窗帘开关等控制命令 |  |
| 3 | 家居环境检测 | 室内空气质量检测 | 根据实际需求部署于室内 | 发送数据 | CO浓度等空气质量以及报警数据 | WiFi、蓝牙、NB-IoT等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 启动停止等控制命令 |  |
|  |  | 室内温度湿度等监测终端 | 根据实际需求部署于室内 | 发送数据 | 温湿度等测量值 | WiFi、蓝牙、NB-IoT等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 启动停止等控制命令 |  |
| 4 | 弱势群体保护 | 健康数据监测终端 | 根据需求，部署客厅等区域或存放干净无水的区域 | 发送数据 | 健康状态数据以及报警信息 | NB-IoT、WiFi、4G/5G等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程控制灯的开、关等 |  |
|  |  | 摄像头 | 根据需求，部署客厅等区域 | 发送数据 | 视频 | WiFi、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程控制等命令 |  |
| 5 | 家居电力安全管理系统 | 电力采集与检测终端 | 根据需求，就近部署于重要用电设备、电力线路等区域 | 发送数据 | 过热、欠压、电流电压、能耗、故障等数据 | RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程控制灯的开、关等 |  |

附录B 公共建筑物联网建设

B.0.1 公共建筑物联网网络建设，应遵循《重庆市公共建筑物联网监测技术导则》中规定各类建筑（包括但不限于办公、商业、旅游、文化、教育、科研等建筑）的公共安全监测、公共管理、环境监测和结构监测等。

图B.1 公共建筑物联网网络结构示意图

B.0.2 物联终端传输数据分为发送数据和接收数据，发送数据基本宜包括告警、电池电量、故障和物联感知设备编码等数据。

B.0.3 当信息(包括视音频信息、控制信息及报警信息等)经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间(包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间)应符合业务需求。

B.0.4 公共建筑物联网感知设备及传输技术宜参照表B.0.4.1-7。

表B.0.4.1 公共建筑门禁及停车场物联网感知设备及传输技术

| 序号 | 终端类型 |  | 部署区域 | 数据类别 |  | 传输技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁及一卡通 | 门磁物联感知设备 | 各类出入口 | 发送数据 | 开关门状态、延时未关门告警 | NB-IoT、有线网络等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准 |  |
|  |  | 门禁物联感知设备 | 各类出入口 | 发送数据 | 开门数据 | WiFi、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准等 |  |
|  |  | 多功能智能终端 | 各类出入口 | 发送数据 | 终端传输智能卡数据、二维码数据、人脸身份数据 | WiFi、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 人脸抓拍摄像机 | 主要出入口、通道等 | 发送数据 | 视频流、图片 | 以太网、RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 音频信号、控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 智慧门锁 | 各类有设置电子门锁需求的场所 | 发送数据 | 控制指令 | WiFi、蓝牙等 |
|  |  |  |  | 接收数据 |  |  |
|  |  | 访客终端 | 有设置访客需求的出入口通道 | 发送数据 | 门卡读写数据 | WiFi、蓝牙等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令 |  |
|  |  | 考勤终端 | 有设置考勤需求的出入口通道 | 发送数据 | 图片 | WiFi、蓝牙、 4G等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 可视对讲机 | 有设置可视对讲需求的建筑、园区出入口及室内空间 | 发送数据 | 视频、音频信号 | 以太网、AJB总线等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 视频、音频信号、控制指令等 |  |
| 2 | 停车场管理 | 车辆识别摄像机 | 车库出入口 | 发送数据 | 视频流、图片 | 4G/5G、以太网、RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 音频信号、控制信号等 |  |
|  |  | 车辆探测器 | 车库出入口 | 发送数据 | 感应信号 | LoRa、NB-IoT、WiFi等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令 |  |
|  |  | 停车控制终端 | 车库出入口 | 发送数据 | 图片、时间信号 | 4G/5G等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 车位视频探测器 | 车库车位正上方 | 发送数据 | 视频、时间信号 | RS485 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 车位引导屏 | 车库主要车辆通行通道关键点 | 车位信息 |  | CAN、RS485等 |
|  |  | 反向寻车终端 | 车库的主要人行通道节点 | 车位信息 |  | TCP/IP等 |
|  |  | 余位显示屏 | 车库的车行入口 | 车位信息 |  | RS485等 |
|  |  | 停车地磁 | 车库内禁止停车的地面 | 发送数据 | 车位状态值 | NB-IoT等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准等 |  |

表B.0.4.2 公共建筑治安管理物联网感知设备及传输技术

| 序号 | 终端类型 |  | 部署区域 | 数据类别 |  | 传输技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防盗报警 | 红外对射报警器 | 园区周界 | 发送数据 | 周界状态、入侵报警 | WiFi、GPRS、TCP/UDP等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准 |  |
|  |  | 双鉴探测器 | 主要出入口以及重要设备用房、屋顶楼梯间 | 发送数据 | 周界状态、入侵报警 | 以太网、光纤、RS485、CAN总线等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准 |  |
|  |  | 声光报警器 | 监控机房内及公共区域 | 发送数据 | 报警信号 | RS485、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 周界安防激光雷达 | 园区周界 | 发送数据 | 周界状态、入侵报警 | RS485、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准 |  |
|  |  | 入侵报警按钮 | 有防盗报警需求的人流密集公共空间或场所 | 发送数据 | 报警信号 | RS485、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准 |  |
|  |  | 全光纤周界入侵探测报警 | 园区周界 | 发送数据 | 周界状态、入侵报警 | 光纤等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准 |  |
| 2 | 电子巡更 | 电子巡更 | 有安保巡更需求的空间或场所 | 发送数据 | 巡更信号 | GPRS、 4G等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
| 3 | 视频监控 | 半球摄像机 | 各类楼宇建筑有视频监控、视频会议等需求的空间或场所 | 发送数据 | 视频、音频、时间信号 | 4G/5G、以太网、RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 枪式摄像机 | 各类楼宇建筑有视频监控需求的空间或场所 | 发送数据 | 视频、图片、时间信号 | 4G/5G、以太网、RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 球机 | 室内大堂以及地下室交叉处，室外通道及周界 | 发送数据 | 感应信号 | 4G/5G、以太网、RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 人脸抓拍摄像机 | 主要出入口、通道等 | 发送数据 | 图片、时间信号 | 4G/5G、以太网、RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 泛安全AI摄像机 | 高层外立面、消防通道、视频周界 | 发送数据 | 图片、视频、时间信号 | 4G/5G、 以太网、 RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 全景摄像机 | 对细节监控、全局监控要求较高的公共建筑空间或场所 | 发送数据 | 图片、视频、时间信号 | 4G/5G、以太网、RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |

表B.0.4.3 公共建筑卫生监控物联网感知设备及传输技术

| 序号 | 终端类型 |  | 部署区域 | 数据类别 |  | 传输技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共卫生监控 | 门磁物联感知设备 | 各类出入口 | 发送数据 | 开关门状态、延时未关门告警 | NB-IoT、WiFi、RS485、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准 |  |
|  |  | 门禁物联感知设备 | 各类出入口 | 发送数据 | 开门数据 | WiFi、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准等 |  |
|  |  | 摄像机（人体测温） | 各类入出口 | 发送数据 | 触发人体异常体温告警的图片 | WiFi、以太网、光纤、4G/5G等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、音频信号等 |  |

表B.0.4.4 公共建筑消防安全物联网感知设备及传输技术

| 序号 | 终端类型 |  | 部署区域 | 数据类别 |  | 传输技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾预警 | 可燃气体探测 | 食堂、燃气管道井、燃气瓶存放点、地下人防空间、地下车库 | 发送数据 | 燃气浓度值 | 电缆线、光纤、以太网、 GPRS、Modbus等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、远程告警解除、时间校准 |  |
|  |  | 电弧探测 | 配电箱区域 | 发送数据 | 电弧值 | RS485、Modbus等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、远程告警解除、时间校准 |  |
|  |  | 电气线路综合预警 | 配电箱区域 | 发送数据 | 温度、湿度、烟雾浓度、电流、电压 | RS485、 Modbus等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、远程告警解除、时间校准 |  |
|  |  | 电气线路负荷检测 | 配电箱区域 | 发送数据 | 电流、电压、有功功率 | RS485、Modbus等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、远程告警解除、时间校准 |  |
| 2 | 火灾报警 | 烟感探测 | 食堂、公共部位楼梯、公共通道、出入口、地下人防空间、车库、特殊区域（化学药品存放处） | 发送数据 | 烟雾实时浓度值 | NB-IoT、WiFi等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、远程告警解除、时间校准 |  |
|  |  | 紫外明火探测 | 食堂、燃气瓶存放点、敏感区域边界 | 发送数据 | 光源值 | 4G/5G、NB-IoT等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、远程告警解除、时间校准 |  |
|  |  | 热成像明火探测 | 食堂、地下车库 | 发送数据 | 温度、图片 | 4G/5G、NB-IoT、WiFi等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、远程告警解除、时间校准 |  |
|  |  | 温度探测 | 食堂、地下车库、特殊区域（化学药品存放处） | 发送数据 | 温度值 | 4G/5G、NB-IoT、WiFi等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、远程告警解除、时间校准 |  |
|  |  | 烟温复合探测 | 食堂、地下车库、特殊区域（化学药品存放处） | 发送数据 | 烟雾浓度值、温度值 | 4G/5G、NB-IoT、WiFi等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、远程告警解除、时间校准 |  |
| 3 | 消防设施监测 | 室内水压监测 | 墙式消防栓、水泵进水口、水泵出水口、喷淋管 | 发送数据 | 水压值 | RS485等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准等 |  |
|  |  | 室外消火栓水压监测 | 室外消火栓 | 发送数据 | 水压值 | LoRa、 NB-IoT等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准等 |  |
|  |  | 消防通道占用摄像机 | 消防通道 | 发送数据 | 视频流、图片 | TCP/IP协议等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制信号、音频信号、时间校准等 |  |

表B.0.4.5 公共建筑设备监测物联网感知设备及传输技术

| 序号 | 终端类型 | 部署区域 | 数据类别 | 传输技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖通空调监测 | 暖通空调安装区域，如中央空调设备间、集中供电锅炉房、新风系统控制间，以及能有效反馈暖通使用效果的房间 | 温度、湿度、空气流速、室内空气质量（PM2.5、CO2浓度、TVOC） | 低功耗的无线传输NB-IoT，在有中继的情况下，使用LoRa、蓝牙，监测控制器使用4G/5G与监控中心通信 |
| 2 | 给排水设施监测 | 给排水设施安装区域，例如二次供水设备间、管网加压站、生活污水排放口、市政污水雨水排放口 | 流量、压力、液位、用电量、温度 | 传感器与监测控制器之前采用RS485传输，监测控制器与监控中心使用4G/5G传输 |
| 3 | 供配电设施监测 | 供配电设施安装区域，例如配电房、变压电站 | 电压、电流、温度、电能、功率、不平衡率 | 传感器与监测控制器之前采用RS485传输，监测控制器与监控中心使用4G/5G传输 |
| 4 | 公共照明监测 | 公共照明安装区域 | 能耗、亮度 | NB-IoT |
| 5 | 电梯扶梯监测 | 电梯扶梯安装区域 | 层位、速度、人员感知 | 视电梯档次使用4G/5G/有线 |

表B.0.4.6 公共建筑环境监测物联网感知设备及传输技术

| 序号 | 终端类型 | 部署区域 | 数据类别 | 传输技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热湿环境监测 | 室内人群聚集或长期生活工作区域 | 温度、湿度、风速 | 低功耗的无线传输NB-IoT，在有中继的情况下，使用LoRa、蓝牙等协议 |
| 2 | 水环境监测 | 地表水环境监测 | SS、溶解氧、电导率、pH、水温 | 4G/5G等 |
|  |  | 饮用水环境监测 | 浊度、消毒剂、pH、水温、流量、压力 |  |
|  |  | 水污染源排放环境监测 | 氨氮、COD、TOC、总磷、总氮、重金属 |  |
| 3 | 声环境监测 | 室内人群聚集或长期生活工作区域 | 噪声值 | 4G/5G等 |
| 4 | 放射性环境监测 | 放射性物质的公众暴露区域 | 放射性元素、 放射性强度等 | 4G/5G等 |
| 5 | 空气品质监测 | 室内人群聚集或长期生活工作区域 | 风速、SO2、NO、NOX、CO、O3、PM2.5、PM10、可吸入颗粒物、VOC | 4G/5G等 |

表B.0.4.7 公共建筑结构监测物联网感知设备及传输技术

| 序号 | 终端类型 | 部署区域 | 数据类别 | 传输技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉降监测 | 砖混结构中采用砖墙承重时，应沿墙的长度每隔 8~10 m设置 1个监测点。框架结构中，每个桩基应设置 1 个监测点。 | 基础沉降、水平位移、垂直位移、倾斜及挠度 | 监测点与控制器之间使用RS485，控制器与监控中使用4G/5G |
| 2 | 地震及地震响应监测 | 监测点应选择最能反映地震动及上部结构地震响应的位置。 | 地震烈度 | 无线卫星通信等 |
| 3 | 风及风致响应监测 | 风致响应监测点应布置在应力或应变较大、刚度突变能反映结构风致影响特征的位置 | 风压、风向、风速、风致振动 | 监测点与控制器之间使用RS485，控制器与监控中使用4G/5G |

附录C 公共空间物联网建设

C.0.1 公共空间物联网监测建设应遵循《重庆市公共空间物联网监测技术导则》中规定各类建设的步道、广场、公园、消落区、停车场等相关物联网设备要求。

图C.1 公共空间物联网监测示意图

C.0.2 应根据重庆特有的地形地貌、业务类型、时延要求、终端数量、并发数量等数据，进行基于感知业务的分类、预测、统计的物联网建设，宜针对重庆地形起伏，水平面层次丰富，高低错落有致情况，同步建设公共空间物联网。

C.0.3 物联终端传输数据分为发送数据和接收数据，发送数据宜包括告警、电池电量、故障和物联感知设备编码等数据。

C.0.4 公共空间物联网覆盖要求应保证目标覆盖区域内90%以上的位置，无线信号接收电平不宜小于75dBm；目标覆盖区域内95%以上的位置，用户终端接收到的下行信号S/N值，宜大于10dB。

C.0.5 公共空间目标覆盖区域内，以64字节数据包对AP网关进行Ping测试，平均时延不宜大于50ms，丢包率不宜大于3%。

C.0.6 网络侧其他IP网络性能，宜符合《宽带IP城域网工程设计暂行规定》YD/T511中网络性能的规定。

C.0.7 城市步道物联网网络建设应符合以下要求：

1.应综合考虑城市步道综合覆盖情况，满足使用的各通信技术频段要求和指标要求，并保证各通信网络间互不干扰，具体指标应符合相应通信网络工程规范及重庆智慧城市全域物联感知的网络指标要求。

2.适宜无线网络部署区域、无线信号不易穿透的密闭空间等场景，有线传输接入方式宜采用PON或以太网技术。

3.步道场景在接入光缆规划时，应首先确定光节点位置和分布，按照“由下至上”顺序规划光节点，再根据光节点规划确定光缆路由及纤芯配置。

4.传输线缆及布线应符合GB/T50311《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》相关要求。

5.联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、丢包率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

1）网络时延不宜大于400ms；

2）时延抖动不宜大于50ms；

3）丢包率不大宜于1×10-3；

4）包误差率不宜大于1×10-4。

C.0.8 城市广场物联网网络建设应符合以下要求：

1.目标覆盖区域内90%以上的位置，无线信号接收电平不宜小于75dBm。

2.目标覆盖区域内95%以上的位置，用户终端接收到的下行信号S/N值宜大于10dB。

3.目标覆盖区域内以64字节数据包对AP网关进行Ping测试，平均时延不宜大于50ms，丢包率不宜大于3%。

4.网络侧其他IP网络性能宜符合《宽带IP城域网工程设计暂行规定》YD/T511中网络性能的规定。

5.网络应同时支撑IPv4和IPv6。

C.0.9 公共公园物联网网络建设应符合以下要求：

1.公园物联网网络建设由政府投资建设为主，所有终端应全部接入城市物联网平台（视频终端接入视频一张网平台），实现统一调度、运维和管理。

2. 公共公园物联网由重庆市统筹规划接入公网的建设。

3.WIFI、NFC、蓝牙、LoRa等非授权频段技术建设时应做到频率资源使用协同，避免相互干扰。

4.业务容量需求宜适度预留未来物联感知业务的发展，冗余系数可设置为20%～30%。

5.基础设施应考虑不同网络建设单位间的共建共享，并应符合《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》YD5191、《电信基础设施共建共享技术要求第1部分：钢塔架》YD/T2164.1、《电信基础设施共建共享技术要求第2部分：基站设施》YD/T2164.2、《电信基础设施共建共享技术要求第3部分：传输线路》YD/T216B的有关规定。

C.0.10 滨江消落区物联网网络建设应符合以下要求：

1.物联网传感器应由温度、湿度、微波雷达、气压、水位等多种传感器及支持自组织网络的无线通信芯片组成。

2.应具备传感节点间的无线组网及通信功能，传感节点通过射频通信模块组成无线传感网络，具体应符合《消防应急传感网络系统技术要求》DB22∕T2495。

C.0.11 室外停车场物联网网络应符合以下要求：

1.无线网络覆盖系统应综合考虑室外、地上等综合覆盖，具体指标应符合相应通信网络工程建设规范，及重庆智慧城市全域物联感知的网络指标要求。

2.进行接入光缆规划时，应首先确定光节点位置和分布，按照“由下至上”顺序规划光节点，再根据光节点规划确定光缆路由及纤芯配置。

3.传输带宽应符合容量需求并预留一定余量，有线传输资源难以到达的场合可采用无线回传方式。

4.联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、丢包率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：网络时延不大于400ms；时延抖动不大于50ms；丢包率不大于1×10-3；包误差率不大于1×10-4。

附录D 城市道路物联网建设

D.0.1 城市道路物联网网络建设应遵循《重庆市城市道路物联网监测技术导则》中规定各类建设的城市快速路、主干路、次干路和支路的物联网设备建设要求，实现对道路工程监测、交通管控和结构工程监测。

图D.1 城市道路物联网网络结构示意图

D.0.2 应针对路网及附属设施设备等感知信息的传输，感知对象主要包括道路的交通信息、设备设施运行及状态。宜针对重庆地形起伏，水平面层次丰富，高低错落有致情况，同步城市道路物联网网络建设。

D.0.3 城市道路物联网网络建设应采用有线传输和无线传输相结合的方式，实现道路物联网网络共享、互联互通，更好优化城市道路车路协同，车路协同物联网感知设备及传输技术要求见表D.0.3.1。

表D.0.3.1 城市道路车路协同物联网感知设备及传输技术

| 序号 | 传输链路 | 网络方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传感器—RSU（路侧单元） | 以太网/光纤 |
| 2 | RSU—RCU（路侧计算单元） | 以太网 |
| 3 | RSU—OBU（车载单元） | 4G/5G直连无线通信 |
| 4 | RSU—MEC（多接入边缘计算） | 光纤 |
| 5 | RSU—5G基站* | 5G uu |
| 6 | RSU—4G基站* | 4G uu |

D.0.4 城市道路物联网设备应符合以下要求：

1.城市道路部署的C-V2X网联通信设备应支持蜂窝通信（Uu）和直连通信（PC5）两种工作模式。

2.城市道路C-V2X通信系统建设应包括C-V2X基站部署和基于路侧单元（RSU）通信环境的搭建，应符合《基于LTE的车联网无线通信技术总体技术要求》YD/T 3400-2018、《基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求》YD/T 3340-2018标准要求。

3.对于城市交叉路口应部署交通信号控制系统，为智能网联汽车提供丰富的交叉口信息。具体包括：

1） 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB 25280标准要求。

2） 交通信号控制机应符合《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》GB/T 20999标准要求，并兼容国家运输 ITS 通信协议（NTCIP）协议。

3） 交通信号灯设置与安装规范应符合《道路交通信号灯设置与安装规范》GB 14886标准要求，如设置多个交通信号灯路口，则应至少有一个交通信号灯路口符合要求，其余可根据当地道路特点进行交通信号灯设置。

D.0.5 城市道路物联网射频及通信应符合以下要求：

1.发射功率限值对于路侧单元（RSU），EIRP宜≤29 dBm。

2.C-V2X系统应支持最高相对速度为500 km/h的车辆间发送消息，以及最高绝对速度为250km/h的车辆与车辆、车辆与路侧单元和行人发送消息。

3.通信时延对于支持车车和车人通信的终端，无论直接发送还是由路侧单元转发，C-V2X通信系统应保证最大空口通信时延不超过100 ms。

4.C-V2X通信网络应不依赖应用层重传，即可提供高可靠传输。

5.对于周期性消息，C-V2X通信网络应能支持路侧单元和车辆最大10Hz的消息发送频率。

D.0.6道路工程物联网感知设备及传输技术

道路工程物联网包括高边坡高填方稳定性监测系统、空洞区路面塌陷监测系统、路基沉降监测系统和道路积水监测系统。道路工程物联网感知设备及传输技术应符合表D.0.6.1-3。

表D.0.6.1 道路工程物联网感知设备及传输技术

| 序号 | 终端类型 |  | 部署区域 | 数据类别 |  | 传输技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高边坡高填方稳定性监测系统 | 坡面物联网位移传感器 | 坡顶/坡脚表面每15～20m宜设置一个监测点 | 发送数据 | 位移、地理位置等数据 | NB-IoT、 北斗（GNSS）、 有线网络等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 测量控制命令、调校等数据 |  |
|  |  | 路基高边坡深层位移传感器 | 坡顶/坡脚表面以下每20～50m宜设置一个监测点 | 发送数据 | 位移、位置等数据 | NB-IoT、 北斗（GNSS）、 有线网络等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 测量控制命令、调校等数据 |  |
|  |  | 边坡出水点监测终端 | 边坡出水点 | 发送数据 | 地下水、渗水、降雨等相关数据 | NB-IoT/GPRS/LoRa等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、校准等 |  |
|  |  | 应力监测终端 | 在边坡塌滑区内有重要建（构）筑物的区域 | 发送数据 | 应力测量数据 | NB-IoT/GPRS/LoRa等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、校准等 |  |
|  |  |  |  | 接收数据 | 视频、音频信号、控制指令等 |  |
| 2 | 空洞区路面塌陷监测系统 | 水平位移监测终端 | 路面顶部 | 发送数据 | 位移、地理位置等数据 | NB-IoT/GPRS/LoRa等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 测量控制命令、调校等数据 |  |
|  |  | 沉降监测终端 | 路面底部 | 发送数据 | 沉降位、位置等数据 | NB-IoT/GPRS/LoRa等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 测量控制命令、调校等数据 |  |
|  |  | 摄像机 | 空洞路面 | 发送数据 | 图片、视频 | 4G/5G，以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  |  |  | 接收数据 | 远程重启、时间校准等 |  |
| 3 | 路基沉降监测系统 | 物联网位移传感器 | 路基工作区范围，水平向宜每10～20m设置一个监测点，竖向上每3～5m宜设置一个监测点 | 发送数据 | 位移、地理位置等数据 | NB-IoT、北斗（GNSS）/有线网络等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 测量控制命令、调校等数据 |  |
| 4 | 道路积水监测系统 | 液位计等积水监测终端 | 道路凹点、隧道洞口 | 发送数据 | 水位、预警等数据 | NB-IoT、北斗（GNSS）等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 量程、水位上下限等参数和控制命令 |  |
|  |  | 摄像机 | 道路凹点、隧道洞口 | 发送数据 | 图像、视频等数据 | 4G/5G，以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令、参数配置等 |  |
|  |  | 显示屏 | 路段调头、隧道洞口、积水较深的路面 | 发送数据 | 图片、视频 | 4G/5G，WiFi、有线网络等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令、参数配置等 |  |

表D.0.6.2 交通管控物联网感知设备及传输技术

| 序号 | 终端类型 |  | 部署区域 | 数据类别 |  | 传输技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速路、主干路交通管控 | RFID、微波检测 | 起终点及中间区域的交通流量管控点、车道汇入点、定向车道 | 发送数据 | 交通流量 | NB-IoT、RFID等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令 |  |
|  |  | 视频检测 |  | 发送数据 | 图片、视频 | 有线网络，4G/5G等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令 |  |
|  |  | 高清卡口 |  | 发送数据 | 图片、视频 | 有线网络，4G/5G等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令 |  |
|  |  | 感应线圈、地磁或无人机流量采集 |  | 发送数据 | 交通流量 | NB-IoT、WiFi/有线网络等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令 |  |
|  |  | 显示屏 | 异常拥堵点、事件检测点、桥梁与隧道分流起终点200-300米、交通遇到点、违停车道 | 发送数据 | 无 | 4G/5G、有线网络等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 交通流量、路面状况、天气、控制质量、违停信息等 |  |
| 2 | 次干路、支路管控 | RFID、微波检测 | 交叉口、拥堵路段、专用路段 | 发送数据 | 位移、地理位置等数据 | NB-IoT /GPRS/LoRa等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 测量控制命令、调校等数据 |  |
|  |  | 视频检测 | 交叉口、拥堵路段、公交停车港湾、停车场及小区出入口上下游50～100m | 发送数据 | 沉降位、位置等数据 | NB-IoT /GPRS/LoRa等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 测量控制命令、调校等数据 |  |
|  |  | 高清卡口 | 交叉口、拥堵路段、公交停车港湾、停车场 | 发送数据 | 图片、视频 | 4G/5G，以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、时间校准等 |  |
|  |  | 感应线圈、地磁或无人机流量采集 | 交叉口、拥堵路段、专用路段 | 发送数据 | 流量数据 | NB-IoT /GPRS/LoRa、有线网络等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令、参数配置 |  |
|  |  | 显示屏 | 交叉口、物流通道或公交专用道上游300m | 发送数据 | 图片、视频 | 4G/5G，WiFi、有线网络等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令、参数配置等 |  |
| 3 | 平面交叉 | 信号控制系统 | 主-主、主-次、主-支、次-次、主-支、支-支等交叉口 | 发送数据 | 无 | 有线网络/NB-IoT、4G/5G等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 周期、协调等控制命令、时间等数据 |  |
|  |  | 高清摄像头 | 平交口进口道停止线上游25～35m | 发送数据 | 图片、视频 | 有线网络/ 4G/5G等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令、参数配置 |  |
|  |  | 流量采集终端（如感应线圈、RFID等） | 平交口进出口上游100m | 发送数据 | 流量数据 | NB-IoT/GPRS/LoRa、有线网络等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令、参数配置 |  |
| 4 | 立体交叉管控 | 流量采集终端（如感应线圈、RFID等） | 匝道起点前20～50m | 发送数据 | 流量数据 | NB-IoT /GPRS/LoRa、有线网络等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令、参数配置 |  |
|  |  | 摄像机 | 堵点、事件监测点等区域 | 发送数据 | 图像、视频等数据 | 4G/5G，以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令、参数配置等 |  |
|  |  | 显示屏 | 立交匝道入口前有路径选择分叉点 | 发送数据 | 图片、视频 | 4G/5G，WiFi、有线网络等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令、参数配置等 |  |
| 5 | 风景区、商圈、学校、医院、会展、交通枢纽和高速公路收费站等特殊场景直接关联的路段 | 流量采集终端（如感应线圈、RFID等） | 风景区、商圈、学校、医院、会展、交通枢纽和高速公路收费站等区域 | 发送数据 | 流量数据 | NB-IoT /GPRS/LoRa、光纤、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令、参数配置 |  |
|  |  | 摄像机 | 停车需求大且须严格管控停车、步道进出口等区域 | 发送数据 | 图像、视频等数据 | 4G/5G、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令、参数配置等 |  |
|  |  | 显示屏 | 立交匝道入口前有路径选择分叉点 | 发送数据 | 图片、视频 | 4G/5G、WiFi、光纤、以太网等 |

表D.0.6.3 结构工程物联网感知设备及传输技术

| 序号 | 终端类型 |  | 部署区域 | 数据类别 |  | 传输技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挡墙监测系统 | 位移物联网终端 | 挡墙顶部及底部每15～20m一个监测点 | 发送数据 | 水平、垂直、滑位位移等数据 | NB-IoT 、GPRS、LoRa等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令、调校、参数配置等数据 |  |
|  |  | 拉力监测终端 | 交叉口、拥堵路段、公交停车港湾、停车场及小区出入口上下游50～100m | 发送数据 | 沉降位、位置等数据 | NB-IoT 、GPRS、LoRa等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 测量控制命令、调校等数据 |  |
|  |  | 位置监测 | 需要自动化监测的位置 | 发送数据 | 地理位置 | 北斗（GNSS）、NB-IoT 、GPRS、LoRa等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、校准等 |  |
|  |  | 出水点监测终端 | 挡墙出水点 | 发送数据 | 地下水、渗水、降雨等相关数据 | NB-IoT 、GPRS、LoRa等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、校准等 |  |
|  |  | 应力监测终端 | 在边坡塌滑区内有重要建筑物，破坏后果严重时 | 发送数据 | 应力测量数据 | NB-IoT 、GPRS、LoRa等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、校准等 |  |
| 2 | 地下道路 | 沉降变形监测 | 隧道拱顶、代表性地段断面、特殊地质段 | 发送数据 | 位移等数据 | 光纤、RS485、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令、调校、参数配置等数据 |  |
|  |  | 隧道净空收敛监测 | 隧道周边、特殊地质地段、代表性断面 | 发送数据 | 位移、收敛状况、断面变形状态等数据 | 光纤、RS485、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 测量命令、调校等数据 |  |
|  |  | 隧道内力监测 | 隧道二次衬砌及喷射混凝土的区域 | 发送数据 | 应力、受力状态 | RS485、以太网、光纤等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、校准等 |  |
|  |  | 隧道衬砌裂缝监测 | 隧道衬砌结构 | 发送数据 | 方向、位置、宽度、长度、速度等数据 | R RS485、以太网、光纤等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、校准等 |  |
|  |  | 地通道顶板下沉监测 | 地通道顶板 | 发送数据 | 位移等数据 | RS485、以太网、光纤等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、校准等 |  |
|  |  | 地通道净空收敛监测 | 地通道周边 | 发送数据 | 位移、收敛状况、断面变形状态等数据 | RS485、以太网、光纤等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 测量命令、调校等数据 |  |
|  |  | 地通道内力监测 | 地通道顶、底板及侧墙结构 | 发送数据 | 应力、受力状态 | RS485、以太网等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、校准等 |  |
|  |  | 地通道结构裂缝监测 | 地通道结构 | 发送数据 | 方向、位置、宽度、长度、速度等数据 | RS485、以太网、光纤等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令等 |  |
|  |  | 环境监测 | 根据需求，选择地下道路的位置 | 发送数据 | 有害气体、火灾、温湿度等数据以及报警 | RS485、以太网、NB-IoT等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 参数配置、控制命令等 |  |
|  |  | 交通监测 | 隧道入口出口 | 发送数据 | 视频、图片、交流流量、报警等数据 | NB-IoT、4G/5G 、RS485、以太网、光纤等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 参数配置、控制命令等 |  |
| 3 | 桥梁监测 | 健康监测系统（应力、温度、变形索力、动力响应、风荷载等） | 影响桥梁结构、安全等测量点 | 发送数据 | 应力、温度、湿度、变形索力、风荷载等数据 | NB-IoT、GPRS、GNSS、4G/5G、RS485、以太网、光纤等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令、参数配置等数据 |  |
|  |  | 超重监测（摄像头、称重） | 大桥、高架桥两端、入桥前1.5km等位置 | 发送数据 | 车辆车型、车速、车重、轴重、轴数、现场图像等 | NB-IoT、GPRS、GNSS、4G/5G、RS485、以太网、光纤等 |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制命令、参数配置等数据 |  |
|  |  |  |  | 接收数据 | 控制指令、校准等 |  |

引用标准名录

| GB/T51419 | 无线局域网工程设计规范 |
| --- | --- |
| GB/T 36620 | 面向智慧城市的物联网技术应用指南 |
| GB/T 33745 | 物联网 术语 |
| GB/T 34069 | 物联网总体技术智能传感器特性与分类接入 |
| GB 51286 | 城市道路工程技术规范 |
| GB 35114 | 公共安全视频监控联网信息安全技术要求 |
| DBJ 50/T-175 | 建筑智能化系统设计规范 |
| DBJ 50/T-026 | 建筑智能化系统工程验收标准 |
| DB50/T 822 | 既有居住建筑信息化改造规范 |
| YDB 186 | 面向物联网应用的无线局域网总体技术要求 |
| YD/T 5120 | 无线通信室内覆盖系统工程设计规范 |
| GB 50846 | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施 工程设计规范 |
| GB 50847 | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施 工程施工及验收规范 |
| YD/T 3331 | 面向物联网的蜂窝窄带接入（NB-IoT）无线网总体技术要求 |
| GB51192 | 公园设计规范 |
| GB/T50311 | 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 |
| GB8702 | 电磁环境控制限值 |
| YD5039 | 通信工程建设环境保护技术暂行规定 |
| GB50689 | 通信局（站）防雷与接地工程设计规范 |
| YD5059 | 电信设备安装抗震设计规范 |
| GB50174 | 数据中心设计规范 |
| GB50016 | 建筑设计防火规范 |
| DBJT50/164 | 民用建筑电线电缆防火设计标准 |
| YD5002 | 邮电建筑防火设计标准 |
| GB51194 | 通信电源设备安装工程设计规范 |
| GB5768 | 道路交通标志和标线 |
| GB14886 | 道路交通信号灯设置与安装规范 |
| GB14887 | 道路交通信号灯 |
| GB50688 | 城市道路交通设施设计规范 |
| GB51038 | 城市道路交通标志和标线设置规范 |
| GB/T 21255 | 机动车测速仪 |
| GB/T 30699 | 道路交通标志编码 |
| GA/T 1246 | 道路交叉口发光警示柱 |
| GA/T 1548 | 城市道路主动发光交通标志设置指南 |
| GA/T 1567 | 城市道路交通隔离栏设置指南 |
| JTG D82 | 公路交通标志和标线设置规范 |
| YD/T 3400 | 基于LTE的车联网无线通信技术总体技术要求 |
| YD/T 3340 | 基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求 |
| T/CSIA 001 | 面板显示主动发光交通标志 |
| GB8702 | 电磁环境控制限值 |
| YD5039 | 通信工程建设环境保护技术暂行规定 |
| GB50689 | 通信局（站）防雷与接地工程设计规范 |
| YD5059 | 电信设备安装抗震设计规范 |
| DBJ50/T-279 | 智慧小区评价标准 |