住房和城乡建设部备案号：

DB

重庆市工程建设标准

DBJ ×××××－202×

市政基础设施长期智能监测建设技术标准

Construction technology specification for long-term intelligent monitoring of municipal infrastructure

（征求意见稿）

202×-××-××  发布         202×-××-××  实施

重庆市住房和城乡建设委员会 发布

前  言

根据重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2018年度重庆市工程建设标准制订修订项目计划（第二批）的通知》（渝建〔2018〕655号）文件要求，编制组经广泛调查研究，总结工程实践经验，参考有关国家及地方标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准主要技术内容是：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.监测项目；5.测点布置及要求；6.仪器设备；7.数据采集与传输；8.数据处理与预警；9.监测系统集成；10.系统安装及验收。

本标准由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理，林同棪国际工程咨询（中国）有限公司负责具体技术内容的解释。在本标准执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，积累材料，并将有关意见和建议反馈给林同棪国际工程咨询（中国）有限公司编制组（地址：重庆市两江新区芙蓉路6号；邮编：401121 网址：www.tylin.com.cn）,以供修编时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和审查专家：

主编单位：林同棪国际工程咨询（中国）有限公司

参编单位：招商局重庆交通科研设计院有限公司

重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司

同炎数智科技(重庆)有限公司

重庆市勘测院

重庆市高新工程勘察设计院有限公司

重庆市建筑科学研究院有限公司

重庆大学

重庆交通大学

重庆科技大学

目  次

1  总  则	1

2  术语和符号	2

2.1  术  语	2

2.2  符  号	4

3  基本规定	5

3.1  一般规定	5

3.2  监测对象及范围	5

4  监测项目	9

4.1  一般规定	9

4.2  道路监测项目	9

4.3  桥梁监测项目	11

4.4  隧道监测项目	13

4.5  轨道监测项目	15

4.6  综合管廊监测项目	16

5  测点布置及要求	18

5.1  一般规定	18

5.2  道路测点布置及要求	18

5.3  桥梁测点布置及要求	21

5.4  隧道测点布置及要求	22

5.5  轨道测点布置及要求	23

5.6  综合管廊测点布置及要求	26

6  仪器设备	28

6.1  一般规定	28

6.2  传感器	28

6.3  采集与传输设备	28

6.4  数据存储与分析设备	29

7  数据采集与传输	30

7.1  一般规定	30

7.2  数据采集	30

7.3  数据传输	31

8  数据处理与预警	33

8.1  一般规定	33

8.2  数据处理	33

8.3  道路预警	34

8.4  桥梁预警	36

8.5  隧道预警	37

8.6  轨道预警	38

8.7  综合管廊预警	39

9  监测系统集成	41

9.1  一般规定	41

9.2  数据集成	41

9.3  数据处理与分析	43

9.4  界面交互表达	43

9.5  数据成果发布	43

10  系统安装及验收	45

10.1  一般规定	45

10.2  系统硬件安装实施	45

10.3  系统软件安装实施	46

10.4  验收要求	47

附录A  传感器技术指标	48

本标准用词说明	53

引用标准名录	54

Contents

1  General Provisions	错误!未定义书签。

2  Terms and Symbols	错误!未定义书签。

2.1  Technical Terms	错误!未定义书签。

2.2  Symbols	错误!未定义书签。

3  Basic Requirements	错误!未定义书签。

3.1  General Requirements	错误!未定义书签。

3.2  Monitoring Objects and Scope	错误!未定义书签。

4  Monitoring Items	9

4.1  General Requirements	9

4.2  Road Monitoring Items	9

4.3  Bridge Monitoring Items	错误!未定义书签。

4.4  Tunnel Monitoring Items	错误!未定义书签。

4.5  Track Monitoring Items	错误!未定义书签。

4.6  Utility Tunnel Iems	错误!未定义书签。

5  Layout and Requirements of Monitoring Point	错误!未定义书签。

5.1  General Requirements	错误!未定义书签。

5.2  Layout and Requirements of Monitoring Point for Road	18

5.3  Layout and Requirements of Monitoring Point for Bridge	21

5.4  Layout and Requirements of Monitoring Point for Tunnel	错误!未定义书签。

5.5  Layout and Requirements of Monitoring Point for Track	错误!未定义书签。

5.6  Layout and Requirements of Monitoring Point for Utility Tunnel	错误!未定义书签。

6  Instrument and Equipment	错误!未定义书签。

6.1  General Requirements	错误!未定义书签。

6.2  Sensors	错误!未定义书签。

6.3  Data Acquisition and Transmission Equipment	错误!未定义书签。

6.4  Data Storage and Analysis Equipment	错误!未定义书签。

7  Data Acquisition and Transmission	30

7.1  General Requirements	30

7.2  Data Acquisition	30

7.3  Data Transmission	33

8  Data Processing and Alarm	33

8.1  General Requirements	错误!未定义书签。

8.2  Data Processing	错误!未定义书签。

8.3  Alarm for Road	错误!未定义书签。

8.4  Alarm for Bridge	错误!未定义书签。

8.5  Alarm for Tunnel	错误!未定义书签。

8.6  Alarmf for Track	错误!未定义书签。

8.7  Alarmf for Utility Tunnel	错误!未定义书签。

9  Monitoring System Integration	41

9.1  General Requirements	41

9.2  Data Integration	41

9.3  Data Processing and Analysis	43

9.4  Interface Interaction	43

9.5  Release of Data Results	43

10  System Installation and Acceptance	45

10.1  General Requirements	错误!未定义书签。

10.2  Hardware Installation	错误!未定义书签。

10.3  Software Installation	错误!未定义书签。

10.4  Acceptance Requirements	错误!未定义书签。

Appendix A  Technical Indicators of Sensors	错误!未定义书签。

Explanation of Wording in This Standard	53

List of Quoted Standards	错误!未定义书签。

# 1  总  则

1.0.1  为规范市政基础设施长期智能监测工作，保障市政基础设施安全运行，提高信息化管理水平，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于市政道路、桥梁、隧道、轨道等基础设施。
1.0.3  智能监测系统应积极推广采用经试验和实践证明有效的新技术、新设备、新工艺、新材料。

1.0.4  智能监测除执行本标准外，还应符合国家、行业及地方现行的有关标准、规范的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术  语

2.1.1  监测断面  monitoring section

为掌握边坡工程在施工及运营期的应力、变形变化规律而将应力、变形监测点布设在垂直于边坡走向的竖向平面内，该竖向平面称为监测断面。

2.1.2  自然环境监测  natural environment monitoring

对边坡及影响范围内建（构）物有影响的自然环境因素进行的监测工作。

2.1.3  噪音监测  noise monitoring

采用噪音测量仪器，对道路的环境噪音进行的监测工作。

2.1.4  公路网运行监测  highway network operation monitoring

指依托先进信息技术、设备与系统，对公路网交通运行、基础设施、气象环境等正常状态或异常事件进行监测、预警和评价的活动。

2.1.5  业务数据  business data

指各级公路网运行监测系统及公路监测点监测的除视频信息以外的公路网运行监测数据。

2.1.6  路面沉降  surface subsidence

又称为地面下沉或地陷。它是在人类工程经济活动影响下，由于地下松散地层固结压缩，导致地壳表面标高降低的一种局部的下降运动（或工程地质现象）。

2.1.7  变形监测  deformation monitoring

对地表和地下一定深度范围内的边坡岩土体与其上建（构）筑物的位移、沉降、隆起、倾斜、挠度、裂缝等微观、宏观现象，在一定时期内进行实时的或周期性的测量工作。

2.1.8  垂直位移监测  vertical displacement monitoring

测量监测对象垂直方向随时间的变化量，并结合相关影响因素进行变形分析的工作，包括地表垂直位移监测和深部位移监测。

2.1.9  监测系统  monitoring system

由监测设备组成，具有一定监测功能，且可实现结构状态评价的软件及硬件集成。

2.1.10  安全预警  safety precaution

监测对象实测参数特征值超过预警值时，发出异常情况警告，保证结构安全的行为。

2.1.11  监测等级  monitoring grade

为实施差异化的长期监测项目、方法、频率等，根据地质条件、安全隐患和结构技术状况等因素划分的监测级别。

2.1.12  不良地质段  poor geological section

滑坡、崩塌、岩堆、偏压地层、岩溶、高应力、高强度地层、松散地层、软土地段等不利于隧道工程的不良地质环境。

2.1.13  病害监测  disease monitoring

对影响隧道结构安全的病害特征参数及变化进行的观测与分析，包括裂缝、渗漏水、掉块等病害特征参数。

2.1.14  监测预警值  monitoring prewarning value

为满足结构安全控制要求，掌握监测对象的状态，针对各监测项目的监测数据本期变化量或累积变化量所设定的阈值。

2.1.15  轨道梁  girder guideway

承载列车荷重和车辆运行导向的梁体结构，也是供电、信号、通信等缆线的载体。跨座式单轨交通的轨道梁，通常采用预应力混凝土制成，简称PC梁（precast concrete track beam），在一些特殊区段也可采用钢梁或几种材料组成的复合梁体。

2.1.16  轨道  track

路基、桥梁、隧道等线下结构物以上的线路部分，由钢轨及配件、轨枕及扣件、道床（有砟或无砟）、道岔及钢轨伸缩调节器等组成。

2.1.17  大位移调节器  large displacement regulator

设置在大桥伸缩缝处，用于协调大桥与轨道梁伸缩差，为列车平稳通过提供过渡，提高行车舒适性及安全要求的位移调节装置。

2.1.18  轨道几何形位  track geometry

轨道几何形位是指轨道各部分的几何形状、相对位置和基本尺寸，轨道几何形位按照静态与动态两种状况。静态几何形位是轨道不行车时的状态，可采用道尺及小型轨道检查车等工具测量。动态几何形位是行车条件下的轨道状态，可采用轨道检查车测量。

2.1.19  综合管廊  utility tunnel

综合管廊是建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。

## 2.2  符  号

%RH——相对湿度的单位，表示空气中的绝对湿度与同温度和气压下的饱和绝对湿度的比值

GNSS——全球导航卫星系统

Pti——交通拥堵指数

F.S——传感器的指标相对于传感器的满量程误差的百分数

D——相邻点间的距离

ot——多余用时

wt——理想用时

S——轨距，单位为mm。

# 3  基本规定

## 3.1  一般规定

3.1.1  市政基础设施应根据运营安全需求，制定长期智能监测建设方案，做到监测系统全生命周期安全可靠。

3.1.2  长期智能监测系统应进行专项设计，宜与市政基础设施主体结构同步设计、实施。

3.1.3  市政基础设施施工阶段应对预留预埋的仪器设备进行保护。

3.1.4  长期智能监测系统应实现监测自动化、分析智能化、预警实时化。

3.1.5  长期智能监测系统应采用标准化接口及协议，具备兼容性。

3.1.6  长期智能监测系统应定期维护。

## 3.2  监测对象及范围

3.2.1 道路工程监测对象及范围应符合下列规定：

1  边坡工程监测范围应符合表3.2.1-1的规定。

表3.2.1-1边坡工程监测范围

| 监测对象 |  | 监测范围 |
| --- | --- | --- |
| 岩质边坡 | 岩体内有外倾结构面 | 边坡坡脚以外至外倾结构面与地面交线间的水平投影距离范围内，且不小于1.5倍边坡高度 |
|  | 岩体呈碎裂状、散体状 | 边坡坡脚以外水平投影距离不小于1.5~2倍边坡高度范围内 |
|  | 岩体呈块状 | 边坡坡脚以外水平投影距离不小于1~2倍边坡高度范围内 |
| 土质边坡 |  | 边坡坡脚以外水平投影距离不小于2~3倍边坡高度范围内 |

条文说明：边坡工程的监测范围要综合考虑边坡形变影响范围及监测成本，边坡形变影响范围受边坡高度、地质条件、边坡破坏模式、支护结构形式等多种因素的影响，制订一个统一的标准较为困难，但为了便于现场监测工作的实施，规范监测行为，确保监测效果，本条根据边坡岩土类别及其破坏机理，参考了结合各地积累的工程实践经验，给出了表中所列的监测范围，表3.2.1-1的监测范围覆盖了《建筑边坡工程技术规范》GB50330、《建筑基坑支护技术标准》JGJ120规定的勘察范围，同时也不小于GB50330提出的边坡塌滑区范围。工程实践表明，本条提出的监测范围基本能满足现场监测工作需要，同时不会大幅增加监测工作量。

2  路基路面的监测范围应符合表3.2.1-2的规定。

表3.2.1-2 路基路面工程监测范围

| 监测对象 | 监测范围 |
| --- | --- |
| 路基沉降 | 路基工作区范围，沉降监测点宜沿路面布置，间距10~20m；对于边坡风险等级为重大风险部位，监测点应加密，间距5~10m。 |
| 路面积水 | 重要通行道路和接近掉头路口的路面低点，宜在行车方向侧及人行道两侧距离监测装置100~300m处设置报警装置。 |

条文说明：路基路面的监测范围根据现场地质情况、重载交通量、当地降雨强度、道路排水设施情况、周边人文环境等因素综合确定。

3  道路环境监测范围应满足表3.2.1-3规定的范围。

表3.2.1-3 道路环境监测范围

| 监测对象 | 监测范围 |
| --- | --- |
| 环境噪音 | 人群密度较大的区域、城市集中办公区域、道路重要节点位置等。 |
| 交通情况 | 城市办公区周边道路、道路重要交通转换节点、交通违章较多的道路等。 |

条文说明：道路环境监测范围根据周边人群密度、周边建筑性质等因素综合确定。

3.2.2 桥梁工程监测对象及范围应符合下列规定：

1  主跨跨径120m及以上的梁桥；

2  主跨跨径150m及以上的拱桥、斜拉桥、悬索桥；

3  新型或复杂结构桥梁；

4  特别重要的桥梁。

条文说明：特别重要的桥梁是指所处的地理位置重要性明显，对市政发展具有突出的政治或经济价值，一旦损坏，对交通运行将产生重要影响的桥梁。

3.2.3  隧道工程监测对象及范围应符合下列规定：

1  监测对象包括隧道结构、隧道围岩、周边环境。

2  监测范围应根据地质条件、施工方法、断面尺寸、病害特征、周边环境等确定，应覆盖以下段落，并向两侧各外延不小于一倍洞径或隧道宽度。

1）隧道穿越不良地质、特殊性岩土、高水压或存在浅埋偏压的地段；

2）隧道结构复杂及超大断面段；

3）隧道结构存在影响结构安全的病害段；

4）隧道周边存在影响结构安全的重要建（构）筑物、河流或湖泊等段落；

5）受周边工程活动影响段落。

条文说明：隧道工程所处地质、水文及周边环境复杂，使得我国修建的很多隧道在运营期间经常出现各种病害，甚至在隧道投入运营之前就出现病害问题。如软土及特殊地质、特殊环境、邻近工程相互影响等，隧道土建结构可能出现空洞、强度不足、裂缝、破损、错台和差异沉降等。随着运营时间增加，结构病害日益凸显，导致隧道结构失稳甚至破坏，影响隧道的使用寿命。因此特殊地质环境条件下的长期监测尤为重要，其长期监测是为了掌握隧道结构的安全状态，监测对象主要是隧道结构本身，隧道周围岩土体及其外部环境也会影响隧道结构的安全状态。

3.2.4  轨道工程监测对象及范围应符合表3.2.4的规定。

表3.2.4 轨道工程监测对象及范围

| 监测对象 |  | 监测范围 |
| --- | --- | --- |
| 线路 | 地下线路 | 地下车站与隧道结构外边线外侧50m内 |
|  | 地面和高架线路 | 地面和高架车站以及线路轨道结构外边线外侧30m内 |
|  | 附属结构 | 出入口、通风亭、变电站等附属建（构）筑物结构外边线外侧10m内 |
| 车辆基地 |  | 车辆基地红线范围内 |
| 周边环境 |  | 周边影响结构安全的重要建（构）筑物、大型管线、不良地质段、路网交叉段等 |

注：轨道工程所涉及到的道路及边坡工程、桥梁工程和隧道工程，无特殊要求时，按照本规定市政道路、桥梁、隧道基础设施相应规定执行。

条文说明：表3.2.4所列为轨道工程长期智能监测空间范围，按照轨道工程的特点，划分为线路、车辆基地和周边环境三个板块。其中，线路部分还包括出入段线路、停车线、折返线等非正线部分，均按地下、地面和高架划分；车辆基地部分囊括车辆基地红线范围内的所有建（构）筑物以及自然环境；周边环境部分应根据其对轨道交通影响程度进行判定。

3.2.5 综合管廊监测对象及范围应符合下列规定：

1、存在下列情况的综合管廊结构应进行施工期间监测：

1）功能一体式构造的综合管廊结构。

2）标准断面内部净高或内部净宽大于10m的综合管廊结构。

3）周围10m范围内有新建工程施工的综合管廊结构。

4）施工过程复杂的综合管廊工程。

5）对变形和沉降要求严格的综合管廊结构。

6）处于环境复杂区域的综合管廊工程。

7）按设计文件要求或其他规定应进行施工期间结构监测的综合管廊结构。

2、存在下列情况的综合管廊结构应进行使用期间结构监测：

1）穿越特殊地质环境或在保护区内有施工影响的综合管廊。

2）荷载等级提高或经结构加固的综合管廊。

3）施工质量不佳或存在疑问的综合管廊。

4）对结构随时间因素变化进行研究的综合管廊。

5）按设计文件要求或其他规定应进行运营期间结构监测的综合管廊结构。

# 4  监测项目

## 4.1  一般规定

4.1.1  市政基础设施长期智能监测等级应根据工程安全等级、地质条件、周边环境、运营技术状况等综合确定。

4.1.2  监测项目选择应遵循“适用性、可靠性、经济性”原则，结合运营环境、结构特点、结构危险性分析和监测功能统筹安排，满足安全预警和评估要求。

4.1.3  监测项目宜分为荷载类、响应类、环境类。

## 4.2  道路监测项目

4.2.1  边坡工程监测等级确定应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1 边坡工程监测等级

| 边坡地质环境复杂程度等级 边坡工程 监测等级 边坡工程 安全等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| 二级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 |
| 三级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 |

注：1 边坡工程安全等级按《建筑边坡工程技术规范》GB50330的规定执行。

2 边坡地质复杂程度划分按《工程地质勘察规范》DBJ50/T-043-2016规定执行。

3 土质边坡高度大于15m、岩质边坡高度大于30m的边坡工程，监测等级可按安全等级为一级的边坡工程选取。

4.2.2  岩质边坡监测项目应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2 岩质边坡监测项目表

| 监测项目 |  | 监测内容 | 监测等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 响应类 | 变形监测 | 地表水平、垂直位移 | √ | √ | √ |
|  |  | 墙（桩）顶水平、垂直位移 | √ | √ | √ |
|  |  | 深部位移 | △ | △ | ○ |
|  |  | 地表裂缝 | √ | √ | √ |
|  | 应力监测 | 土压力 | √ | △ | ○ |
|  |  | 支挡结构应力 | △ | △ | ○ |
|  |  | 锚杆（索）内力 | √ | √ | △ |
| 环境类 | 水文监测 | 降雨量 | √ | √ | √ |
|  |  | 地下水位 | √ | △ | ○ |
|  |  | 孔隙水压力 | √ | △ | ○ |

注：√-应监测项；△-宜监测项；○-可监测项。

4.2.3  土质边坡监测项目应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3 土质边坡监测项目表

| 监测项目 |  | 监测内容 | 监测等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 响应类 | 变形监测 | 地表水平、垂直位移 | √ | √ | √ |
|  |  | 墙（桩）顶水平、垂直位移 | √ | √ | √ |
|  |  | 深部位移 | √ | △ | ○ |
|  |  | 地表裂缝 | √ | √ | √ |
|  | 应力监测 | 土压力 | √ | △ | ○ |
|  |  | 支挡结构应力 | △ | △ | ○ |
|  |  | 锚杆（索）内力 | √ | √ | △ |
| 环境类 | 水文监测 | 降雨量 | √ | √ | √ |
|  |  | 地下水位 | √ | △ | ○ |
|  |  | 孔隙水压力 | √ | △ | ○ |

注：√-应监测项；△-宜监测项；○-可监测项。

4.2.4  路基路面工程监测等级确定应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 路基路面工程监测等级

| 市政道路等级 路基路面工程 监测等级 边坡安全等级 | 快速路、主干路 | 次干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| 二级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 三级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 |

注：边坡工程安全等级按《建筑边坡工程技术规范》GB50330的规定执行。

4.2.5  路基路面工程的监测项目应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5 路基路面工程监测项目选取

| 监测项目 |  |  | 监测等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 荷载类 | 路基沉降监测 | 重载交通量 | △ | ○ | ○ |
| 响应类 |  | 地表垂直位移 | √ | △ | ○ |
|  | 路面积水监测 | 积水深度 | √ | √ | △ |
| 环境类 |  | 降雨量 | △ | ○ | ○ |
|  |  | 排水系统流速与流量 | △ | ○ | ○ |

注：√-应监测项；△-宜监测项；○-可监测项。

4.2.6  道路环境监测项目应符合表4.2.6的规定。

表4.2.6道路环境监测项目选取

| 监测项目 |  |  | 监测等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 环境类 | 交通情况监测 | 分时交通量 | √ | △ | ○ |
|  |  | 交通事故发生频率 | △ | ○ | ○ |
|  | 环境噪音监测 | 噪音音量 | √ | △ | △ |
|  |  | 交通量 | △ | △ | ○ |

注：√-应监测项；△-宜监测项；○-可监测项。

## 4.3  桥梁监测项目

4.3.1  桥梁监测项目宜符合表4.3.1的规定。

表4.3.1 桥梁监测项目

| 监测项目 |  | 结构型式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 梁桥 | 拱桥 | 斜拉桥 | 悬索桥 |
| 荷载类 | 移动荷载 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 地震 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 撞击 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 风 | ○ | ○ | △ | △ |
| 响应类 | 振动 | △ | △ | △ | △ |
|  | 变形 | △ | △ | △ | △ |
|  | 转角 | △ | △ | △ | △ |
|  | 应力 | △ | △ | △ | △ |
|  | 索（吊杆）力 | ★ | △ | △ | △ |
|  | 裂缝 | △ | △ | △ | △ |
|  | 支座变位及反力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 环境类 | 温度 | △ | △ | △ | △ |
|  | 湿度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 雨量 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 冲刷 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 腐蚀 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 交通流量 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 视频监控 | ○ | ○ | ○ | ○ |

注：△-宜监测项；○-可监测项；★-不包含监测项。

条文说明：桥梁监测项目应根据监测系统成本、运营环境复杂性、桥梁重要性、桥梁力学特征、桥梁易损性分析结果、安全评价需求和运营维护需求等综合确定。

4.3.2  新型或复杂结构桥梁宜进行振动、变形、转角、应力、索（吊杆）力、裂缝、温度等监测。

4.3.3  特别重要的桥梁宜进行振动、变形、转角、应力、索（吊杆）力、裂缝、温度、视频监控等监测。

## 4.4  隧道监测项目

- 4.4.1  根据隧道养护等级与隧道当前土建结构技术状况，监测等级可划分为三个等级，分级标准宜符合表4.4.1的规定。

表4.4.1-1 隧道监测等级划分

| 养护等级 | 土建结构技术状况评定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5类 | 4类 | 3类 | 2类 | 1类 |
| 一级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 二级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 |
| 三级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 |

注：隧道穿过膨胀性围岩、岩溶、采空区、高地应力、高水压、活动断裂、流沙、滑坡、回填土等不良地质地段，监测等级宜提高一个级别。

1 隧道养护等级应符合表4.4.1-2的规定。

表4.4.1-2 隧道养护等级划分

| 城市道路级别 | 城市隧道类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特长隧道、长隧道 | 中隧道 | 短隧道 |
| 快速路 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 主干路 | 一级 | 二级 | 二级 |
| 次干路、支路 | 一级 | 二级 | 三级 |

注：位于城市集会中心、繁华商业区、风景游览区、重要生产科研及生活区，除监测等级为Ⅰ级外，监测等级宜提高一个级别。

条文说明：根据《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》（JTG 3370.1-2018）隧道可按长度划分为四类：特长隧道（L＞3000m）、长隧道（1000m＜L≤3000m）、中隧道（500m＜L≤1000m）、短隧道（L≤500m）。

2 隧道土建结构技术状况评定分类可按照《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）规定执行。

- 4.4.2  钻爆法隧道的监测项目应符合表4.3.3的规定。

表4.4.3 钻爆法隧道监测项目

| - 监测项目 |  | - 监测等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Ⅰ级 | - Ⅱ级 | - Ⅲ级 |
| - 荷载类 | - 围岩与初支接触压力 | - △ | - △ | - ○ |
|  | - 初支与二衬接触压力 | - △ | - △ | - ○ |
|  | - 外水压力 | - △ | - ○ | - ○ |
| - 环境类 | - 地下水流量 | - △ | - ○ | - ○ |
|  | - 有害气体浓度 | - △ | - △ | - △ |
| - 响应类 | - 钢筋应力 | - △ | - ○ | - ○ |
|  | - 混凝土内部应力 | - △ | - ○ | - ○ |
|  | - 混凝土表面应变 | - √ | - △ | - ○ |
|  | - 拱顶沉降 | - √ | - √ | - √ |
|  | - 周边收敛 | - √ | - √ | - √ |
|  | - 路面隆沉 | - √ | - √ | - △ |
|  | - 地表沉降 | - √ | - √ | - △ |
|  | - 裂缝 | - √ | - △ | - ○ |
|  | - 渗漏水 | - √ | - △ | - ○ |
|  | - 掉块 | - √ | - ○ | - ○ |

注：√-应监测项；△-宜监测项；○-可监测项。

- 4.4.3  盾构法隧道的监测项目应符合表4.4.3的规定。

表4.4.3 盾构法隧道监测项目

| - 监测项目 |  | - 监测等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Ⅰ级 | - Ⅱ级 | - Ⅲ级 |
| - 荷载类 | - 土压力 | - △ | - △ | - ○ |
|  | - 外水压力 | - △ | - ○ | - ○ |
| - 环境类 | - 地下水流量 | - △ | - ○ | - ○ |
|  | - 有害气体浓度 | - △ | - △ | - △ |
| - 响应类 | - 管片应力 | - △ | - ○ | - ○ |
|  | - 钢筋应力 | - △ | - ○ | - ○ |
|  | - 螺栓轴力 | - △ | - ○ | - ○ |
|  | - 管片表面应变 | - √ | - △ | - ○ |
|  | - 周边位移 | - √ | - √ | - √ |
|  | - 纵向差异沉降 | - √ | - √ | - √ |
|  | - 接缝张开与变位 | - √ | - √ | - √ |
|  | - 竖向位移 | - √ | - √ | - √ |
|  | - 路面隆沉 | - √ | - √ | - △ |
|  | - 地表沉降 | - √ | - √ | - △ |
|  | - 裂缝 | - √ | - △ | - ○ |
|  | - 渗漏水 | - √ | - △ | - ○ |
|  | - 掉块 | - √ | - ○ | - ○ |

注：√-应监测项；△-宜监测项；○-可监测项。

- 4.4.4  明挖法隧道的监测项目应符合表4.4.4的规定。

表4.4.4 明挖法隧道监测项目

| - 监测项目 |  | - 监测等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Ⅰ级 | - Ⅱ级 | - Ⅲ级 |
| - 荷载类 | - 土压力 | - △ | - △ | - ○ |
|  | - 外水压力 | - △ | - ○ | - ○ |
| - 环境类 | - 地下水流量 | - △ | - ○ | - ○ |
|  | - 有害气体浓度 | - △ | - △ | - △ |
| - 响应类 | - 钢筋应力 | - △ | - ○ | - ○ |
|  | - 混凝土内部应力 | - △ | - ○ | - ○ |
|  | - 混凝土表面应变 | - √ | - △ | - ○ |
|  | - 水平位移 | - √ | - √ | - √ |
|  | - 竖向位移 | - √ | - √ | - √ |
|  | - 接缝张开与变位 | - √ | - √ | - √ |
|  | - 路面隆沉 | - √ | - √ | - △ |
|  | - 地表沉降 | - √ | - √ | - △ |
|  | - 裂缝 | - √ | - △ | - ○ |
|  | - 渗漏水 | - √ | - △ | - ○ |
|  | - 掉块 | - √ | - ○ | - ○ |

注：√-应监测项；△-宜监测项；○-可监测项。

## 4.5  轨道监测项目

4.5.1  轨道工程监测项目应符合表4.5.1的规定。

表4.5.1 轨道工程监测项目

| 监测项目 |  |  | 长期监测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应类 | 跨座式单轨轨道梁 | 连续梁变形 | √ |
|  |  | 简支梁变形 | √ |
|  |  | 梁端转角 | √ |
|  |  | 接缝板错台 | √ |
|  |  | 梁体应力 | √ |
|  |  | 支座应力 | √ |
|  |  | 梁体裂缝 | √ |
|  | 地铁轨道 | 轨温 | √ |
|  |  | 钢轨应力 | √ |
|  |  | 钢轨应变 | √ |
|  |  | 扣件上拔力 | √ |
|  |  | 静态几何形位 （规矩、水平、高低、直线轨向、曲线正矢、三角坑） | √ |
|  | 道床 | 变形 | √ |
|  |  | 应力 | √ |
|  |  | 裂缝 | √ |
|  |  | 减震器应力 | √ |
|  |  | 横向限位装置应力 | √ |
|  | 建筑物 | 倾斜 | △ |
|  |  | 水平位移 | △ |
|  |  | 沉降 | △ |
|  |  | 裂缝 | △ |
| 环境类 | 周边环境 | 积水 | △ |
|  |  | 影响结构安全的重要建（构）筑物、大型管线、不良地质段、路网交叉段等 | √ |

注：√-应监测项；△-宜监测项；○-可监测项。

4.5.2  轨道工程监测项目应结合基础设施日常巡检情况、控制保护区内新建建（构）筑物情况和线路沿线环境变化情况进行增减。

- 4.6  综合管廊监测项目

4.6.1综合管廊施工期间的监测项目应根据不同施工方法选择，并符合本标准4.4规定。

4.6.2 综合管廊运营期间的监测项目应符合表4.6.2的规定。

综合管廊运营期间的监测项目应根据综合管廊不同的施工工艺、结构类型方法确定，监测项目应符合表4.6.2的规定。

表4.6.2 综合管廊运营期间监测项目表

| - 监测项目 | - 监测内容 | - 监测要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 现浇混凝土综合管廊结构 | - 预制拼装综合管廊结构 |
| - 整体变形监测 | - 水平位移 | √ | √ |
|  | - 竖向位移 | √ | √ |
|  | - 差异沉降 | √ | √ |
| - 局部变形监测 | - 净空收敛 | - √ | - √ |
|  | - 伸缩缝变形 | △ | - |
|  | - 裂缝监测 | √ | √ |
| - 内力监测 | - 断面结构内力 | △ | △ |
|  | - 连接接头内力 | - | △ |
| - 环境监测 | - 内部温度 | √ | √ |
|  | - 内部湿度 | √ | √ |

注：√-应测项目，△-宜测项目，〇-可测项目，--不涉及该项目

条文说明：综合管廊的监测主要为运营期间监测，本规范监测项目主要涉及结构安全方面的监测。

4.6.3 管廊结构整体变形监测主要对管廊结构竖向和纵向方向的变形进行检测。

4.6.4 管廊结构局部变形监测主要对局部关键断面、关键构件和关键部位的变形监测。

# 5  测点布置及要求

## 5.1  一般规定

5.1.1  市政基础设施长期智能监测应根据监测项目进行测点布置。

5.1.2  测点布置应根据结构型式、易损性分析及地质条件、监测要求等因素确定，应能反映结构安全状态及其变化趋势。

5.1.3  测点数量宜有一定的冗余度，重点部位宜增加测点数量。

## 5.2  道路测点布置及要求

5.2.1  道路边坡的测点布置应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1 道路边坡测点布置

| 监测项目 |  |  | 测点布置位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 岩质边坡 | 土质边坡 |
| 响应类 | 变形监测 | 地表水平、垂直位移 | 监测范围内主控剖面及便于使用的位置 | 监测范围内主控剖面及便于使用的位置 |
|  |  | 墙（桩）顶水平、垂直位移 | 沿支挡线布设 | 沿支挡线布设 |
|  |  | 深部位移 | 每个监测断面不应少于2个监测点，埋设深度应超过潜在破坏面5m | 每个监测断面不应少于2个监测点，埋设深度应超过潜在破坏面5m |
|  |  | 地表裂缝 | 裂缝两侧 | 裂缝两侧 |
|  | 应力监测 | 土压力 | 迎土面的支挡结构面 | 迎土面的支挡结构面 |
|  |  | 支挡结构应力 | 弯矩最大处 | 弯矩最大处 |
|  |  | 锚杆（索）内力 | 外锚头或和锚杆主筋部位 | 外锚头或和锚杆主筋部位 |
| 环境类 | 水文监测 | 降雨量 | 安全稳定、无遮挡，四周空旷、平坦且风力影响小的位置 | 安全稳定、无遮挡，四周空旷、平坦且风力影响小的位置 |
|  |  | 地下水位 | 最低水位附近或破裂面以下 | 最低水位附近或破裂面以下 |
|  |  | 孔隙水压力 | 水压力变化影响深度范围内按土层分布情况布设 | 水压力变化影响深度范围内按土层分布情况布设 |

5.2.2  响应类监测项目测点布置应符合下列规定：

1  边坡地表水平、垂直位移监测监测断面应根据监测等级、边坡长度及现场条件布设，断面间距宜为20m~40m，监测等级为一级时不应少于3条，监测等级为二级时不应少于2条，监测等级为三级时不应少于1条；监测等级为一级时，监测断面上监测点间距宜为20m~30m，监测等级为二级、三级时，监测点间距宜为30m~50m。

2  墙（桩）顶水平、垂直位移监测点间距不宜大于20m，水平和垂直位移监测点应为共用点。

3  深部位移每个监测断面不应少于2个监测点，监测点间距宜为20m~50m。

4  每条地表裂缝应布设不少于2监测点，其中一组应在布设裂缝的最宽处，另一组应布设在裂缝的末端。

5  土压力监测点竖向间距宜为3m~5m，宜布设在每层土中部。

6  支挡结构应力监测点竖直间距宜为3m~5m，且宜在支挡结构设计计算弯矩最大处布设监测点。

7  锚杆（索）内力监测点应占该层锚杆（索）总数的3%~5%，且不应少于3个，各层监测点位置在竖向上宜保持一致。

5.2.3  环境监测项目测点布置应符合下列规定：

1  降雨量监测原则上1处监测对象只布设1个监测点。

2  地下水位监测点每个边坡监测不应少于2个地下水位测点，边坡监测等级为一级时，测点间距宜为20m~30m；监测等级为二级或三级时，测点间距宜为30m~50m。

3  孔隙水压力监点宜在水压力变化影响深度范围内按岩土层分布情况布设，竖向间距宜为2m~5m，数量不少于3个。

5.2.4  路基路面工程测点应符合表5.2.4的规定。

表5.2.4 测点布置位置与要求

| 监测项目 |  |  | 起点布置位置与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷载类 | 路基沉降监测 | 重载交通量 | 位置：重载交通量较大区域各车道； 要求：根据交通量监测结果判断重载交通量大小，相应设置实时监测。 |
| 响应类 |  | 地表垂直位移 | 位置：路基工作区内每条车道中间；要求：间距10~20m布置测点，安装仪器点宜固定。 |
|  | 路面积水监测 | 积水深度 | 位置：重要道路、交通节点的凹点； 要求：监测施设与排水系统同时考虑，并应设置显示屏及时反应积水深度。 |
| 环境类 |  | 降雨量 | 位置：重要道路、交通节点； 要求：实时监测反馈降雨强度，并分析降雨强度与积水深度的关系。 |
|  |  | 排水系统流速与流量 | 位置：重要道路、交通节点的凹点雨水口； 要求：流量监测装置宜采用隐蔽式设施，并能通过流量流速反应积水情况。 |

5.2.5  道路环境测点应符合表5.2.5的规定。

表5.2.5 测点布置位置与要求

| 监测项目 |  |  | 起点布置位置与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境类 | 交通情况监测 | 分时交通量 | 位置：有条件时，全路段监测；条件受限时，重要道路及节点； 要求：提前设置显示屏，交通情况及时提前反馈给驾驶员。 |
|  |  | 交通事故发生频率 | 位置：违章事故率较高及以上路段； 要求：及时反馈数据，并分析数据。 |
|  | 环境噪音监测 | 噪音音量 | 位置：人群密度较大区域，重要道路及节点； 要求：噪音监测应能及时通过屏幕反应实时噪音情况。 |
|  |  | 交通量 | 位置：有条件时，全路段监测；条件受限时，重要道路及节点； 要求：监测设备能通过交通量分析环境噪音大小 |

## 5.3  桥梁测点布置及要求

5.3.1  桥梁测点布置应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1桥梁测点布置

| 监测内容 | 测点布置部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 梁式桥 | 拱桥 | 斜拉桥 | 悬索桥 |
| 移动荷载 | 桥梁起点 | 桥梁起点 | 桥梁起点 | 桥梁起点 |
| 地震 | 承台 | 拱脚 | 桥塔或承台 | 桥塔、承台、锚碇 |
| 撞击 | 桥墩或承台 | 拱脚 | 桥塔或承台 | 桥塔或承台 |
| 风 | 中跨1/2跨 | 中跨1/2跨、拱顶 | 中跨1/2跨、塔顶 | 中跨1/2跨、塔顶 |
| 振动 | 中跨支点、1/4跨、1/2跨、3/4跨及边跨支点、1/2跨 | 中跨支点、1/4跨、1/2跨、3/4跨及边跨支点、1/2跨 | 中跨支点、1/4跨、1/2跨、3/4跨及边跨支点、1/2跨 | 中跨支点、1/4跨、1/2跨、3/4跨及边跨支点、1/2跨 |
| 变形 | 中跨1/4跨、1/2跨、3/4跨及边跨1/2跨 | 中跨1/4跨、1/2跨、3/4跨和主拱拱脚、1/4跨、1/2跨、3/4跨 | 中跨1/4跨、1/2跨、3/4跨及边跨1/2跨和桥塔 | 中跨1/4跨、1/2跨、3/4跨及边跨1/2跨和桥塔、锚碇 |
| 转角 | 梁端、墩顶 | 梁端 | 梁端、塔顶 | 梁端、塔顶 |
| 应力 | 中跨支点、1/4跨、1/2跨、3/4跨及边跨支点、1/2跨 | 中跨支点、1/4跨、1/2跨、3/4跨及主拱拱脚、1/4跨、1/2跨、3/4跨 | 中跨支点、1/4跨、1/2跨、3/4跨及边跨支点、1/2跨和桥塔 | 中跨支点、1/4跨、1/2跨、3/4跨及边跨支点、1/2跨和桥塔 |
| 索（吊杆）力 | / | 吊杆、系杆 | 斜拉索 | 主缆、吊杆 |
| 裂缝 | 裂缝位置 | 裂缝位置 | 裂缝位置 | 裂缝位置 |
| 支座变位及反力 | 支座 | 支座 | 支座 | 支座 |
| 温度 | 中跨1/4跨、1/2跨、3/4跨及边跨1/2跨 | 中跨1/4跨、1/2跨、3/4跨和主拱拱脚、1/4跨、1/2跨、3/4跨 | 中跨1/4跨、1/2跨、3/4跨及边跨1/2跨和桥塔 | 中跨1/4跨、1/2跨、3/4跨及边跨1/2跨和桥塔、锚碇 |
| 湿度 | 中跨1/2跨 | 中跨1/2跨、主拱1/2跨 | 中跨1/2跨、塔顶 | 中跨1/2跨、塔顶、锚锭 |
| 雨量 | 中跨1/2跨 | 中跨1/2跨 | 中跨1/2跨、塔顶 | 中跨1/2跨、塔顶 |
| 冲刷 | 基础 | 基础 | 基础 | 基础 |
| 腐蚀 | 主梁 | 主梁、吊杆、系杆 | 主梁、斜拉索 | 主梁、主缆、吊杆 |
| 交通流量 | 桥梁起点 | 桥梁起点 | 桥梁起点 | 桥梁起点 |
| 视频监控 | 主梁、桥墩 | 主梁、桥墩 | 主梁、桥塔 | 主梁、桥塔 |

条文说明：桥梁测点布置应根据结构型式、易损性分析结果、监测要求等因素综合确定，针对常规性主跨跨径120m及以上的梁桥和主跨跨径150m及以上的拱桥、斜拉桥、悬索桥，按本条执行。

5.3.2  新型或复杂结构桥梁宜在最不利部位布置应力、变形等测点。

5.3.3  特别重要的桥梁宜在最不利部位布置应力、变形等测点，并在重点部位布置视频监控。

## 5.4  隧道测点布置及要求

5.4.1  隧道测点布置应符合表5.4.1 的规定。

表5.4.1隧道测点布置

| 监测项目 |  | 监测点布置部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钻爆法隧道 | 盾构法隧道 | 明挖法隧道 |
| 荷载类 | 围岩与初支接触压力 | 拱顶、拱腰、边墙处 | / | / |
|  | 初支与二衬接触压力 | 拱顶、拱腰、边墙处 | / | / |
|  | 土压力 | / | 拱顶、拱腰与拱底处 | 顶底板与侧墙中部 |
|  | 外水压力 | 局部溢出部位及拱顶下25cm处 |  |  |
| 环境类 | 地下水流量 | 管沟出水点处 |  |  |
|  | 有害气体浓度 | 隧道行车方向的中部与出口部位的边墙位置 |  |  |
| 响应类 | 钢筋应力 | 拱顶、拱腰、边墙处 | 拱顶、拱腰与拱底处 | 顶底板与侧墙中部 |
|  | 混凝土内部应力 | 拱顶、拱腰、边墙处 |  | 顶底板与侧墙中部 |
|  | 管片应力 | / | 拱顶、拱腰与拱底处 | / |
|  | 螺栓轴力 | / | 拱顶、拱腰与拱底处 | / |
|  | 混凝土表面应变 | 拱顶、拱腰、边墙处 | 拱顶、拱腰与拱底处 | 顶底板与侧墙中部 |
|  | 拱顶沉降 | 拱顶、拱腰处 | / | / |
|  | 周边收敛 | 边墙处 | 边墙处 | / |
|  | 纵向差异沉降 | / | 边墙 | 侧墙底部 |
|  | 接缝张开与变位 | / | 拱腰纵向与环向接缝中心点处 | 顶底板与侧墙中部接缝处 |
|  | 隧道水平位移 | / | 边墙处 | 侧墙中部 |
|  | 隧道竖向位移 | / | 拱顶处 | 顶板中部 |
|  | 路面隆沉 | 隆沉量最大位置及其附近 |  |  |
|  | 地表沉降 | 地表沉降最大位置及其附近 |  |  |
|  | 裂缝 | 裂缝中间或最宽处 |  |  |
|  | 渗漏水 | 测点部位视场覆盖病害区域 |  |  |
|  | 掉块 | 测点部位视场覆盖病害区域 |  |  |

条文说明：钻爆法公路隧道一般为马蹄形，拱顶、拱腰、墙脚和仰拱底部受力和变形较大；盾构法公路隧道一般为圆形，在拱顶、拱底和拱腰部位受力和变形较大；明挖法公路隧道的断面一般为矩形，在顶板、底板和侧墙中部受力和变形较大。

5.4.2  隧道监测断面间距（地下水流量与结构病害监测除外）应符合表5.4.2的规定。

表5.4.2隧道监测断面间距

| 监测等级 | 监测断面间距（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钻爆法隧道 | 盾构法隧道 | 明挖法隧道 |
| Ⅰ级 | 10~50 | 50~100 | 50~100 |
| Ⅱ、Ⅲ级 | 50~100 | 100~150 | 100~150 |

5.4.3隧道结构病害监测点应根据病害特征及其空间分布情况布设，布置在病害最严重部位。

## 5.5  轨道测点布置及要求

5.5.1  轨道测点布置应符合下列规定：

1  地质活动断裂带、不均匀沉降过大地段等特殊地段宜进行轨道的竖向位移监测和水平位移监测；

2  在桥梁、隧道或路基的结构断面变化处设监测点；

3  在一定区域范围内设置监测点；

4  控制保护区内工程施工期间宜对轨道变形进行监测，监测项目、监测点布设应符合CJJ/T 202的有关规定。

5.5.2  跨座式单轨轨道梁测点布置应符合表5.5.2的规定。

表5.5.2 跨座式单轨轨道梁测点布置要求

| 监测项目 | PC轨道梁 | 钢轨道梁、钢-混结合梁 |
| --- | --- | --- |
| 连续梁变形 | 边跨：1/4跨下部、1/2跨下部、3/4跨上部 中跨：1/2跨下部、3/4跨和1/4跨上部 | 边跨：1/4跨、1/2跨、3/4跨 中跨：1/2跨下部、3/4跨和1/4跨上部 |
| 简支梁变形 | 1/4跨、1/2跨、3/4跨 | 1/4跨、1/2跨、3/4跨 |
| 梁端转角 | 梁端 | 梁端 |
| 接缝板错台 | 接缝板指头1/2处 | 接缝板指头1/2处 |
| 梁体应力 | 中跨支点、1/4跨、1/2跨、3/4跨及边跨支点、1/2跨 | 中跨支点、1/4跨、1/2跨、3/4跨及主拱拱脚、1/4跨、1/2跨、3/4跨 |
| 支座应力 | 支座本体应力集中部位、锚杆应力 | 支座本体应力集中部位、锚杆应力 |
| 梁体裂缝 | 结构计算受拉区、支座及指形板锚固区，湿接头后浇区 | 结构计算受拉区、支座及指形板锚固区，肋板应力集中区 |

注1：对“转角”、“错台”的要求是：特大桥边跨梁缝处应进监测，简支PC轨道梁每1000榀选择一榀曲线梁的两端做监测，连续刚构和连续梁体系每100联选一联两端边跨做监测。

注2：其余项目普通地段PC轨道梁每500榀选一处，钢轨道梁每100榀选择一处。

5.5.3  高架无缝线路轨温测点布置应符合下列规定：

1  结合线路情况按典型断面进行布置

2  下列地段应进行轨温智能监测：

1）特大跨江大桥；

2）曲线半径小于500m的高架地段；

3）地质活动断裂带、不均匀沉降过大地段，地下线与高架线或地面线的过渡地段等特殊地段；

4）轨温测点间距小于500m。

5.5.4  轨道动态响应测点布置要求应符合表5.5.4的规定。

表5.5.4轨道动态响应测点布置要求

| 监测项目 | 特大桥 | 普通高架区间 | 特殊减振地段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢轨应力 | 梁缝两端12m范围内 | 梁缝两端各5根轨枕 | 钢弹簧浮置板与普通道床交接处，不小于钢弹簧浮置板边跨的1/2。 |
| 钢轨应变 | 梁缝两端12m范围内 | 梁缝两端各5根轨枕 |  |
| 扣件上拔力 | 梁缝两端25m范围内 | 梁缝两端各10对扣件 | 钢弹簧浮置板与普通道床交接处，两端各10对扣件 |

5.5.5  轨道静态几何形位测点布置要求应符合表5.5.5的规定。

表5.5.5  轨道静态几何形位测点布置要求

| 监测项目 |  | 正线 | 其他线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轨距 |  | 每个区间设一处 曲线半径R<500m 相邻两个测点距离<2km | 车场咽喉区设一处 曲线半径R<100m |
| 水平 |  | 每个区间设一处 曲线半径R<500m 相邻两个测点距离<2km | 车场咽喉区设一处 曲线半径R<100m |
| 高低 |  | 每个区间设一处 曲线半径R<500m 相邻两个测点距离<2km | 车场咽喉区设一处 曲线半径R<100m |
| 轨向（直线） |  | 每个区间设一处 相邻两个测点距离<2km | -- |
| 曲线正矢 |  | 曲线半径R<500m | 曲线半径R<2000m |
| 三角坑 | 缓和曲线 | 每个区间设一处 相邻两个测点距离<2km | 每个咽喉区设一处 |
|  | 直线和圆曲线 |  |  |

采用轨道检查仪检查三角坑时，基长为3m；采用轨距尺检查时，三角坑基长与检测点间距保持一致。

注1：轨距偏差不含曲线上按规定设置的轨距加宽值。

注2：轨向偏差和高低偏差为10 m弦测量的最大矢度值。

注3：三角坑偏差不含曲线超高顺坡造成的扭曲量。

5.5.6  地铁轨道整体道床结构测点布置应符合表5.5.6的规定。

表5.5.6 整体道床结构测点布置要求

| 监测项目 | 钢弹簧浮置板道床 | 橡胶弹簧浮置板道床 | 梯形轨枕 | 普通预制整体道床 | 普通现浇整体道床 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道床变形 | 1/4跨、1/2跨 | 1/4跨、1/2跨 | 1/4跨、1/2跨 | -- | -- |
| 道床应力 | 1/4跨、1/2跨 | 1/4跨、1/2跨 | 1/4跨、1/2跨 | -- | -- |
| 道床裂缝 | 1/4跨、1/2跨 | 1/4跨、1/2跨 | 1/4跨、1/2跨 | 1/4跨、1/2跨 | 1/4跨、1/2跨 |
| 减震器应力 | 两端、跨中减振器 | 两端、跨中减振器 | 两端、跨中减振原件 | -- | -- |
| 横向限位装置应力 | 同一段起点、中部和终点位置的板 | 同一段起点、中部和终点位置的板 |  |  |  |

注1：对于浮置板、梯形轨枕类，每100块选一块做监测，并以曲线地段优先选择。

注2：普通预制道床和普通现浇道床每个区间选择一处，且相邻两点距离<1.5km,曲线地段优先选择，普通地段测点布置间距不考虑置板、梯形轨枕类测点。

5.5.7  建筑物测点的布置应符合《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016的规定。

条文说明：轨道工程建筑物主要包括车辆基地内的建筑物、车站及附属结构建筑物、控制保护区内新建和建成的建筑物以及周边可能对轨道工程造成重大影响的建筑物。一般情况下，只对重要建筑物开展长期智能监测，监测内容主要包括建筑物倾斜、水平位移、沉降、裂缝。

5.5.8  环境测点的布置应符合《城市轨道交通工程监测技术规范》GB/T 50911-2013的规定。

## 5.6  综合管廊测点布置及要求

5.6.1  综合管廊施工期间监测断面和监测点布置及要求应符合本标准5.4规定。

5.6.2  综合管廊使用期间监测断面的布置及要求应符合下列规定：

1 管廊结构的监测断面沿纵向布置，整体变形监测断面布置间距不宜大于50m，长期实时监测断面布置间距不宜大于100m。

2 管廊结构整体变形纵向监测断面除按上条要求布置外，还应选择在管廊起点处、断面变化处、水文地质条件变化处、线路交叉处、管廊终点、曲线段的中点以及变形较大处布置。

3 管廊结构局部变形监测宜选择在管廊断面变化较大处、荷载突变处、下穿主干道处、接缝处以及结构变形较大处布置相应监测点。

4 管廊结构环境监测应布设在反映环境对象变形特征的部位，内部环境监测断面设置间距不宜大于200m，且每一通风区间内应至少设置1处。

5.6.3  综合管廊运营期间监测断面整体变形监测点布置应符合下列规定：

1 当选取关键断面进行水平变形监测时，在舱室顶板、承重侧壁上应至少布置1个监测点，断面上的水平监测点宜对称分布布置。

2 当选取关键断面进行竖向变形监测时，测点宜选择顶板或侧壁位置，断面四角或特殊部位应至少布置1个监测点，整体水平变形监测点宜与垂直监测点共用点位。

3 管廊结构每个差异沉降监测断面应至少对称布置2个监测点，断面宽度尺寸大于10m的管廊结构应进行横向差异沉降监测，横向差异沉降应布置不少于2个监测点。

5.6.4  综合管廊运营期间监测断面局部变形监测点布置应符合下列规定：

1 当选取关键断面进行局部变形监测时，在舱室顶板、承重侧壁上应至少布置1个监测传感器。

2 结构的伸缩缝、预制构件的拼接缝应进行接缝变形监测，监测点宜选择结构顶板、侧壁布设，接缝断面每组应对称布设至少 3 个监测点。

3 对变形敏感的特殊舱室应加密布设局部变形监测点。

5.6.5  综合管廊运营期间内力监测点布置应符合下列规定：

1 管廊结构内力监测点宜布置在变形监测相同区域内。

2 管廊结构内力监测点宜包含各舱室顶板、 侧壁、 底板构件部位

3 受力监测点宜根据实际结构的病害调整监测点的布置。

5.6.6  综合管廊运营初期，第1年宜每季度监测1次，第2年宜每半年监测1次，当发现变形显著或变形速率明显增大时，应增加观测次数或持续观测。

条文说明：

5.6.2 综合管廊运营期间的部分监测点与施工期间监测点布置及要求一致，因此在施工期间应进行预埋设，并在施工期间注意保护。

5.6.3 综合管廊应以结构变形监测为主，竖向位移监测应反映结构不均匀沉降。结构变形监测宜采用自动化监测方式。

# 6  仪器设备

## 6.1  一般规定

6.1.1  仪器设备选型应满足监测要求，并考虑耐久性、可更换性和经济性。

6.1.2  仪器设备系统应具有故障自诊断功能。

6.1.3  仪器设备统应具有抗雷击及干扰源（电源、电磁）的能力。

6.1.4  寿命应满足监测系统服役时间。

6.1.5  维护与更换时，不应影响监测系统正常运行。

## 6.2  传感器

6.2.1  传感器的主要技术指标应满足附录A的要求。

6.2.2  传感器在不同工作环境下（如高温、粉尘、潮湿、强腐蚀性、电磁场干扰、易燃以及易爆等），必须适应使用环境。

6.2.3  在高温环境下工作的传感器应采用耐高温传感器，必须加有隔热、水冷或气冷等装置。

6.2.4  在粉尘、潮湿环境下工作的传感器，应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。

6.2.5  在腐蚀性较高的环境下，应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩，抗腐蚀性能好且密闭性的传感器。

6.2.6  在有电磁场干扰的环境下，应对传感器的屏蔽性能进行严格检查，检验其抗电磁干扰能力。

6.2.7  在易燃易爆环境下，必须选用防爆传感器，不仅要考虑其密闭性，还要考虑到防爆强度，以及电缆线引出端的防水、防潮、防爆性等。

## 6.3  采集与传输设备

6.3.1  数据采集设备应与相应传感器参数匹配。

6.3.2  数据采集与传输设备应具备扩展性，满足传感器升级需求。

6.3.3  数据采集与传输设备应设置保护措施，避免受温湿度、雷击及干扰源（电源、电磁）等环境因素的影响并防止损坏。

6.3.4  数据采集与传输设备应综合考虑传感器性能、信号特征、采样频率、监测需求、环境条件等因素。

6.3.5  数据采集与传输设备应具有较高的精度，宜配置信号增益、滤波等硬件设备。

6.3.6  数据采集与传输设备针对不同监测内容、采样次序、采样频率、采样时间，完成对传感器输出的采样与模数转换。

## 6.4  数据存储与分析设备

6.4.1  数据存储与分析设备在满足系统正常运行的情况下，应配有备用电源。

6.4.2  数据存储与分析设备应保证整个系统存储1年以上的监测数据的容量

6.4.3  数据存储与分析设备应具有远程和现场读取数据以及编辑的功能。

# 7  数据采集与传输

## 7.1  一般规定

7.1.1  数据采集频率应根据监测等级、监测项目确定，异常情况时应增加采集频率。

7.1.2  数据采集与传输信号不应与其他通讯相互干扰。

7.1.3  当需进行相关性分析时，数据应同步采集。

7.1.4  针对地震、船撞、车撞等特殊状态，原始监测数据应具有可追溯性。

7.1.5  监测数据应在监测现场或监测系统中形成，记录的数据、文字及图表应真实、准确、清晰、完整，不得随意涂改，确保数据的有效性和可靠性。

## 7.2  数据采集

7.2.1  数据采集宜实现数据实时采集、缓存管理、即时反馈和自动传输等功能，并符合下列规定：

1  应根据监测要求进行选型、布设和安装数据采集装置，并应满足精度、灵敏度、稳定性和时间性的要求。

2  数据采集可采用分布式、集中式或分布式与集中式相结合的数据采集方式。

3  采集频率应满足监测要求，传感器可视具体情况选择相同或不同采集时间间隔。

4  不同监测物理量的数据宜同步采集。

5  应具有自校准功能，无自校准功能时应根据监测要求定期检测。

7.2.2  监测数据采集后应检查、检验原始记录的可靠性、正确性和完整性，可采用逻辑分析法进行原始监测数据的可靠性检验，并符合下列规定：

1  监测仪器性能应稳定、正常。

2  监测数据物理意义应明确合理，不应超过实际物理量限值和仪器限值，检验结果应在限差内。

3  监测数据应满足连续性、一致性、相关性原则。

4  有漏测、误读（记）或异常应及时补（复）测、验证或更正。

7.2.3  数据采集硬件应符合下列基本要求：

1  应具有较高的精度，宜配置信号增益、滤波等硬件设备。

2  维护与更换应便利，且不影响采集软件的使用。

3  应满足现场工作需求，具有防雷、防尘、防水、屏蔽等功能。

7.2.4  数据采集软件应符合下列基本要求：

1  应具备自动采集功能，可实现人工干预采集及采集参数调整。

2  应具备定时启动传感器设备监测运行的功能。

3  应具备调整本地数据库有效存储、备份及管理的功能。

4  应具备检测传感器设备输出物理量与运行状况对比的功能，可识别异常监测信息。

5  应具备与现场监控中心进行通信与数据交换的功能。

6  可接收子系统工作站查询指令，调用本地数据库。

7  可进行监测信息输出内容的初步处理。

8  对配置专用测控软件的传感器设备，可提供软件运行的平台，具备响应的通信协议与接口。

9  应遵循标准协议和标准接口，便于数据传输和存储。

## 7.3  数据传输

7.3.1  数据传输应符合下列基本要求：

1  应具备数据接收、处理、交换和传输的功能，保证数据传输的稳定性与可靠性。

2  数据传输方式的选择，应综合考虑传输距离、网络覆盖状况、通信设施等因素，要求如下：

1）基于信号的同步技术，适用于小范围监测；

2）基于时间的同步技术，适用于大范围监测；

3）有线传输方式，适用于无法屏蔽电磁的监测；

4）无线传输方式，适用于物理线路布设、维护困难的环境或需构建临时传输网络的监测；

5）根据工程实际需要，可选择一种或多种传输方式进行组合使用。

3  数据传输中应设计数据备份机制，以保证在传输路线故障时数据的完整性和可靠性。

7.3.2  数据传输设备的选用应综合考虑兼容性、耐久性和环境适应性。

7.3.3  数据传输的路线应满足设备安装要求，并具备有效保护措施。

7.3.4  数据传输应根据实际情况制定应对特殊突发情况的应急预案。

# 8  数据处理与预警

## 8.1  一般规定

8.1.1  数据处理应采用比较法、作图法等进行初步分析，并采用人工智能、统计分析、数值模拟等方法进行综合分析。

8.1.2  数据处理结果应进行分级预警，建立完备的预警管理制度和畅通的信息反馈渠道。

8.1.3  监测数据宜采用信息化管理平台，该平台具有实用性、可靠性、安全性、稳定性等特点。

8.1.4  监测应确定监测预警项目及预警值，预警值应满足基础设施运营及周边环境中被保护对象的安全需求。

8.1.5  监测预警项目选择及预警值确定应符合下列要求：

1  应满足设计和周边环境的安全控制要求；

2  应根据监测数据和监测等级确定；

3  周边环境监测项目预警值应根据环境对象的重要性、变化特征、主管部门要求及国家现行有关标准的规定确定。

8.1.6  市政基础设施安全评价应客观、真实反映工程实际安全状态，评价结果可为维修加固处治提供依据，科学指导工程管理养护工作。

8.1.7  市政基础设施安全评价应可有效识别结构损伤，判断安全预见性，实现超前安全预警，最大限度避免结构安全事故的发生。

8.1.8  自然环境监测报警值应根据监测对象的类型、结构体系对变形的敏感性、变形的承受能力及正常使用要求，结合当地工程经验和相关单位的要求综合确定。

## 8.2  数据处理

8.2.1  监测数据采集后应检查、检验原始记录的可靠性、正确性和完整性，可采用逻辑分析法进行原始监测数据的可靠性检验，并符合下列规定：

1  监测数据应满足连续性、一致性、相关性原则。

2  有漏测、误读（记）或异常应及时补（复）测、验证或更正。

8.2.2  监测数据应进行初步分析判断数据是否异常，应符合下列规定：

1  同一期监测值中，超过仪器限值或重测超过仪器限差的值。

2  经现场巡查，明确异常原因是测点或传感器被外因影响但未破坏。

3  观察监测数据的物理量～时间过程曲线是否有跳跃点。

4  异常数据未能真实反映现场现状，剔除粗差、测试错误。

5  应进行时间、空间一致性分析判断异常的时空分布特征。时间一致性分析应分析异常前一段时间的变化情况，空间一致性分析应分析异常所在位置附近的同类型测点是否同样存在类似的变化趋势。

6  应进行物理量相关性分析，分析数据异常测点附近范围内其他类型测点的数据是否同样存在类似异常变化趋势。

8.2.3  异常数据剔除，可符合下列规定：

1  当掺杂多种类型数据时，应采用聚类法分析不同类型数据。

2  当同一监测断面有多个监测项目时，全局过大过小的异常数据，可采用箱线图法剔除，稳态监测数据也可采用基于分布的方法剔除。

3  稳定或连续的监测数据，可采用孤立森林模型、局部异常因子LOF算法和k-近邻法等基于距离的算法剔除局部异常数据。

4  低频和高频波动的监测数据，可采用移动平均、局部加权回归、滤波分析等方法剔除异常数据。

5  当异常值去除后，应进行数据替补，可采用近邻平均法、回归法和神经网络预测法进行替补。

## 8.3  道路预警

8.3.1  变形监测、地下水监测、雨量监测项目预警值应由累计变化量和变化速率共同控制。

8.3.2  应力监测项目预警值应由荷载设计值或构件承载力设计值控制。

8.3.3  边坡监测预警项目及预警值应符合表8.3.3的规定。

表 8.3.3  边坡监测预警项目及预警值

| 序号 | 监测项目 |  | 监测内容 | 监测等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  |
|  |  |  |  | 累计值（mm） | 变化速率（mm/d） | 累计值（mm） | 变化速率（mm/d） | 累计值（mm） | 变化速率（mm/d） |
| 一 | 响应类 | 变形监测 | 地表水平位移 | 30～40 | 2～3 | 40～60 | 3～4 | 50～70 | 4～6 |
|  |  |  | 地表垂直位移 | 20～40 | 2～3 | 30～50 | 3～4 | 40～60 | 4～6 |
|  |  |  | 墙（桩）顶水平 | 15～25 | 2～3 | 20～30 | 3～4 | 25～40 | 4～5 |
|  |  |  | 墙（桩）顶垂直位移 | 15～25 | 2～3 | 20～30 | 3～4 | 25～35 | 4～5 |
|  |  |  | 深部位移 | 20～35 | 2～3 | 30～45 | 3～4 | 40～55 | 4～6 |
|  |  |  | 地表裂缝 | 10～20 | 3～4 | 10～20 | 3～4 | 10～20 | 3～4 |
|  |  | 应力监测 | 土压力 | (60%～70%)f1 | — | (70%～80%)f1 | ～ | (70%～80%)f1 | ～ |
|  |  |  | 支挡结构应力 | (60%～70%)f1 | — | (70%～80%)f1 | ～ | (70%～80%)f1 | ～ |
|  |  |  | 锚杆（索）内力 | 70%f3～80%f2 | — | 70%f3～80%f2 | ～ | 70%f3～80%f2 | ～ |
| 二 | 环境类 | 水文监测 | 降雨量 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
|  |  |  | 地下水位 | 1000 | 300 | 1000 | 300 | 1000 | 300 |
|  |  |  | 孔隙水压力 | (60%～70%)f1 | ～ | (70%～80%)f1 | ～ | (70%～80%)f1 | ～ |

8.3.4  路基沉降监测应通过相邻测点沉降差来进行预警，路基沉降预警应符合表8.3.4的规定。

表8.3.4  路基沉降分级预警标准

| - 预警等级 | - 预警颜色 | - 预警标准 |
| --- | --- | --- |
| - Ⅰ | - 黄色 | - 8mm≤相邻点沉降差＜16mm |
| - Ⅱ | - 橙色 | - 16mm≤相邻点沉降差＜25mm |
| - Ⅲ | - 红色 | - 相邻点沉降差≥25mm |

8.3.5  路面积水监测应通过路面积水深度来进行预警，路面积水预警应符合表8.3.5的规定。

表8.3.5  路面积水分级预警标准

| - 预警等级 | - 预警颜色 | - 预警标准 |
| --- | --- | --- |
| - Ⅰ | - 黄色 | - 10cm≤积水深度＜20cm |
| - Ⅱ | - 橙色 | - 20cm≤积水深度＜30cm |
| - Ⅲ | - 红色 | - 积水深度≥30cm |

8.3.6  道路交通监测应通过交通拥堵指数来进行预警，交通拥堵指数Pti=多余用时ot/理想用时wt，交通情况预计应符合表8.3.6的规定。

表8.3.6  交通情况分级预警标准

| - 预警等级 | - 预警颜色 | - 预警标准 |
| --- | --- | --- |
| - Ⅰ | - 黄色 | - 3≤交通拥堵指数Pti＜6 |
| - Ⅱ | - 橙色 | - 6≤交通拥堵指数Pti＜10 |
| - Ⅲ | - 红色 | - 交通拥堵指数Pti≥10 |

8.3.7  道路环境噪音监测应通过噪音系数来进行预警，噪音系数=输入端信噪比/输出端信噪比，噪音系数标准值应符合表8.3.7的规定。

表8.3.7  城市环境类别及噪音系数标准值（单位：分贝）

| 城市环境类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 0类 | 50 | 40 |
| 1类 | 55 | 45 |
| 2类 | 65 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |
| 城市环境类别划分： 1、0类标准适用于疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域。 2、1类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。 3、2类标准适用于居住、商业、工业混杂区。 4、3类标准适用于工业区。 5、4类标准适用于城市中的道路交通干线道路两侧区域，穿越城区的内河航道两侧区域。 |  |  |

## 8.4  桥梁预警

8.4.1  桥梁安全评价应符合下列规定：

1  桥梁安全评价应客观、真实反映结构实际安全状态。

条文说明：桥梁安全状态是要求在运营期间，结构应能承受可能出现的各种荷载作用而不发生破坏，且在偶然事件发生后，仍能保持必要的整体稳定性。

2  桥梁安全评价应有效识别结构损伤，判断安全预见性，实现超前安全预警，最大限度避免结构安全事故的发生。

条文说明：桥梁安全评价应对材料性质和结构体系几何属性的改变（包括边界条件和系统连接状态的改变）进行识别，对安全状态作出判断，并发出预警讯号，便于及时采取应对措施，保证结构安全处于可控状态。

3  桥梁安全评价结果可为结构维修加固处治提供依据，科学指导结构管理养护工作。

4  桥梁安全评价宜按《大跨度桥梁结构健康监测系统预警阈值标准》T/CECS 529-2018的规定执行。

8.4.2  桥梁安全预警应符合下列规定：

1  应根据安全评价结果进行实时安全预警。

2  桥梁结构进入结构安全预警状态后应进行分析研判，根据研判结果，必要时进行专项检查。

3  宜对特殊气象条件下影响桥梁正常使用的自然因素，设置专项预警。

条文说明：特殊气象条件下的自然因素包括暴雨、大风等。

## 8.5  隧道预警

8.5.1  隧道监测预警值应根据物理量变化速率、累计变化量、结构特征、地质条件以及周边工程活动性质综合确定，并宜符合下列规定：

1  结合地质条件和结构特征，宜采用地层结构法、荷载结构法分析计算结构内力、应力和变形，根据计算结果确定相应物理量的变化速率和累计变化量的预警值，

2  土压力、接触压力预警值可根据设计值或基于地质条件计算确定。

3 病害特征参数预警值可基于病害计算模型通过数值方法分析病害特征对结构受力、变形和安全状态的影响确定。

4  周围岩土体监测预警值可基于结构变形、受力预警值确定。

5  可根据监测数据结合数值方法反演结构应力、变形，根据结构损伤程度确定预警值。

条文说明：根据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12）的有关规定，对于新建隧道，衬砌的变形、移动、沉降一般为逐渐变化，在地震、滑坡、暴雨后可能发生明显的变化。洞口浅埋段结构的变形、移动、沉降即使不大，也可能导致斜坡不稳。当断面发生变形时，一般是路面、边沟等首先发生变化，当隧道结构变形速率达到3mm/年时进行预警。隧道出现结构病害后，其技术状况达到3进行预警。根据《公路隧道加固技术规范》（JTG/T 5440）的有关规定，衬砌材料的性能指标、几何参数等采用现场病害调查和检测的实测值，假定衬砌承受所有荷载。围岩压力变化不大，由环境、材料、施工或设计等因素引起的隧道病害，按照新建隧道计算荷载。隧道衬砌技术状况值为2，即隧道结构存在轻微病害，且无继续发展趋势，且其围岩压力变化较小时，按新建隧道计算荷载。衬砌技术状况值大于或等于3，即结构存在破坏或严重破坏时，按新建隧道低一级围岩的物理力学参数计算荷载。

8.5.2  隧道监测应根据工程特点、监测项目预警值、地方经验等制定监测预警等级和预警标准。无地方经验时，可按表8.5.2规定执行。

表8.5.2  隧道监测分级预警标准

| 预警等级 | 预警颜色 | 预警标准 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 黄色 | 监测值达到预警值的1/3，且不超过预警值的2/3 |
| Ⅱ | 橙色 | 监测值达到预警值的2/3，且不超过预警值 |
| Ⅲ | 红色 | 监测值超过预警值 |

注：预警等级的划分应考虑监测数据变化速率，变化速率连续3天超过预警标准时，应提高一个预警等级。

8.5.3  隧道监测应根据监测预警等级和预警标准建立预警管理制度，预警管理制度应包括不同预警等级的警情报送对象、时间、方式和流程。

8.5.4  隧道监测应根据警情危及程度、发展趋势和造成后果的严重程度，按预警管理制度进行警情报送。

## 8.6  轨道预警

8.6.1  跨座式单轨轨道梁监测预警标准应符合表8.6.1的规定：

表8.6.1  跨座式单轨轨道梁监测预警标准

| 预警等级 | PC轨道梁体 | 钢轨道梁、钢-混结合梁 | 支座 | 接缝 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 0.6≤G＜0.8 | 0.7≤G＜0.85 |  | 0.6≤G＜0.8 |
| Ⅱ | 0.8≤G＜1.0 | 0.85≤G＜1.0 | 0.8≤G＜1.0 | 0.8≤G＜1.0 |
| Ⅲ | 1.0≤G | 1.0≤G | 1.0≤G | 1.0≤G |

注：监测比值G为监测项目实测值与结构安全控制指标值的比值，当1.0≤G时，应启动安全应急预案。

8.6.2  地铁轨道监测预警标准应符合表8.6.2的规定。

表8.6.2  地铁轨道监测预警标准

| 预警等级 | 扣件 | 钢轨 | 道床 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 0.6≤G＜0.8 | 0.7≤G＜0.85 |  |
| Ⅱ | 0.8≤G＜1.0 | 0.85≤G＜1.0 | 0.9≤G＜1.0 |
| Ⅲ | 1.0≤G | 1.0≤G | 1.0≤G |

8.6.3  建筑物监测和环境监测预警标准应符合表8.6.3的规定。

表8.6.3  建筑物监测和环境监测预警标准

| 预警等级 | 倾斜 | 水平位移 | 沉降 | 裂缝 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 0.6≤G＜0.8 | 0.6≤G＜0.8 | 0.6≤G＜0.8 | 0.6≤G＜0.8 |
| Ⅱ | 0.8≤G＜1.0 | 0.8≤G＜1.0 | 0.8≤G＜1.0 | 0.8≤G＜1.0 |
| Ⅲ | 1.0≤G | 1.0≤G | 1.0≤G | 1.0≤G |

## 8.7  综合管廊预警

8.7.1  综合管廊结构构件的裂缝控制等级应为三级，结构构件的最大裂缝宽度限值应小于等于 0.2mm， 且不得贯通。

条文说明：《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010中将结构裂缝控制等级分为三级。参照《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008条文规定：防水混凝土工程结构裂缝宽度不得大于0.2mm，并不得贯通。

8.7.2  带纵、 横向拼缝接头的预制拼装综合管廊结构的拼缝外缘最大张开量限值一般取2mm。

条文说明：参照上海市《城市轨道交通设计规范》（DGJ08-109-2004）条文规定，拼缝张开值为2～3mm， 错位量不应大于10mm。

8.7.3  管廊结构监测项目控制值应根据数值计算分析确定，并结合沉降变形趋势，确定结构最不利部位、极限承载力等。当无法评估计算分析时，应符合表8.7.3的规定。

表8.7.3 管廊结构监测项目控制值

|  | 施工期监测 |  | 运营期监测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 累计值 （mm） | 变化速率（mm/d） | 累计值 （mm） | 变化速率（mm/d） |
| 管廊结构竖向位移 | 30~50 | 3~5 | 5~10 | 1~2 |
| 管廊结构水平位移 | 30~50 | 3~5 | 5~10 | 1~2 |

条文说明：现浇混凝土综合管廊结构及预制拼装综合管廊结构的现浇混凝土截面应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《纤维增强复合材料建设工程应用技术规范》 GB 50608 的有关规定计算。预制拼装综合管廊拼缝的受剪承载力应按现行行业标准《装配式混凝土结构技术标准》 JGJ 1 的有关规定计算。

8.7.4  管廊周边环境的监测项目控制值应根据工程地质条件、基坑设计参数及综合评估分析等确定。当无设计参数时，管廊外部土体及地下水监测控制值应符合表8.7.4的规定。

表8.7.4 管廊外部土体及地下水监测项目控制值

| 监测项目 | 累计值 | 变化速率（mm/d） |
| --- | --- | --- |
| 土体深层水平位移 | - | 5 |
| 土体分层竖向位移 | - | 3~5 |
| 孔隙水压力 | 监测点处有效覆盖土压力值的50% | - |
| 地下水位 | 10000mm | 500 |

8.7.5  内部环境监测项目控制值按照《城市综合管廊工程技术标准》GB 50838相关条款执行。

1当综合管廊内空气温度控制值不得高于40℃时，超过40℃时应开启排风机，并应满足综合管廊内环境控制的要求设定预警。

2管廊热力管道及附件保温结构的表面温度不得超过50℃。综合管廊排出的废水温度不应高于 40℃。

3综合管廊内湿度控制值应根据电气设备防护等级设定预警。

# 9  监测系统集成

## 9.1  一般规定

9.1.1  市政基础设施开展智能监测时应以智能传感技术为主，并建立智能监测系统。

9.1.2  监测系统应集成多类型监测数据，性能稳定可靠，安全性高，使用方便。

9.1.3  监测系统应具有开放性、兼容性，建立数据的标准化体系。

9.1.4  监测系统应对各类上传数据进行按需存储、动态更新，实现智能化处理及分析。

9.1.5  监测系统宜融合时空地理数据、监测成果数据进行多维度表达。

9.1.6  监测系统应根据需求，及时向用户发布监测成果。

## 9.2  数据集成

9.2.1  系统的通讯组网应符合下列要求：

1  数据通信可采用有线、无线或混合方式；

2  应构建实现采集设备与数据中心间的双向通信；

3  通信异常时应实现数据传输完整性，并能上报故障信息；

4  数据接入应采用标准化通信协议。

条文说明：传感器数据传输可采用有线传输或无线传输方式。有线方式包括RS232、RS485、光纤、双绞线等。无线方式包括3/4/5G网络、Wifi、NB-IoT、LoRa、蓝牙等。

根据现场工况选择数据传输方式，宜根据数据传输方式的优劣，组合使用，避免与空间内其他设备通信影响。

数据接入协议包括局域网、广域网通信协议。采集网关通过局域网通信协议实现局域网传感器数据采集，通过广域网通信协议将采集数据上传至数据中心。

9.2.2  监测标准数据集划分应符合下列要求：

1  标准监测数据格式可分为荷载类、响应类、环境类；

2  荷载类监测数据格式为：测点名、时间、观测量；

3  响应类监测数据格式为：测点名、时间、观测量、监测成果；

4  环境类监测数据格式为：测点名、时间、观测量。

9.2.3  数据集成接口应符合下列要求：

1  数据集成应采用标准化的数据接口，实现各类型监测数据的共享交换；

2  数据接口应采用数据字符串、数据集合包及数据标准文件等方式进行；

3  数据集成接口应具有扩展性，能兼容各类数据。

条文说明：数据集成开放接口必须采用符合国际、国家标准的通用、开放的接口和协议，智能监测系统统一负责其与相关专业设备系统的通信接口的协议转换，与各相关传感系统设备实现无缝连接。

数据开放接口宜采用以下三种数据集成方式：XML数据集成方式、JSON数据集成方式、物联网数据协议集成方式。

数据接口集成应通过分布式框架实现，具备跨平台、跨终端、跨系统集成能力。

9.2.4  数据存储应符合下列要求：

1  数据应采用数据库存储，以市政设施为存储单元；

2  数据库宜采用开源关系型数据库，以分布式架构进行集约化存储；

3  数据库存储宜分级分类管理，可划分为综合平台和市政设施对象两个层级。

4  数据库元数据宜包括组织架构信息、用户权限数据、平台功能数据、项目总体信息等。

条文说明：监测数据应以具体监测项目为单位建立数据库，数据库中应能同时兼容不同类型传感器的监测数据，并支持动态建表和数据规则化入库存储。

所有监测原始数据均应进入数据库存储，包括测量数据、影像数据等，并进行定期备份；处理计算的过程数据应保持不少于半年的在线存储；分析展示的成果数据应长期存储。

数据中心存储应保证其具备可靠性高、存储效率高、保护机制高效的特点；其数据库应具备可靠性、先进性、可扩展性和标准性的基本要求。

数据中心数据库应模块化架构，应对监测对象的结构信息、监测系统信息、监测数据进行分层、分类存储和管理，数据库分类应按下表进行设计。

数据中心数据库应采用成熟的关系型数据库，应具有字符界面和图形界面、易于维护开发、并能提供方便的数据接口、有用户权限控制功能、能定义数据存储的有效区间、具备报警功能等。

9.2.5  数据集成安全应符合下列要求：

1  数据应加密后存储在采集设备与数据中心；

2  数据存储应具备数据自动备份与异常恢复功能；

3  数据中心应采取有效的安全防御措施，确保数据存储安全。

条文说明：数据应进行加密之后存储在受保护的数据中心；在对数据进行上传和下载时，应通过加密算法策略对数据传输过程进行全面保护，并设置权限管理。

## 9.3  数据处理与分析

9.3.1  数据处理规则应符合下列要求：

1  数据处理规则应进行标准化设计，根据监测类型配置相应模型。

2  数据处理规则应包括数据粗差探测与剔除、数据模型计算、特征值统计分析等内容。

3  数据处理规则参数包括源数据、目标数据、规则算法、处理机制，可通过动态计算引擎提高系统兼容能力。

4  数据处理宜支持分布式处理，实现海量数据的接入和并发处理需求。

9.3.2  数据处理及分析应符合下列要求：

1  数据处理之前应对其进行粗差探测、识别、剔除，确保源数据可靠性。

2  智能监测系统应实现数据处理智能化。

3  智能监测系统应实现相关性分析、回归分析、建模分析、预警预报分析等智能化分析工作。

## 9.4  界面交互表达

9.4.1  智能监测系统应基于二维平面地图实现监测成果的二维交互表达。

9.4.2  智能监测系统宜基于城市信息模型实现监测成果的三维交互表达。

## 9.5  数据成果发布

9.5.1  监测成果发布应具有实时性，实现自动化发布预警信息。

9.5.2  监测成果发布应具有扩展性，支持API共享、文件共享、数据库共享等方式。

9.5.3  监测成果发布应根据需要，及时向现场终端、移动终端、网络用户、第三方平台等用户发布。

条文说明：现场终端发布：在网络或通信基础设施不发达的区域，宜通过现场终端设备，将监测数据分发到现场的声光电报警设备中进行预警提示信息的播报。

移动终端发布：对预警数据，应首先通过移动通信网络发布到移动终端上。

网络用户发布：对于非保密实时监测数据可采用互联网发布给定制的手机应用App、微信、邮箱等。

第三方数据平台发布：对于非保密实时监测数据分发可通过互联网或专用网络发布到第三方数据平台进行存储、发布、供各方使用等。

# 10  系统安装及验收

## 10.1  一般规定

10.1.1  运行维护包括监测设备和信息化系统的运行维护。

10.1.2  系统验收合格应符合下列规定：

1  应符合设计文件的规定。

2  应符合本标准和相关专业验收标准的规定。

3  应符合合同约定。

10.1.3  承担市政基础设施智能监测系统实施的单位应建立项目组织机构、安全管理制度、施工质量控制和检验制度。

10.1.4  市政基础设施智能监测系统实施前，应按设计要求深化施工图，编制施工组织设计、专项施工方案，在通过审查、技术交底后方可进行现场施工。

## 10.2  系统硬件安装实施

10.2.1  系统硬件在安装前应进行检查、测试，确认是否满足设计文件的要求。

10.2.2  系统硬件安装过程中的安全技术、劳动保护、防火措施及环境保护等应符合国家有关法律法规和现行有关标准的规定。

10.2.3  系统硬件的固定应满足下列要求：

1  当采用焊接方式固定时，焊接传导给硬件的最高温度应小于传感器允许的使用温度上限值；

2  当采用膨胀螺栓固定时，应按硬件技术要求选择螺栓规格；不应使用塑料胀塞或木楔固定；

3  紧固件应采用镀锌制品或与传感器配套的其他防锈制品；

4  固定硬件时，不应使硬件内部受到额外的应力；

5  安装位置偏差应小于设计文件要求并符合相关标准的规定。

10.2.4  硬件的外部接线应满足下列要求；

1  接线排列应整齐、美观，导线应绝缘良好、无损伤；

2  固定接线的螺栓和螺钉应采用有金属防护层或铜质的制品；

3  固定接线的螺栓和螺钉应拧紧，拧紧力矩值应符合硬件技术文件的要求；

4  接线张紧程度应适中，不得使硬件内部受到额外应力。

10.2.5  基座、预埋件、防护措施等土建施工需监理单位工序验收合格后，方可进行传感器、线缆等硬件的安装。

10.2.7  安装就位后的传感器、桥架等硬件应采取保护措施，防止人为和雨水冲刷等破坏，且不应影响车辆、行人和检修人员的正常通行。

10.2.8  主体结构施工阶段宜做好各类预留、预埋措施，最大程度减少后期设备安装施工对主体结构性能产生影响。

10.2.9  针对上跨铁路的城市桥梁，应避免在上跨铁路部分的梁底布设传感器，保证桥面以上各类传感器及其他设备安装牢固，防止设备脱落对桥下铁路运营产生影响。

## 10.3  系统软件安装实施

10.3.1  软件宜采用模块化设计，以便调试和后期维护。

10.3.2  在符合下列条件后方可进行软件安装：

1  监测硬件、网络等的配置符合监测系统设计要求；

2  监测软件通过测试并确认合格；

3  监测硬件工作正常。

10.3.3  监测软件安装应符合下列规定：

1  环境、接口等设置应符合软件详细设计的要求；

2  专用服务器、工控机等硬件不得安装与监测系统无关的软件；

3  防毒软件宜设置为自动更新；

4  软件部署后能正常启动。

10.3.4  软件缺陷导致无法部署时，应修改软件并测试通过后方可重新安装。

10.3.5  软件使用人员应经过专业系统的培训后方可上岗。

10.3.6  监测软件安装后应形成的文档包括：

1  用户手册；

2  监测软件产品规格说明书；

3  监测软件系统维护说明书。

## 10.4  验收要求

10.4.1  系统联合调试合格，并向业主备案后，系统方可开通投入试运行。

10.4.2  系统无故障试运行时间不少于1个月，并完成试运营报告后，方可报请业主组织系统验收，验收小组成员应由建设单位的相关部门以及相关专家组成，通常为单数，并推选组长。

10.4.3  系统验收主要包括：系统功能性检查、系统软件检查、系统硬件检查、工程质量检查。

10.4.4  系统验收的流程应符合图10.4.1规定。

n

图10.4.1  系统验收流程图

# 附录A  传感器技术指标

A.0.1  道路仪器选型应符合表A.0.1的规定。

表A.0.1  道路边坡监测传感器技术指标

| 传感器类型 | 技术指标 |
| --- | --- |
| GPS/GNSS | 1）静态基线精度： 水平：±3mm+0.5ppm； 竖向：±5mm+1ppm 2）实时精度： 水平：±10mm+1.5ppm 高程：±15mm+1.5ppm（实时） 3）采样频率：≥1Hz 4）工作温度：（-10～70）℃ |
| 测量机器人 | 1）测角精度：≤0.5" 2）测距精度：≤0.6mm+1x10-6D 3）工作温度：（-30～+80）℃ |
| 深部位移传感器 | 1）测量范围：不小于2m/±15° 2）分辨率：0.1%F.S 3）精度：≤0.5%F.S 4）工作温度：（-30～+80）℃ |
| 裂缝传感器 | 1）测量范围：不小于500mm 2）分辨率：0.05%F.S 3）精度：≤0.5%F.S 4）工作温度：（-30～+80）℃ |
| 土压力传感器 | 1）测量范围：不宜低于设计值的2倍 2）分辨率：0.05%F.S 3）精度：≤1%F.S 4）工作温度：（-30～+80）℃ |
| 应力传感器 | 1）测量范围：不宜低于设计值的2倍 2）分辨率：0.05%F.S 3）精度：≤1%F.S 4）工作温度：（-30～+80）℃ |
| 锚索计 | 1）测量范围：不宜低于设计值的2倍 2）灵敏度：0.05%F.S. 3）精度：≤1%F.S. 4）工作温度：（-40～+65）℃ |
| 雨量计 | 1）测量范围：0.01mm/min～8mm/min 2）分辨率：0.2mm 3）精度：≤3%F.S. 4）工作温度：(-10～70)℃ |
| 水位计 | 1）测量范围：不宜低于设计值的1.5倍 2）两次测量误差：≤5mm 3）精度：≤0.5%F.S 4）工作温度：（-30～+80）℃ |
| 孔隙水压力计 | 1）测量范围：≥2倍静水压力 2）分辨率：≤0.05%F.S 3）测量误差：≤0.1%F.S 4）工作温度：(-20～60)℃ |

A.0.2  道路路面工程仪器选型应符合表A.0.2的规定。

表A.0.2  道路路面工程监测传感器技术指标

| 传感器类型 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 加速度传感器 | 测量范围：±2g 分辨率：≤1µg 工作温度：(-10～70)℃ 防护等级：IP65 |
| 动态称重仪 | 行车速度范围：（0～200）km/h 载荷能力：≥30T/轴 测量精度：±5% 可分类车型：交通部颁布的标准车型 工作温度：（-10℃～70）℃ 使用寿命：≥2000万轴次 |
| 挠度传感器 | - 测量范围：（50～1000）mm - 精度：0.1mm - 工作温度：（-10～70）℃ |
| 倾角仪 | - 量程：±15°（测量范围：1／５００） - 分辨率：0.001° - 工作温度：（-10～70）℃ |
| 应力传感器 | - 测量范围：±1500με - 分辨率：0.1%FS - 精度：≤1.0%FS - 工作温度：（-30～+80）℃ |
| 温度传感器 | - 测量范围：（-20～70）℃ - 精度：±0.5℃ - 工作温度：(-20～ 70)℃ |
| 雨量计 | 测量范围：0.01mm/min～8 mm/min 分辨率：0.2mm 精度：≤3% F.S. 工作温度：(-10～70)℃ |

A.0.3  桥梁工程仪器选型应符合表A.0.3的规定。

表A.0.3  桥梁工程监测传感器技术指标

| 传感器类型 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 风速风向仪 | 风速量程：（0～45）m/s 风速精度：≤±5%F.S. 风速启动风力：≤0.6m/s 风向角度量程：0～360° 工作温度：（-30～70）℃ |
| 加速度传感器 | 加速度量程：（0～20）g 频率量程：（0.2～500）Hz 工作温度：(-30～70)℃ |
| 动态称重仪 | 荷载量程：（0～35）t 过载能力：150% F.S. 速度量程：（0～200）km/h |
| GPS | 平面精度：3mm+0.5ppm 独立采样频率：10Hz 静态观测精度天线相位中心稳定性：≤1.0mm 工作温度：（-40～65）℃ |
| 挠度传感器 | 测量范围：（50～1000）mm 精度：0.1mm 工作温度：（-10～70）℃ |
| 倾角仪 | 量程：±15° 灵敏度：0.001° 精度：±0.05% F.S. |
| 应力传感器 | 量程：±1500με 精度：0.5% F.S. 分辨率：0.25%FS（1με） |
| 锚索计 | 量程：（250～10000）kN 分辨率：1kN 精度：±0.5%FS |
| 磁通量传感器 | 测量范围：0～屈服应力 测量误差：≤3% F.S. 采样频率：≥0.1Hz 工作温度：(-20～60)℃ |
| 温度传感器 | 测量范围：（-20～70）℃ 精度：±0.5℃ 工作温度：(-20～ 70)℃ |
| 湿度传感器 | 量程：（0～100%）RH 精度：±3%RH |
| 雨量计 | 测量降水强度：≤4mm/min 分辨率：0.2mm 精度：≤4% F.S. 工作温度：(0～50)℃ |

A.0.4  隧道工程仪器选型应符合表A.0.4的规定。

表A.0.4  隧道工程监测传感器技术指标

| 传感器类型 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 土压力计 | 1）测量范围：±0.8MPa 2）分辨率：0.1%FS 3）精度：≤1.0%FS 4）工作温度：（-30～+60）℃ |
| 激光位移计 | 1）测量范围：0.3～50m 2）分辨率：0.1mm 3）精度：±1mm 4）工作温度：（-30～+60）℃ |
| 静力水准仪 | 1）测量范围：1.5~2m 2）分辨率：0.1%FS 3）精度：±1mm 4）工作温度：（-30～+60）℃ |
| 应变传感器 | 1）测量范围：±4000με 2）分辨率：0.1%FS 3）精度：≤1.0%FS 4）工作温度：（-30～+60）℃ |
| 裂缝计 | 1）测量范围：±150mm 2）分辨率：0.1%FS 3）精度：≤1.0%FS 4）工作温度：（-30～+60）℃ |
| 表观病害识别系统 | 1）裂缝测量精度：± 0.2mm 2）渗漏水面积测量精度：± 0.04m2 3）掉块面积测量精度：± 0.04m2 |

A.0.5  轨道工程仪器选型应符合表A.0.5的规定。

表A.0.5  轨道工程传感器技术指标

| 传感器类型 | 技术指标 |
| --- | --- |
| GPS/GNSS | 1）静态基线精度： 水平：±3mm+0.5ppm； 竖向：±5mm+1ppm 2）实时精度： 水平：±10mm+1.5ppm 高程：±15mm+1.5ppm（实时） 3）采样频率：≥1Hz 4）工作温度：（-10～70）℃ |
| 测量机器人 | 1）测角精度：≤0.5" 2）测距精度：≤0.6mm+1x10-6D 3）工作温度：（-30～+80）℃ |
| 裂缝传感器 | 1）测量范围：不小于500mm 2）分辨率：0.05%F.S 3）精度：≤0.5%F.S 4）工作温度：（-30～+80）℃ |
| 应力传感器 | 1）测量范围：不宜低于设计值的2倍 2）分辨率：0.05%F.S 3）精度：≤1%F.S 4）工作温度：（-30～+80）℃ |
| 水位计 | 1）测量范围：不宜低于设计值的1.5倍 2）两次测量误差：≤5mm 3）精度：≤0.5%F.S 4）工作温度：（-30～+80）℃ |
| 静力水准仪 | 1）测量范围：1.5~2m 2）分辨率：0.1%FS 3）精度：±1mm 4）工作温度：（-30～+60）℃ |
| 挠度传感器 | 1）测量范围：（50～1000）mm 2）精度：0.1mm工作温度：（-10～70）℃ |
| 宽接缝传感器 | 1）测量范围：0-1000mm 2）精度：0.05mm 3）工作温度：（-30～+80）℃ 4）防护等级：IP65 |
| 三轴倾斜传感器 | 1）分辨率： 0.0001° (0.0018mm/m) 2）重复精度：±0.0005° (±0.009mm/m) 3）High-G version： ±0.00025° (±0.044mm/m) 4）防护等级：IP67 |

# 本标准用词说明

1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。

2  标准中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《岩土工程仪器系列型谱》GB/T21029

2  《岩土工程基本术语标准》GB/T50279

3  《降雨量观测规范》SL21

4  《岩土工程仪器基本参数及通用技术条件》GB/T15406

5  《降雨自动监测仪技术要求及检测方法》HJ/T175

6  《城市水文监测与分析评价技术导则》SL/Z 572

7  《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395

8  《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208

9  《道路交通信息监测记录设备设置规范》GA/T1047

10  《城市道路交通运行评价指标体系》DB11/T 785

11  《公路车辆智能监测记录系统验收技术规范》GA/T961

12  《地铁设计规范》GB 50157

13  《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911

14  《城市轨道交通工程测量规范》GB\T 50308

15  《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299

16  《铁路轨道设计规范》TB 10082-2005 J448

17  《铁路线路设计规范》GB 50090

18  《城市轨道交通桥梁设计规范》GB 51234

19  《跨座式单轨交通设计规范》GB50458

20  《跨座式单轨交通施工及验收规范》GB50614

21  《城市轨道交通结构安全保护技术规范》CJJ/T 202

22  《建筑变形测量规范》JGJ 8

23  《地下水监测技术规范》GBT51040

24  《大跨度桥梁结构健康监测系统预警阈值标准》T/CECS 529

25 《城市综合管廊工程技术规范 》GB 50838

26 《城市综合管廊运行监测技术标准》T/CMEA35

27 《城市综合管廊工程监测技术标准》TCCIAT 0034

28 《城市综合管廊检测与监测技术标准》DB22T 5024

29 《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB51354

30 《建筑边坡工程技术规范》GB 50330