# 附件：

# 川渝地区城乡建设领域推广应用新技术（第三批）

| - 序号 | - 技术名称 | - 技术领域 | - 技术类别 | - 技术内容 | - 适用时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸压陶粒混凝土轻质实心条板 | “好房子”建设领域 | 高性能围护材料 | 技术介绍：蒸压陶粒混凝土轻质实心条板是以陶粒、水泥为主要原材料，采用自动化生产工艺制备而成的轻质实心墙板。 主要性能特点：抗压强度≥7.5MPa；耐火极限≥4h；空气声计权隔声量（200mm厚）≥50dB；具有质量轻、强度高、耐火性能好、隔声性能好、防水性能好等特点。 执行标准：《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451、《钢筋陶粒混凝土轻质墙板》JC/T 2214、《装配式隔墙轻质条板应用技术标准》DBJ50/T-337、《四川省装配式混凝土建筑轻质条板隔墙技术标准》DBJ51/T114。 适用范围：适用于民用建筑与工业建筑隔墙工程。 | 2年 |
| 2 | 反射铝隔热膜毯 | “好房子”建设领域 | 高性能围护材料 | 技术介绍：反射铝隔热膜毯是以高纯度铝箔作为反射层，中间复合高分子阻燃聚乙烯气泡层，复合制成的一种毯式隔热材料。 主要性能特点：半球发射率≤0.05，抗拉强力≥300N/50mm，燃烧性能A2级，具有质量轻、隔热性能好、施工安装便捷等特点。 执行标准：参照《反射铝隔热膜毯》T-UNP 397。 适用范围：适用于工业与民用建筑屋面隔热工程。 | 2年 |
| 3 | 既有居住建筑装配化增设电梯技术 | “好房子”建设领域 | 建筑机电系统节能技术 | 技术介绍：既有居住建筑装配化增设电梯技术是对既有多层居住建筑采用装配化方式增设电梯及其附属设施工程的技术。 主要性能特点：施工效率高、质量安全可靠，具有设计标准化、生产工业化、施工装配化和运维智能化等特点。 执行标准：参照《既有建筑增设电梯技术规程》T/CECS 862等。 适用范围：适用于既有多层居住建筑增设电梯及其附属设施工程。 | 2年 |
| 4 | 建筑室内疏导防水技术 | “好房子”建设领域 | 工程建设质量防控技术 | 技术介绍：建筑室内疏导防水技术是采用以“疏”代“防”的技术路线，在厨房和卫生间结构楼板“最低点”设置防倒流防反味排水管件并与下水管道联通，使积水及时排入下水道且下水道污水及空气不倒流，保障厨房卫生间下沉部位长期处于无积水状态的技术体系。 主要性能特点：具有防水寿命长、防水效果好、防串味、防墙面返潮等特点。 执行标准：《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298等。 适用范围：适用于住宅室内厨房卫生间防水工程。 | 2年 |
| 5 | 住宅厨房卫生间免抹灰装配式排烟气道系统 | “好房子”建设领域 | 工程建设质量防控技术 | 技术介绍：住宅厨房卫生间免抹灰装配式排烟气道系统是以厚型轻质混凝土烟道为主要部件，现场采用装配式安装和承插式连接工艺组合，外观质量达到免抹灰要求的排烟气道系统。 主要性能特点：管壁厚度≥25mm，承插式连接工艺密封性能好，具有防倒灌、隔热、隔声、免抹灰等特点。 执行标准：《住宅厨房、卫生间排烟气道制品》JG/T194、《排油烟气防火止回阀》XF/T798、《住宅排气管道系统技术标准》JGJ/T455和《住宅装配式排烟气道系统应用技术标准》DBJ50/T-212等。 适用范围：适用于民用建筑工程。 | 2年 |
| 6 | 交联聚乙烯复合针刺纤维卷材浮筑楼板隔声保温技术 | “好房子”建设领域 | 住房环境品质提升技术 | 技术介绍：交联聚乙烯复合针刺纤维卷材浮筑楼板隔声保温技术是在交联聚乙烯卷材上粘压针刺纤维水硬性卷材，形成具有隔声保温功能的复合卷材，与浮筑层共同构成集结构与隔声保温为一体的构造实体。 主要性能特点：交联聚乙烯卷材压缩强度≥25kPa，针刺纤维水硬卷材抗压强度≥15MPa，系统计权标准化撞击声压级≤62dB。 执行标准：《四川省弹性垫层浮筑楼板隔声保温系统技术标准》DBJ51/T212。 适用范围：适用于民用建筑及公共建筑楼板隔声保温工程。 | 2年 |
| 7 | 辐射致冷涂料 | “好房子”建设领域 | 住房环境品质提升技术 | 技术介绍：辐射致冷涂料具有较高的太阳光反射比、半球发射率和大气窗口发射率，可降低建筑外表面温度，在一定工况下可实现表面温度低于环境空气温度。 主要性能特点：太阳光反射率≥0.92，半球发射率≥0.88，大气窗口发射率≥0.92。 执行标准：《建筑反射隔热涂料》JG/T235，《建筑外表面用热反射隔热涂料》JC/T1040，参照《建筑用辐射致冷涂料》T/CECS10378。 适用范围：适用于建筑节能工程。 | 2年 |
| 8 | 国产自研建筑工程全专业BIM设计软件 | “好房子”建设领域 | 数字设计技术 | 技术介绍：国产自研建筑工程全专业BIM设计软件是具有高效建模、智能出图、智能校审的完全国产化三维正向设计软件。 主要性能特点：具有完全自主的知识产权，运行流畅不卡顿，设计效率高，设计质量佳等特点，相较于传统二维设计效率提升50%以上，相较于国外三维正向设计效率提升100%以上。 适用范围：适用于工业与民用建筑设计。 | 2年 |
| 9 | 装配式装修技术 | “好房子”建设领域 | 建筑工业化技术 | 技术介绍：装配式装修技术是采用标准化产品实现墙面、顶面装修的干法作业。 主要性能特点：全干法实施，可逆安装部分≥50%，实现管线分离。 执行标准：《四川省混凝土结构居住建筑装配式装修工程技术标准》DBJ51/T135。 适用范围：适用于民用建筑工程。 | 2年 |
| 10 | 外墙多功能找平腻子 | “好房子”建设领域/城市更新改造领域 | 建筑改造利用及老旧街区更新改造技术 | 技术介绍：外墙多功能找平腻子是以聚合物乳液为主要胶凝材料，掺加适量具有保温性能的辅料和外加剂配制而成的找平或装饰材料。 主要性能特点：吸水量≤1.2（g/10min），动态抗开裂性（基层裂缝）≥0.3mm；具有保温性能好、施工便捷、绿色环保等特点。 执行标准：《建筑外墙用腻子》JG/T157等。 适用范围：适用于工业与民用建筑外墙找平抹灰工程。 | 2年 |
| 11 | 高性能磷酸镁水泥基快速补强材料 | 城市更新改造领域 | 既有建筑改造利用和老旧街区更新改造 | 技术介绍：高性能磷酸镁水泥基快速补强材料以磷酸盐、氧化镁、矿物掺合料、缓凝剂、功能型外加剂等为原料，生产制备而成的无机胶凝材料。 主要性能特点：具有早期强度高、粘接性能好、耐水性能好、耐腐蚀性好等特点。 执行标准：参照《磷酸镁复合材料》T/CMMA 10、《磷酸镁复合材料应用技术规程》T/CMMA 11等。 适用范围：适用于结构修补工程。 | 2年 |
| 12 | 装配整体式端部带肋叠合预制楼板 | 智能建造与新型建筑工业化领域 | 绿色建造技术 | 技术介绍：装配整体式端部带肋叠合预制楼板是将钢筋混凝土楼板跨中部位设计为全预制截面、与支座连接部位设计为带有凸肋叠合截面的装配整体式楼板。 主要性能特点：具有免出筋、免模板、免支撑、免抹灰等优点，具有刚度好、承载力大等特点。 执行标准：《混凝土结构设计规范》GB 50010、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《预制带肋底板混凝土叠合楼板技术规程》JGJ/T 258等。 适用范围：适用于工业与民用建筑工程。 | 2年 |
| 13 | 装饰工程打孔和吊杆安装一体化机器人 | 智能建造与新型建筑工业化领域 | 建筑机器人 | 技术介绍：装饰工程打孔和吊杆安装一体化机器人是指采用智能化技术代替人工打孔、吊杆安装的自动化设备。 主要性能特点：具有安装速度快、安全风险低等特点。 适用范围：适用于室内空高5m及以下的装修工程。 | 2年 |
| 14 | 地下管网危险源监测处置技术 | 韧性城市建设领域 | 城市地下风险防控技术 | 技术介绍：地下管网危险源监测处置技术是由地下管网危险源监测处置终端设备和智能处置系统平台组成的监测处置技术。 主要性能特点：具有甲烷、硫化氢监测精准、响应时间短等特点。 执行标准：《市政地下管线远程探测设备技术要求》GB/T 41332、《下水道及化粪池气体监测技术要求》GB/T 28388、《地下管网危险源监控系统技术标准》DBJ50/T-309、《化粪池监控系统》DB 50/T 1474等。 适用范围：适用于有限空间及地下管网安全监测。 | 2年 |
| 15 | 建筑材料BIM数据库 | 数字住建领域 | 建筑信息模型（BIM）技术 | 技术介绍：建筑材料BIM数据库是由一个管理平台和“材料模型库”、“材料企业库”两个子数据库组成，为建设工程项目全过程BIM技术应用提供建筑材料BIM模型和供应企业查询的数据平台。 主要性能特点：具有模型丰富齐全、数据准确规范、要求统一、通用性强、调用接口兼容性强等特点。 适用范围：适用于建设工程项目全过程BIM技术应用。 | 2年 |
| 16 | 智能楼宇集约化管控技术 | 数字住建领域 | 物联网技术、房屋建筑管理智慧化技术 | 技术介绍：智能楼宇集约化管控技术是依托物联网、人工智能、BIM等新信息技术，集“能源、设备、安全、环境、客服、物业”等6大管理功能为一体的智能平台。 主要性能特点：具有智能精准管控、辅助楼宇智能化、运维响应效率高、安装速度快等特点。 适用范围：适应于工业与民用建筑楼宇智能化工程。 | 2年 |
| 17 | 塔式起重机智能集控系统技术 | 绿色建材“建圈强链”领域 | 智能建造装备 | 技术介绍：塔式起重机智能集控系统技术是通过多视频多传感器集成系统实现塔机全要素实时感知，结合5G网络低时延、大带宽特性传输工艺数据，通过云端集约化管控平台整合多塔机资源，形成“感知-传输-决策”闭环控制体系。 主要性能特点：通信延迟达毫秒级，人机协同效率提升15%，塔机利用率提高30%，三维碰撞监控精度达厘米级。 适用范围：适用于建筑工程塔式起重机。 | 2年 |
| 18 | 施工升降机数字化安全管理系统 | 绿色建材“建圈强链”领域 | 智能建造装备 | 技术介绍：施工升降机数字化安全管理系统是在施工升降机上安装该系统，辅助施工升降机自主运行。 主要性能特点：系统基于深度学习的监测方法，实现施工升降机运行全过程的实时安全监控，提升施工升降机的安全性。 适用范围：适用于建筑工程中施工升降机。 | 2年 |
| 19 | 无机淤泥人造石及制备技术 | 绿色建材“建圈强链”领域 | 竹材石材 | 技术介绍：无机淤泥人造石及制备技术是以淤泥状建筑渣土、矿渣、煤渣等无机固废为主要原材料，经压制成型养护强化及表面处理，形成路面用无机生态石、人造石材等。 主要性能特点：淤泥状无机固废含水率≥40%，产品生产电耗≤15kW/t，抗折强度≥10MPa，吸水率≤4%，产品抗压强度可达70MPa。 执行标准：《建筑装饰用水磨石》JC/T507。 适用范围：适用于广场、道路及人行道等。 | 2年 |
| 20 | 竹质工程材料 | 绿色建材“建圈强链”领域 | 竹材石材 | 技术介绍：竹质工程材料是将圆竹经切削、干燥、胶合等工艺处理后，制成的竹质型材。 主要性能特点：静曲强度≥300MPa，拉伸强度≥200MPa，压缩强度≥100MPa，吸水厚度膨胀率<3%，防火性能B1级。 执行标准：《建筑及园林景观工程用复合竹材》JG/T537，《结构用重组竹》LY/T3194。 适用范围：适用于建筑结构材料，装饰装修材料。 | 2年 |
| 21 | 透水混凝土设计制备技术 | 绿色建材“建圈强链”领域 | 高性能混凝土材料 | 技术介绍：透水混凝土设计制备技术是通过粗骨料综合处理技术，使不含细骨料的混凝土内部形成空隙连通的蜂窝状多孔结构，实现透水与透气功能。 主要性能特点：抗压强度>C20，‌透水系数＞2.5mm/s，抗冻等级≥F100，连续孔隙率15%-25%。 执行标准：《四川省彩色透水水泥混凝土整体路面技术标准》DBJ51/T106。 适用范围：适用于轻型荷载道路路面工程。 | 2年 |
| 22 | 高韧性混凝土 | 绿色建材“建圈强链”领域 | 高性能混凝土材料 | 技术介绍：高韧性混凝土是通过钢纤维与聚丙烯纤维类的混杂纤维对混凝土进行增韧，形成T20级高韧性混凝土，也可根据使用场景定制生产T3、T8级高韧性混凝土。 主要性能特点：通过掺加混杂纤维制备的T20级高韧性混凝土薄板构件，韧性指数达到20，解决了土木工程轻薄构件制造难题，可节约工期13%。 执行标准：《公路桥梁波折钢-混凝土组合桥面板技术规程》DB51/T2597。 适用范围：适用于道路、建筑等各类土木建筑结构工程。 | 2年 |
| 23 | 混凝土空心叠合板技术 | 绿色建材“建圈强链”领域 | 建筑工业化技术 | 技术介绍：混凝土空心叠合板技术是采用预制底板，并设置空腔设芯模，浇筑混凝土后形成整体楼面结构。 主要性能特点：适用于跨度≥8m的楼板，楼板空心率≥30%。 执行标准：《四川省混凝土空心叠合板应用技术规程》DBJ51/T265。 适用范围：适用于工业与民用建筑工程。 | 2年 |
| 24 | 建筑叠合板标准预制底板技术 | 绿色建材“建圈强链”领域 | 建筑工业化技术 | 技术介绍：建筑叠合板标准预制底板技术是用于居住建筑叠合板的预制底板，采用标准底板+现浇带方式满足个性化需求，提高了预制底板的标准化程度，在提高生产效率的同时减少了预制底板用钢量。 主要性能特点：标准底板为三种宽度，配筋采用两种标准网格，跨度小于4.2m时不设桁架钢筋，预制生产效率提高30%，每立方米用钢量减少30%。 执行标准：《混凝土结构设计标准》GB/T50010。 适用范围：适用于居住建筑工程。 | 2年 |