重庆市建筑工程初步设计文件编制

技术规定

（节能与绿色建筑部分）

（2020年版）

重庆市住房和城乡建设委员会

2020年9月

- 3  设计说明书

- 3.10  节能与绿色建筑

3.10.1  一般规定

1  建筑节能、节能与绿色建筑设计设计内容由建筑、结构、给水排水、电气、暖通共五个专业组成，适用于公共建筑与居住建筑的节能设计。

2  节能与绿色建筑设计说明采用文本形式，由各专业设计说明汇总集结成篇，重点对采用技术措施、系统及控制指标要求进行描述。

3  建筑节能设计文件应包括设计说明专篇、设计图纸、建筑节能计算模型及计算报告书、建筑节能设计自审意见书、建筑节能初步设计阶段基本情况表。设计说明专篇按以下次序编排：设计主要依据、项目概况、建筑专业、结构专业、电气专业、给水排水专业、暖通专业。

4 建筑节能与绿色建筑设计文件应包括设计说明专篇、设计图纸、建筑节能计算模型及计算报告书、建筑物理环境分析报告及计算书、建筑节能与绿色建筑设计自审意见书、建筑节能与绿色建筑初步设计阶段基本情况表。设计说明专篇按以下次序编排：设计主要依据、项目概况、建筑专业、结构专业、给水排水专业、电气专业、暖通专业。

5 当节能与绿色建筑条文涉及的内容不在设计合同约定的设计范围内的（如园林景观、室内装饰、门窗与幕墙、建筑室外照明、智能化等专项深化设计不在设计范围内的），应在设计说明和相关专业设计说明中详细说明，相关专业应针对该内容在本专业设计说明中提出需要满足的具体达标要求，以供其他设计单位作为设计依据。

6 当项目采用装配式建筑和建筑信息模型（BIM）技术时，应符合相应的章节要求。

3.10.2  设计说明

1  设计主要依据，应包含以下内容：

1）设计中执行的国家和本市的标准、规范、图集；

2）设计中执行的国家和本市的政策文件；

3）项目环评报告、地勘报告（绿色建筑设计）。

2  建筑节能与绿色建筑设计概况，见表3.10.2-1、表3.10.2-2。

表3.10.2-1  建筑节能与绿色建筑设计概况表（公共建筑用表）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |
| 公共建筑总建筑面积（m2） |  |  |  | 公共建筑用地面积（m2） |  |
| 公共建筑地下建筑面积（m2） |  |  |  | 容积率 |  |
| 建筑密度（%） |  |  |  | 绿地率(%) |  |
| 子项名称 | 建筑高度（m）/ 层数（F） | 总建筑 面积（m2） | 绿色建筑等级 |  |  |
| *#楼 |  |  | □ 基本级 一星级□ 二星级□ 三星级□ |  |  |
| *#楼 （公建部分） |  |  | □ 基本级 一星级□ 二星级□ 三星级□ |  |  |
| *#楼 （配套车库） |  |  | 与主体建筑共同执行《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020的要求。 |  |  |
| 不适用条文说明 |  |  |  |  |  |
| 需在后续设计中完善的达标条文内容 |  |  |  |  |  |

注：不涉及绿色建筑内容的项目可不填写本表。

表3.10.2-2  建筑节能与绿色建筑设计概况表（居住建筑用表）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 居住建筑总建筑面积（m2） |  |  |  | 总用地面积（m2） |  | 容积率 |  |
| 居住建筑配套地下建筑面积（m2） |  |  |  | 建筑密度（%） |  | 绿地率(%) |  |
| 子项名称 | 建筑高度（m）/ 层数（F） | 总建筑 面积（m2） | 绿色建筑等级 |  |  |  |  |
| *#楼 |  |  | □ 基本级 一星级□ 二星级□ 三星级□ |  |  |  |  |
| *#楼 *#楼 （服务网点） |  |  | □ 基本级 一星级□ 二星级□ 三星级□ |  |  |  |  |
| *#楼 （居住部分） |  |  | □ 基本级 一星级□ 二星级□ 三星级□ |  |  |  |  |
| *#楼 （配套车库） |  |  | 与主体建筑共同执行《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》DBJ50-071-2020的要求。 |  |  |  |  |
| 不适用条文说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需在后续设计中完善的达标条文内容 |  |  |  |  |  |  |  |

注：不涉及绿色建筑内容的项目可不填写本表。

3.10.3  建筑专业

1  建筑节能设计说明

1）建筑群的总体规划在减轻热岛效应方面的考虑。

2）建筑设计：

（1）公共建筑节能设计分类、居住建筑的朝向及体型系数；

（2）公共建筑各主要功能房间外窗和幕墙可开启面积占该房间外墙面积比情况；

（3）甲类公共建筑单一立面窗墙面积比与外窗（含透光幕墙）玻璃可见光透射比；

（4）公共建筑西向窗墙面积比大于0.3时，遮阳类型、遮阳位置及控制方式；

（5）居住建筑外窗可开启面积（含阳台门面积）与外窗所在房间地板轴线面积比，每套住宅的通风开口面积与地板轴线面积比情况；

（6）屋顶透光部分面积比及活动遮阳措施设置；

（7）空调器（机组）室外机布置情况，空调器（机组）室外机置于凹槽的深度及凹槽的宽度，空调机位支承结构；

（8）屋面采用种植屋面的范围及措施，外墙采用墙体垂直绿化的范围及措施；

（9）建筑物的外墙采用自保温系统时，自保温系统构造。

（10）楼梯间、走廊、电梯间的外窗可开启情况。

3）围护结构热工设计。

（1）非透明围护结构各部位保温系统构造及相应材料的热物理性能指标、修正系数、燃烧性能指标；

（2）透明围护结构各部位材料的热物理性能指标；

（3）屋面、外墙、地下室（半地下室）热桥部位建筑防结露、防冷凝设计的措施及计算结果、屋面外墙隔热性能；

（4）公共建筑大厅全玻幕墙非中空玻璃与同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的面积比、对应的加权平均传热系数。

（5）居住建筑每个供暖空调空间满足供暖和空调季节新风量要求的方式，设置新风口时其净面积与该空间的地板轴线面积比值。

4）围护结构热工性能判定。

简要说明项目各楼栋各围护结构部位热工性能及指标是否达到权衡判断基本要求，各楼栋权衡计算结果以表格形式列出。

表3.10.3-1公共建筑权衡判断计算结果表

| 楼栋 | 设计建筑计算（kWh/m2） | 参照建筑指标限值（kWh/m2） |
| --- | --- | --- |

表3.10.3-2 居住建筑权衡判断计算结果表

| 楼栋 | 设计建筑计算（kWh/m2） | 参照建筑指标限值（kWh/m2） | 节能率（%） |
| --- | --- | --- | --- |

5）安全设计（构造与防火安全）。

（1）保温系统各部位的保温材料燃烧性能等级、保温构造、粘贴、锚固、托架、加强网设置要求；

（2）各保温系统防护层厚度，与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统的防火封堵措施；

（3）防火隔离带构造及粘贴（方式、面积）、锚固要求，加强网设置要求；

（4）保温系统托架设置要求，托架的材料、规格与锚固要求；

（5）保温系统变形缝设置要求，填缝与密封材料类型；

（6）幕墙类型和采取的安全防护措施；

（7）外墙上门、窗的耐火完整性（有要求时应说明）；

（8）坡屋面保温系统的防滑措施（相关标准有要求时应说明）；

（9）标准要求的外墙外保温系统和外门窗抗风压性能计算值、标准最小值及设计值。

6）专项论证相关说明。

（1）采用新技术、新材料、新工艺时的论证内容与论证结论；

（2）建筑高度超过150m或公共建筑单栋建筑地上建筑面积大于200,000m2时的论证内容与论证结论。

2  绿色建筑设计说明

1）选址与规划

（1）场地选址：项目的建设地点与周边情况，场地的安全性，场地内外需要保护的资源及措施，场地内外污染源及防治措施；

（2）总平面及竖向：场地可利用的自然资源，竖向设计及土石方平衡情况，场地设计标高，总平面利于通风、日照分析，建筑主朝向设计；

（3）场地交通：场地交通组织，公共交通设置（位置、距离、线路）情况，建筑与周边公共交通系统的人行通道设计情况；场地内人车分流设计情况；场地内人行通道无障碍设计及与外部人行通道无障碍连通情况；机动车停车设施方式及位置，地面停车位数量；电动汽车充电设施和无障碍停车位设计；非机动车位数量、位置等设计情况。

2）物理环境

（1）建筑风环境设计：场地自然条件与建筑群规划布局，建筑的平面及立剖面的通风设计情况；对于需进行软件模拟分析的项目，应说明冬季建筑物周围人行风速、室外风速放大系数、建筑迎风面与背风面表面风压差，过渡季的自然通风及风压差情况，应说明分析结果是否满足标准要求；外窗可开启面积与外窗所在房间地板轴线面积或外墙面积的比例、每套住宅的通风开口面积与地板轴线面积的比例；套型内卫生间明卫设计情况；自然通风的进排风口具备的功能及通风器设置；

（2）建筑日照与光环境设计：建筑间距要求及托儿所、幼儿园、中小学校建筑、医院建筑、疗养院等有明确日照要求的建筑类型的日照分析；建筑是否设置幕墙及窗墙防光污染设计情况；建筑各主要功能房间采光质量及窗地面积比设计；

（3）建筑热环境设计：热环境相关的设计措施及标准符合情况；

（4）建筑声环境设计：建筑室内声环境设计要求，有声环境质量要求的主要功能房间室内允许噪声级及其外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能；噪声源房间的布置及相应的防噪减振措施；公共建筑有声学要求的重要房间（多功能厅、接待大厅、大型会议室等）专项声学设计及隔声要求。

（5）室内空气质量的设计要求：室内空气中的污染物浓度限值、装饰装修材料及家具制品中污染物释放量限值要求。

3）建筑材料及构造

（1）绿色建材的等级、种类、比例及应用部位；

（2）建筑装饰性构件位置及女儿墙高度，非功能性装饰性构件造价比例；

（3）可再利用材料和可再循环材料使用情况，其重量占建筑材料总重量的比例；

（4）建筑构配件设计是否遵循模数协调原则，公共建筑的公共区域土建与装修工程一体化设计，居住建筑土建与全装修一体化设计的户数比例；采用工厂化生产的预制构件，其重量与建筑地上部分重量的比值；

（5）建筑产业化技术措施应用情况，内隔墙非砌筑和预制装配式楼板是否按“应用尽用”原则采用，且说明其应用部位；

（6）卫生间、浴室、厨房、阳台、接触土壤的首层地面、地板辐射采暖房间等部位的防水防潮设计；

（7）主体结构材料和装饰装修的污染物情况。

4）建筑设备

（1）电梯的台数与规格要求，无障碍电梯设计及担架电梯设计情况；

（2）电梯、自动扶梯、自动人行步道的节能控制设计；

（3）冷热系统、风系统空调器（机组）室外机位置，变配电所位置及降噪减震措施。

5）安全维护措施

（1）走廊、疏散通道等通行空间设计情况；

（2）外遮阳、空调室外设施、外墙花池等外部设施的设计要求。

6）标识系统

（1）安全防护警示和引导标识设计情况；

（2）禁烟标识设计情况；

（3）出入口、车库和楼层禁烟标识设计情况。

7）绿地率及植物配置

（1）项目配建的绿地设计；

（2）环境绿化乡土植物选用；

（3）常绿树与落叶树的搭配比例，乔、灌、草复层配置比例；

（4）种植区绿化覆土深度；

（5）公共建筑立体绿化设计。

（6）居住建筑场地挡墙、堡坎等硬质裸露体垂直绿化设计。

8） 场地景观资源及生态修复

（1）场地可利用的古树、名树、大树及具有地域代表性的乡土植物；

（2） 场地生态修复及表层土的利用，对需改造的场地制定的生态修复措施。

9） 低影响开发设施

（1）采用低影响开发设施；

（2）硬质铺装地面中透水铺装的位置、材质、面积与比例，透水构造说明，透水土基的渗透性能。

10）缓解热岛措施

（1）场地户外活动场地（包括步道、游憩场、庭院、广场等）有乔木遮荫措施的面积和比例；

（2）建筑阴影区外的机动车道的路面材料选择或设置遮荫面积较大的行道树；

（3）居住建筑的东、南、西向墙面设置绿化情况。

（4）公共建筑屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积及屋面材料选择和面积比例。

11） 生活垃圾设置

（1）分类收集垃圾箱设置间距、材质及要求；

（2）垃圾通道与储存空间的清洗设施及地面材料。

12）室外吸烟区：室外吸烟区位置布置。

13）隔音措施：居住小区与外界主干道采用措施控制噪声污染情况。
    14）主城区政府投融资建设项目使用建筑垃圾资源化再生产品替代用量应不少于30%。

3  “新技术、新材料、新工艺”专项说明

1）当采用暂无国家、行业或本市地方标准作为设计、施工、检测和验收技术依据的新技术、新材料、新工艺时，设计应作详细说明，并向重庆市城乡建设委员会申请组织专项论证并备案后方可实施。

2）建筑高度超过150m或公共建筑单栋建筑地上建筑面积大于200,000m2时的论证内容与论证结论。

3.10.4  结构专业

1  结构及场地分析

场地选址应避开危险地段（如洪水、泥石流、抗震危险地段），对不利地段（如滑坡、抗震不利地段）应提出保证措施。

2  地基基础

应对所采用基础形式的合理性进行说明；对复杂地基，应提供不低于2种基础方案形式的分析说明。

3  结构体系

根据受力特性采用结构传力合理、经济的结构体系（含结构构件）。应进行节材分析说明；当可选择多种结构体系时，应提供各种结构体系（含结构构件）的节材优化分析说明。

4  提高抗震性能

应说明主体结构是否采用抗震性能设计，采用性能设计时应明确关键部位、关键构件及节点，并应明确其性能目标是否达到中震不屈服以上目标。

5  建筑幕墙体系：幕墙结构的变形协调。

6  建筑结构高强材料的运用：

1）钢结构：钢材强度等级；Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例；

2）混凝土结构：主受力钢筋如梁、板、柱、剪力墙、基础钢筋的强度等级；混凝土的强度等级。

7  高耐久性建筑结构材料的运用：

1）钢结构：是否采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料；

2）混凝土结构：是否采用高耐久性的混凝土及其应用比例；

3）木结构：采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品的使用部位。

8  现浇混凝土应采用预拌混凝土。建筑砂浆应采用预拌砂浆。

9  是否采用装配式部品、部件或装配式构件。

10  墙体材料：砌体材料及等级，以及其他围护材料的说明。

11  本地化建筑材料重量占建筑材料总重量的比例。

12  地下室、车库、屋面等与土壤或水接触的混凝土结构部位是否采用结构自防水设计及采用的抗渗等级。

13  既有建筑进行改造或利用时，说明是否依据国家或重庆相关规范对主要受力构件及结构体系进行检测鉴定。

14  采用其他新技术、新工艺、新材料以达到节能减耗的目的。

15  应说明绿色建材的等级、种类、应用部位及比例。

3.10.5  电气专业

1  设计主要依据

1）本工程采用的主要电气节能相关的标准及规范；

2）有关职能部门及建设方提供的有关节能设计要求。

2 供配电系统

- 根据用电性质及容量，考虑技术经济合理性，选择的供电电压，确定的供配电系统；

- 变配电所的设置位置是否靠近负荷中心，变压器容量、数量及负载率；过渡季节负荷调整措施；

3）三相配电干线的各相负荷分配的平衡情况；

4）功率因数补偿方式；

5）电动汽车充电设施一次配建比例与数量，预留充电设施安装条件，充电设施单位容量。

6）谐波抑制措施。

3 照明

1）建筑室内的照度标准值、照明功率密度限值、统一眩光值、一般显色指数；

| 房间 或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值 (lx) | 照明功率密度限值 （W/m2） | 眩光值(UGR) | 一般显色指数（Ra） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2）选用的主要灯具、光源、镇流器、LED模块控制装置的类型及技术要求；

3）建筑公共照明、室外景观照明、夜景照明、天然采光场所照明的节能控制方式。

4 电气设备

- 变压器、电梯、风机、水泵等设备的节能技术要求；

- 根据电气设备工艺要求确定的节能控制方式；

- 电梯、自动扶梯、自动人行道的节能控制措施；

- 根据负荷变化进行调节的设备，采用调节电动机转速的控制方式。

5 计量与智能化

- 分项电能计量装置的设置情况；

- 电能监测与计量系统的设置情况；

3）建筑设备监控系统的设置情况；

4）信息网络系统的设置情况。

6 环境噪声控制

变配电所、发电机房等站房的设置位置及采取的相关减振降噪措施。

7 CO浓度监测与联动

地下车库CO浓度监测点位布置与排风设备联动情况。

8 景观照明及控制

1）景观照明节能控制措施及照明灯具选选择；

2）步行和自行车交通系统照明设计。

9 新技术、新产品运用

当设置新能源供电系统时，说明地区资源的情况、发电系统设计思路、装机容量、发电量用途、并网情况等。

3.10.6  给水排水专业

1  设计依据

1）设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号、年号和版本号）；

2）相关的批准文件。

2  项目概况

1）项目区位介绍；

2）工程所在地区气象条件；

3）工程水文及地质条件；

4）给排水市政接口情况。

3  用水量计算

说明或用表格列出平均日用水量标准，用水人数（或单位数）及平均日用水量，详见表。

节水设计标准及节水用水量表

| 序号 | 用水项目名称 | 使用人数或单位数 | 单位 | 平均日节水用水定额（L） | 使用率或使用时间（h） | 年用水天数（d） | 用水量（m3） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 平均日 | 全年 |  |

4  给水系统

1）说明或用表格列出给水系统的划分、分区供水情况、水质保证措施等。

2）说明给水管材选用、接口、敷设方式及用水器具的选用。

3）说明或用表格列出热水系统的供水方式、供水分区、系统的选择、供水加压及加热设备的容量、位置及选型、保温及防腐蚀的技术措施等。

4）游泳池循环水处理系统：说明游泳池和水上游乐池的主要设计参数、循环水处理的工艺流程及消毒剂的选用。

5）循环冷却水系统：说明或用表格列出空调循环冷却水量，冷却构筑物，循环水泵的选型及稳定水质措施等。

注：说明项目所在地区的气象参数。

5 热水系统

1）热源、供热水方式、加热设备的形式、位置；

2）分区方式及循环方式，保证冷热水水压平衡及出水水温控制措施；

3）热水计量措施；

4）管道及设备保温措施；

5）集中热水供应系统的监测和控制。

6  排水系统

1）说明或用表格列出生产、生活排水系统排水量，当污水需要处理排放时，应分别说明排放量、水质、工艺流程、处理方式、设备选型、构筑物情况及处理效果等;若车库设置地面冲洗,说明其排水应经隔油和沉淀处理。

2）说明雨水系统的暴雨强度公式、设计重现期、雨水排放量等。

3）说明排水体制是否雨水、污水分流。

4）排水管材的选用、接口及敷设方式。

7  中水系统及雨水利用系统

1）说明中水系统设计依据、水质要求、设计参数、工艺流程、处理设施、设备选型、并宜绘制水量平衡图。

2）说明雨水用途、水质要求、设计重现期、日降雨水量、日可回用雨水量、日用雨水量、工艺流程、处理设施、设备选型。

3）充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施。超过10hm2的场地进行雨水专项规划设计。并说明雨水花园或有调蓄雨水功能的水体面积、储水量、场地年径流总量控制率等主要指标。绘制水量平衡图。

8  用水器具及其用水效率

卫生洁具选用节水型产品，并符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014及《节水型产品通用技术条件》GB/T18870的要求的规定。

9  管网漏损控制

通过采用高质量管材、高性能阀门、水池、水箱设置溢流报警装置等措施，控制管网漏损。

10  计量方式

按照使用用途或付费（或管理）单元情况分别设置计量装置。

11  绿化节水灌溉

说明采用的绿化节水灌溉技术。

12  景观水体设计

对有无景观水体及其补水情况进行描述。

13 环境噪声控制

设备（泵）站房、冷却塔等设备设施设置位置，及采取的相关防噪音措施；室内排水管管材选用及设置方式。

14 景观节水灌溉

1）节水灌溉系统及节水控制措施或种植无须永久灌溉的植物；

2）景观水体及室外景观水体利用雨水的水体、水质保障措施。

3.10.7  暖通专业

1  工程概况及绿色建筑定性。

2  室内设计参数（温度、湿度、新风量）

| 房间 名称 | 夏 季 |  | 冬 季 |  | 新风量 | 噪声 | 空调区域热舒适等级 | 人员密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度 | 相对湿度 | 温度 | 相对湿度 |  |  |  | （人/m2） |
|  | ℃ | % | ℃ | % | m3/（h.P） | dB（A） |  |  |

3  可再生能源利用。

4  冷热源选择及设备能效指标。

冷热负荷及冷热源选择（机型、总装机容量）、冷水机组能效比（或性能系数）、房间空气调节器能效比、吸收式冷水机组性能系数、单元式空调机组能效比、水（地）源热泵能效比、多联机综合能源效率[IPLV（C）]、锅炉热效率等。

5  空调风系统划分及热回收情况说明。

6  过渡季节全新风运行措施。

7  供暖、空调冷、热水系统设计

1）采用系统形式、分区及定压；

2）满足耗电输送冷（热）比的设计措施。

8  空调冷却水系统设计

1）水处理功能及安装场所（见给排水设计）；

2）节水冷却技术及减低运行能耗措施（见给排水设计）。

9  自然通风及机械通风系统

1）自然通风措施；

2）机械通风系统（停车库等）、CO浓度传感器设置情况。

10  计量及监控

1）供暖、空调、通风系统计量设置情况；

2）供暖、空调、通风系统控制要求。

3.10.9  相关支撑材料清单

1  上阶段政府相关部门批文；

2  《岩土工程初步勘察报告》或《场地选址报告书》；

3  建筑节能计算模型和《建筑节能计算报告书》；

4  《建筑室外风环境分析报告》；

5  《窗地面积比统计表》；

6  《西向外窗（含透光幕墙）外遮阳系数分析报告》；

7  《建筑天然采光分析报告》；

8  《迎风面积比计算书》；

9  《可再生能源应用比例计算表》（视需要提供）；

10  《节能设计专项论证报告》（当建筑高度超过150m或单栋建筑地上建筑面积大于200000m2时需提供）；

11  《建筑日照分析报告》（视需要提供）；

12  《节水用水量计算书》。

- 5  计算书

- 5.1 节能与绿色建筑计算书

5.1.1  建筑节能计算模型及报告书

1  应采用建设行政主管部门认可的计算软件建模；

2  每栋建筑应提供一个节能计算模型；

3  建筑节能计算模型应与设计图说一致；

4  建筑节能计算报告书应有完整签署。

5.1.2  建筑物理环境分析：对项目的风环境、声环境、光环境达标情况予以描述或进行软件数字化模拟分析计算。

1  风环境分析：边界条件设置应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449的要求；

2  光环境分析：边界条件设置应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449和《建筑采光设计标准》GB50033的设计计算要求；

3  热环境分析：边界条件设置应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449和《城市居住区热环境设计标准》JGJ286的设计计算要求；

4  声环境分析：应明确主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能，边界条件设置应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449，并满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118的要求。

5.1.3  《建筑室外风环境分析报告》、《建筑声环境分析报告》、《建筑热环境分析报告》、《建筑自然采光分析报告》、《建筑室内自然通风分析报告》研究分析报告编制内容应包括以下方面：

1  项目概况：包括项目名称、建设地点、高度、功能、项目周边建筑的情况等；

2  项目的技术路线：包括软件、边界条件设置、工况等内容；

3  分析过程：分析各种工况下的指标参数，提出优化的措施或评价结论；

4  结论：重点论述的结果和评价的结论；

5  上述报告是否需要视项目情况定。

- 9  公共建筑二星级绿色建筑专篇

- 9.1  一般规定

1  公共建筑二星级绿色建筑设计内容由建筑、结构、给排水、电气、暖通共五个专业组成。

2  公共建筑二星级绿色建筑设计说明采用文本形式，由各专业设计说明汇总集结成篇，重点对采用技术措施、系统及控制指标要求进行描述。

3  建筑节能与绿色建筑设计文件应包括基本级绿色建筑设计说明专篇和二星级绿色建筑设计说明专篇、设计图纸、建筑节能计算模型及计算报告书、建筑物理环境分析报告及计算书、建筑节能与绿色建筑设计自审意见书、建筑节能与绿色建筑初步设计阶段基本情况表、公共建筑二星级绿色建筑初步设计阶段基本情况表、公共建筑二星级绿色建筑初步设计达标判断表。设计说明专篇按以下次序编排：建筑专业、结构专业、给水排水专业、电气专业、暖通专业。

- 9.2建筑专业

9.2.1 设计说明

1设计概况

将项目二星级绿色建筑设计情况填入下表

二星级绿色建筑设计概况表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共建筑地下建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 容积率 |  |  |  |  |  |  |
| 是否满足附录D“一般规定设计条文” |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否满足附录D “I类绿色设计条文” |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II类绿色设计 |  |  |  |  |  | 安全耐久 |  | 健康舒适 |  | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 |  | 提高 |  |
| 选取条文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选取分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不适用条文说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II类绿色设计得分情况 | 行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等公共建筑 | 容积率是否小于1.5 | □是 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 资源节约类选取分值（≥6分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥70分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥13分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥75分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □否 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥2分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等公共建筑 | 容积率是否小于0.8 | □是 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 资源节约类选取分值（≥6分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥70分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥13分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥75分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □否 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥2分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑专业二星级绿色建筑条文执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般规定 |  |  |  |  | D.1.1 D.1.2 D.1.3 D.1.4 D.1.5 D.1.6 D.1.7 D.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑专业I类绿色设计 |  |  |  |  | D.2.1、D.2.2、D.2.3、D.2.4、D.2.5、D.2.6、D.2.7、D.2.8、D.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑专业II类绿色设计 |  |  |  |  | 安全耐久 |  |  | 健康舒适 |  | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 |  | 提高 |  |
| 建筑专业选取条文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 一般规定

1）BIM应用：在设计阶段采用建筑信息模型（BIM）技术；

2）全装修执行情况：全装修执行的区域，全装修工程质量、选用材料及产品质量要求；

3）围护结构热工性能：围护结构热工性能提升情况；

4）自保温：墙体自保温技术体系；

5）绿色建材：绿色建材的等级、规格、型号及应用部位；

6）室内空气质量：氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度限定值，室内主要空气污染物浓度预测限定值。

3 I类绿色设计

1）出入口安全防护：项目建筑出入口外墙饰面、门窗玻璃意外脱落采用的防护措施的情况；

2）安全玻璃及防夹门窗：分隔建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃，室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃以防止自爆伤人；电梯门、大堂入口门、旋转门、推拉门窗采用闭门器或延时闭门器等防夹措施的情况；

3）室内外防滑措施：建筑室内外活动场地面铺装材料、防滑等级，建筑坡道、楼梯踏步防滑构造做法、防滑等级；

4）建筑适变性：对是否采用大开间和进深结构方案、灵活布置内隔墙、为室内无障碍设施的加装预留条件等提升建筑适变性的措施进行说明，对建筑功能或空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行说明。

5）长寿命的活动部件：门窗、遮阳产品寿命限定；

6）楼板撞击声隔声：楼板隔声性能、材料和做法；

7）健身场地：健身场地和空间设置位置、面积、比例；

8）医疗急救：医疗急救设施种类、位置等设置情况；

9）玻璃幕墙和外窗可开启比例：玻璃幕墙和外窗可开启面积比例说明；

4 II类绿色设计

1）栏杆、外窗安全防护：阳台、外窗、窗台、防护栏杆等栏杆高度、栏杆垂直杆件净间距、外窗防护设施高度、栏杆水平荷载和竖向荷载等设计值及较现行相关标准提升比例；

2）缓冲隔离带：建筑物周边是否设置防坠带，缓冲带布置宽度；

3）耐久性装修材料：建筑外饰面材料、材料耐久性要求；防水材料和密封材料耐久性要求；室内装饰装修材料耐久性要求；

4）装饰装修材料绿色产品限定：装饰装修使用的材料类型、种类，满足绿色产品的类型、种类的说明；

5）光环境设计：有自然采光要求的建筑各主要功能房间采光质量、天然采光不能满足照明要求的场所采取的节能采光措施；主要功能房间控制眩光和改善天然采光均匀性的措施的节能采光措施；楼梯间天然采光和视野情况；天然采光有特殊要求的建筑（观演厅堂、大空间场站、地下车库等大尺度空间，医疗卫生建筑、实验室等）的天然采光设计按各自设计规范执行的说明；

6）可调节遮阳：可调节遮阳设置形式和可调节遮阳面积占外墙可透光面积的比例；

7）担架电梯：可容纳担架的无障碍电梯情况；

8）健身慢行道：健身慢行道设置情况，包括健身慢行道长度、宽度和铺装材料；

9）停车场设置情况：项目地下车库停车效率指标情况，机械式停车设施设置情况；

10）景观水体设置情况：景观水体利用非传统水源补水比例，对进入景观水体的雨水应采用生态水处理措施，景观水体土建构造情况；

11）土建装修一体化设计：土建装修一体化的应用范围，建筑构配件设计的模数协调原则及应用部位；

12）工业化内装部品：建筑装修选用工业化内装部品种类和占同类部品用量比例情况；

13）利废建材：利废建材使用种类和占同类建材的用量比例；

14）绿地率提升：规划用地条件函绿地率要求，建筑绿地率、绿地率提升数值；

15）缓解热岛效应的措施：缓解城市热岛效应的措施（场地遮荫措施、面积和比例，道路太阳辐射反射系数），其他缓解热岛效应的措施；

16）墙面绿化：东、南、西向墙面绿化设置情况，各墙面绿化率指标；

17）底层的通风架空率：建筑底层的通风架空层设置情况，通风架空率指标；

18）人工雾化降温：雾化降温设置位置、形式；

19）绿容率：绿容率计算数值；

20）BIM协同平台：BIM应用的阶段，多专业协调设计管理平台简要说明；

21）建筑质量缺陷保险产品：保险承保范围情况。

9.2.2 总平面图及竖向布置图

1 室外活动场地的位置、范围与名称；

2 表达建筑物周边防坠带、缓冲带布置宽度、与附近人行的位置关系；

3 表达健身慢行道宽度、布置位置；

4 表达建筑用地面积、绿地率、规划绿地指标等指标；

5 表达景观水体大小、位置；

6 表达或标注其它为满足达标条文要求设计的内容。

9.2.3 绿化布置图

1 表达绿地、遮荫设施的范围，屋面、外墙及道路表面材料颜色及其太阳辐射反射系数；

2 表达水体、植被的设计范围及场地雨水径流控制措施的位置；表达植草沟、植被缓冲带、旱溪、下沉式绿地、生物滞留设施、雨水湿地等场地雨水径流控制措施的位置；

3 标注满足达标条文要求采用的相关措施的指标：各类型绿地的面积和绿地率；植物配置规格、数量、面积指数、投影面积；

4 人工雾化降温：雾化降温设置位置、范围；

5 布置乔木、灌木、地被等植物布置位置，表达植物选型名称、类型、株数、叶片指标、绿容率计算数值；

6 表达或标注其它为满足达标条文要求设计的内容。

9.2.4 平面图

1 表达建筑出入口遮阳、遮雨或挡雨措施的位置与尺寸；

2 电梯门、大堂入口门、旋转门、推拉门窗采用闭门器或延时闭门器等防夹措施的情况；

3 建筑适变性：表达采用大开间和进深结构布置、内隔墙平面布置、为室内无障碍设施的加装预留条件并与设计说明一致，表达与建筑功能或空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式；

4 健身空间设置位置、面积、健身器材布置情况；医疗急救设施种类、位置等设置情况；采光健身楼梯位置、距离主入口距离；

5 表达天然采光系统（如导光管、采光顶等）的位置与尺寸；

6 注明各层房间功能、采光健身楼梯、车库，门窗、幕墙洞口尺寸及编号；

7 表达遮阳设施的位置与尺寸；

8 表达可容纳担架的无障碍电梯位置与尺寸；

9 表达机械停车数量、区域、占总体停车位的比例；

10 表达或标注其它为满足达标条文要求设计的内容。

9.2.5 立面图、剖面图

1 表达建筑出入口遮阳、遮雨或挡雨措施的位置与尺寸，构造尺寸及与主体结构的关系；

2 表达门窗、幕墙立面分格及开启扇；

3 阳台、外窗、窗台、防护栏杆等栏杆高度、栏杆垂直杆件净间距、外窗防护设施高度；

4 表达遮阳系统的位置、面积，采光、通风措施的位置与尺寸。

9.2.6 节点构造图

1 表达典型建筑室内外活动场、建筑坡道、楼梯踏步防滑构造；

2 楼板隔声材料名称、规格尺寸等内容；

3 构造图应注明各层次材料名称、规格尺寸与材料性能等内容；

4 表达或标注其它为满足达标条文要求设计的内容。

- 9.3结构专业

9.3.1 设计说明

1 设计概况

将项目二星级绿色建筑设计情况填入下表

二星级绿色建筑设计概况表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共建筑地下建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 容积率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否满足附录D“一般规定设计条文” |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否满足附录D “I类绿色设计条文” |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II类绿色设计 |  |  |  |  |  | 安全耐久 |  | 健康舒适 |  | 生活便利 | 资源节约 |  | 环境宜居 |  |  | 提高 |  |
| 选取条文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选取分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不适用条文说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II类绿色设计得分情况 | 行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等公共建筑 | 容积率是否小于1.5 | □是 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 资源节约类选取分值（≥6分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥70分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥13分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥75分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □否 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等公共建筑 | 容积率是否小于0.8 | □是 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 资源节约类选取分值（≥6分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥70分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥13分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥75分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □否 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构专业二星级绿色建筑条文执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般规定 |  |  |  |  | D.1.1 D.1.2 D.1.3 D.1.4 D.1.5 D.1.6 D.1.7 D.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构专业I类绿色设计 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构专业II类绿色设计 |  |  |  |  | 安全耐久 |  |  | 健康舒适 |  | 生活便利 |  | 资源节约 |  | 环境宜居 |  |  | 提高 |
| 结构专业选取条文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 一般规定

1）BIM应用：在设计阶段采用建筑信息模型（BIM）技术；

2）绿色建材：绿色建材的等级、规格、型号及应用部位。

3 II类绿色设计

1）抗震性能：关键部位、关键构件及节点的抗震性能设计目标；

2）管线分离：建筑结构与建筑设备管线分离设置形式；

3）模板体系：项目拟采用的模板形式。

9.3.2 结构总平面图

项目处于危险地段或不利地段时表达项目距危险地段或不利地段的定位关系。

9.3.3 基础平面布置图及基础大样图

表达基础布置、形式和大小，持力层等。

9.3.4 结构典型楼层平面布置图

表达结构平面布置、构件大小等。

9.3.5 节点图

表达关键节点做法，如混凝土牛腿节点图、钢结构支座节点图、钢框架梁柱节点图等。

- 9.4给排水专业

9.4.1设计说明

1 设计概况

将项目二星级绿色建筑设计情况填入下表

二星级绿色建筑设计概况表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共建筑地下建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 容积率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否满足附录D“一般规定设计条文” |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否满足附录D “I类绿色设计条文” |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II类绿色设计 |  |  |  |  |  | 安全耐久 |  | 健康舒适 |  | 生活便利 |  | 资源节约 |  | 环境宜居 |  |  | 提高 |
| 选取条文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选取分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不适用条文说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II类绿色设计得分情况 | 行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等公共建筑 | 容积率是否小于1.5 | □是 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 资源节约类选取分值（≥6分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥70分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥13分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥75分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □否 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等公共建筑 | 容积率是否小于0.8 | □是 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 资源节约类选取分值（≥6分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥70分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥13分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥75分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □否 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给排水专业二星级绿色建筑条文执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般规定 |  |  |  |  | D.1.1 D.1.2 D.1.3 D.1.4 D.1.5 D.1.6 D.1.7 D.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给排水专业I类绿色设计 |  |  |  |  | D.4.1 D.4.2 D.4.3 D.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给排水专业II类绿色设计 |  |  |  |  | 安全耐久 |  |  | 健康舒适 |  |  | 生活便利 |  | 资源节约 |  | 环境宜居 |  |  |
| 给排水专业选取条文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 一般规定

1）BIM应用：在设计阶段采用建筑信息模型（BIM）技术；

2）绿色建材：绿色建材的等级、规格、型号及应用部位；

3）节水器具：卫生器具的用水效率等级，2级节水器具的应用比例。

3 I类绿色设计

1）直饮水：直饮水设置形式；

2）用水远传计量：用水远传计量系统设置情况，分级计量水表设置情况；

3）非传统水源利用：非传统水源形式，非传统水源的用途，非传统水源利用率指标；

4）雨水径流控制：场地实施实施外排水质水量控制方式，屋面雨水、道路雨水进入生态设施，场地年径流总量控制率指标和年径流污染去除率指标。

4 II类绿色设计

1）部品耐久性：管材、管线、管件、阀门、水嘴的材料种类和耐久性要求；

2）节水器具：卫生器具的用水效率等级，1级节水器具的应用比例；

3）非传统水源冲厕比例：非传统水源的类型，非传统水源冲厕比例。

9.4.2 给水排水总平面图

表达表达给排水站房布置，如给水站房、生化池、化粪池、水处理站房等，表达给排水管线与市政管网的接驳管线等；中水（或雨水利用）系统的管道平面位置。

9.4.3 给排水系统图

表达系统设置方式、系统分区方式、设备设施布置、竖向关系、相关参数等；太阳能热水系统集热器、储水箱等组件。

9.4.4 冷却水系统图

表达系统设置方式、管路循环方式、循环水泵布置、冷却塔布置、水质稳定措施、竖向关系、相关参数等。

9.4.5 主要设备材料表

表达管材、附件、阀门、主要设备选型参数等。

9.4.6 主要生活泵房平面图、水加热站房平面图、屋面太阳能集热器平面布置图

表达平面设备布置、平面空间关系。

9.4.7 非传统水源利用工艺流程图

表达主要工艺流程，注明设计参数。

- 9.5电气专业

9.5.1 设计说明

1 设计概况

将项目二星级绿色建筑设计情况填入下表

二星级绿色建筑设计概况表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共建筑地下建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 容积率 |  |  |  |  |  |  |
| 是否满足附录D“一般规定设计条文” |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否满足附录D “I类绿色设计条文” |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II类绿色设计 |  |  |  |  |  | 安全耐久 |  | 健康舒适 |  | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 |  | 提高 |  |
| 选取条文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选取分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不适用条文说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II类绿色设计得分情况 | 行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等公共建筑 | 容积率是否小于1.5 | □是 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 资源节约类选取分值（≥6分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥70分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥13分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥75分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □否 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥2分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等公共建筑 | 容积率是否小于0.8 | □是 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 资源节约类选取分值（≥6分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥70分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥13分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥75分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □否 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥2分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气专业二星级绿色建筑条文执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般规定 |  |  |  |  | D.1.1 D.1.2 D.1.3 D.1.4 D.1.5 D.1.6 D.1.7 D.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气专业I类绿色设计 |  |  |  |  | D.5.1 D.5.2 D.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气专业II类绿色设计 |  |  |  |  | 安全耐久 |  |  | 健康舒适 |  | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 |  |  | 提高 |
| 电气专业选取条文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 一般规定

（1）BIM应用：在设计阶段采用建筑信息模型（BIM）技术；

（2）绿色建材：绿色建材的等级、规格、型号及应用部位；

3 I类绿色设计

（1）能源管理系统：远传计量电表按使用功能分类、分级设置情况；能源管理系统的功能介绍；

（2）空气质量监测系统：PM10、PM2.5、CO2浓度监测点位设置情况；

（3）智能化服务系统：照明智能控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、智能化停车管理及物业管理平台等系统设置情况，智能化系统集成动态管理平台设置情况，预留接入智慧城市（城区、社区）的通讯接口设置情况。

4 II类绿色设计

（1）物联型消防供水泵房：物联型消防供水泵房设置情况；

（2）智慧运维系统：建筑智慧运维系统功能介绍；

9.5.2 电气总平面图

表达变配电房的设置位置。

9.5.3 高低压配电系统图

1 表达功率因数补偿方式且注明无功补偿容量；

2 表达分项电能计量装置，并注明计量装置和计量互感器的主要电气参数（包括精度等级等）。

9.5.4 可再生能源系统图及平面图

当设置有太阳能光伏发电系统或风能发电系统时，提供发电系统图、原理图、组件布置平面图。

- 9.6暖通专业

9.6.1设计说明

1 设计概况

将项目二星级绿色建筑设计情况填入下表

二星级绿色建筑设计概况表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共建筑地下建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 容积率 |  |  |  |  |  |
| 是否满足附录D“一般规定设计条文” |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否满足附录D “I类绿色设计条文” |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II类绿色设计 |  |  |  |  |  | 安全耐久 |  | 健康舒适 |  | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 |  | 提高 |
| 选取条文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选取分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不适用条文说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II类绿色设计得分情况 | 行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等公共建筑 | 容积率是否小于1.5 | □是 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 资源节约类选取分值（≥6分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥70分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥13分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥75分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □否 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥2分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等公共建筑 | 容积率是否小于0.8 | □是 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 资源节约类选取分值（≥6分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥70分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥13分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥75分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □否 | 是否设置地下空间 |  |  | □是 | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □否 | 资源节约类选取分值（≥2分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选取总分值（≥60分） |  |  |  |  |  |  |
| 暖通专业二星级绿色建筑条文执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般规定 |  |  |  |  | D.1.1 D.1.2 D.1.3 D.1.4 D.1.5 D.1.6 D.1.7 D.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暖通专业I类绿色设计 |  |  |  |  | D.6.1 D.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暖通专业II类绿色设计 |  |  |  |  | 安全耐久 |  |  | 健康舒适 |  | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 |  | 提高 |
| 暖通专业选取条文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 一般规定

（1）BIM应用：在设计阶段采用建筑信息模型（BIM）技术；

（2）绿色建材：绿色建材的等级、规格、型号及应用部位。

3 I类绿色设计

（1）冷、热源机组能效：供暖空调系统的形式，冷、热源机组能效指标，能效指标提升幅度；

（2）供暖空调系统控制调节：空调系统形式，空调系统设备（水泵、风机、机组）、风水系统联动控制形式。

4 II类绿色设计

（1）新风过滤系统：新风系统设置情况，过滤装置设置形式和过滤等级；

（2）室内热湿环境：建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例；

（3）可再生能源：可再生能源利用形式，由可再生能源提供的生活热水比例或者空调用冷量和热量比例或者提供的电量比例；

（4）区域集中供暖供冷系统：采用可再生能源区域集中供暖供冷系统设置情况；

（5）燃气冷热电联供：燃气冷热电联供系统设置情况，年平均能源综合利用率指标。

9.6.2主要设备材料表

1 表达冷热源机组额定制冷（制热）量、进出水温度、水量、机组水压损失及机组的效率或性能系数（包括机组的综合部分负荷性能系数IPLV值）；

2 表达风机（通风与空调用）的效率（不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB19761中的节能评价值）、风道系统单位风量耗功率；

3 表达水泵的效率；

4 表达空调末端的余压（或全压）与噪声数值要求；

5 表达组合式空调机组漏风率的要求；

6 表达排风热回收装置的额定热回收效率。

9.6.3 各层通风平面图

不满足自然通风条件的主要功能房间，表达机械通风系统的设置。

9.6.4 各层空调平面图

表达空调水管及设备布置方案，注明各设备编号或选型参数。

9.6.5 冷热源机组机房平面图

表达机房各设备的功能及相关性能参数。

9.6.6 空调系统原理图

- 表达机房设备的功能及相关性能参数，水系统编号，注明膨胀水箱的安装底标高。