重庆市绿色生态住宅（绿色建筑）小区建设技术细则

（2020版）

前  言

重庆市工程建设标准《绿色生态住宅（绿色建筑）小区建设技术标准》DBJ50/T-039-2020于2020年7月1日起实施。为更好地施行《绿色生态住宅（绿色建筑）小区建设技术标准》DBJ50/T-039-2020，细化绿色生态住宅（绿色建筑）小区建设评价的技术要求和判定依据，提高重庆市绿色生态住宅（绿色建筑）小区的品质和质量，实现住宅产业的绿色可持续发展，根据重庆市住房和城乡建设委员会工作部署，重庆市建设技术发展中心编写了重庆市《绿色生态住宅（绿色建筑）小区建设技术细则》（2020版）（以下简称《技术细则》），作为开展绿色生态住宅（绿色建筑）小区建设评价的技术依据。

本《技术细则》由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理，重庆市建设技术发展中心负责具体技术内容的解释。

本细则主编单位、参编单位、主要起草人和审查专家

主编单位：重庆市建设技术发展中心（重庆市建筑节能中心）

参编单位：中机中联工程有限公司

中冶赛迪工程技术股份有限公司

重庆大学

重庆交通大学

重庆市市政设计研究院

重庆建工第九建设有限公司

重庆市绿色建筑技术促进中心

中衡卓创国际工程设计有限公司

中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司

重庆金科房地产开发有限公司

万科（重庆）企业有限公司

重庆龙湖地产发展有限公司

重庆市建标工程技术有限公司

重庆市斯励博工程咨询有限公司

重庆博建建筑规划设计有限公司

重庆筑巢建筑材料有限公司

重庆基准方中建筑设计有限公司

主要起草人：董勇、董孟能、龚毅、程丹、赵辉、杨修明、丁勇、王永超、张陆润、王智、董莉莉、韩幼玲、程吉建、郭长春、何丹、叶强、赵本坤、冷艳锋、杨丽莉、杨元华、李丰、田霞、陈进东、吴俊楠、姚清、皮璐、秦砚瑶、刘军、吴思睿、何开远、彭渤、王聪、贺磊、唐丹、左黎、胡萍、刘晔、陈杰、叶剑军、徐仁忠、边汤正、吴巍宇、郎建军、郭圣志、郭静、钱渝、曹路、张梅、刘颉、王徽

审查专家： 谢自强、况平、贺超、张智强、陈怡宏、向渊明、李全、姚加飞、童愚

目  录

1  总则	1

2  术  语	1

3  基本规定	2

3.1 一般规定	2

3.2 评价与等级划分	5

4  安全耐久	11

4.1 控制项	11

4.2 评分项	22

5  健康舒适	33

5.1 控 制 项	33

5.2 评分项	46

6  生活便利	67

6.1 控 制 项	67

6.2 评分项	76

7  资源节约	94

7.1 控制项	94

7.2 评分项	104

8  环境宜居	128

8.1 控制项	128

8.2 评分项	138

9  提高与创新	150

9.1 一般规定	150

9.2 加分项	150

附录A  绿色建筑条文及评价方法	167

附录B  生态小区条文及评价方法	189

附录C  生态小区配套建设的幼儿园建设要求	197

附录D  非传统水源利用率计算方式	198

附录E  重庆市乡土植物推荐名录	199

# 1  总  则

1.0.1  为科学引导和规范绿色生态住宅（绿色建筑）小区评价工作，提供更明确的技术依据，更好地实施《绿色生态住宅（绿色建筑）小区建设技术标准》DBJ50/T-039-2020，制定本细则。

1.0.2  本《技术细则》依照《绿色生态住宅（绿色建筑）小区建设技术标准》DBJ50/T-039-2020（以下简称生态小区标准）的内容和要求编制，对每条技术要求如何评判进行了详细规定，适用于指导本市行政区域内绿色生态住宅（绿色建筑）小区的规划、设计、建设、评价等。

1.0.3  按照控制项、评分项和加分项的评价内容判定绿色生态住宅（绿色建筑）小区控制项达标情况与评分项和加分项得分情况。在满足所有控制项要求的前提下，根据得分情况确定绿色生态住宅（绿色建筑）小区达标情况。

1.0.4  绿色生态住宅（绿色建筑）小区评价除应符合本细则外，还应符合国家和地方的其他法律法规、标准及相关管理规定，体现经济效益、社会效益和环境效益的统一。绿色生态住宅（绿色建筑）小区评价支撑材料应根据行政审批制度改革有关要求适时调整。

# 2  术  语

2.0.1  绿色生态住宅（绿色建筑）小区    green and eco-residential （green building）district

在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、舒适的居住环境，最大限度地实现人与自然和谐共生的高品质住宅小区。简称“生态小区”。

2.0.2  绿色性能  green performance

涉及建筑安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约（节地、节能、节水、节材）和环境宜居等方面的综合性能。

2.0.3  全装修  decorated

在交付前，住宅建筑内部墙面、顶面、地面全部铺贴、粉刷完成，门窗、固定家具、设备管线、开关插座及厨房、卫生间固定设施安装到位；公共建筑公共区域的固定面全部铺贴、粉刷完成，水、暖、电、通风等基本设备全部安装到位。

2.0.4  热岛强度  heat island intensity

城市内一个区域的气温与郊区气温的差别，用二者代表性测点气温的差值表示，是城市热岛效应的表征参数。

2.0.5  绿色建材  green building material

在全寿命期内可减少对资源的消耗、减轻对生态环境的影响，具有节能、减排、安全、健康、便利和可循环特征的建材产品。

2.0.6 绿色施工  green construction

在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负面影响，实现节能、节材、节水、节地和环境保护(“四节一环保”)的建筑工程施工活动。

# 3  基本规定

## 3.1 一般规定

3.1.1  生态小区评价应落实并深化上位法定规划及相关专项规划提出的绿色发展要求，以住宅小区为评价对象，以城市道路完整围合的最小用地面积对应一个《建设工程规划许可证》确定的建设规模和配套设施要求进行申报和评价。

【条文说明】

生态小区评价应落实并深化上位法定规划及相关专项规划提出的绿色发展要求；以城市道路、河流山体等自然屏障完整围合的住宅小区为评价对象，为确保系统性、整体性的指标（如用地面积、建筑面积、容积率等建设指标）符合上位法定规划及专项规划的要求，申报项目应以一个《建设工程规划许可证》确定的建设规模和配套设施要求进行申报和评价，评价对象包含申报地块内的居住建筑、底部商业、停车库、幼儿园、会所、社区及物业服务设施、康养设施等配套建筑，不应包含独立商业、办公等独立公共建筑。

3.1.2  生态小区应充分利用原有地形地貌，避免大挖大填、大拆大建，尽量减少土石方量，保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的有机联系。

【条文说明】

本条依据重庆市住房城乡建委《关于推进绿色建筑高品质高质量发展的意见》（渝建发〔2019〕23号）的要求设置。

场地内的地表形态、土壤状况以及水系、生物群落、都是自然长期演化的结果，是具有生态平衡和相对稳定的生态系统。应对场地原有绿色植被的价值进行评价，充分保护、合理利用原有古树、大树及具有地域代表性的乡土植物，这不仅能极大地减少开挖能耗与运输能耗；还保留了和谐的自然秩序和不可复制、不易雷同的个性特征。利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化，既可以固定施工过程排放的CO2，又可以提升绿化投资的效益。

重庆属于典型的山地城市，坡地建筑场地比较常见，该类场地的建筑布局和竖向设计对建设工程投资、工期、安全和生态环境影响较大，更需要精心规划，在满足各项使用功能和保护现状生态资源的基础上，充分利用现状地形地貌，进行合理的竖向设计。

建设项目应对场地可利用的自然资源进行勘查，充分利用原有地形地貌，尽量减少土石方工程量，减少开发建设过程对场地及周边环境生态系统的改变，包括原有水体和植被，特别是胸径在15cm以上的乔木。在建设过程中确需改造场地内的地形、地貌、水体、植被等时，应在工程结束后及时采取生态复原措施，减少对原场地环境的改变和破坏。

3.1.3  生态小区绿色性能应符合国家和重庆市有关管理规定。

【条文说明】

生态小区是重庆市高品质高质量的住宅小区，应符合国家和重庆市有关绿色建筑发展及生态文明建设的要求，严格执行现行及后续重庆市住房城乡建委发布的相关政策、文件的规定，根据市住房城乡建委《关于推进绿色建筑高品质高质量发展的意见》（渝建发〔2019〕23号）的要求，自2020年1月1日起，区级行政区域内新申报的生态小区应不低于二星级绿色建筑标准要求；县级行政区域内生态小区应不低于一星级绿色建筑标准要求。生态小区参评的配套幼儿园、会所等公共建筑及配套社区与物业服务设施、康养设施等应不低于居住建筑对应的绿色建筑等级。

3.1.4  生态小区评价应在申报地块红线内住宅、车库、幼儿园、配套公建全部竣工验收备案且小区环境景观实施完成后进行。在建筑工程施工图设计完成后，进行预评价。

【条文说明】

本次修订对照国家《绿色建筑评价标准》（GB/T50378）和地方《绿色建筑评价标准》（DBJ/T50-066）确定的阶段进行要求，以便更加有效约束绿色技术落地，保证生态小区绿色性能的实现。为更早地掌握建筑工程可能实现的绿色性能，及时优化或调整建筑方案或技术措施，指导建筑工程施工，为建成后的运行管理做准备，在建筑工程施工图设计完成后，可进行预评价。生态小区评价除了查阅相关项目竣工资料、运行维护资料外，还应对项目现场进行查勘，核对项目实际情况。对于生态小区标准中涉及到性能要求的材料、部品、设备、系统等，要求应进行统一设计、采购、安装，否则不予得分；所涉及到的构造等，均以项目交付时状态作为评价对象。

3.1.5  申请评价方应对参评小区进行全寿命期技术和经济分析，选用适宜技术、设备和材料，对规划、设计、施工、运行阶段进行全过程控制，并应在评价时提交相应分析、测试、检测报告和相关文件。申请评价方应对所提交资料的真实性和完整性负责。

【条文说明】

本条对申请评价方的相关工作提出要求。申请评价方依据有关管理制度文件确定。申请评价方应对建筑全寿命期内各个阶段进行控制，优化建筑技术、设备和材料选用，综合评估建筑规模、建筑技术与投资之间的总体平衡，并按本细则的要求提交相应分析、测试报告和相关文件，涉及计算和测试的结果，应明确计算、测试条件，明确计算、测试方法，明确计算、测试结果。涉及检测检验报告的，应由具有相应资质的第三方独立机构出具。

申请评价方对所提交资料的真实性和完整性负责，并提交书面承诺。对存在提供虚假信息、隐瞒情况等行为的，一切后果有申请方负责。对于所选用的技术、设备和材料，除条文特别明确采用比例外，一般均要求为全部，杜绝表面文章。特别注意，申请建筑工程竣工后的生态小区评价，项目所提交的一切资料均应基于工程竣工资料，不得以申请预评价时的设计文件替代。

3.1.6  评价机构应对申请评价方提交的分析、测试报告和相关文件进行审查，出具评价报告。

【条文说明】

本条对生态小区评价机构的相关工作提出要求。生态小区评价机构依据有关管理制度文件确定。生态小区评价机构应按照标准和细则的有关要求审查申请评价方提交的报告、文档，并现场查勘，并在评价报告中出具意见，确定绿色建筑对应等级。

3.1.7  申请绿色金融服务的小区项目，应对节能措施、节水措施、建筑能耗和碳排放等进行计算和说明，并应形成专项报告。

【条文说明】

本条对申请绿色金融服务的建筑项目提出了要求。2016年8月31日，中国人民银行、财政部、国家发展改革委、环境保护部、银监会、证监会、保监会印发《关于构建绿色金融体系的指导意见》，指出绿色金融是指为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动，即对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的项目投融资、项目运营、风险管理等所提供的金融服务。绿色金融服务包括绿色信贷、绿色债券、绿色股票指数和相关产品、绿色发展基金、绿色保险、碳金融等。对于申请绿色金融服务的建筑项目，应按照相关要求，对建筑的能耗和节能措施、碳排放、节水措施等进行计算和说明并形成专项报告。若绿色金融相关管理文件中无特殊规定，建筑能耗按本细则第7.2.8条的相关方法计算，节能措施说明包括用能设备能效、可再生能源利用、重要节能技术等；碳排放按本细则第9.2.7条的相关方法计算；建筑节水措施说明包括节水器具使用情况、用水计量情况等。

3.1.8  生态小区建设应在方案前期进行设计策划。建设各阶段应衔接顺畅，各专业应紧密配合。

【条文说明】

在方案设计前期进行生态小区设计策划，可对各种技术方案进行充分的技术经济性的统筹对比分析，实现合理控制成本、满足各项指标的目的，避免在设计后期陷入简单的产品和技术的堆砌，以及高成本、低效益的缺陷。

在方案和初步设计阶段，应对采用的各项技术进行系统分析；在施工图设计文件中应注明二次深化设计、项目施工与运营管理的要求和注意事项；施工单位应对项目运营管理提出要求和注意事项，引导设计人员、施工人员以及运营管理人员在项目施工、运营管理阶段有效落实设计成果。项目发包单位与承包、分包单位签订的合同中应明确生态小区建设相关工作要求，保障各单位、各专业紧密配合。

3.1.9  生态小区建设应符合建设行业技术进步与发展要求，符合生态城市建设、建筑产业现代化、智慧城市建设、海绵城市建设等行业发展趋势，并综合考虑其全寿命周期内节能、节地、节水、节材、保护环境与满足高品质小区功能之间的辨证关系。

【条文说明】

生态小区作为面向居住建筑群的绿色建筑类型，应符合绿色发展要求以及因地制宜原则。当前，重庆市在生态城市、建筑产业现代化、智慧城市、海绵城市等领域提出了新的发展目标，在生态小区建设过程中，应充分考虑并与行业趋势紧密对接，在体现绿色发展理念的同时，促进行业技术进步。

3.1.10  按照重庆市相关规定应为装配式建筑或采用装配式建造方式的住宅小区项目须满足相关规定及管理要求方可申报生态小区。

【条文说明】

装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成且满足相关评价标准的建筑。发展装配式建筑是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措，是建设行业贯彻绿色发展理念和创新发展理念的具体体现，是推进建筑业转型升级、实现建筑产业现代化的重要抓手。根据重庆市人民政府办公厅《关于大力发展装配式建筑的实施意见》（渝府办发〔2017〕185号）、重庆市住房和城乡建设委员会、重庆市规划和自然资源局《关于加快发展装配式建筑促进建筑产业现代化的通知》（渝建〔2019〕436号）等相关文件实施要求，应为装配式建筑或采用装配式建造方式的住宅小区项目须满足相关规定及管理要求方可申报生态小区。

3.1.11  生态小区建设的各阶段应按国家和重庆市相关规定应用建筑信息模型（BIM）技术。

【条文说明】

为贯彻落实国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、住建部《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》（建质函〔2015〕159号），根据重庆市城乡建设委员会《关于进一步加快应用建筑信息模型（BIM）技术的通知》（渝建发〔2018〕19号）相关要求，自2018年5月1日起报初步设计审批的主城各区范围内政府投资、主导的建筑工程项目（单体建筑面积小于或等于1000平方米的建筑工程项目除外），全市范围内总建筑面积大于50万平米的居住小区项目（以规划方案一次性批准的面积指标为准）、建筑面积3万平米以上的单体公共建筑项目（或包含以上规模的公共建筑面积的综合体），装配式建筑工程项目，轨道交通工程，大型道路、桥梁、隧道和三层及以上的立交工程项目，拟申请高星级绿色建筑和绿色生态住宅小区的项目，拟申报市级及以上优秀勘察设计奖的项目（以上项目统称为“应当采用建筑信息模型（BIM）技术的建设工程项目”），在设计阶段应采用建筑信息模型（BIM）技术。其他各阶段根据重庆市相关管理规定和文件要求采用建筑信息模型（BIM）技术。

## 3.2 评价与等级划分

3.2.1  生态小区评价指标体系应由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居5类指标组成，且每类指标均包括控制项和评分项；评价指标体系还统一设置加分项。

【条文说明】

此次修订，以“四节一环保”为基本约束，遵循以人民为中心的发展理念，构建了生态小区新的评价指标体系，将生态小区的评价指标体系调整为安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居5类指标。其优点体现在：①符合目前国家新时代鼓励创新的发展方向；②指标体系名称易懂、易理解和易接受；③指标名称体现了新时代所关心的问题，能够提高人们对生态小区的可感知性。

每类指标均包括控制项和评分项。为了鼓励采用提高、创新的建筑技术和产品建造更高性能的绿色建筑，评价指标体系还统一设置“提高与创新”加分项。

3.2.2  控制项的评定结果应为达标或不达标；评分项和加分项的评定结果应为分值。

【条文说明】

评分项的评价，依据评价条文的规定确定得分或不得分，得分时根据需要对具体评分子项确定得分值，或根据具体达标程度确定得分值。加分项的评价，依据评价条文的规定确定得分或不得分。

评分项的赋分有以下几种方式：

1 一条条文评判一类性能或技术指标，且不需要根据达标情况不同赋以不同分值时，赋以一个固定分值，该评分项的得分为0分或固定分值，在条文主干部分表述为“评价分值为某分”；

2 一条条文评判一类性能或技术指标，需要根据达标情况不同赋以不同分值时，在条文主干部分表述为“评价总分值为某分”，同时将不同得分值表述为“得某分”的形式，且从低分到高分排列；递进的档次特别多或者评分特别复杂的，则采用列表的形式表达，在条文主干部分表述为“按某表的规则评分”；

3 一条条文评判一类性能或技术指标，但需要针对不同建筑类型或特点分别评判时，针对各种类型或特点按款或项分别赋以分值，各款或项得分均等于该条得分，在条文主干部分表述为“按下列规则评分”；

4 一条条文评判多个技术指标，将多个技术指标的评判以款或项的形式表达，并按款或项赋以分值，该条得分为各款或项得分之和，在条文主干部分表述为“按下列规则分别评分并累计”；

5 一条条文评判多个技术指标，其中某技术指标需要根据达标情况不同赋以不同分值时，首先按多个技术指标的评判以款或项的形式表达并按款或项赋以分值，然后考虑达标程度不同对其中部分技术指标采用递进赋分方式。

6 本细则中的不参评仅针对评价阶段的不适宜，其已在最后的总得分中予以体现，因此，对于其他未注明不参评的条文，在执行本细则时，均应参加评审，不需要再单独考虑参评问题。

可能还会有少数条文出现其他评分方式组合。本细则中评分项和加分项条文主干部分给出了该条文的“评价分值”或“评价总分值”，是该条可能得到的最高分值。

3.2.3  生态小区评价时，应按本细则全部评价条文逐条对适用的区域进行评价，并按最低得分确定各评价条文的得分。

【条文说明】

不论生态小区评价范围内建筑功能是否综合，均以各个条/款为基本评判单元。对于某一条文，只要生态小区参评范围内有相关区域涉及，则该建筑就应参评并确定得分。对于下设分别针对住宅建筑和公共建筑的条文，所评价项目如果同时具有住宅建筑和公共建筑，则需按这两种功能分别评价后取其中最低的评价分数作为该条文的评价分数。总体原则为：只要有涉及即全部参评；系统性、整体性指标应总体评价；所有部分均满足要求才给分；递进分档的条文，按“就低不就高”的原则确定得分；上述情况之外的特殊情况可特殊处理。细则后文中不再一一说明。建筑整体的等级仍按标准的规定确定。总体原则为：

（1）只要有涉及即全部参评。以商住楼为例，即使商业面积比例很小，但仍要参评，并作为整栋建筑的得分（而不按面积折算）。

（2）系统性、整体性指标应按项目总体评价。

（3）所有部分均满足要求才给分，例如第7.2.5条（冷热源机组能效），如果综合体公共建筑部分使用集中空调系统，住宅部分使用分体空调，只有所有的冷热源均达到相应要求才能得分（公共建筑部分达到要求而住宅部分未满足，不得分）。

（4）递进分档得分的条文，按“就低不就高”的原则确定得分。以第7.2.5条（冷热源机组能效）为例，若公共建筑集中空调系统冷水机组COP提高12%（对应得分为8分），住宅建筑房间空气调节器能效比为节能评价值（对应得分为4分），则该条最终得分为4分。

（5）上述情况之外的特殊情况可特殊处理。此类特殊情况，如已在本细则条文、条文说明或本细则中明示的，应遵照执行。对某些标准条文、条文说明、本细则的补充说明均未明示的特定情况，可根据实际情况进行判定。

3.2.4  生态小区评价的分值设定见表3.2.4的规定。

表 3.2.4    生态小区评价分值

|  | 控制项 基础分值 | 评价指标评分项满分值 |  |  |  |  | 提高与创新加分项 满分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全 耐久 | 健康 舒适 | 生活 便利 | 资源 节约 | 环境 宜居 |  |
| 预评价分值 | 600 | 130 | 150 | 140 | 220 | 130 | 100 |
| 评价分值 | 600 | 130 | 150 | 170 | 220 | 130 | 100 |

注：预评价时，本细则第6.2.19、6.2.20、6.2.21、6.2.22、6.2.23、9.2.8条不得分。

【条文说明】

生态小区评价指标满分值为1500分，其中基础分值600分，评分项满分值800分，加分项满分值100分。控制项基础分值的获得条件是满足生态小区标准和细则所有控制项的要求。对于住宅建筑和公共建筑，5类指标同等重要，所以未按照不同建筑类型划分各评价指标评分项的总分值。本次修订，将评价指标体系的评分项分值进行了调整。“资源节约”指标包含了节地、节能、节水、节材的相关内容，故该指标的总分值高于其他指标。“提高与创新”为加分项，鼓励绿色性能提升和技术创新。

“生活便利”指标中“物业管理”小节为项目投入运行后的技术要求，因此，预评价时“生活便利”指标的满分值有所降低。

本条规定的评价指标评分项满分值、提高与创新加分项满分值均为最高可能的分值。生态小区评价应在工程竣工后进行，对于刚刚竣工后即评价的项目，部分与运行有关的条文无法得分。

3.2.5	生态小区评价总得分应按下式进行计算：

Q=Qa+Qb

式中 ：Q——评价总得分；

Qa——附录A条文得分；

Qb——附录B条文得分；

【条文说明】

本条对生态小区评价总得分的计算方法作出了规定。生态小区标准覆盖了现行地方标准《绿色建筑评价标准》DBJ50/T-066的全部条文，并针对住宅小区的特性合理设置了部分提升居民体验感、获得感的专项条文，因此参评项目的总得分满分值为150，总得分Q的计算为绿色建筑条文评价得分（即附录A得分）与生态小区条文评价得分（即附录B得分）之和，体现的是小区内建筑的绿色性能与生活环境宜居性的总体水平。附录A为重庆市《绿色建筑评价标准》DBJ50/T-066-2020的全部条文，其得分计算方法为控制项基础分值、评分项得分和提高与创新项得分三部分的总得分除以10。附录B为专项条文，其得分计算方法为控制项基础分值与评分项得分两部分的总得分除以10。控制项基础分值的获得条件是满足附录A、B所有控制项的要求，提高与创新项得分应按第9章的相关要求确定。

3.2.6  生态小区应符合下列规定：

1  应满足本标准全部控制项的要求；

2  应进行全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量应符合国家现行有关标准的规定；

3  附录A各类指标评分项得分应不小于其评分项满分值的30%且满足表3.2.6的相应要求；

表3.2.6  一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求

|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例 | 围护结构提高5%， 或负荷降低5% | 围护结构提高10%， 或负荷降低10% | 围护结构提高20%， 或负荷降低15% |
|  | 且不低于现行重庆市建筑节能设计标准要求 |  |  |
| 节水器具用水效率等级 | 2级 |  |  |
| 住宅建筑隔声性能 | — | 室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准限值 |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 10% | 20% |  |
| 外窗气密性能 | 符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密 |  |  |

注： 1围护结构热工性能的提高基准为国家现行相关建筑节能设计标准的要求。此处围护结构指外墙、屋顶、外窗、幕墙等部位。

2 住宅建筑隔声性能对应的标准为现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118。

3 室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。

4  附录B各类指标评分项得分应不小于其评分项满分值的30%且条文总得分不小于30分。

【条文说明】

当进行生态小区评价时，首先应该满足标准规定的全部控制项要求，同时规定了每类评价指标的最低得分要求，以实现绿色建筑的性能均衡。当绿色建筑总得分分别达到60分、70分、85分且满足本条第1、2、3款要求时，生态小区绿色性能分别对应绿色建筑等级的一星级、二星级、三星级。其中，表3.2.6中围护结构热工性能提高比例，应同时满足在国家现行相关建筑节能设计标准基础上的提高要求和不低于重庆市现行节能标准的要求或提高要求。

为提升绿色性能和生态小区品质，本条对生态小区在能耗、节水、隔声、室内空气质量、外窗气密性等方面提出了更高的技术要求。

对生态小区提出了全装修的交付要求。建筑全装修交付能够有效杜绝擅自改变房屋结构等“乱装修”现象，保证建筑安全，避免能源和材料浪费，降低装修成本，节约项目时间，减少室内装修污染及装修带来的环境污染，并避免装修扰民，更加符合现阶段人民对于健康、环保和经济性的要求，对于积极推进绿色建筑实施具有重要的作用。原建设部于2002年印发的《商品住宅装修一次到位实施导则》 (建住房[2002]190号)明确提出，推行住宅装修一次到位，其根本目的是“逐步取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房；规范装修市场，促使住宅装修生产从无序走向有序”。2008年印发的《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》(建质[2008]133号)重申了各地要继续贯彻落实建住房[2002]190号文的要求。近年来，海南、江苏、浙江、内蒙古等省市陆续出台地方规章和标准来推行全装修，推行全装修的时机已经成熟。对于住宅建筑，宜提供菜单式的全装修方案，每个装修方案均应提供可供选择的不同档次、风格的材料和设备菜单，促进标准化和个性化的协调，满足消费者个性化需要，满足市场需求。在标准术语中，对住宅建筑和公共建筑的全装修范围进行了界定。为保证全装修的质量，避免二次装修，住宅建筑的套内及公共区域全装修应满足现行行业标准《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T 304及现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的相关要求。公共建筑的公共区域全装修应满足现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的相关要求。全装修所选用的材料和产品，如瓷砖、卫生器具、板材等，应为质量合格产品，满足相应产品标准的质量要求。此外，全装修所选用的材料和产品，应结合当地的品牌认可和消费习惯，最大程度避免二次装修。

对生态小区的建筑能耗提出了更高的要求，要求围护结构热工性能提高或建筑供暖空调负荷降低。此处除按照国家标准要求针对国家现行节能标准进行指标性能提升外，同时考虑到地方节能标准要求，增加了达到地方节能标准要求的并存条件。具体计算方法，由标准和细则第7.2.4条规定。

对生态小区内用水器具的用水效率提出了要求，相关用水器具的用水效率标准及评价方法，由标准和细则第7.2.11条规定。

对生态小区的隔声性能提出了要求。国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010第4章规定了住宅建筑声环境的相关限值，但对室外与卧室之间的空气声隔声性能未作规定。根据住房城乡建设部标准定额司函《住房城乡建设部标准定额司关于开展<民用建筑隔声设计规范>局部修订工作的函》（建标标函〔2018〕176号）的要求，国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010正在局部修订，本次修订将增加住宅建筑室外与卧室之间空气声隔声性能的指标要求，还将对住宅建筑声环境性能指标进行提升。在《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010局部修订尚未实施前，二星级绿色建筑的室外与卧室之间的空气声隔声性能按（DnT,w+Ctr）≥35dB进行评价，三星级绿色建筑的室外与卧室之间的空气声隔声性能按（DnT,w+Ctr）≥40dB进行评价，其余指标按现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定进行评价。在《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010局部修订完成且实施后，本条应按照修订后的住宅建筑室外与卧室之间、分户墙或分户楼板两侧卧室之间的空气声隔声性能，以及卧室楼板的撞击声隔声性能的相关要求进行评价。室外与卧室之间空气声隔声性能，预评价时通过外窗和外墙的隔声性能，按组合隔声量的理论进行预测，并提供分析报告；评价时，应提供室外与卧室之间空气声隔声性能检测报告。其余指标的评价方法，由标准和细则第5.1.4、5.2.7条规定。

对生态小区室内主要空气污染物浓度限值进行了规定。具体评价方法，由标准和细则第5.1.1条规定。

对生态小区的外窗气密性能及外窗安装施工质量提出了要求。外窗的气密性能应符合国家现行标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134等的规定。在外窗安装施工过程中，应严格按照相关工法和相关验收标准要求进行，外窗四周的密封应完整、连续，并应形成封闭的密封结构，保证外窗洞口与外窗本体的结合部位严密；外窗的现场气密性能检测与合格判定应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177或《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132的规定。如地方标准中提出了更高要求，则应同时满足地方标准的要求。评价方法为：预评价查阅外窗设计文件、外窗气密性能检测报告；评价查阅外窗设计文件、外窗气密性能检测报告、外窗气密性能现场检测报告。

# 4  安全耐久

## 4.1 控制项

4.1.1  场地应避开滑坡、崩塌、断层、危岩、地陷、地裂、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、氡等放射性污染的危害。

【条文说明】

本条对生态小区的场地安全提出要求。建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离等控制要求，对场地中不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施，对场地中存在的有毒有害物质应采取有效的治理措施进行无害化处理，确保符合各项安全标准。

场地的防洪设计应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201和《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805的有关规定，选址尚应符合现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》GB 50143和《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定；电磁辐射应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702的有关规定；土壤中氡浓度的控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的有关规定；场地环境边坡的安全性、稳定性应符合现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的有关规定，高切坡、高填方设计还应符合国家和地方的有关规定；场地及周边的加油站、加气站等危险源应满足国家现行相关标准中关于安全防护距离等的控制要求。

【评价要点】

相关检测报告主要包括：地质灾害危险性评估报告（地质灾害多发区或严重地段）；污染源检测报告（可能涉及的污染源、电磁辐射、土壤含氡危害等），氡浓度报告的区域说明；核查相关污染源、危险源的防护距离或治理措施的合理性。核查项目防洪工程设计是否满足所在地防洪标准要求。核查项目是否符合城市抗震防灾的有关要求。对场地存在潜在污染问题的（如原用地为二、三类工业等用地转为民用），查看原有污染情况、有无残留物危害及主要环境问题，重点查看场地土壤污染物检测报告。查看土壤氡浓度检测报告（氡是主要存在于岩石和土壤中的天然放射性物质），建设项目应保障场地内及周围土壤氡浓度符合国家标准的规定。建设项目未进行区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率测定的，应进行建筑场地土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率测定并提供相应的检测报告。查看边坡稳定性等相关资料。查看相关设计图纸及文件，了解存在不安全因素的场地与各类危险源的距离是否满足相应危险源的安全防护距离控制要求；对于场地中的不利地段或潜在危险源是否已采取必要的避让、防止、防护或控制、治理等措施；查看采取措施后的检测报告。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅项目区位图、场地地形图、勘察报告、环评报告或相关检测报告或论证报告；评价查阅项目区位图、场地地形图、勘察报告、环评报告或相关检测报告或论证报告。根据根据《中国土壤氡概况》的相关划分，对于整体处于土壤氡含量低背景、中背景区域，且工程场地所在地点不存在地质断裂构造的项目，可不提供土壤氡检测报告，但应提供能反映工程场地位置、地点等特性的相关证明支撑性材料。

4.1.2  建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙、外保温等围护结构及防护栏杆、构架应满足安全、耐久和防护的要求。

【条文说明】

建筑结构的承载力和建筑使用功能要求主要涉及安全与耐久，是满足建筑长期使用要求的首要条件。结构的耐久性指在规定的使用年限内结构构件保持承载力和外观的能力，并满足建筑使用功能要求。结构设计应满足承载能力极限状态计算和正常使用极限状态验算的要求，并应符合国家现行相关标准的规定，包括但不限于《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476、《建筑地基基础设计规范》GB 50007、 《钢结构设计标准》GB 50017、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《砌体结构设计规范》GB 50003、《木结构设计标准》GB 50005、《建筑抗震鉴定标准》GB 50023及《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3等；同时，针对建筑运行期内可能出现地基不均匀沉降、使用环境影响导致的钢材锈蚀等影响结构安全的问题，应定期对结构进行检查、维护与管理。

建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构及建筑防护栏杆、构架应满足安全、耐久和防护要求，与建筑主体结构连接可靠，且能适合主体结构在多遇地震及各种荷载作用下的变形。建筑围护结构防水对于建筑美观、耐久性能、正常使用功能和寿命都有重要影响，因此建筑外墙、建筑外保温系统、屋面、幕墙门窗等还应符合《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144、《屋面工程技术规范》GB 50345、《建筑幕墙》GB/T 21086、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《建筑玻璃点支承装置》JG/T 138、《吊挂式玻璃幕墙用吊夹》JG 139、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133、《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214等现行标准中关于防水材料和防水设计施工的规定。建筑护栏的材料、设计、施工及验收，除符合生态小区标准和细则的规定外，尚应符合《无障碍设计规范》GB 50763、《木结构设计规范》GB50005、《建筑物防雷设计规范》GB50057、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《混凝土结构加固工程施工及验收规程》DBJ50-049、《建筑防雷施工质量控制与验收规程》DBJ50-060、《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981等相关标准规定。

【评价要点】

建筑结构的承载能力极限状态计算应按现行《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑结构荷载规范》GB 50009要求，结合建筑物及场地条件，对应国家及重庆市现行相关标准的规定进行计算，并在结构设计文件的结构设计总说明中明确规定场地条件、设计荷载、设计使用年限、材料、构件性能要求及挠度、裂缝、变形限值等要求。

建筑结构的正常使用极限状态验算应按现行《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018对耐久性极限状态的三个方面：1）影响承载能力和正常使用的材料性能劣化；2）影响耐久性能的裂缝、变形、缺口、外观、材料削弱等；3）影响耐久性能的其他特定状态进行验算，并在结构设计文件的结构设计总说明中对可能出现的地基不均匀沉降、超载使用及使用环境影响导致的耐久性问题，包括结构构件裂缝、钢材（筋）锈蚀、混凝土剥落、化学离子腐蚀导致结构材料劣化等明确规定和措施，使结构在设计使用年限内不因材料的劣化而影响建筑安全与正常使用。

围护结构及建筑防护栏杆、构架应与建筑主体结构连接可靠，经过结构验算确定能适应主体结构在多遇地震及各种荷载工况下的承载力与变形要求。设计图中应有完整的外围护结构及建筑防护栏杆、构架设计大样，明确材料、构件、部品及连接与构造做法，门窗、幕墙的性能参数等要求。

围护结构构件、建筑防护栏杆、构架及其连接应按建筑结构国家及重庆市现行相关标准的规定进行极限状态设计，同时还应符合现行《建筑幕墙门窗通用技术条件》GB/T31433、《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144、《屋面工程技术规范》GB50345、《建筑幕墙》GB/T 21086、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《建筑玻璃点支承装置》JG/T 138、《吊挂式玻璃幕墙用吊夹》JG/T 139、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133、《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214、《民用建筑设计统一标准》GB50352、《住宅设计规范》GB50096、《重庆市建筑护栏技术规程》DBJ50-123等现行标准的规定并满足防护要求。后期运营过程中，应定期对围护结构进行检查、维护与管理，必要时更换处理。

结构设计满足相关标准要求，建筑外墙、屋面、门窗、幕墙、外保温等围护结构及建筑防护栏杆、构架有相应设计内容并应满足《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）的防护要求及其他相关标准要求，施工和运营阶段严格按设计及相关要求施工和维护。

本条涉及的规范规程及验收分部分项内容较多，生态小区标准和细则不可能全部涵盖，评价时，专家应根据项目涉及到的部位和重点特别是围护结构及防护栏杆、构架等逐一把控。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件（含设计说明、计算书、施工图设计文件联合审查合格书等）；评价查阅相关竣工图（含设计说明、计算书、施工图设计文件联合审查合格书等），查看工程验收资料，相关检测检验报告。

4.1.3  外遮阳、太阳能设施、空调室外设施、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应满足安装、检修、维护及使用要求。

【条文说明】

外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，确保连接可靠，并应符合《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237、《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364、《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203、《太阳能供热采暖工程技术规范》GB 50495、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231等现行相关标准的规定。

根据建筑使用的要求和城市规划理念，提前规划空调机型，空调室外机的安装空间尺寸应与机组的外形尺寸相适应。空调室外机安装应符合《家用和类似用途空调器安装规范》GB17790、《多联式空调（热泵）机组应用设计与安装要求》GB/T27941、《一体式冷水（热泵）机组》GB/T12839、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243、《制冷系统及热泵安全与环境要求》GB/T9237、《单元式空气调节机安全要求》GB25130、重庆市《建筑外立面空调室外机位技术规程》DBJ50/T-167等现行相关标准的规定。事先拟定吊搬运计划，包括外形尺寸、重量、搬运路径、预留孔洞及吊搬运设备，确保空调室外设施施工的安全性，并利于后期维护管理。

外部设施需要定期检修和维护，因此在建筑设计时应考虑后期检修和维护条件，如设计检修通道、马道和吊篮固定端等。当与主体结构不同时施工时，应设预埋件，并在设计文件中明确预埋件的检测验证参数及要求，确保其安全性与耐久性。比如，每年频发的空调外机坠落伤人或安装人员作业时跌落伤亡事故，已成为建筑的重大危险源，故新建或改建建筑设计时预留与主体结构连接牢固的空调外机安装位置，并与拟定的机型大小匹配，同时预留操作空间，保障安装、检修、维护人员安全。

【评价要点】

外部设施应相应符合现行《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237、《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364、《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203等的规定，且外部设施的结构构件及其与主体结构的连接也应按标准和细则第4.1.2条要求验算，满足承载力及正常使用极限状态要求，并满足国家现行相关标准规定的室外环境下的构件连接与构造要求。

外部设施应定期检修和维护并满足安装及使用要求。建筑设计时应考虑后期检修和维护条件，如设计检修通道、马道和吊篮固定端等。当与主体结构不同时施工时，应设预埋件，并在设计文件中明确预埋件的检测验证参数及要求，确保其安全性与耐久性。例如，新建或改建建筑设计时预留与主体结构连接牢固的空调外机安装位置，并与拟定的机型大小匹配，同时应特别注意预留操作空间以及安装维护人员能直接到达的通道，保障安装、检修、维护人员安全。 明确设计构造大样，满足相关标准要求，施工和运营阶段严格按设计及相关要求施工、检修、维护和使用，并提供相关记录文件。

根据《重庆市建筑外立面空调室外机位技术规程》DBJ50/T-167-2013：

5.2.1 建筑外立面室外机位的设置位置，应符合下列规定：

1 宜布置在南、北或东南、西南向。

2 应保证空调室外机位进排风流畅，无气流短路现象。在排出空气一侧不应有遮挡物，室外机位的侧面、背面应留有足够的进风空间，并应保证空调室外机位围护设施的有效通风面积不小于60％。

3 空调室外机位的尺寸应满足空调使用房间的常用机型尺寸。且最小净宽尺寸不应小于1.1m，最小净深尺寸不应小于0.6m。

4 在高层建筑竖向凹槽内层层布置空调室外机位时，凹槽的宽度不宜小于2.5m，空调室外机位应设置于凹槽的深度不应大于4.2m，空调室外机位的排风口不宜相对，相对时其水平间距应大于4m。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件（含设计说明、计算书等）；评价查阅施工组织文件、相关竣工图（含设计说明、计算书等） 及检测检验报告、检修和维护条件。

评价查阅相关竣工图(含设计说明、计算书等)、检修和维护条件，组织现场查勘。

4.1.4  建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

【条文说明】

建筑内部的非结构构件包括非承重墙体、附着于楼屋面结构的构件、装饰构件和部件等。设备指建筑中为建筑使用功能服务的附属机械、电气构件、部件和系统，主要包括电梯、照明和应急电源、通信设备，管道系统、采暖和空气调节系统、烟火监测和消防系统、公用天线等。附属设施包括整体卫生间、橱柜、储物柜等。

建筑内部非结构构件、设备及附属设施等应满足建筑使用的安全性。如门窗、防护栏杆等应满足国家现行相关设计标准要求并安装牢固，防止跌落事故发生；且应根据腐蚀环境选用材料或进行耐腐蚀处理。近年因装饰装修脱落导致人员伤亡事故屡见不鲜，如吊链或连接件锈蚀导致吊灯掉落、吊顶脱落、瓷砖脱落等等。室内装饰装修除应符合国家现行相关标准的规定外，还需对承重材料的力学性能进行检测验证。装饰构件之间以及装饰构件与建筑墙体、楼板等构件之间的连接力学性能应满足设计要求，连接可靠并能适合主体结构在地震作用之外各种荷载作用下的变形。

建筑部品、非结构构件及附属设备等应采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式与建筑主体结构可靠连接，防止由于个别构件破坏引起连续性破坏或倒塌。应注意的是，以膨胀螺栓、捆绑、支架等连接或安装方式均不能视为一体化措施。

【评价要点】

建筑内部非结构构件、设备及附属设施等应满足建筑使用安全，与主体结构之间的连接满足承载力及正常使用极限状态验算及国家及重庆市现行相关标准规定的构造要求。例如，内填充墙高厚比应满足稳定性计算要求；楼屋面下机电设备的吊杆及连接满足吊挂设备的承载力要求；墙上固定吊柜与墙体连接可靠，连接锚栓满足吊柜预期极限承载能力的要求；电梯与主体结构连接可靠，并满足安全使用要求。

适应主体结构的变形（包括：地震、风荷载、温度作用下的变形、地基不均匀沉降引起的变形及其他各种荷载作用下的变形），主要指以下几个方面：

1）非结构构件适应主体结构的变形。对非结构构件的填充墙，应适应主体结构梁、柱受力变形及不同材料之间因温度膨胀系数不同而产生的变形，需要采取相应的构造要求。如填充墙墙高超过一定高度与长度即设腰梁及构造柱，与结构柱之间设拉接筋；对非结构构件的装配式内墙条板，在楼面与梁（板）底连接处设金属限位连接卡，墙板之间设子母槽等；对非结构构件的移动式档案密集柜，楼面需要足够的刚度，避免移动档案柜脱轨等。

2）设备及附属设施适应主体结构变形。设备、设施等应采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式与建筑主体结构可靠连接，变形协调，防止由于个别构件破坏引起连续性破坏或倒塌，或者因建筑主体变形过大而影响设备设施的正常运行。应注意以膨胀螺栓、捆绑、支架等连接或安装方式均不能视为一体化措施。例如，固定的设备及附属设施不能直接横跨主体结构的变形缝；电梯竖向井道在主体结构设计使用年限内的基本风压及常遇地震作用下，能正常运行。

明确设计构造大样，满足连接牢固和适应结构形变及相关标准要求，施工和运营阶段严格按设计及相关要求施工、检修、维护和使用，并提供相关记录文件。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件（含各连接件、配件、预埋件的力学性能及检测检验报告，计算书，施工图）、产品设计要求等；评价查阅相关竣工图、材料决算清单、产品说明书、力学及耐久性能测试或试验报告。

4.1.5  建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能、水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】

门窗是实现建筑物理性能的极其重要的功能性构件。设计时外门窗应以满足不同气候及环境条件下的建筑物使用功能要求为目标，明确抗风压性能、水密性能指标和等级，并应符合《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214、《节能彩钢门窗应用技术规程》DBJ/T50-089等现行相关标准的规定。

外门窗的检测与验收应按《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106、《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T 211、《建筑门窗工程检测技术规程》JGJ/T 205、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210等现行相关标准的规定执行。

建筑外门窗的开启形式应易于维修、清洗，窗扇应有防脱落措施。在砌体上安装门窗严禁采用射钉固定。

【评价要点】

在满足标准和细则第4.1.2条的前提下，门窗设计时，各构件及连接应具有足够的刚度、承载能力和一定的变位能力，且要求施工安装牢固，否则容易因抗风压变形过大导致水密性不足，引起渗水，也可能因连接失效导致窗扇脱落等问题。在门窗安装施工过程中，应严格按照设计要求、门窗施工工法和相关验收标准要求进行施工，门窗构件之间连接及门窗四周的与围护结构的连接要可靠、密封应完整、连续，确保外门窗本体及其与洞口的结合部位严密。

建设单位应委托第三方检测机构按照现行《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106进行外门窗水密及抗风压性能见证抽样检测，并提供检测报告；最低抽样原则是在各种门窗规格中，取性能最不利一组三个窗（或门）进行实验室检测验证。当对门窗工程质量有怀疑时，可建议建设单位委托第三方检测机构按现行《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T 211进行现场抗风压性能及水密性能检测验证。

外门窗的检测与验收应按《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106、《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T 211、《建筑门窗工程检测技术规程》JGJ/T 205、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210等现行相关标准的规定执行。

建筑外门窗的开启形式应易于维修、清洗，窗扇应有防脱落措施。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、门窗产品三性检测报告；评价查阅相关竣工图、门窗产品三性检测报告和施工工法说明文件，检查隐蔽工程验收记录，现场检查时还应采用观察、开启和关闭检查、手扳检查等。

4.1.6  建筑防水层、防潮层设置应满足下列要求：

1 卫生间、浴室、厨房、阳台等楼地面应设置防水层；

2 卫生间、浴室墙面1.8米标高以下应设置防水层；

3 卫生间、浴室、厨房、阳台等墙面、顶棚应设置防潮层；

4 接触土壤的首层地面应合理设置防潮层或防水层；

5 设有低温热水地板辐射供暖的房间，应合理设置防潮层或防水层。

【条文说明】

本条对卫生间、浴室、厨房、阳台等楼地面的防水进行了规定。为避免水蒸气透过墙体或顶棚，使隔壁房间或住户受潮气影响，导致诸如墙体发霉、破坏装修效果（壁纸脱落、发霉，涂料层起鼓、粉化，地板变形等）等情况发生，要求所有卫生间、浴室墙、地面做防水层，墙面、顶棚均做防潮处理。接触土壤的首层地面应设置防潮层，并视工程具体情况设置防水层。低温热水地板辐射供暖，当绝热层铺设在土壤上时，其绝热层下部应设防潮层。在潮湿房间（如卫生间、厨房等）敷设地板辐射供暖系统时，其加热管覆盖层上应设防水层。防水层和防潮层设计应符合现行行业标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298、《地下工程防水技术规范》GB50108、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142的规定。设有配水点的封闭阳台，墙面应设防水层，顶棚宜防潮，楼、地面应有排水措施，并应设置防水层；其他类型阳台，按照国家相关标准规范要求执行。

【评价要点】

防水层和防潮层设计应符合现行行业标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298的规定以及渝建发2013-101号文和渝建2019-198号的规定。设有低温热水地板辐射供暖的卧室、起居室等本身无水的房间，应在绝热层下方设置防潮层。具体做法参照《国家建筑标准设计图集J909、G120》。

对于设置整体厨卫的建筑，参照《装配式整体厨房应用技术标准》JGJ/T 477-2018要求，仍应按照现行相关标准和设计要求进行防水防潮处理。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、防水和防潮措施说明；评价查阅相关竣工图及检测检验报告、防水和防潮措施说明，查看工程验收资料，查看实体质量是否有渗漏、返潮。

4.1.7  走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

【条文说明】

在发生突发事件时，疏散和救护顺畅非常重要，必须在场地和建筑设计中考虑到对策和措施。建筑应根据其高度、规模、使用功能和耐火等级等因素合理设置安全疏散和避难设施。安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式，应满足人员安全疏散的要求。走廊、疏散通道等应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《防灾避难场所设计规范》GB 51143等对安全疏散和避难、应急交通的相关要求。本条重在强调保持通行空间路线畅通、视线清晰，不应有阳台花池、机电箱等凸向走廊、疏散通道的设计，防止对人员活动、步行交通、消防疏散埋下安全隐患。

【评价要点】

走廊、疏散通道等应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《防灾避难场所设计规范》GB 51143等对安全疏散和避难、应急交通的相关要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、相关管理规定。

4.1.8  应具有安全防护的警示和引导标识系统。

【条文说明】

根据国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008，安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。本条所述是指具有警示和引导功能的安全标志，应在场地及建筑公共场所和其他有必要提醒人们注意安全的场所显著位置上设置。

设置显著、醒目的安全警示标志，能够起到提醒建筑使用者注意安全的作用。警示标志一般设置于人员流动大的场所，青少年和儿童经常活动的场所，容易碰撞、夹伤、湿滑及危险的部位和场所等。比如禁止攀爬、禁止倚靠、禁止伸出窗外、禁止抛物、注意安全、当心碰头、当心夹手、当心车辆、当心坠落、当心滑倒、当心落水等。

设置安全引导指示标志，包括紧急出口标志、避险处标志、应急避难场所标志、急救点标志、报警点标志等，以及其他促进建筑安全使用的引导标志等。比如紧急出口标志，一般设置于便于安全疏散的紧急出口处，结合方向箭头设置于通向紧急出口的通道、楼梯口等处。

车库内主要交叉道路处应设置减速设施和凸面镜，车位应设置橡胶车挡，重要部位处应设置橡胶防撞板。

为了便于管道内的物质识别，确保安全生产，避免在安装过程中、在操作上、在设备检修上发生材料相互混淆、误判断等情况，对所有压力管道、公用管线、公用设备、设施材料标识进行规定。

【评价要点】

标识标牌在园林景观总平面图中应有索引，并提供标识标牌设计详图；车库应提供标识标牌和安全防护措施专项设计详图。核查现场标识牌内容是否完善、清晰，位置是否得当，材料是否耐久易维护。检查标示标牌指引的连续性、可见性，尤其是夜间警示效果，内容是否可见、清晰、完善。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅标识系统设计与设置说明文件；评价查阅标识系统设计与设置说明文件、相关影像材料等，组织现场查勘。

4.1.9  小区内道路系统应分级明确，人车分流。

【条文说明】

随着城镇汽车保有量大幅提升，交通压力与日俱增。建筑场地内的交通状况直接关系着使用者的人身安全。人车分流将行人和机动车（不含应急车辆）完全分离开，互不干扰，可避免人车争路的情况，充分保障行人尤其是老人和儿童的安全。提供完善的人行道路网络可鼓励公众步行，也是建立以行人为本的城市的先决条件。人行道、活动场地、浅表绿地等人行区域，如兼做消防车道的，可认为满足人车分流要求。

【评价要点】

人车分流是指在道路上将人流和车流完全分隔开，使其互不干扰，非紧急情况下人员主要活动区域不允许机动车进入。人车分流包括人行天桥、人行过街地道，以及步行街、步行区等措施，是保证人行安全和人车兼顾的重要措施。居住区内应严格实施人车分流，公共建筑应根据建筑功能需求合理实施人车分流。当小区人行、车行出入口混合设置时，应保证有独立的人行出入口及步行道与小区内部人行道路网络直接连接，且应做到与进入小区内部的机动车道无交叉；设置有地面停车位时，应合理考虑人车流线，设置专用的行人通道（不能与机动车道混用），人流与车流完全分隔开，使其互不干扰。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件等；评价查阅相关竣工图，并现场查勘。

4.1.10  每个住宅单元至少应有一个出入口可以通达机动车。

【条文说明】

《住宅建筑规范》GB 50368明确要求每个住宅单元至少应有一个出入口可以通达机动车。生态小区应注重提高应急服务水平，要求每个住宅单元至少应有一个出入口可以通达机动车，车道尺寸、转弯半径和承载力应满足设计确定的使用功能需要。根据国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180规定，进出住宅的最末一级道路平时主要供居民出入，基本是人行交通为主，并要满足清运垃圾、救护和搬运家具等需要，以通行救护车为例，根据国家卫生行业标准WS/T292《救护车》《车库建筑设计规范》JGJ 100的相关规定，技术性能采用轻型客车指标，总质量3000kg—4500kg。其路面宽度不宜小于2.5m，至少一侧设置不小于1m宽的路肩，道路转弯半径不应小于4.5m，车道边缘至住宅单元出入口的最小距离不小于2.5m。当车道地面设计为步行化区域时，也要注意车辆通行与景观设计的结合。

【评价要点】

每个住宅单元至少应有一个出入口可以通达机动车。车道尺寸、转弯半径和承载力应满足设计确定的急救、运输等功能需要。车道宽度不小于2.5m，至少一侧设置不小于1m宽的路肩，最小纵坡不应小于0.3％，最大纵坡不应大于8％，道路转弯半径不应小于4.5m，车道边缘至住宅单元出入口的最小距离不小于2.5m，通行荷载不小于4500kg。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，并现场查勘。

4.1.11  应设置小区安全防范系统及安防中心：

1设置出入口管理系统，人行出入口具备2种及其以上开门方式；人行/车行出入口应与消防联动，紧急事件时，小区疏散通道上由门禁系统控制的门、小区电动大门以及小区车行通道档杆能自动打开；

2设置周界防越报警系统、视频监控系统、电子巡更系统、停车场管理系统。

【条文说明】

第1款，人行出入口管理系统的设置，应符合现行国家标准《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和现行地方标准《建筑智能化系统设计规范》DBJ50/T-175等相关国家和地方标准的规定。人行出入口管理系统的开门方式包括密码开门、刷卡/身份证开门、生物识别开门、移动终端开门等方式，能记录并上传每一次出入人员的开门出入信息到小区监控中心或物业平台或政府相关部门，并实现与消防系统的联动控制。

第2款，封闭式管理的居住小区应设置周界防越报警系统，并与小区物业管理中心联网。对未建设围墙或底层为商业区的小区住宅不要求建设。

周界防越报警系统中，采用微波、红外、电子围栏、振动光缆等技术中的一种，可实现系统布防、撤防、报警、报警信息确认、状态监控及位置锁定等。在发生警情时，至少应向监控中心报警，并记录和保存报警信息，可在现场发出声光报警。宜在小区周界设置视频监视装置，周界防越报警系统与周界照明、视频监控系统联动，并留有对外报警接口。应符合现行国家标准《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394和现行地方标准《建筑智能化系统设计规范》DBJ50/T-175等相关国家和地方标准的规定。

视频监控系统中，要求通过在小区公共区域安装摄像设备，对小区公共区域进行视频监控。视频监控系统应符合现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395、《公共防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181以及现行地方标准《建筑智能化系统设计规范》DBJ50/T-175等相关国家和地方标准的规定。视频监控系统应覆盖小区出入口、单元楼出入口、停车场/地下车库、电梯、楼梯间（底楼）、主要通道、消防通道等小区公共区域和重要周界。

电子巡更系统，可根据实际需要，设置在线巡更系统或离线巡更系统。电子巡更系统的设置应符合现行行业标准《电子巡查系统技术要求》GA/T 644的有关规定。

停车场管理系统中，具备出口收费显示、出入道闸自动控制、车辆出入识别、计费和缴费管理、视频监控、与监控中心或物业管理平台联网、停车场状况信息和综合管理等功能，能记录并上传每一次出入车辆的图像到小区监控中心或物业平台或政府相关部门，并实现与消防系统的联动控制。

【评价要点】

第1款，人行出入口管理系统的开门方式包括密码开门、刷卡/身份证开门、生物识别开门、移动终端开门等方式，能记录并上传每一次出入人员的开门出入信息到小区监控中心或物业平台或政府相关部门，并实现与消防系统的联动控制。消防系统对人行出入口管理系统的联动控制，应只打开出入口的翼闸，不应影响出入口管理系统的其它功能。

第2款，停车场管理系统应实现与消防系统的联动控制。消防系统对停车场管理系统的联动控制，应只打开车库/停车场出入口档杆，不应影响停车场管理系统的其它功能。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关智能化设计文件等；评价查阅相关竣工图、施工合同、系统调试及竣工验收报告、运行记录等，并现场查勘。

4.1.12  应设置家居安防系统：

1设置数字联网型可视对讲与防盗门控系统；

2设置户内非法入侵报警系统和紧急求助报警；

3设置燃气泄漏报警；

4对讲系统室内机预留防区，供业主自行扩展家居安防防区。

【条文说明】

家居安防系统为小区业主提供基础的家庭安保功能，可实现报警点的等级布防，通过系统布防、撤防，发生报警，系统自动确认报警信息、状态及位置等。

第1款，安装联网型访客对讲系统，访客对讲系统应能与消防系统联动控制，当发生火警时，单元门口的防盗门锁应能自动打开。

第2款，在每户套内的户门、阳台及外窗等处选择性安装非法入侵报警系统，家庭报警控制器应与监控中心联网。在每户套内安装不少于一处的紧急求助报警装置，求助信号应报至监控中心。

第3款，燃气泄漏报警信号应报至监控中心。

访客对讲系统无户内可燃气体泄漏报警装置，而燃气公司安装了可燃气体泄漏报警装置的小区，应在访客对讲系统中，设置相应的接口装置，将燃气公司可燃气体泄漏报警装置的报警信号接入楼宇对讲系统中，并上传至小区控制监控中心的访客系统控制主机，进行集中监控管理。

第4款，对讲系统室内机，应不少于8个防区。

【评价要点】

对讲系统室内分机留有住户自行扩展防区的富余量，家居安防系统设置完善，施工时管线预埋到位，设备安装位置合理、正常运行，并检验使用效果。

对讲系统与消防系统的联动控制，应只打开由门禁系统控制的单元门电控锁，不应影响对讲系统的其它功能。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关智能化设计文件(智能化设计图纸、装修图纸)等；评价查阅相关竣工图、施工合同（含设备材料表）、产品型式检验报告、系统调试及竣工验收报告，投入使用的项目尚应查阅管理制度、运行记录，并现场查勘。

4.1.13  下车库坡道出入口应设置高于道路的防水凸坎或防止暴雨进入车库的反坡；其雨水排水内涝防治设计重现期为50~100年，应设置相应的明沟（管渠）、雨水集水池及提升排水设施排水。

【条文说明】

小区车库出入口设置挡水坎，是为了在暴雨时候，雨水不至于进入车库，造成车库淹没性灾害。重庆属于山地城市，车库外侧，可能有一定面积的雨水在大暴雨期间被接纳，雨水径流顺车道进入高于车道横坡凸点进入车库，由于车库截水沟后端连接管断面、过水流量不够，暴雨流量进入车库后水量远大于消防废水量，设备提升量难以满足要求，故车库出入口必须有阻止大重现期下的暴雨进入车库的措施。除防水凸坎外，在出入车库点设置反坡，效果也不错，但要预测该处在大重现期时的暴雨流量。设置凸坎或者反坡高度，不应小于内涝现象的水面高度。

【评价要点】

1 下车库坡道出入口防水凸坎或反坡位置、高程设置合理，距离道路一定距离，凸坎高于道路至少15cm（以内涝计算为准）；凸坎周边有无较高处可能出现短水现象。

2 凸坎以后向下的车道至车道底部截水沟前的道路面积承接的正上方露天雨水及车道两旁挡墙侧墙飘雨，需要按内涝重新期计算降雨量和径流量。

3查看截水沟大小、坡度，复核排水管径及坡度。

3 用消防排水的提升能力复核截水沟是否满足该面积的过水流量。

4 车库截水沟至坡道上端凸坎段，复核强降雨下的截水沟、排水管的过流能力，消防排水系统的外排能力。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。适用于有地下车库的项目。

预评价查阅相关设计说明书、施工图建筑平面图、各车库进出口平面大样图（包括车库进出口道路至室外能阻挡除车道顶部其他降雨可引流的道路处）、以上段的纵断面图、凸坎的设置高程与周边道路带高程平面图，车库出入口处设置的截水沟、引出管道图。

评价查阅相关竣工图，并现场查勘。

4.1.14  应采用墙体自保温技术体系。

【条文说明】

根据市住房城乡建委《关于进一步加强墙体自保温技术体系推广应用的通知》（渝建〔2018〕502号），自2018年10月1日起，重庆市装配式建筑、申报高星级绿色建筑、绿色生态住宅（绿色建筑）小区设计评价以及建筑高度超过100米及以上的尚未通过施工图审查的民用建筑工程项目，应采用墙体自保温技术体系。墙体自保温技术体系应符合重庆市相关技术标准、技术要点和有关规定。

【评价要点】

墙体自保温体系的系统性能、组成材料、设计、施工和验收的技术要求应符合相关技术标准或技术要点的规定，墙体在不另加保温隔热措施条件下的传热系数小于现行建筑节能标准规定的限值。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、竣工验收资料、材料检验报告等。

4.1.15  应有应对突发性事件的防控措施，制定运行预案并组织实施。

【条文说明】

突发性事件是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害，事故灾难，公共卫生事件和社会安全事件。设计应有利于平疫结合，满足平时使用需求的同时，总平面布局、道路交通、公共空间等方面的设计应能满足疫情防控的相关要求（如检查、消洗、隔离、转运等）或预留改造条件。针对各种突发性事件，小区应有良好的应急预案措施，能做到及时响应、及时反馈、快速反应，有效处理突发事件。

【评价要点】

1核查平疫结合的相关设计说明、设计措施或预留改造条件的设置情况。现场核查相关设计措施的落实情况。

2 核查应急预案的有效性和安全保障。应急预案中对各种突发事件的处理要有明确的处理流程，明确的人员分工，严格的上报和记录程序。

3 检查各项应急预案的应急情况报告和应急处置报告的完整性和及时性，以及相关应急预案的演练记录。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅平疫结合设计措施、突发性事件应急预案、相关处理方式的设计文件等；评价查阅相关管理文件，现场核查对应措施的落实情况，人员和应急物资的保障情况。

## 4.2 评分项

### Ⅰ 安全

- 4.2.1  采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能，评价总分值为10分，并按下列规则评分：

1 采用更高的抗震性能目标进行设计，得10分；

1） 关键部位、关键构件及节点采用“中震不屈服”以上的抗震性能目标进行设计，得5分；

2） 整体结构采用“中震不屈服”以上的抗震性能目标进行设计，得10分。

2 采用隔震、消能减震设计，得10分。

【条文说明】

采用基于性能的抗震设计并适当提高建筑的抗震性能指标要求，同时在满足使用功能及资源节约的前提下，建筑具有合理的刚度，如采用“中震不屈服”以上的性能目标，可以提高建筑的抗震安全性及功能性；采用隔震、消能减震设计，是提高建筑物的设防类别或提高其抗震性能要求时的有效手段。

【评价要点】

基于性能的抗震设计即性能化设计仍是以现有的抗震科学水平和经济条件为前提的，一般需要综合考虑使用功能、设防烈度、结构的不规则程度和类型、结构发挥延性变形的能力、造价、震后的各种损失及修复难度等等因素。不同的抗震设防类别，其性能设计要求也有所不同。“小震不坏、中震可修、大震不倒” 是一般情况的性能要求，参考《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版），地震下可供选定的高于一般情况的预期性能目标可参考表4.2.1。

表4.2.1 可供选定的高于一般情况的预期性能目标

| 地震水准 | 性能1 | 性能2 | 性能3 | 性能4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多遇地震 | 完好 | 完好 | 完好 | 完好 |
| 设防地震 | 完好,正常使用 | 基本完好,检修后继续使用 | 轻微损坏,简单修理后继续使用 | 轻微至接近中等损坏，变形＜3[⊿ue] |
| 罕遇地震 | 基本完好, 检修后继续使用 | 轻微至中等破坏,修复后继续使用 | 其破坏需加固后继续使用 | 接近严重破坏,大修后继续使用 |

针对具体工程的需要和可能，可以对整体结构，也可以对某些部位或者关键构件或者节点，灵活运用各种措施达到表4.2.1预期的性能目标。鼓励采用新技术新材料进行抗震性能设计。

本条实际操作时，在确保建筑结构满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”一般情况的性能要求下，采取措施提高抗震性能或减少地震作用。

第1款根据项目情况，可以考虑对整体结构或关键部位、关键构件及节点按“中震不屈服”以上的抗震性能目标进行设计，并满足《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）3.10.2条、3.10.3条及条文说明的相关要求。关键部位、关键构件及节点可根据建筑平面、立面的规则性、构件的重要性选取，如教学楼的楼梯间作“抗震安全岛”，提高该区域的抗震性能，结构转换层的框支柱、框支梁，剪力墙的底部加强层部位、结构薄弱层构件等等。

第2款采用的措施包括设隔震支座（垫）、消能减震支撑、阻尼器等等。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、结构计算文件；评价查阅相关竣工图、结构计算文件、项目安全分析报告及应对措施结果。

- 4.2.2  采取保障人员安全的防护措施，评价总分值为15分，并按下列规则分别评分并累计：

1 采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆、景观水体等安全防护水平，得5分；

2 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合，得5分；

3 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带，得5分。

【条文说明】

第1款，阳台、外窗、窗台、防护栏杆等强化防坠设计有利于降低坠物伤人风险，阳台外窗采用高窗设计、限制窗扇开启角度、窗台与绿化种植整合设计、适度减少防护栏杆垂直杆件水平净距、安装隐形防盗网等措施，防止物品坠落伤人。此外，外窗的安全防护可与纱窗等相结合，既可以防坠物伤人，还可以防蚊防盗。根据《居住区环境景观设计导则》，景观水体的水深超过0.5m时，应采取防护措施（如石栏、木栏、矮墙等）；可涉入式景观水体的水深应小于0.3m，防止儿童溺水，同时水底应做防滑处理，不能种植苔藻类植物。景观水体周边宜借助灯光或音乐变化等方式，防止行人坠入水中。

第2、3款，外墙饰面、外墙粉刷及保温层等掉落伤人的现象在国内各个城市都有发生，甚至尚未住人的新建小区也出现瓷砖大面积掉落现象。在建筑间距和通路设计时，除了考虑消防、采光、通风、日照间距等，还需考虑采取避免坠物伤人的措施。由于建筑物外墙钢筋混凝土、填充墙体、水泥砂浆、外贴保温、外墙饰面层及门窗等的热胀冷缩系数不同，建筑设计时虽然采取设墙面变形缝的措施，但受环境温度、湿度及施工质量的影响，各种材料会发生不同程度的变形，材料连接界面破坏，出现外墙空鼓，最后导致坠落影响人民生命与财产安全。因此，要求建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合，同时采取建立护栏、缓冲区、隔离带等安全措施，消除安全隐患。

【评价要点】

本条第1款，评价时要求栏杆高度、栏杆垂直杆件净间距、外窗防护设施高度、栏杆水平荷载和竖向荷载等设计值应比现行相关标准要求提高10%。

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019对栏杆高度、栏杆垂直杆件净间距、外窗防护设施高度的设计要求如下：

6.7.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，并应符合下列规定：2 当临空高度在24.0m以下时，栏杆高度不应低于1.05m；当临空高度在24.0m及以上时，栏杆高度不应低于1.1m。上人屋面和交通、商业、旅馆、医院、学校等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应小于1.2m。

6.7.4 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及其他少年儿童专用活动场所的栏杆必须采取防止攀爬的构造。当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净间距不应大于0.11m。

6.11.6 窗的设置应符合下列规定：3 公共建筑临空外窗的窗台距楼地面净高不得低于0.8m，否则应设置防护设施，防护设施的高度由地面起算不应低于0.8m；4 居住建筑临空外窗的窗台距楼地面净高不得低于0.9m，否则应设置防护设施，防护设施的高度由地面起算不应低于0.9m；

6.11.7 当凸窗窗台高度低于或等于0.45m时，其防护高度从窗台面起算不应低于0.9m；当凸窗窗台高度高于0.45m时，其防护高度从窗台面起算不应低于0.6m。

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012对栏杆水平荷载和垂直荷载的设计要求如下：

5.5.2 楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆活荷载标准值，不应小于下列规定：1 住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园，栏杆顶部的水平荷载应取1.0kN/m；2 学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场，栏杆顶部的水平荷载应取1.0kN/m，竖向荷载应取1.2kN/m，水平荷载与竖向荷载应分别考虑。明确相关设计构造大样，满足安全防护及相关标准要求，施工和运营阶段严格按设计及相关要求施工、检修、维护和使用，并提供相关记录文件。

第2、3款主要是采取被动方法降低防坠物风险，第2款系指建筑物出入口，第3款系指建筑物周边。

第3款中，建筑物周边植物隔离带设置的宽度不小于2m。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅建筑专业阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计图，建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图等相关设计文件等；评价查阅相关竣工图及检测检验报告，组织现场查勘。

- 4.2.3  采用具有安全防护功能的产品或配件，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1 采用具有安全防护功能的玻璃，得5分；

2 采用具备防夹功能的门窗，得5分。

【条文说明】

第1款，参考国家现行标准《建筑用安全玻璃》GB 15763、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的有关规定以及《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2003]2116号）对建筑用安全玻璃使用的建议，人体撞击建筑中的玻璃制品并受到伤害的主要原因是缺少足够的安全防护。为了尽量减少建筑用玻璃制品在受到冲击时对人体造成划伤、割伤等，在建筑中使用玻璃制品时需尽可能地采取下列措施：

1选择安全玻璃制品时，充分考虑玻璃的种类、结构、厚度、尺寸，尤其是合理选择安全玻璃制品霰弹袋冲击试验的冲击历程和冲击高度级别等；

2对关键场所的安全玻璃制品采取必要的其他防护；

3关键场所的安全玻璃制品设置容易识别的标识。

本条所述包括分隔建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃，室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃以防止自爆伤人。安装在易于受到人体或物体碰撞部位的玻璃面板，应采取防护措施，并设置警示标识。碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的，应采用可靠护栏。

除现行国标、现行标准规范规定之外的部位全部采用安全玻璃，本条才能得分。

第2款，生活中常见的自动门窗、推拉门、旋转门等夹人事故频频发生，尤其是对于缺乏自我保护能力的孩子来说更为危险。因此，对于人流量大、门窗开合频繁的位置，可采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等措施，防止夹人伤人事故的发生。

【评价要点】

活动场所和公共区域采用具有安全防护功能的产品和配件，所选产品或配件应无尖锐突出物，阳角均为圆角或钝角。安装在易于受到人体或物体碰撞部位的玻璃面板，应采取防护措施，并设置警示标识。碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的，应采用可靠护栏。

电梯门、大堂入口门、旋转门、推拉门窗设置有可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等措施。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件等；评价查阅相关竣工图及门窗检测检验报告。

- 4.2.4  室内外地面或路面设置防滑措施，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1 建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级，得6分；

2 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施，得4分。

【条文说明】

建筑防滑地面工程对于保证人身安全至关重要。光亮、光滑的室内地面，因雨雪天气造成的室外湿滑地面和浴室、厕所等湿滑地面极易导致伤害事故。按现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的规定，Aw、Bw、Cw、Dw分别表示潮湿地面防滑安全程度为高级、中高级、中级、低级，Ad、Bd、Cd、Dd分别表示干态地面防滑安全程度为高级、中高级、中级、低级。

【评价要点】

防滑措施满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的规定。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅建筑设计说明、防滑构造做法等相关设计文件；评价查阅相关竣工图、防滑材料有关测试、检测报告，组织现场查勘。

- 4.2.5  小区步行和自行车交通系统有充足照明，评价分值为8分。

【条文说明】

步行和自行车交通系统如果照明不足，往往会导致人们产生不安全感，特别是在空旷或比较空旷的公共区域。充足的照明可以消除不安全感，对降低犯罪率、防止发生交通事故、提高夜间行人的安全性有重要作用。

夜间行人的不安全感和实际存在的危险与道路等行人设施的照度水平和照明质量密切相关。步行和自行车交通系统照明应以路面平均照度、路面最小照度和垂直照度为评价指标，其照明标准值应不低于现行行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ 45的有关要求。

【评价要点】

步行和自行车交通系统的路面平均照度、路面最小照度和垂直照度不低于《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015第3.5条要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅地道路照明设计文件、步行和自行车交通系统的路面平均照度、路面最小照度和垂直照度计算书等；评价查阅相关竣工图及道路照度现场检测报告（步行和自行车交通系统的路面平均照度、路面最小照度和垂直照度检测报告），并现场查勘。

- 4.2.6  家居安防系统满足以下要求，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计：

1 每户户门、所有阳台及外窗安装入侵报警装置，得5分；

2 所有卧室设置紧急呼叫按钮，得4分；

3 所有卫生间、浴室设置紧急呼救设施，得3分。

【条文说明】

室内各个防区的信号通过无线方式接入/楼宇对讲系统时，必须有相应的技术措施，保证楼宇对讲系统能识别住户室内各防区的报警信号，保证系统供电的可靠性及信号传输的安全性。

【评价要点】

家居安防系统设置完善，系统安全可靠，施工时管线预埋到位，设备安装位置合理、正常运行，并检验使用效果。卫生间、浴室内的紧急呼救设施应具有防水功能。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关智能化设计文件(智能家居系统设计方案、相关智能化设计图纸、装修图纸)等；评价查阅相关竣工图、施工合同（含设备材料表）、产品型式检验报告、系统调试及竣工验收报告，投入使用的项目尚应查阅管理制度、运行记录，并现场查勘。

- 4.2.7  小区安防系统满足以下要求，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计：

1 设置小区周界电子地图，发生报警时，能在电子地图对应显示出报警区域，得3分；

2 小区周界防越报警系统与视频监控系统及相关照明系统联动，发生报警时，在监控中心屏幕上，弹出对应区域的视频图像，得3分；

3 视频监控系统具有拾音功能，得3分；

4 小区公共区域设置紧急求助按钮，具有与物管中心、控制中心的紧急通话装置，得3分。

【条文说明】

第1、2款，小区周界防越报警系统是小区安防的第一道防线，也是最重要的一道防线，对设防区域的非法入侵、盗窃、破坏等进行实时有效的探测与报警。在设防状态下，当探测到有入侵发生或触动报警装置时，可立即将报警信号传送至监控中心，监控中心弹出电子地图显示出对应报警区域或地址。当周界防区设置视频监控系统，且与视频监控系统、照明系统等联动时，监控中心屏幕上显示对应报警区域的视频图像。

第3款，视频监控系统具有拾音功能，对小区室内公共区域进行综合监管。小区室内公共区域包括电梯、楼宇大厅、地下车库、物业管理中心前台等。

第4款，专供老人及儿童使用的室内及室外场所（如老年活动室、幼儿园、老人和儿童活动场地等）、小区内有潜在风险的场所（如游泳池、水深大于0.5m的水景等处）均应设置紧急呼叫按钮/对讲装置。

【评价要点】

小区安防系统设计、施工、验收应满足《安全防范工程技术规范》GB50348的有关规定。现场设备能正常运行，并检验使用效果。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关智能化设计文件；评价查阅相关竣工图、施工合同（含设备材料表）、产品型式检验报告、系统调试及竣工验收报告，投入使用的项目尚应查阅管理制度、运行记录，并现场查勘。

- 4.2.8  卫生间、浴室采取安全措施，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1设置淋浴器、坐便器的卫生间或独立隔间不采用内开门，得4分；

2均设置安全扶手，得2分。

【条文说明】

一般的卫生间、浴室空间相对狭小，在发生人员意外倒地或出现紧急问题需要救援时，内开的门不但会被倒地人员阻挡而无法开启，而且容易在开启门时伤及患者。因此，淋浴间、坐便器隔间或者二者合一的卫生间宜设置紧急情况下易于打开的门，包括外开、推拉或内外可双向开启的形式等。卫生间、浴室是极容易出现跌倒事故的地方，设计中宜按《无障碍设计规范》GB 50763的规定为使用者提供方便牢固的安全扶手（安全抓杆），具体做法可参考《无障碍设计》12J926。

【评价要点】

1淋浴器、坐便器的卫生间或独立隔间门的开启形式不应采用内开门，门外侧应设把手。

2所有卫生间、浴室的卫生器具均按《无障碍设计规范》GB 50763的规定设置安全抓杆。安全抓杆做法按《无障碍设计》12J926选用的也可评判为达标。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，并现场查勘。

### Ⅱ 耐久

- 4.2.9  采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分，并按下列规则分别评分并累计：

1 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分；

2 建筑结构与建筑设备管线分离，得7分；

3 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式，得4分。

【条文说明】

第1款，随着社会和技术的进步，以及人们对建筑的需求不断提升，若建筑不能满足使用需求的变化，很大可能将以被改造或拆除告终，成为“短命”建筑。本款旨在鼓励采取措施提升建筑适变性，有利于使用空间功能转换和改造再利用，避免建筑“短命”。建筑适变性包括建筑的适应性和可变性。适应性是指使用功能和空间的变化潜力，可变性是指结构和空间上的形态变化。通过利用建筑空间和结构潜力，使建筑空间和功能适应使用者需求的变化，在适应当前需求的同时，使建筑具有更大的弹性以应对变化，以此获得更长的使用寿命。如采用大开间和进深结构方案、灵活布置内隔墙、为室内无障碍设施的加装预留条件等措施提升建筑适变性，减少室内空间重新布置时对建筑构件的破坏，延长建筑使用寿命。

第2款，根据现行行业标准《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T 398的规定，管线分离是指建筑结构体中不埋设设备及管线，将设备及管线与建筑结构体相分离的方式。管线与结构、墙体的寿命不同，给建筑全寿命期的使用和维护带来了很大的困难。建筑结构与设备管线分离设计，可有利于建筑的长寿化。建筑结构不仅仅指建筑主体结构，还包括外围护结构和公共管井等可保持长久不变的部分。建筑结构与设备管线分离设计便于设备管线维护更新，可保证建筑能够较为便捷地进行管线改造与更换，从而达到延长建筑使用寿命目的。装配式建筑采用SI体系，即支撑体S（Skeleton）和填充体I（Infill）相分离的建筑体系，可认为实现了建筑主体结构与建筑设备管线分离。

第3款，指能够与第1款中建筑功能或空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式，既能够提升室内空间的弹性利用，也能够提高建筑使用时的灵活度。比如家具、电器与隔墙相结合，满足不同分隔空间的使用需求；或采用智能控制手段，实现设备设施的升降、移动、隐藏等功能，满足某一空间的多样化使用需求；还可以采用可拆分构件或模块化布置方式，实现同一构件在不同需求下的功能互换，或同一构件在不同空间的功能复制。

【评价要点】

第1款，除走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备机房、公共管井以外的地上室内空间均应视为可变换功能的室内空间，有特殊隔声、防护及特殊工艺需求的空间不计入。此外，作为商业、办公用途的地下空间也应视为可变换功能的室内空间，其他用途的地下空间可不计入。

可重复使用的隔断（墙）：在拆除过程中应基本不影响与之相接的其他隔墙，拆卸后可进行再次利用，如大开间敞开式办公空间内的玻璃隔断（墙）、预制隔断（墙）、特殊节点设计的可分段拆除的轻钢龙骨水泥板或石膏板隔断（墙）和木隔断（墙）等。是否具有可拆卸节点，也是认定某隔断是否属于可重复使用的隔断（墙）的一个关键点，如用砂浆砌筑的砌体隔墙不算可重复使用的隔墙。

可重复使用的隔断（墙）比例：实际采用的可重复使用隔断（墙）围合的建筑面积与建筑中可变换功能的室内空间面积的比值。

本着标准的基本要求，评价标准中所描述的技术要求，原则上均应本着“应用尽用”的原则予以实施和判断。因此对于本条或类似条款，不再单独设置要求比例，以免误导绿色建筑技术应用的基本原则，实际评价中，评价专家也将针对建筑的技术可应用情况，本着“应用尽用”的原则予以判断。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、建筑适变性提升措施的设计说明；评价阶段查阅相关竣工图、建筑适变性提升措施的设计说明，查看施工过程影像资料，工程验收资料，并现场查勘。

- 4.2.10  采取提升建筑部品部件耐久性的措施，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好及抵御沉降性能好的管材、管线、管件、阀门，得5分；

2 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造，得5分。

【条文说明】

活动配件指建筑的各种五金配件、管道阀门、开关龙头等，考虑选用长寿命的优质产品，且构造上易于更换。同时还应考虑为维护、更换操作提供方便条件。部分常见的耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的部品部件见表4.2.10。

表4.2.10 部分常见的耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的部品部件及要求

| 常见类型 | 要求 |
| --- | --- |
| 管材、管线、管材 | 室内给水系统采用铜管、不锈钢管或内衬不锈钢复合管 |
|  | 电气系统采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆、耐火电缆等，且导体材料采用铜芯 |
| 活动配件 | 门窗反复启闭性能达到相应产品标准要求的2倍 |
|  | 遮阳产品机械耐久性达到相应产品标准要求的最高级 |
|  | 水嘴寿命达到相应产品标准要求的1.2倍 |
|  | 阀门寿命达到相应产品标准要求的1.5倍 |

采取有效措施避免管网漏损，包括：选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件；室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损，尤其避免因沉降导致管网漏损等问题；设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段，提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改的报告。

管网漏失水量包括：阀门故障漏水量、室内卫生器具漏水量、水池、水箱溢流漏水量、设备漏水量和管网漏水量。

【评价要点】

相关专业设计说明中应明确设计的部品部件的耐久性设计性能参数要求。评价支撑材料应对所采用的部品部件的耐久性能进行对比分析。

为避免漏损，可采取以下措施：

1）给水系统中使用的管材、管件，必须符合现行产品行业标准的要求。对新型管材和管件应符合企业标准的要求，企业标准必须经由有关行政和政府主管部门，组织专家评估、鉴定并备案。

2）选用性能高的阀门、零泄漏阀门等。

3）电线、电缆、门窗、遮阳产品等必须符合现行产品国家和行业标准。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、产品设计要求；评价查阅相关竣工图、产品说明书或检测检验报告。

- 4.2.11  提高建筑结构材料的耐久性，评价总分值为10分，并按下列规则评分:

1 按100年进行耐久性设计，得10分。

2 采用耐久性能好的建筑结构材料，满足下列条件之一，得10分：

1）对于混凝土构件，合理提高钢筋保护层厚度，得4分；采用高耐久混凝土的用量占混凝土总量的比例超过50%，得6分；

2）对于钢构件，采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料；

3）对于木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。

【条文说明】

第1款，按100年进行耐久性设计，可在造价提高有限的情况下提高结构综合性能，减少后期检测维修工程量。

第2款第1项，对混凝土结构，结合建筑的环境类别及作用等级，具体采用提高钢筋保护层厚度或高耐久性等级混凝土。当采用提高钢筋保护层厚度时，保护层厚度增加值不应小于5mm。当采用高耐久混凝土时，具体采用何种类型的高耐久混凝土，应在满足设计要求下，结合具体应用环境（如盐碱地等）及作用等级，合理提出抗渗性能、抗硫酸盐侵蚀性能，抗氯离子渗透性能、抗碳化性能及早期抗裂性能等耐久性指标要求。各项混凝土耐久性指标的检测与试验应按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定执行，测试结果应按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定进行性能等级划分。

第2款第2项，耐候结构钢是指符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171要求的钢材；耐候型防腐涂料是指符合现行行业标准《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224的Ⅱ型面漆和长效型底漆。

第2款第3项，根据国家标准《多高层木结构建筑技术标准》GB/T 51226-2017，多高层木结构建筑采用的结构木材可分为方木、原木、规格材、层板胶合木、正交胶合木、结构复合木材、木基结构板材以及其他结构用锯材，其材质等级应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的有关规定。根据现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005，所有在室外使用，或与土壤直接接触的木构件，应采用防腐木材。在不直接接触土壤的情况下，可采用其他耐久木材或耐久木制品。

对于采用多种类型构件的建筑，第2款得分按照材料用量比例计算，最终得分应在分别对应该款3项评分后，按各自得分的最低分得分。

【评价要点】

第1款主要是耐久性设计。结构的耐久性设计应使结构构件出现耐久性极限状态标志或限制的年限不小于100年，耐久性设计应包括保证构件质量的预防性处理措施、减小侵蚀作用的局部环境改善措施、延缓构件出现损伤的表面防护措施和延缓材料性能劣化速度的保护措施。《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018的附录C提出了耐久性设计的具体规定。

根据《混凝土结构耐久性评定标准》CECS 220，耐久性等级应按下列标准划分为三级：

a级：下一目标使用年限内满足耐久性要求，可不采取修复或其他提高耐久性的措施；

b级：下一目标使用年限内基本满足耐久性要求，可视具体情况不采取、部分采取修复或其他提高耐久性的措施；

c级：下一目标使用年限内不满足耐久性要求，应及时采取修复或其他提高耐久性的措施。

第2款主要是建筑结构材料的耐久性能，具体如下：

1）对混凝土结构，根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）8.2.1条，结合建筑的环境类别及作用等级，具体采用提高钢筋保护层厚度。当采用提高钢筋保护层厚度时，保护层厚度增加值不应小于5mm。当采用高耐久混凝土时，使用部位包括基础、竖向构件、水平构件及构架。

2）耐候结构钢是指符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171要求的钢材；耐候型防腐涂料是指符合现行行业标准《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224的II型面漆和长效型底漆。

3）根据《多高层木结构建筑技术标准》GB/T 51226-2017，多高层木结构建筑采用的结构木材可分为方木、原木、规格材、层板胶合木、正交胶合木、结构复合木材、木基结构板材以及其他结构用锯材，其材质等级应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的有关规定。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图及检测检验报告、材料用量计算书、材料决算清单，查看施工过程影像资料。

- 4.2.12  合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1 采用耐久性好的外饰面材料，得3分；

2 采用耐久性好的防水和密封材料，得3分；

3 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料，得3分。

【条文说明】

第1款外饰面材料，包括水性氟涂料或耐候性相当的涂料，选用耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配的饰面材料，合理采用清水混凝土等。本条鼓励项目结合实际情况合理使用清水混凝土。采用水性氟涂料或耐候性相当的涂料耐候性应符合行业标准《建筑用水性氟涂料》HG/T4104-2009的优等品的要求。

第2款防水和密封材料，满足国家标准《绿色产品评价 防水与密封材料》GB/T 35609-2017对于沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封胶的耐久性要求，或满足住建部《绿色建材评价标准》T/CECS和重庆市《绿色建材评价标准》DBJ50/T-230对于沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封胶的耐久性要求。

第3款为了保持建筑物的风格、视觉效果和人居环境，装饰装修材料在一定使用年限后会进行更新替换。如果使用易沾污、难维护及耐久性差的装饰装修材料或做法，则会在一定程度上增加建筑物的维护成本，且施工也会带来有毒有害物质的排放、粉尘及噪声等问题。

对采用耐久性好的装饰装修材料评价内容举例如表2。

表4.2.12 采用耐久性好的装饰装修材料评价内容

| 分类 | 评价内容 |
| --- | --- |
| 外饰面材料 | 采用水性氟涂料或耐候性相当的涂料 |
|  | 选用耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配的饰面材料 |
|  | 合理采用清水混凝土 |
| 防水和密封 | 选用耐久性符合现行国家标准《绿色产品评价 防水与密封材料》GB/T 35609-2017或符合住建部《绿色建材评价标准》T/CECS和重庆市《绿色建材评价标准》DBJ50/T-230规定的材料 |
| 室内装饰装修材料 | 选用耐洗刷性≥5000次的内墙涂料 |
|  | 选用耐磨性好的陶瓷地砖（有釉砖耐磨性不低于4级，无釉砖磨坑体积不大于127mm3），瓷质砖吸水率应小于0.5%。 |
|  | 采用免装饰面层的做法 |

【评价要点】

对建筑、车库室内所采用耐久性好、易维护的装饰装修材料应提供相关材料证明所采用材料的耐久性。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅装饰装修竣工图、材料决算清单、材料检测检验报告及有关耐久性证明材料，查看施工过程影像资料。

# 5  健康舒适

## 5.1 控 制 项

- 5.1.1  室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

【条文说明】

建筑室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物以及吸烟(包括二手烟)对人体的危害已得到普遍认识，通过建筑内污染物浓度控制及禁烟控制，是实现绿色健康建筑的基本要求，是实现高品质室内空气质量的基本措施。

在项目实施过程中，即使所使用的装修材料、家具制品均满足各自污染物限量控制标准，但装修后多种类或大量材料制品的叠加使用，仍可能造成室内空气污染物浓度超标，控制空气中各类污染物的浓度指标是保障建筑使用者健康的基本前提。项目在设计时即应采取措施，对室内空气污染物浓度进行预评估，预测工程建成后室内空气污染物的浓度情况，指导建筑材料的选用和优化。

吸烟及二手烟对人健康同样会造成较大的危害，目前国内一些城市已经发布了控制吸烟条例，如《北京市控制吸烟条例》、《上海市公共场所控制吸烟条例》、《广州市控制吸烟条例》、《天津市控制吸烟条例》、《杭州市公共场所控制吸烟条例》、《青岛市控制吸烟条例》等等。因此，本条规定建筑室内和建筑主出入口处禁止吸烟，并设置禁烟标志。本条所述的建筑室内，主要指的是公共建筑室内和住宅建筑内的公共区域。项目范围内的室内空间禁止吸烟和使用电子香烟。建筑主入口、人能够到达的可开启窗和建筑新风入口周围8米内禁止吸烟，并应设置有明显的禁烟标识。

预评价时，应综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，以“总量控制”为原则。依据装修设计方案，选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的主要建材（3种～5种）及固定家具制品，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物的浓度水平进行预评估。其中建材污染物释放特性参数及评估计算方法可参考现行行业标准《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436和《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461的相关规定。

评价时，应选取每栋单体建筑中具有代表性的典型房间进行采样检测，采样和检验方法应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的相关规定；采样的房间数量不少于房间总数的5％，且每个单体建筑不少于3间。

【评价要点】

对于非全装修建筑项目，应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的有关要求；对于运行阶段建筑项目和全装修建筑项目，应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。

对于投入使用后申请评价的项目，本条要求建筑、车库室内运行满一年后，氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡五类空气污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》（GB/T 18883—2002）中的有关规定，详见表5.1。

表5.1  室内空气质量标准

| 污染物 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 氨 NH3 | ≤0.20mg/m³ | 1h均值 |
| 甲醛 HCHO | ≤0.10mg/m³ | 1h均值 |
| 苯 C6H6 | ≤0.11mg/m³ | 1h均值 |
| 总挥发性有机物 TVOC | ≤0.60mg/m³ | 8h均值 |
| 氡222 Rn | ≤400Bq/m³ | 年平均值（行动水平） |

评价时，应对每栋单体建筑中的各类型代表性房间均进行采样检测。

项目范围内的室内空间禁止吸烟和使用电子香烟。建筑主入口、可开启窗和建筑新风入口周围8米内禁止吸烟，有明显的禁烟标识。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。预评价时，可仅对室内空气中的甲醛、苯、总挥发性有机物进行浓度预评估；评价时，应按本条要求执行。

预评价查阅相关设计文件、相关说明文件(装修材料种类、用量，禁止吸烟措施)、预评估分析报告；评价查阅相关竣工图、相关说明文件(装修材料种类、用量，禁止吸烟措施)、预评估分析报告，投入使用的项目尚应查阅室内空气质量检测报告、查看现场实体禁烟标识。

- 5.1.2  应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

【条文说明】

避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到室内其他空间，为此要保证合理的气流组织，采取合理的排风措施避免污染物扩散，将厨房和卫生间设置于建筑单元(或户型)自然通风的负压侧，防止厨房或卫生间的气味进入室内而影响室内空气质量。同时，可以对不同功能房间保证一定压差，避免气味或污染物串通到室内其他空间。如设置机械排风，应保证负压，还应注意其取风口和排风口的位置，避免短路或污染。

厨房和卫生间的排气倒灌，对室内空气品质影响巨大，因此本条对避免厨房和卫生间排气倒灌进行了规定。厨房和卫生间的排气道设计应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096、《住宅建筑规范》GB 50368、《建筑设计防火规范》GB 50016、《民用建筑设计统一标准》GB 50352等规范的有关规定。排气道的断面、形状、尺寸和内壁应有利于排烟(气)通畅，防止产生阻滞、涡流、串烟、漏气和倒灌等现象。其他措施还包括安装止回排气阀、防倒灌风帽等。止回排气阀的各零件部品表面应平整，不应有裂缝、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。

同时还应禁止燃气热水器的排烟管排至油烟机烟道，以免造成危险。

【评价要点】

1 室内风环境数值分析报告应满足绿色建筑室内风环境分析报告的要求。

2 卫生间、餐厅、地下车库等区域如设置机械排风，并保证负压外，还应注意其取风口和排风口的位置，避免短路或污染，才能判断达标。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、气流组织模拟分析报告，重点查阅打印复印室、影像设备房、厨房等特殊功能房间的气流组织设计；评价查阅相关竣工图、气流组织模拟分析报告、相关产品性能检测报告或质量合格证书，查看施工过程影像资料。

- 5.1.3  给水排水系统的设置应符合下列规定：

1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求；

2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次；

3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于50mm；

4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

【条文说明】

符合健康要求的建筑给水排水系统，是建筑健康安全的重要保障。

第1款，提供符合卫生要求的生活饮用水是生态小区的基本前提之一。建筑生活饮用水用水点出水水质的常规指标应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。

第2款，生活饮用水储水设施包括生活饮用水供水系统储水设施、集中生活热水储水设施、储有生活用水的消防储水设施、冷却用水储水设施、游泳池及水景平衡水箱(池)等。储水设施清洗后应进行水质检测，水质合格后方可恢复供水。

第3款，水封装置是建筑排水管道系统中用以实现水封功能的装置。便器构造内自带水封，能够在保证污废水顺利排出的前提下，最大限度地防止排水系统中的有害气体逸入室内，避免室内环境受到污染，有效保护人体健康。便器构造内自带水封时，有效水封深度不得小于50mm，且不能采用活动机械密封替代水封。

第4款，要求对非传统水源的管道和设备设置明确、清晰的永久标识，可最大限度地避免在施工、日常维护或使用、维修时发生误接、误饮、误用的情况，为用户提供健康用水保障。采用中水冲洗便器时，中水管道和预留接口应设明显标识，其他给水器具严禁与中水连接。非传统水源管道系统取水，应设置取水栓，不得采用水龙头取水，并设置防止误饮误用的警示标识。目前建筑行业有关部门仅对管道标记的颜色进行了规定，尚未制定统一的民用建筑管道标识标准图集，标识设置可参考现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242中的相关规定。

【评价要点】

1 根据用水要求的不同，给水水质应达到国家、重庆或行业标准规定的要求；

2生活水箱应设在建筑物房间内，容积、材质及密封方式设计合理，水箱、给水管材对水质无污染；

3 便器构造内自带水封，有效水封深度不得小于50mm；

4 使用非传统水源时，应保证非传统水源的使用安全，设置防止误接、误用、误饮的措施。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。在生活饮用水水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749规定的前提下，若建筑未设置储水设施，本条第1款直接通过。

预评价查阅市政供水的水质检测报告(可用同一水源邻近项目一年以内的水质检测报告)、相关设计文件(含卫生器具和地漏水封要求的说明、标识设置说明)；评价查阅相关竣工图、产品说明、各用水部门水质检测报告、管理制度、工作记录。

- 5.1.4  建筑布局合理，主要功能房间与噪声源合理分隔，且建筑声环境质量应符合下列规定：

1 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；

2 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和户门的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；外窗（包括未封闭阳台的门）的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中交通干线两侧卧室、起居室（厅）的窗的低限要求；

3 建筑服务设备、设施的结构噪声应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求或满足现行国家标准《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337的限值要求；

4 有混响时间和吸声要求的主要功能房间，该性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求或该功能房间所属建筑设计规范的要求。

【条文说明】

噪声控制对象包括室内自身声源和室外噪声。提高建筑构造的隔声降噪能力对使用者的健康是非常必要的，因此需采取有效措施控制人所处环境的噪声级，提高隔声性能，减少噪声对人体健康的影响。本条提出建筑服务设备结构噪声限值要求和室内音质要求，目的是加强噪声排放源头控制，避免建筑服务设备噪声扰民。声环境相关条文所指的主要功能房间是指在《民用建筑隔声设计规范》GB 50118或其他建筑设计规范中对室内噪声级或混响时间或吸声做出规定的房间。

对于建筑外部噪声源的控制，应首先从源头控制噪声排放值和采取隔声减振措施，其次在规划选址阶段就做综合考量，在2类、3类、4类声环境功能区的住宅小区，在设计前期对场地环境噪声进行调查与预测，建筑设计时合理进行空间布局，避免或降低主要功能房间受到室外交通、活动区域、设备、设施等噪声干扰。因此，本条首先要求建筑设计应做到建筑布局合理，主要功能房间与噪声源合理分隔。

第1款，影响建筑室内噪声级大小的噪声源主要包括两类：一类是室内自身声源，如室内的通风空调设备、日用电器等；另一类是来自室外的噪声源，包括建筑外部的噪声源(如周边交通噪声、社会生活噪声、工业噪声等)。对建筑物内部的噪声源，应通过使主要功能房间远离噪声源、选用低噪声设备、针对噪声源特性设置有效隔声、隔振、吸声、消声等综合措施来控制建筑内部服务设备的噪声影响。然后，应通过提高围护结构隔声性能等方式进一步改善室内声环境质量。若《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中没有明确室内噪声级的低限要求，则该标准的规定值即作为室内噪声级的最低要求。对于标准中没有明确噪声级要求的空间，室内噪声级可不做要求。

第2款，外墙、隔墙和门窗的隔声性能指空气声隔声性能；楼板的隔声性能除了空气声隔声性能之外，还包括撞击声隔声性能。本款所指的外墙、隔墙和门窗的隔声性能的低限要求，与现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求规定对应，若该标准中没有明确围护结构隔声性能的低限要求，即对应该标准规定的隔声性能的最低要求。

第3款，目前，建筑特别是住宅内配套服务设备引起的室内结构噪声投诉日益增加，《民用建筑隔声设计规范》GB50118局部修订（征求意见稿）已在住宅、医院、旅馆隔声设计中增加了建筑服务设备结构噪声限值指标。在该标准实施前或未在该标准中规定限值的，本款按国家标准《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337的结构传播固定设备室内噪声排放限值评价。

建筑服务设备结构噪声主要是建筑中提供服务的电梯、水泵、冷却塔、风机、空调机组等设备运行时产生振动，进而引起建筑内的地板、墙体振动，并随建筑结构传播产生结构噪声。住宅建筑的机电服务设备、器具应根据所处环境噪声允许值选择，当机电服务设备、器具的噪声超过所处环境噪声允许值时，应采取消声措施。消声设计应满足消声效果、压力损失和再生气流噪声要求，消声器用材应满足声学、卫生、防火、物理和化学性能稳定、防潮、便于清洁等要求。建筑设计应为消声器安装留出空间。

对产生噪声源的房间围护结构采取隔声措施，隔声性能根据噪声源辐射情况和相邻房间的室内允许噪声级确定。电梯井道及电梯机房不紧邻卧室布置。

超高层住宅设备层楼板设置浮筑楼板构造，并满足设备及管线隔振和隔声要求。

第4款，为控制室内声反射，降低嘈杂的环境声，保证使用功能需要的声清晰度，《民用建筑隔声设计规范》GB50118对某些功能房间提出了混响时间或吸声要求，目的是避免该类房间出现音质缺陷导致使用功能受损。

在《民用建筑隔声设计规范》GB50118和《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337中没有规定的建筑功能房间，如文化建筑、体育建筑、广电建筑、会议建筑、影院建筑等专业用途的建筑功能房间，其声环境质量要求通常高于普通民用建筑，因此，该类建筑功能房间声环境质量除满足本条各款的规定外，还应满足与该建筑类型对应的相关规范规定，以避免出现音质缺陷导致使用功能受损。

【评价要点】

1 室内背景噪声计算报告应满足绿色建筑构件隔声性能及室内背景噪声计算报告的要求。本条指的低限要求，与国家标准《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118—2010）的低限要求规定对应，如该标准中没有明确室内噪声级的低限要求，即对应该标准规定的室内噪声级的最低要求。

2 建筑构件隔声性能计算报告应满足绿色建筑构件隔声性能及室内背景噪声计算报告的要求。本条所指的围护结构构件的隔声性能的低限要求，与国家标准《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118—2010）的低限要求规定对应，如该标准中没有明确围护结构隔声性能的低限要求，即对应该标准规定的隔声性能的最低要求。

3 电梯、水泵、冷却塔、风机、空调机组等建筑服务设备的选择符合国家标准，且应采用消声器、隔声、吸声、隔振等降噪技术减少建筑服务设备结构噪声。

4 公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间应进行专项声学设计，满足相应功能要求。依据《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》（GB/T 50356—2005），剧场应满足该书第3章要求，多用途厅堂应满足该书第5章要求，噪声控制应满足该书第6章要求。此外，教室需满足混响时间和声音清晰度等达标的问题。

专项声学设计至少要求将上述房间的声学目标在建筑设计说明和相应的图纸中明确体现。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、环评报告、噪声分析报告、构件隔声性能的实验室检验报告、建筑服务设备噪声排放检验报告、声学设计分析报告；评价查阅相关竣工图、噪声分析报告、声学设计分析报告、室内噪声级检测报告、构件隔声性能的实验室检验报告、建筑服务设备、设施噪声排放检测报告、建筑服务设备结构噪声检测报告、混响时间检测报告。

- 5.1.5  建筑照明应符合下列规定：

1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定；

2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品；

3 选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。

【条文说明】

第1款，室内照明质量是影响室内环境质量的重要因素之一，良好的照明不但有利于提升人们的工作和学习效率，更有利于人们的身心健康，减少各种职业疾病。良好、舒适的照明要求在参考平面上具有适当的照度水平，避免眩光，显色效果良好。各类民用建筑中的室内照度、眩光值、一般显色指数等照明数量和质量指标应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

第2款，对照明产品光生物安全性作了规定，现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定了照明产品不同危险级别的光生物安全指标及相关测试方法，为保障室内人员的健康，人员长期停留场所的照明应选择安全组别为无危险类的产品。

第3款，光源光输出波形的波动深度又称为频闪比，用来评价光输出的波动对人的影响。当电光源光通量波动的频率，与运动(旋转)物体的速度(转速)成整倍数关系时，运动(旋转)物体的运动(旋转)状态，在人的视觉中就会产生静止、倒转、运动(旋转)速度缓慢，以及上述三种状态周期性重复的错误视觉，轻则导致视觉疲劳、偏头痛和工作效率的降低，重则引发事故。光通量波动的波动深度越大，负效应越大，危害越严重。照明频闪的限值执行《LED室内照明应用技术要求 》GB/T 31831-2015规定：6.1.4用于人员长期工作或停留场所的一般照明的LED光源和LED灯具，其光输出波形的波动深度应符合下表的规定。其他节能照明产品参照执行。

表5.1.5 波动深度要求

| 波动频率f | 波动深度FPF限值（%） |
| --- | --- |
| f≤9Hz | FPF≤0.288 |
| 9Hz＜f≤3125Hz | FPF≤f×0.08/2.5 |
| f＞3125Hz | 无限制 |

【评价要点】

照明照度、眩光值、一般显色指数等照明数量和质量指标应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

为避免眩光，直接型灯具的遮光角应满足表5.1.5的要求。

表5.1.5 直接型灯具的遮光角

| 光源平均亮度/（kcd/m2） | 遮光角/（°） | 光源平均亮度（kcd/m2） | 遮光角/（°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～20 | 10 | 50～500 | 20 |
| 20～50 | 15 | ≥500 | 30 |

公共建筑常用房间或场所的不舒适眩光应采用统一眩光值（UGR）评价，按《建筑照明设计标准》GB 50034采取控制措施，其最大允许值应符合《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。长期工作或停留的房间或场所，照明光源的显色指数（Ra）不能小于80。常用房间或场所的显色指数最小允许值应符合《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

人员长期停留场所的照明应选择安全组别为无危险类的产品。

人员长期工作或停留场所的一般照明的LED光源和LED灯具，其光输出波形的波动深度应符合下表的规定照明频闪的限值执行《LED室内照明应用技术要求 》GB/T 31831-2015规定。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、计算书；评价查阅相关竣工图、计算书、现场检测报告、产品说明书及产品型式检验报告，并现场查勘。

- 5.1.6  应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

【条文说明】

建筑应满足室内热环境舒适度的要求。采用集中供暖空调系统的建筑，其房间的温度、湿度、新风量等是室内热环境的重要指标，应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中的有关规定。对于非集中供暖空调系统的建筑，应有保障室内热环境的措施或预留条件，并应在设计图中明确具体要求和措施，如分体空调安装条件等。

【评价要点】

通风以及房间的温、湿度、新风量是室内热环境的重要指标，应满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中的有关规定。

相关检测报告应满足检测标准中关于检测房间数量和测点布点位置、数量的要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、室内温湿度检测报告。

- 5.1.7  围护结构热工性能应符合下列规定：

1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；

2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；

3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

【条文说明】

民用建筑的热工设计与地区气候相适应，保证室内基本的热环境要求。建筑热工设计主要包括建筑物及其围护结构的保温、防热和防潮设计。

第1款，房间内表面长期或经常结露会引起霉变，污染室内的空气，应加以控制。在南方的梅雨季节，空气的湿度接近饱和，要彻底避免发生结露现象非常困难，不属于本条控制范畴。另外，短时间的结露并不至于引起霉变，所以本条控制“在室内设计温度、湿度”这一前提条件下不结露。建筑非透光围护结构内表面，以及热桥部分的内表面应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求，并进行防结露验算。

第2款，建筑围护结构在使用过程中，当围护结构两侧出现温度与湿度差时，会造成围护结构内部温度的重新分布。若围护结构内部某处温度低于了空气露点温度，围护结构内部空气中的水分或渗入围护结构内部的空气中的水分将发生冷凝。因此，应防止水蒸气渗透进入围护结构内部，并控制围护结构内部不产生冷凝。供暖建筑的外墙、屋面应根据现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求，进行内部冷凝验算。

第3款，屋顶和外墙的隔热性能，对于建筑在夏季时室内热舒适度的改善，以及空调负荷的降低，具有重要意义。屋顶和外墙的热工性能不仅要满足国家现行建筑节能标准的要求，也要满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求，并进行隔热性能验算。

【评价要点】

1 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不结露。结露判断依据《民用建筑热工设计规范》GB 50176。

2 在自然通风条件下，房间的屋顶和东、西外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。隔热性能判断依据《民用建筑热工设计规范》GB 50176。

【评价方法】

本条适用预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、建筑围护结构防结露验算报告、隔热性能验算报告、内部冷凝验算报告；评价查阅相关竣工图，施工、监理过程影像资料，检查建筑构造与计算报告一致性。

- 5.1.8  主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。对于具有集中式系统的房间应具备终端风量、流量调节装置；对于分散式或半集中式系统的房间，应具备末端独立控制装置。

【条文说明】

本条文强调用户个体对室内热舒适的调控性。采用个性化热环境调节装置可以满足不同人员对热舒适的差异化需求，从而最大限度地改善个体热舒适性，提高室内人员对室内热环境的满意率。

对于采用集中供暖空调系统的建筑，应根据房间、区域的功能和所采用的系统形式，合理设置可现场独立调节的热环境调节装置。对于未采用集中供暖空调系统的建筑，应合理设计建筑热环境营造方案，具备满足个性化热舒适需求的可独立控制的热环境调节装置或功能。

针对集中空调系统中常出现的集中式系统，考虑到其服务面积较大，往往对于大空间内的局部区域存在调控困难的现象，本条要求针对此类情况，系统应具备终端送风系统的风量调控，或者兼顾终端流量调节，实现大空间内的局部区域热环境可调节。而对于半集中式或分散式，由于系统本身具备末端设备，调控相对容易，因此要求末端独立可控。

【评价要点】

核查集中式系统主要功能房间的终端风量、流量调节装置，半集中式系统、分散式系统主要功能房间的末端独立控制装置，并且检查调节室温情况。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、产品说明书，并现场查勘。

- 5.1.9  地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

【条文说明】

地下车库空气流通不好，容易导致有害气体浓度过大，对人体造成伤害。有地下车库的建筑，车库设置与排风设备联动的一氧化碳检测装置，超过一定的量值时即报警并启动排风系统。所设定的量值可参考现行国家标准《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1等相关标准的规定。

车库一氧化碳浓度监测装置点位应结合车库风机设计，一氧化碳浓度监测装置宜按1个/400㎡进行布置；一氧化碳的短时间接触容许浓度上限为30mg/m³，超过此阀值系统报警，启动排风系统，并宜将记录数据上传到管理平台。一氧化碳比重比空气略轻，一氧化碳探测器的安装高度应高出一氧化碳释放源0.5-2m，且应保证探测器安装的场所安全（防破坏）、无冲击、无振动、无强电磁干扰；并保证设备易于检修，安装探测器的地点与周边管线或设备之间应留有不小于0.5m的净空和出入通道；一氧化碳探测器在车库的安装高度，可在距所在地坪1.6m-1.8m处。

【评价要点】

一氧化碳设置的位置、数量和风机是否联动控制。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、运行记录，并现场查勘。

- 5.1.10  游泳池水、非传统水源等的水质应满足国家现行有关标准的要求。

【条文说明】

当项目中除生活饮用水供水系统外，未设置其他供水系统时，本条可直接达标。

游泳池采用循环水处理系统，循环补水应通过计算确定设备设施的容量，并设置补水计量装置；水质处理采用安全、可靠的工艺与设施设备，水质应满足现行行业标准《游泳池水质标准》CJ 244的要求。

非传统水源供水系统水质，应根据不同用途的用水满足现行国家标准城市污水再生利用系列标准的要求。设有模块化户内中水集成系统的项目，户内中水水质应满足现行行业标准《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409的要求。

【评价要点】

评价查阅游泳池水水质检测报告、非传统水源水质检测报告（应依据相关国家标准进行检测）。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、运行记录，水质检测报告，水质记录。

- 5.1.11  应控制建筑材料、装修材料中有害物质含量。

1 建筑材料、装修材料、家具产品中有害物质含量应符合相关现行国家标准的规定；

2 室内使用的建筑材料、装修材料不得使用含有石棉、苯的建筑材料和物品；

3 不得使用铅含量超过90mg/kg的木器漆、防火涂料及饰面材料，沥青类防腐材料等；

4 老人、儿童活动室和幼儿园室内装修构造层的连接材料禁止使用胶粘剂。

【条文说明】

第1款，建筑室内涂料、涂剂类产品、板材、木家具、塑料家具等建筑材料均应满足相关国家标准的要求，尤其关注健康性能相关参数的限制，如现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580、《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB 18581、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582、《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583、《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》GB18585、《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586、《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》GB18587、《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584、《塑料家具中有害物质限量》GB28481等的要求。

第2、3款，石棉和苯是已经证实的人体致癌物。1g石棉约含100万根元纤维，它们在大气和水中能长期悬浮，造成广域性污染，长期吸入会引起石棉肺、肺癌等。苯是工业上常用的溶剂之一，可通过呼吸或皮肤接触进入体内，会引起急性和慢性苯中毒。铅是一种对人体危害极大的有毒重金属，进入机体后将对神经、造血、消化、肾脏、心血管和内分泌等多个系统造成危害，若含量过高则会引起铅中毒。

为保证人员健康，应在室内空间禁止使用石棉及其制品，禁止直接使用苯作为溶剂，并借鉴相关国际标准的基础材料安全控制要求，不得将含有异氰酸盐的聚氨酯产品用于室内装饰和现场发泡的保温材料中。

第4款，目前在控制室内空气污染的手段中，最简单、直接和有效的是减少使用释放污染物的建筑材料用量，特别是减少使用处于装饰基层与面层之间，需要现场施工的胶粘剂。一是施工过程中难以对胶粘剂用量进行准确控制，二是装修构造层中胶粘剂产生的污染物不易挥发而长期存在于室内空气中，三是这类污染物处理困难、经济和时间成本大且效果不佳。为避免这类空气污染，标准针对老幼等体弱人群活动区域的室内装修提出了更高环保性能要求。这类用房室内装修构造层之间可采用钉、铆、挂、扣等多种机械连 接方式取代胶粘连接方式，面层材料可选择成品模数化板材并采用真正的干法工艺施工。

【评价要点】

核查主要建筑材料及装修材料相关检测报告（型式检验报告和进场复检报告）有害物质含量在标准限量范围内即为达标。

1  室内装饰装修用纤维板、饰面人造板、木质地板、木质墙板等人造板及其制品中甲醛释放限量满足现行国家标准《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580的要求，甲醛释放限量值为0.124mg/m3。

2  《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581

表5.1.11.1  室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

| 项目 |  | 限量值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 聚氨酯类涂料 |  | 硝基类涂料 | 醇酸类涂料 | 腻子 |
|  |  | 面漆 | 底漆 |  |  |  |
| 挥发性有机化合物(VOC)含量a/ (g/L) ≤ |  | 光泽（60°）≥80,580 光泽（60°）＜80,670 | 670 | 720 | 500 | 550 |
| 苯含量a/% ≤ |  | 0.3 |  |  |  |  |
| 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和a/% ≤ |  | 30 |  | 30 | 5 | 30 |
| 游离二异氰酸酯（TDI、GDI）含量总 和b/% ≤ |  | 0.4 |  | — | — | 0.4（限聚氨酯类腻子） |
| 甲醇含量a/% ≤ |  | — |  | 0.3 | — | 0.3（限硝基类腻子） |
| 卤代烃含量a、c/% ≤ |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）/（mg/kg） ≤ | 铅Pb | 90 |  |  |  |  |
|  | 镉Cd | 75 |  |  |  |  |
|  | 铬Cr | 60 |  |  |  |  |
|  | 汞Hg | 60 |  |  |  |  |
| a 按产品明示的施工配比混合后测定，如稀释剂的使用量为某一范围时，应按照产品施工配比规定的最大稀释比例混合后进行测定。 b 如聚氨酯类涂料和腻子规定了稀释比例或由双组分或多组分组成时，应先测定固化剂（含游离二异氰酸酯预聚物）中的含量，再按产品明示的施工配比计算混合后涂料中的含量。如稀释剂的使用量为某一范围时，应按照产品施工配比规定的最小稀释比例进行计算。 c 包括二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯化碳。 |  |  |  |  |  |  |

3  《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582

5.1.11.2  室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量

| 项目 |  | 限量值 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机化合物(VOC)/(g/L) |  | ≤200 |
| 游离甲醛/（g/kg） |  | ≤0.1 |
| 重金属/（mg/kg） | 可溶性铅 | ≤90 |
|  | 可溶性镉 | ≤75 |
|  | 可溶性铬 | ≤60 |
|  | 可溶性汞 | ≤60 |

4  《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583

5.1.11.3-1  溶剂型胶粘剂中有害物质限量值

| 项目 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氯丁橡胶胶粘剂 | SBS胶粘剂 | 聚氨酯胶粘剂 | 其他胶粘剂 |
| 游离甲醛/（g/kg） | ≤0.50 |  | — | — |
| 苯/（g/kg） | ≤5.0 |  |  |  |
| 甲苯+二甲苯/（g/kg） | ≤200 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
| 甲苯二异氰酸酯/（g/kg） | — |  | ≤10 | — |
| 二氯甲烷/（g/kg） | 总量≤5.0 | ≤50 | — | ≤50 |
| 1，2-二氯乙烷/（g/kg） |  | 总量≤5.0 |  |  |
| 1，1，2-三氯乙烷/（g/kg） |  |  |  |  |
| 三氯乙烯/（g/kg） |  |  |  |  |
| 总挥发性有机物/（g/L） | ≤700 | ≤650 | ≤700 | ≤700 |
| 注：如产品规定了稀释比例或产品有双组分或多组分组成时，应分别测定稀释剂和各组分中的含量，在按产品规定的配比计算混合后的总量。如稀释剂的使用量为某一范围时，应按照推荐的最大稀释量计算。 |  |  |  |  |

5.1.11.3-2  水基型胶粘剂中有害物质限量值

| 项目 | 指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 缩甲醛类胶粘剂 | 聚乙酸乙烯酯胶粘剂 | 橡胶类胶粘剂 | 聚氨酯类胶粘剂 | 其他胶粘剂 |
| 游离甲醛/（g/kg） | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | — | ≤1.0 |
| 苯/（g/kg） | ≤0.20 |  |  |  |  |
| 甲苯+二甲苯/（g/kg） | ≤10 |  |  |  |  |
| 总挥发性有机物/（g/L） | ≤350 | ≤110 | ≤250 | ≤100 | ≤350 |

5.1.11.3-3  本体型胶粘剂中有害物质限量值

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 总挥发性有机物/（g/L） | ≤100 |

5  《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584

5.1.11.4  装修材料木家具中有害物质限量要求

| 项目 |  | 限量值 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛释放量（mg/L） |  | ≤1.5 |
| 重金属含量（限色漆）（mg/kg） | 可溶性铅 | ≤90 |
|  | 可溶性镉 | ≤75 |
|  | 可溶性铬 | ≤60 |
|  | 可溶性汞 | ≤60 |

6  《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》GB18585127

5.1.11.5  壁纸中的有害物质限量值 单位为克每平方米

| 有害物质名称 |  | 限量值 |
| --- | --- | --- |
| 重金属（或其他）元素 | 钡 | ≤1000 |
|  | 镉 | ≤25 |
|  | 铬 | ≤60 |
|  | 铅 | ≤90 |
|  | 砷 | ≤8 |
|  | 汞 | ≤20 |
|  | 硒 | ≤165 |
|  | 锑 | ≤20 |
| 氯乙烯单体 |  | ≤1.0 |
| 甲醛 |  | ≤120 |

7  《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586

5.1.11.6  装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 单位：克每平方米

| 发泡类卷材地板中挥发物的限量 |  | 非发泡类卷材地板中挥发物的限量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃纤维基材 | 其他基材 | 玻璃纤维基材 | 其他基材 |
| ≤75 | ≤35 | ≤40 | ≤10 |

8  《室内装饰装修材料地毯，地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量》GB18587。A 级为环保型产品，B 级为有害物质释放限量合格产品。

5.1.11.7-1  地毯有害物质释放限量      单位：毫克每平方米小时

| 序号 | 有害物质 | 限量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 |
| 1 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | ≤0.500 | ≤0.600 |
| 2 | 甲醛（Formaldehyde） | ≤0.050 | ≤0.050 |
| 3 | 苯乙烯（Styrene） | ≤0.400 | ≤0.500 |
| 4 | 4-苯基环乙烯（4-Phenylclohexene） | ≤0.050 | ≤0.050 |

5.1.11.7-2  地毯衬垫有害物质释放限量 单位：毫克每平方米小时

| 序号 | 有害物质 | 限量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 |
| 1 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | ≤1.000 | ≤1.200 |
| 2 | 甲醛（Formaldehyde） | ≤0.050 | ≤0.050 |
| 3 | 丁基羟基甲苯（BHT-butylatedhydroxytoluene） | ≤0.030 | ≤0.030 |
| 4 | 4-苯基环乙烯（4-Phenylclohexene） | ≤0.050 | ≤0.050 |

5.1.11.7-3  地毯胶粘剂有害物质释放限量 单位：毫克每平方米小时

| 序号 | 有害物质 | 限量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 |
| 1 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | ≤10.000 | ≤12.000 |
| 2 | 甲醛（Formaldehyde） | ≤0.050 | ≤0.050 |
| 3 | 2-乙基乙醇（2-ethyl-1-hexanol） | ≤3.000 | ≤3.500 |

9  《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB18588混凝土外加剂中释放氨的量≤0.10%（质量分数）。试验方法应按《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB18588 执行。

10 混凝土、墙材、石材等建筑材料的放射性《建筑材料放射性核素限量》GB6566，水泥、混凝土、墙材、石材等建筑材料对有毒有害物质的限量因与材料使用位置、建筑材料的等级不同而不同，应满足相应标准的要求，同时要注意报告的有效性。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、材料型式检测报告、进场复检报告。

- 5.1.12  每个供暖空调空间应按供暖和空调季节新风量的要求设置新风口或进行机械通风。新风口应有防雨、隔声、防虫的功能，通风系统满足采暖和空调季节换气次数1.0次/h的要求。

【条文说明】

一般情况下，供暖空调季节需要的新风量比过渡季节的通风量要少，过渡季节自然通风的进排风口孔口面积较大，不适合作为供暖空调季节的新风口。随着门窗气密性要求的提升，为了保障供暖空调季节室内空气质量，需要针对建筑在供暖空调期间的新风通风保障提出相应的要求。综合考虑新风通风措施，如果单纯依靠门窗开启实现通风，既不能保障通风效果，还很有可能会造成大量的能源浪费，因此，根据房间体积设定保障新风供应量的通风口，是普通住宅最合理可行的方式；而对于设置有机械通风系统的房间，则由通风系统保证其换气次数。因此，生态小区将供暖空调房间按供暖和空调季节新风量的要求设置新风口或进行机械通风作为控制项，保证采暖和空调季节房间所需的新风量。自然通风器的隔声性能、动力通风器与新风系统的运行噪声应符合《窗用动力通风器》GB/T 28198的相关要求。

【评价要点】

每个供暖空调空间应按供暖和空调季节新风量的要求设置新风口或进行机械通风，新风口应有防雨、隔声、防虫的功能，保证空调和供暖时的换气次数达到房间每小时1次的要求。

新风口（包括窗式通风器）应具备简单、易操作、快捷的关闭措施，关闭后气密性达到对应外窗气密性要求。

对所设置的机械式通风装置，应具备空气处理功能或预警关闭功能，当室外颗粒物（PM2.5）浓度超标时，可实现对室内空气质量的净化保障，或者报警提示并关闭通风系统。机械通风系统应设置中密闭型风阀。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，设备设施性能检测报告，并现场查勘。

- 5.1.13  应采取合理措施改善地下车库天然采光，地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例不小于5%。

【条文说明】

地下车库的天然采光对于资源节约、提升舒适性能起到非常重要的作用。地下空间可以通过反光板、侧窗、天窗、下沉庭院及导光设施等技术措施有效改善地下空间的天然采光效果。若地下室首层含人防区域或设备用房，计算地下车库天然采光面积比时，可扣除该部分面积。地下室首层全部为人防区和设备用房时，本条评判为达标。

【评价要点】

地下车库应结合项目情况采取合理的天然采光措施，并满足地下车库天然采光的平均采光系数不低于0.5%的面积与首层地下车库面积的比例不小于5%。天然采光区域应设置照度感应措施，实现节能照明。地下车库天然采光面积比=天然采光的平均采光系数不低于0.5%的车库面积/首层地下车库面积（扣除其中设备用房面积和人防车库面积）。当首层地下车库全部为人防区域和设备用房时，本条评判为达标。导光筒的采光系数计算应符合重庆市绿色建筑自评估报告性能分析的相关要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、计算书、模拟分析报告；评价查阅相关竣工图、照明照度检测报告、计算书等，并现场查勘。

- 5.1.14  生态小区容积率应小于2.5，各住宅单元每层户数应不大于6户，每层不大于4户的住宅单元户数合计占小区总户数的比例不小于70%。

【条文说明】

根据重庆市人民政府第318号令要求，《重庆市城市规划管理技术规定》（2018版）已于2018年3月1日起施行，对容积率提出了新要求。生态小区作为示范引领项目，技术要求也应提高，为此要求申报重庆市生态小区评价的项目，容积率应小于2.5。

住宅单元（由多套住宅组成的建筑部分，该部分内的住户可通过共用电梯或楼梯和安全出口进行疏散）每层户数多少直接决定了单元内户型的采光、自然通风、日照等物理环境的平均性能水平，户数越少，则户型的物理环境平均性能水平越好。

【评价要点】

1核查项目建设工程规划许可证及附件，容积率应小于2.5；

2核查设计文件中各住宅单元每层户数应不大于6户，每层不大于4户的住宅单元户数合计占小区总户数的比例不小于70%，或每层不大于4户的住宅单元面积占小区总住宅面积比例不小于70%。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，并现场查勘。

## 5.2 评分项

### I 室内空气品质

- 5.2.1  控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计：

1 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的10％，得3分；低于20％，得6分；

2 室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。

【条文说明】

第1款，在细则第5.1.1条基础上对室内空气污染物的浓度提出了更高的要求。具体预评估方法详见细则第5.1.1条的条文说明。预评价时，可仅对甲醛、苯、总挥发性有机物进行浓度预评估。

第2款，对颗粒物浓度限值进行了规定。预评价时，全装修项目可通过建筑设计因素(门窗渗透风量、新风量、净化设备效率、室内源等)及室外颗粒物水平(建筑所在地近一年环境大气监测数据)，对建筑内部颗粒物浓度进行估算。预评价的计算方法可参考现行行业标准《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461中室内空气质量设计计算的相关规定。评价时，建筑内应具有颗粒物浓度监测传感设备，至少每小时对建筑内颗粒物浓度进行一次记录、存储，取典型月（不少于5个月）进行连续监测后取算术平均值，并出具报告。对于住宅建筑，应对每种户型主要功能房间进行监测；对于公共建筑，应每层选取一个主要功能房间进行监测。对于尚未投入使用或投入使用未满一年的项目，应对室内PM2.5和PM10的年平均浓度进行预评估。

【评价要点】

查阅室内污染物检测报告（应依据相关国家标准进行检测），并现场检查。

室内污染物浓度监测报告可参考《室内空气质量标准》GB/T 18883中附录的相关要求。

评价时，除应查看相关检测、计算报告，还应同时考察系统是否具备控制室内颗粒物浓度的措施，例如设置中效3级以上过滤装置、能达到去除效果的空气净化器等。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、建筑材料使用说明(种类、用量)、污染物浓度预评估分析报告；评价查阅相关竣工图、建筑材料使用说明(种类、用量)、污染物浓度预评估分析报告，投入使用的项目尚应查阅室内空气质量现场检测报告、PM2.5和PM10浓度计算报告(附原始监测数据)。

- 5.2.2  选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，评价总分值为8分。选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上，得5分；达到5类及以上，得8分。

【条文说明】

从源头把控，选用绿色、环保、安全的室内装饰装修材料是保障室内空气质量的基本手段。为提升家装消费品质量，满足人民日益增长的对健康生活的追求，有关部门于2017年12月8日发布了包括内墙涂覆材料、木器漆、地坪涂料、壁纸、陶瓷砖、卫生陶瓷、人造板和木质地板、防水涂料、密封胶、家具等产品在内的绿色产品评价系列国家标准。如现行国家标准《绿色产品评价 涂料》GB/T 35602、《绿色产品评价 纸和纸制品》GB/T 35613、《绿色产品评价 陶瓷砖(板)》GB/T 35610、《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T 35601、《绿色产品评价 防水与密封材料》GB/T 35609等，对产品中有害物质种类及限量进行了严格、明确的规定。其他装饰装修材料，其有害物质限量同样应符合现行有关标准的规定。对于未开展绿色产品评价的应该满足住建部《绿色建材评价标准》T/CECS和重庆市《绿色建材评价标准》DBJ50/T-230对于内墙涂覆材料、木器漆、地坪涂料、壁纸、陶瓷砖、卫生陶瓷、人造板和木质地板、防水涂料、密封胶、家具等产品的要求。

【评价要点】

车库建筑材料、装修材料中有害物质含量也应符合相关标准。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、工程决算材料清单、产品检验报告。

### Ⅱ 水质

- 5.2.3  设置直饮水系统，且直饮水、集中生活用水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求，评价分值为5分。

【条文说明】

本条鼓励项目设置直饮水系统，且水质应满足要求。直饮水系统分为集中供水的管道直饮水系统和分散供水的终端直饮水处理设备。管道直饮水系统供水水质应符合现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94的要求；终端直饮水处理设备的出水水质标准可参考现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94、《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111等现行饮用净水相关水质标准和设备标准。

集中生活热水系统供水水质应满足现行行业标准《生活热水水质标准》CJ/T 521的要求。

采暖空调循环水系统水质应满足现行国家标准《采暖空调系统水质》GB/T 29044的要求。

国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010规定景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水，可采用中水、雨水等非传统水源或地表水。当景观补水采用非传统水源时，水质应满足现行国家标准《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921的要求。当景观水体用于全身接触、娱乐性用途时，即可能全身浸入水中进行嬉水、游泳等活动，如旱喷泉、嬉水喷泉等，水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求。

【评价要点】

评价查阅直饮水、集中生活用水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质检测报告（应依据相关国家标准进行检测）。

对于设置分散供水直饮水系统的项目，应至少在项目每个出入口附近设置分散供水的终端直饮水处理设备。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、设计说明、水质检测报告，组织现场查勘。

- 5.2.4  生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱，得4分；

2采取保证储水不变质的措施，得5分。

【条文说明】

二次供水是目前各类民用建筑主要采用的生活饮用水供水方式。储水设施是建筑生活饮用水二次供水设施水质安全保障的关键环节。

第1款，现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051和现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140规定了建筑二次供水设施的卫生要求和水质检测方法。使用符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051和现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140要求的成品水箱，能够有效避免现场加工过程中的污染问题，且在安全生产、品质控制、减少误差等方面均较现场加工更有优势。

第2款，常用的避免储水变质的主要技术措施包括：储水设施分格、保证设施内水流通畅、生活饮用水水池（箱）应设置消毒装置（如紫外线消毒等）、检查口(人孔)加锁、溢流管及通气管口采取防止生物进入的措施等。

【评价要点】

核查成品水箱的水质及卫生要求是否满足国家标准。并且检查水箱避免储水变质的技术措施：储水设施分格、保证设施内水流通畅、生活饮用水水池（箱）应设置消毒装置（如紫外线消毒等）、检查口(人孔)加锁、溢流管及通气管口采取防止生物进入的措施等。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

如建筑未设置生活饮用水储水设施，本条可直接得分。

预评价查阅相关设计文件(含设计说明、储水设施详图、设备材料表)；评价查阅相关竣工图(含设计说明、储水设施详图、设备材料表)、设备材料采购清单或进场记录、水质检测报告。

- 5.2.5  采取合理的水质处理措施，保障雨水回用系统的可靠性，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计:

1设置初期雨水弃流装置和限流措施，得2分；利用低影响开发设施进行雨水预处理，非受控部分弃流或全部受控，得5分；

2 根据水质情况有良好的处理工艺、设施，得3分。

【条文说明】

本条细化和明确了保障雨水回用水水质的处理工艺和措施，强调利用低影响开发设施对雨水进行预处理，保障后期良好的水质处理效果；对初期雨水弃流进行了要求，从水质和水量上保证雨水回用的可靠性，如果初期雨水弃流设施中不限流，全年径流雨水绝大多数从弃流中外流，不能保障水量的有效利用。

第1款，利用低影响开发设施进行雨水收集预处理，指小区实施了海绵城市建设，其低影响开发设施（LID）覆盖面达到小区面积的85%及以上，设计降雨控制厚度不小于对应的年径流总量控制的55%，宜按该地块的规划年径流总量控制指标执行，在控制率之下的LID设施处理过的径流作为雨水利用的水源；只设置少量的低影响开发设施或达不到规定的年径流总量控制率、且覆盖面积较小进行雨水预处理的不得分；本条款得分不重复，最高得5分。非受控部分仍有较少的初期雨水，可采用两种方式处理，一种是对非受控部分初期雨水直接弃流，弃流量按非受控面积初期降雨量的容积控制，或根据时间推算初期雨水弃流时间，由于进入低影响开发设施滞留时间相对长，弃流变得容易；第二种是将非受控部分改为联合受控或者独立受控，这种方案不弃流得到更多的雨水收集量。

第2款，雨水处理工艺和设施必须达到用水水质要求，设计合理、计算严谨。对有高要求水质的冷却塔补水、娱乐性景观补水等，应采用深度水处理措施。

雨水回用系统的设计应遵循经济合理的原则，满足回用水水质要求，不可简单过滤即用于其它用途，宜按重庆市《城市雨水利用技术标准》DBJ50/T-295中的水质处理章节执行，以满足回用雨水水质符合《城市杂用水水质标准》GB/T 18920、《城市污水再生利用、景观环境用水水质》GB/T 18921的规定。雨水处理后水质仍有微污染，采用节水型绿化喷灌、喷雾时会对行人、特别是儿童的健康有一定影响，因此，水质还宜采用活性炭过滤深度处理。

【评价要点】

第1款达标要求：采用海绵城市建设LID设施作预处理时，应有海绵城市建设LID设计图，并满足LID设计中对降雨污染去除要求，查看LID设计图与雨水收集的衔接，LID设施服务面积不应小于小区总面积的85%，否则只能作为常规弃流得分。初期雨水弃流和限流装置，雨水弃流时间和弃流量按计算给出，不应只按井内水位控制；弃流方式和装置合理可行。

实施海绵城市建设的小区，应利用低影响开发设施对雨水预处理后作为收集水源，低影响开发设施（LID）覆盖面不低于小区面积的85%；非受控部分要对初期雨水弃流或全部受控。

有对初期雨水进行弃流的设施，并有初期雨水量限流的功能。弃流设施应根据地形、雨水收集面积、用水量等确定弃流方式，查看弃流设施设计原理（时间还是水量）及弃流限流措施，核查弃流设施的可靠性，复核溢流口、弃流管与外接管道的高程。

第2款达标要求：根据水质情况不同设计相应处理工艺，采用海绵城市LID设置预处理，一般只做沉淀、过滤、消毒，对水质要求高的进行深度处理；未采用LID作预处理，按高于前者工艺的常规要求处理。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(含设计说明、低影响开发设施施工图、雨水收集管道进入雨水收集池的雨水弃流设计、雨水收集池前两个井位至初期雨水弃流后两个井的各点高程的平面图、雨水处理工艺图等)；评价查阅相关竣工图、隐蔽工程影像资料等，并现场查勘。

### Ⅲ 声环境与光环境

- 5.2.6  针对各主要房间的使用功能，采取有效措施优化其室内声环境，评价总分值为10分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得4分；达到高要求标准限值，得8分。噪声级低于高要求标准的限值，且有睡眠要求的主要功能房间噪声级低于30dB，得12分。

【条文说明】

现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118规定了建筑主要功能房间的室内允许噪声级。标准要求根据建筑功能和环境情况因地制宜地采取减少噪声干扰的综合措施，应以“被动优先、主动优化”为原则，优化主要功能房间的室内声环境，首先应优化建筑总平面和空间布局，使主要功能房间没有明显的噪声干扰，同时也不对周边环境造成噪声干扰；其次应优化设备选型，控制设备设施噪声排放值，并对其采取减振、消声措施；对电梯井道、设备机房和主要功能房间围护结构采取针对其噪声特性的减振、隔声和吸声降噪措施；采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施等。需要注意的是采取的优化措施应有针对性，做到统筹兼顾，以经济合理的代价实现室内声环境质量提升。

国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010将住宅、办公、商业、医院等建筑主要功能房间的室内允许噪声级分"低限标准"和"高要求标准"两档列出。对于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中包含的一些只有唯一室内噪声级要求的建筑(如学校)，本条认定该室内噪声级对应数值为低限标准，而高要求标准则在此基础上降低5dB(A)。需要指出，对于不同星级的旅馆建筑，其对应的要求不同，需要一一对应。

由于房间的不同用途以及人的不同行为，对声环境的要求水平是不同的。其中，人睡眠的时候对环境的安静要求最高。因此本条特别对有睡眠要求房间的室内噪声级提出了更高要求。

【评价要点】

1 室内背景噪声计算报告应满足绿色建筑构件隔声性能及室内背景噪声计算报告的要求。

2 国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118将住宅、办公、商业、医院等建筑主要功能房间的室内允许噪声级分低限标准和高要求标准两档列出。对于《民用建筑隔声设计规范》GB 50118一些只有唯一室内噪声级要求的建筑（如学校），则本条认定该室内噪声级对应数值为低限标准，而高要求标准则在此基础上降低5dB（A）。

3 车库噪声指标应符合现行国家标准《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337规定；车库及其出入口不得布置在教室、病房等区域的直接贴临部位，应避免车辆行驶和噪声对教室、病房等区域的干扰。

4 有睡眠要求的主要功能房间室内昼夜噪声级低于30dB。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、噪声分析报告；评价查阅相关竣工图、室内噪声检测报告。

- 5.2.7  主要功能房间的隔声性能良好，评价总分值为14分，并按下列规则分别评分并累计：

1 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得7分；

2 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得7分。

【条文说明】

国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118将住宅、办公、商业、旅馆、医院等类型建筑的墙体、门窗、楼板的空气声隔声性能以及楼板的撞击声隔声性能分为“低限标准”和“高要求标准”两档列出。

第l款，对于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中只规定了构件的单一空气隔声性能的建筑，本条认定该构件对应的空气隔声性能数值为低限标准限值，而高要求标准限值则在此基础上提高5dB。

第2款，对于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中只有单一楼板撞击声隔声性能的建筑类型，本条认定对应的楼板撞击声隔声性能数值为低限标准限值，高要求标准限值在低限标准限值降低10dB。

对于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118没有涉及的类型建筑的围护结构构件隔声性能可对照相似类型建筑的要求评价。

【评价要点】

1 建筑构件隔声性能计算报告应满足绿色建筑构件隔声性能及室内背景噪声计算报告的要求。

2居住建筑、办公、旅馆、商业、医院等建筑宜满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中围护结构隔声标准的低限标准要求，但不包括开放式办公空间。对于《民用建筑隔声设计规范》GB 50118只规定了构件的单一空气隔声性能的建筑，本条认定该构件对应的空气隔声性能数值为低限标准限值，而高要求标准限值则在此基础上提高5dB。

同样地，对于只有单一楼板撞击声隔声性能的建筑类型，并规定高要求标准限值为低限标准限值降低10dB。

对于《民用建筑隔声设计规范》GB 50118没有涉及的类型建筑的围护结构构件隔声性能可对照相似类型建筑的要求评价。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、构件隔声性能的实验室检验报告；评价查阅相关竣工图、构件隔声性能的检验报告。

- 5.2.8  充分利用天然光，评价总分值为14分，并按下列规则分别评分并累计：

1 住宅建筑按下列规则分别评分并累计：

1）住宅建筑室内主要功能空间至少60%面积比例区域，其采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于6h/d，得3分；不少于8h/d，得6分；

2）当套型内有三个及以下卫生间时应采用明卫，当套型内有三个以上的卫生间时，最多只有一个卫生间为非明卫，得3分；套型内有三个以上卫生间时全部为明卫，得5分。

2 公共建筑按下列规则分别评分井累计：

1）内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%，得3分；

2）地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上，得3分；

3）室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d，得3分。

3 主要功能房间有眩光控制措施，得3分。

【条文说明】

本条对住宅建筑和公共建筑达到采光照度要求的采光区域和采光时间提出了要求，以更为全面地评价室内采光质量。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。对于大进深、地下空间宜优先通过合理的建筑设计（如半地下室、天窗等方式)改善天然采光条件，且尽可能地避免出现无窗空间。对于无法避免的情况，鼓励通过导光管、棱镜玻璃等合理措施充分利用天然光，促进人们的舒适健康，但此时应对无法避免因素进行解释说明。

第l款和第2款针对住宅建筑和公共建筑分别提出评价要求。为了更加真实地反映天然光利用的效果，采用基于天然光气候数据的建筑采光全年动态分析的方法对其进行评价。建筑及采光设计时，可通过软件对建筑的动态采光效果进行计算分析，根据计算结果合理进行采光系统设计。采光模拟应符合现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定。采光相关指标的计算过程中，相关参数应设定为：地面反射比0.3，墙面0.6，外表面0.5，顶棚0.75。外窗的透射比应根据设计图纸确定。如果设计图纸中涉及的相关参数有所不同，需提供材料测试报告。此外，卫生间是住宅内部的一个空气污染源，卫生间开设外窗有利于污浊、潮湿空气的排放。因此，本条第1款强调卫生间设计为明卫的重要性。

第3款，过度阳光进入室内会造成强烈的明暗对比，影响室内人员的视觉舒适度。因此在充分利用天然光资源的同时，还应采取必要的措施控制不舒适眩光，如作业区域减少或避免阳光直射、采用室内外遮挡设施等，并应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033中控制不舒适眩光的相关规定。

【评价要点】

1 室内采光数值分析报告应参考绿色建筑室内采光数值分析报告的要求。

2 第1款第1条和第2款第3条，对于住宅和公共建筑的主要功能房间采用全年中建筑空间各位置满足采光照度要求的时长来进行采光效果评价，也称为动态采光评价，一般采用全年动态采光计算软件进行计算，计算时应采用标准年的光气候数据。对于设计阶段，计算参数按照现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449执行；对于运行阶段可按照建筑实际参数进行计算，以获得准确的采光效果计算结果。本款所指采光照度值为平均值。

核查计算的模型是否准确，如窗户大小和位置、吊顶、周边遮挡建筑是否有考虑。采光计算参考面、天空模型设置是否准确，室内表面反射比应设定为：地面反射比0.3，墙面0.6，外表面0.5，顶棚0.75。外窗的透射比应根据设计图纸确定，与节能设计一致（总透射比）。如果设计图纸中涉及的相关参数有所不同，需提供材料测试报告。

3住宅建筑的主要功能空间包括卧室、起居室（厅）等。宿舍建筑按本款的要求执行。公共建筑主要功能空间为现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033中Ⅱ~Ⅳ级有采光标准值要求的场所，当某场所的视觉活动类型与标准中规定的场所相同或相似且未作规定时，应参照相关场所的采光标准值执行。评价方式为对各主要功能房间的全年采光分别计算并统计达标的面积，再统计总的达标面积并计算其占功能房间总面积的比例，并根据达标比例进行评分。

4第2款中的内区是针对外区而言的，为简化，一般情况下外区的定义为距离建筑外围护结构5m范围内的区域。如果参评建筑无内区，且有控制眩光的措施，第2款第1条直接得3分。如果参评建筑没有地下部分，第2款第2条直接得3分。

其中，根据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013，导光管系统采光设计时，宜按下列公式进行天然光照度计算：

式中：Eav——平均水平照度（lx）；

n——拟采用的导光管采光系统数量；

CU——导光管采光系统的利用系数，可按表6.0.2取值；

MF——维护系数，导光管采光系统在使用一定周期后，在规定表面上的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在同一表面上所得到的平均照度或平均亮度之比；

Φu——导光管采光系统漫射器的设计输出光通量（lm）；

Es——室外天然光设计照度值（lx）；

At——导光管的有效采光面积（m2）；

η——导光管采光系统的效率（％）。

5第3款，要求符合《建筑采光设计标准》（GB 50033—2013）中控制不舒适眩光的相关规定。在充分利用天然光资源的同时，还应采取必要的措施控制不舒适眩光，包括窗帘、百叶、调光玻璃等。建议眩光控制装置能够根据太阳位置的不同进行自动调整，从而确保在限制眩光的过程中也能充分利用天然光带来的照明增益。本款同时要求主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，改善室内天然采光的均匀度。若无眩光控制措施，或采光均匀度不达标，本款不得分。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、计算书；评价查阅相关竣工图、计算书、采光检测报告，组织现场查勘。

- 5.2.9  建筑主要功能房间具有良好的视野，避免视线干扰，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1 居住建筑与其相邻建筑的直接间距超过18m或无视线干扰，得3分；

2 阳台之间、外凸窗户之间以及阳台与外凸窗之间的直视距离不小于4m，得3分。

【条文说明】

窗户除了有自然通风和天然采光的功能外，还具有从视觉上起到沟通内外的作用，良好的视野有助于居住者或使用者心情舒畅，提高效率。

对于居住建筑，主要判断建筑间距、卫生间开窗情况等。居住建筑的功能房间包括卧室、起居室（厅）、书房、厨房和卫生间。现代城市中的住宅大都是成排成片建造，住宅之间的距离一般不会很大，因此应该精心设计。低层和多层住宅应尽量避免前后左右不同住户之间的居住空间的视线干扰。据调研，在低于北纬25°的地区，宜考虑视觉卫生要求。根据国外经验，当两幢住宅楼居住空间的水平视线距离超过18m时即能基本满足要求。

【评价要点】

第1款核查住宅建筑与相邻建筑的直接间距，当两建筑相对的外墙间距不足18m，但外墙上窗户没有正对时，也可认为没有视线干扰。

第2款核查不同户之间的阳台、外凸窗户之间的直视距离（阳台、外凸窗户外边界之间的最小直视距离）是否满足不小于4m的要求。当不同户之间无直视的阳台和外凸窗户时，本款直接得分。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，并现场查勘。

- 5.2.10  采取措施减少给排水噪声、管道噪声对相邻空间的干扰，评价分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1 厨房、卫生间的管道、设备不应布置在相邻卧室、起居室（厅）的隔墙上；对固定于墙上且可能引起传声的管道等物件，采取有效的减振、隔声措施，得3分；

2 给排水设备及设备间应有隔声、减震、防止水锤等控噪措施；管道系统应选用低噪声管材；厨房、卫生间排水采用同层排水和新型降噪管或采用排水管井，排水管道、旋流弯头、穿墙（楼板）管道等，采取隔音毡包裹等噪声控制措施，得3分；

3 室内给水系统管道流速根据管径和场所的噪声控制要求应控制在0.5~1.3m/s，得3分。

【条文说明】

噪声是环境公害之一，室内环境中的噪声直接影响人们的生活和工作，甚至有碍人的身体健康。随着社会的进步，人们生活水平的提高，要求舒适、安静的居住环境，因此，消除噪声问题已日益受到人们的重视。建筑内部的给排水设备及管道的噪声是室内噪声的主要来源，如何防治室内噪声、减少噪声，非常必要。根据给排水系统噪声的来源不同，可分为两大类。一是给水系统产生的噪声包括：流速变化引起的噪声，气蚀噪声，设备噪声。二是排水系统产生的噪声包括：卫生器具产生的噪声，排水横管中的噪声，排水立管中的噪声。

另外，高层建筑用水的加压泵房内的水泵噪声包括马达和泵的噪声，随着转速的增加而提高，并可通过管道传导进入室内。

建筑内部噪声的控制。控制噪声根本的办法是从声源上治理，即将发声体改造成不发声体。但是在许多情况下，由于技术上或经济上的原因，直接从声源上治理噪声往往是困难的。这就需要采用吸音、消音、隔音、减振等噪声控制技术。

给水系统噪音的控制：1）控制给水管流速和压力：防治给水管道噪声的关键是流速和压力。水流的速度决定水流的噪声，噪声与流速成正比。管内水流速度的大小与管径成反比，与水头损失成正比。生活给水管道内的干管流速不宜于大于1.5m/s，支管流速不宜于大于1.0m/s。设计中可适当放大管径，选取较低的流速。给水管道固定时，管卡与管道之间宜装设5～8mm厚的橡胶绝缘垫或采用弹性支吊架。按规定设置管道支架，特别是采用塑料给水管时，要缩小支架间距。2）采用水流特性好的给水配件，例如采用充气式水嘴可减小水嘴哨叫声。采用比重大的给水管及受水器，可减少管道及受水器的振动噪声。出水口的阀门、水嘴等不宜采用快速启闭的给水配件，以减少水锤噪声。在下行上供的热水管道中，供水立管最上端应设自动排气阀，及时排出立管中积聚的气体，避免水嘴开启时水、气发生冲击，产生爆破般的噪声。3）控制泵房的噪声与振动。泵房的机械噪声较大，应将水泵房尽量设在地下室，以减少空气传播的噪声；且不将泵房布置在高层住宅以外的房间。在泵房中，选用机械性能好、噪音低的水泵机组，并采用设有隔振垫或减震器的隔振基础。水泵的进出水口处设可曲挠减振接头。泵房内管道宜采用防振吊支架。这些措施均可降低泵房噪声，同时可从以下几方面考虑机组的隔声减振问题。①降低水泵机组噪声，应优先选用低转速立式泵，或选用水冷式消音电机。②每个水泵机组应单独设置基础，防治产生共振。水泵基础宜采用重量大的基础，而且应设橡胶减振垫等进行隔振，从而减少振动噪声；水泵压水管上应加装水锤消除器。③水泵进出管与吸水总管之间、出水管与出水总管之间都应设可曲挠橡胶接头、出水总管的吊架也应采用减振吊架，这样可以大大减少泵组噪声沿管道的传播。④与水泵相连的管道、支架都应采取隔振措施；穿越泵房顶板或侧墙的管道都应安装套管，套管与管道之间填充不燃柔性材料。

排水系统噪声的控制。1）排水管道噪声的控制，随着排水铸铁管的淘汰，排水管道普遍采用塑料管道，但塑料管的隔音效果差，所以应尽量采用比重大且隔音性能好的排水管道。卫生器具布置时应尽量考虑使排水立管远离卧室和客厅。2）卫生器具噪音的防治，选用节水消音型。在地板上固定的卫生器具，应在器具底面铺设弹性橡胶绝缘层；与墙面有接触的卫生器具，应在接触面之间设橡胶绝缘层或橡胶异形件。设备的排水管宜使用柔性接口或柔性接头。卫生间布置卫生洁具时，尽量把坐便器布置在与卧室不相邻的墙壁一侧。坐便器的噪声大小取决与其水路设计的合理性。坐便器的冲水方式分为虹吸式和冲落式。虹吸式分多种，其中虹吸漩涡式是虹吸和漩涡原理并用，噪声最小。

建筑室内给排水系统的噪声难以彻底解决，但可采取各种有效措施将其控制在最小程度，从规划设计对于降低室内噪声提出要求，降低室内偶然噪声的影响，将它的危害降至最低：

①控制流速：设计人员应从技术性、可靠性和经济性出发，根据管道的用途不同选取合理的流速，将其控制在正常范围内。按照《建筑与工业给排水系统安全评价标准》GB/T51188中7.5.6条，管道流速应根据管径和场所的安静程度控制在0.50m/s~1.50m/s。考虑到绿色生态小区比普通住宅要求高，故给出0.5~1.3m/s。一般立管为DN100~DN150，立管最大为1.3m/s，DN100宜控制在1.1m/s，《给水工程》中管径DN100~DN400经济流速为0.6~0.9m/s，生态小区按此也应该考虑。

②压力控制：合理选取建筑给水系统配水最不利点，合理分配高层建筑竖向分区，根据经验数据不可盲目进行参考性取值。

③安装控制：严格安装设计和施工规范要求，做好管道和水泵的减声隔振设施安装工作。

管线穿过墙或楼板，墙或楼板上设套管，管线与套管之间的缝隙应采取柔性的防火环保密封隔声材料填塞封堵密实。

厨房、卫生间管道排水宜采用同层排水和新型降噪管或采用排水管井的方式，给排水设备及设备间采取有隔声、减震、防止水锤等的控噪措施。

【评价要点】

第1款，查看厨房、卫生间的管道、设施是否布置在相邻卧室、起居室（厅）的隔墙上，如果确实无法避让，管道应不靠墙，固定管道处理不产生噪音；

第2款，查看给排水设备、设施是否安装有隔声、减震措施，水锤防止器也应有防噪措施；厨房、卫生间应采用同层排水，排水应采用新型防降噪管材或采用排水管井的方式；

第3款，管道噪音主要按流速控制，入户管宜为0.5m/s-0.8m/s，横管控制1.0m/s，给水立管不超过1.3m/s；对于车库的供水管，因场所防噪音要求相对不高，可放宽到1.8m/s（消防管流速除外）。除按计算核定外，现场宜开启给水用水状态，查看噪音情况。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关给排水施工图，泵房、设备间平面图，给水设备、设施、管材的品名、型号、大样、支架等做法，流速计算书；评价查阅相关竣工图，并现场查勘。

### Ⅳ 室内热湿环境

- 5.2.11  具有良好的室内热湿环境，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

1 采用自然通风或复合通风的建筑，室内气流组织应合理，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30％，得2分；每再增加10％，加1分，最高得8分。

2 采用人工冷热源的建筑，重要功能区域气流组织满足要求，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例，达到60％，得5分；每再增加10％，再得1分，最高得8分。

【条文说明】

第1款，对于采用自然通风或复合通风的建筑，应在建筑设计时对室内气流的通道进行分析，使室内具有良好的自然通风通道。在此基础上，本条款以建筑物内主要功能房间或区域为对象，以全年建筑运行时间为评价时间范围，按主要功能房间或区域的得分的最低分进行评分。该条款关注的是建筑适应性热舒适设计，强调建筑中人不是环境的被动接受者，而是能够进行自我调节的适应者，人们会通过改变着装、行为或逐步调整自己的反应以适应复杂的环境变化，从而接受较大范围的室内温度。此外，营造动态而非恒定不变的室内环境，有利于维持人体对热环境的应激能力，改善使用者舒适感与身体健康。本条款要求从动态热环境和适应性热舒适角度，对室内热湿环境进行设计优化，强化自然通风、复合通风，合理拓宽室内热湿环境设计参数，鼓励设计中允许室内人员对外窗、风扇等装置进行自由调节。

第2款，对于采用人工冷热源的建筑，首先应保证室内重要（主要）的功能区域具有良好的气流组织，气流流场合理，既满足建筑功能需求，又满足室内热环境舒适营造需求，避免吹风感，在此基础上，对人工冷热源热湿环境再进行指标评价。人工冷热源热湿环境整体评价指标应包括预计平均热感觉指标(PMV)和预计不满意者的百分数(PPD)，PMV-PPD的计算程序应按国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012附录E的规定执行。本款以建筑物内主要功能房间或区域为对象，以达标面积比例为评价依据。

对于同时存在自然通风、复合通风和人工冷源的建筑，应分别计算不同功能房间室内热环境对应第1、2款的达标情况，按最低得分进行评分。

为保证空调通风系统的气流组织实施效果，应进行完整的系统设计和实施，对于未进行完整设计和实施的，本条一律不得分。

【评价要点】

第1款，对于采用自然通风或复合通风的建筑，其室内热湿环境的评价，应以建筑物内主要功能房间或区域为对象，以全年建筑运行时间为评价范围，按主要功能房间的面积加权计算满足舒适性热舒适区间的时间百分比进行评分。

建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

适应性热舒适温度区间可根据室外月平均温度进行计算。当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，舒适温度为下图中的阴影区间。当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如下表所示。若项目设有风扇等个性化送风装置，室内气流平均速度采用个性化送风装置设计风速进行计算；若没有个性化送风装置，室内气流平均速度采用0.3m/s以下进行分析计算。

图5.2.11 自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

表5.2.11 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

| 室内气流平均速度va（m/s） | 0.3＜va≤0.6 | 0.6＜va≤0.9 | 0.9＜va≤1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舒适温度上限提高幅度Δt （℃） | 1.2 | 1.8 | 2.2 |

例如，当室外月平均温度为20℃，且va≤0.3m/s时，室内舒适温度区间为20.5℃~27.5℃，若提高室内气流平均速度，且0.3m/s＜va≤0.6m/s时，舒适温度上限可提高1.2℃，即室内舒适温度区间为20.5-28.7℃，若进一步提高室内气流平均速度，并且0.6m/s＜va≤0.9m/s时，舒适温度上限可提高1.8℃，即室内舒适温度区间为20.5-29.3℃，若再提高室内气流平均速度va，并且0.9m/s＜va≤1.2m/s时，舒适温度上限可提高2.2℃，即室内舒适温度区间为20.5-29.3℃。

第2款，以建筑物内主要功能房间或区域为对象，以达标面积比例为评价依据。人工冷热源热湿环境整体评价指标应包括预计平均热感觉指标（PMV）和预计不满意者的百分数（PPD），其计算、测试方法应按照国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012进行。

对于公共建筑，要求以标准层为基础，标准层各类房间抽样数量不少于该类功能房间总数的2%，且每类房间抽样数量不少于3间，前厅、接待台类功能间可不少于1间。对于住宅建筑，要求抽样户数不少于总户数的2%，覆盖典型户型，且每个单体建筑不少于3户；同户型住宅，可抽检1户。特别地，对于别墅建筑或一些洋房建筑，不能满足上述抽样要求的，则应进行全数测试。

当同一建筑有多种功能房间时，应对各种功能房间分别计算达标百分比，按照最低得分计算得分。当建筑部分房间采用自然通风或复合通风，部分房间采用人工冷热源时，按照这两款分别评分后，按最低得分作为本条得分。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、气流组织分析报告、计算分析报告；评价查阅相关竣工图、气流组织分析报告、计算分析报告。

- 5.2.12  优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为10分，并按下列规则评分：

1 住宅建筑：通风开口面积与房间地板面积的比例达到8%，得5分；每再增加2%，加1分，最高得8分；

2 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，加1分，最高得8分；

3 首层地下车库的通风开口面积与其地板轴线面积的比例达到2%，得2分。

【条文说明】

良好的自然通风设计，如果用中庭、天井、通风塔、导风墙、外廊、可开启外墙或屋顶、地道风等，可以有效改善室内热湿环境和空气品质，提高人体舒适性。已有研究表明，在自然通风条件下，人们感觉热舒适和可接受的环境温度要远比空调采暖室内环境设计标准限定的热舒适温度范围来得宽泛。当室外温湿度适宜时，良好的通风效果还能够减少空调的使用。

首层地下车库可以利用开侧窗、顶板上的洞口、天井等开口部位作为自然通风口，宜兼顾自然排烟和天然采光需求统筹考虑，当车库通风开口兼作自然排烟口时，应满足国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067中对车库自然排烟设计的相关规定。手动排烟窗、自动排烟窗、空洞等均可作为自然排烟口。如首层车库含人防区域和设备用房，应去掉人防车库和设备用房面积。

【评价要点】

1 对住宅建筑的每个户型主要功能房间的通风开口面积与该房间地板面积的比值进行简化判断。通风开口面积强调门窗用于通风的开启功能。宿舍建筑按本款的要求执行。

2 若公共建筑有大进深内区，或者由于别的原因不能保证开窗通风面积，使得单纯依靠自然风压与热压不足以实现自然通风，需要进行自然通风优化设计或创新设计，以保证建筑在过渡季典型工况下平均自然通风换气次数大于2次/h。可通过以下两种方式进行判断：

（1）在过渡季节典型工况下，自然通风房间可开启外窗净面积不得小于房间地板面积的4%，建筑内区房间若通过邻接房间进行自然通风，其通风开口面积应大于该房间净面积的8%，且不应小于2.3m2（数据源自美国ASHRAE标准62.1）。

（2）对于复杂建筑，模拟计算公共建筑过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数，可采用区域网络模拟法或基于CFD的分布参数计算方法，具体计算过程应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018规定。自然通风换气次数模拟报告内容要求详见《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018附录A.0.5。

3 在计算通风开口面积占比时，首层车库含人防区域，首层车库总面积应扣除人防车库面积。车库应合理优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。在过渡季典型工况下，对于满足自然通风的区域，实现70%以上平均自然通风换气次数不小于2次/h。

其中，外窗可开启面积计算按以下规则执行：

（1） 平开窗、推拉窗自然通风的有效开启面积按实际可开启面积计算。

（2）设置在外墙上的悬开窗，其通风开口有效面积按下列要求确定：

① 当开启扇开启角度大于70°时，其面积可按窗的面积计算。

②当开启角度小于70°时，其面积可以按照下式计算：

式中：Fp——通风开口有效面积(m2)；

d——开启扇顶(或底边)到其关闭位置的距离(m)；

h——开启洞口净高(m)；

b——开启洞口的净宽(m)。

（3）玻璃幕墙自然通风的有效开启面积均按可开启扇面积计算。

（4）外门可开启面积可纳入外窗可开启面积计算。

无论玻璃幕墙采用何种开启方式（上悬式或下悬式开启最为常见），活动扇都可认定为可开启面积，不再计算实际的或当量的可开启面积。玻璃幕墙系指透明的幕墙，背后有非透明实体墙的纯装饰性玻璃幕墙不在此列。

对于高层和超高层建筑，由于高处风力过大以及安全方面的原因，自然通风不再是外窗和玻璃幕墙是否能开启主要考虑因素，故仅评判第18层及其以下各层的外窗和玻璃幕墙，18层以上部分不参评。

对于地下车库采用天井、通风塔等通风时，通风开口面积可按水平投影面积计算。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件，计算分析报告；评价查阅相关竣工图、计算分析报告，组织现场查勘。

- 5.2.13  设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适，评价总分值为9分，根据可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例按表5.2.13的规则评分。

表5.2.13 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例评分规则

| 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例Sz | 得分 |
| --- | --- |
| 25%≤Sz＜35% | 3 |
| 35%≤Sz＜45% | 5 |
| 45%≤Sz＜55 % | 7 |
| Sz≥ 55% | 9 |

【条文说明】

本条所述的可调节遮阳设施包括活动外遮阳设施(含变色玻璃、热致调光玻璃)、中置可调遮阳设施（中空玻璃夹层可调内遮阳)、固定外遮阳(含建筑自遮阳)加内部高反射率(全波段太阳辐射反射率大于0.50)可调节遮阳设施等。

遮阳设施的面积占外窗透明部分比例Sz按下式计算：

Sz=Sz0*η

式中：η一一遮阳方式修正系数，对于活动外遮阳设施，η为1.2；对于中置可调遮阳设施，η为1；对于固定外遮阳加内部高反射率可调节遮阳设施，η为0.8；

Sz0一一遮阳设施应用面积比例。活动外遮阳设施和中置可调遮阳设施，可直接取其应用外窗的比例，即装置遮阳设施外窗面积占所有外窗面积的比例；对于固定外遮阳加内部高反射率可调节遮阳设施，按大暑日9:00-17:00之间所有整点时刻其有效遮阳面积比例平均值进行计算，即该期间所有整点时刻其在所有外窗的投影面积占所有外窗面积比例的平均值。

对于按照大暑日9:00-17:00之间整点时刻没有阳光直射的透明围护结构，不计入计算。

【评价要点】

本条所指的外窗、幕墙包括各个朝向以及透明天窗等。对于东西向和屋顶部分，可调遮阳允许1.1的权重系数。可调遮阳措施包括活动外遮阳设施、永久设施（中空玻璃夹层智能内遮阳）、固定外遮阳加内部高反射率可调节遮阳等措施。对没有阳光直射的透明围护结构，不计入分母总面积计算。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、产品说明书、计算书；评价查阅相关竣工图、产品说明书、计算书，并现场查勘。

- 5.2.14  合理设置供暖系统，评价总分值为7分，并按下列规则分别评分并累计：

1 设置分户式供暖系统，得3分；

2 供暖系统的热媒温度、室内温度等参数满足设计要求，并符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736和现行国家行业标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142的规定，得2分；

3 热源设备能效指标较现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB20665和现行重庆市《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》DBJ50-071规定值提高2%，得2分。

【条文说明】

未设计和安装供暖系统的项目，本条不得分。

供暖方式应根据建筑物规模，所在地区气象条件、能源状况及政策、节能环保和生活习惯要求等，通过技术经济比较确定。本条主要考虑供暖系统的温度、系统形式、相关的输配、设备的能耗能效等要求。

本条第1款，设置分户式供暖系统，用户可根据使用要求灵活控制系统，有利于用户方便舒适的使用。

本条第2款，根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736中第5章供暖以确定供暖系统的热媒温度、系统形式、相关的输配等参数。集中供暖系统宜按75℃/50℃连续供暖进行设计，且供水温度不宜大于85℃，供回水温差不宜小于20℃；热水地面辐射供暖系统供水温度宜采用35℃~45℃，不应大于60℃，供回水温差不宜大于10℃，且不宜小于5℃。

毛细管网辐射系统供暖时，供水温度宜符合下表的规定：

5.2.14-1  毛细管网辐射供暖系统供水温度

| 设置位置 | 宜采用温度（℃） |
| --- | --- |
| 顶棚 | 25~35 |
| 墙面 | 25~35 |
| 地面 | 30~40 |

辐射供暖表面平均温度宜符合下表的规定：

5.2.14-2  辐射供暖表面平均温度

| 设置位置 |  | 宜采用的平均温度（℃） | 平均温度上限值（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 人员经常停留 | 25~27 | 29 |
|  | 人员短期停留 | 28~30 | 32 |
|  | 无人停留 | 35~40 | 42 |
| 顶棚 | 房间高度2.5m~3.0m | 28~30 | - |
|  | 房间高度3.1m~4.0m | 33~36 | - |
| 墙面 | 距地面1m以下 | 35 | - |
|  | 距地面1m以上3.5m以下 | 45 | - |

本条第3款，现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB20665和现行重庆市《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》DBJ50-071中规定居住建筑当采用燃气热水器、供暖炉、锅炉进行供暖、空调时，其热效率不应低于下表，本条在此基础上，以比其规定值提高2个百分点的形式，对供暖冷热源能源效率提出了更高要求。

5.2.14-3  供暖冷热源能源效率

| 类型 |  |  | 热效率η/（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水器 |  | η1 | 89 |  |
|  |  | η2 | 85 |  |
| 供暖炉 | 热水 | η1 | 89 |  |
|  |  | η2 | 85 |  |
|  | 供暖 | η1 | 89 |  |
|  |  | η2 | 85 |  |
| 锅炉 |  | 重油 |  | 92 |
|  |  | 清油 |  | 94 |
|  |  | 燃气 |  | 94 |

【评价要点】

第1款，设置分户式供暖系统。本条要求热源分户设置，每户内各房间应能关闭各自供暖系统、调节供暖温度。

第2款，供暖系统的温度、湿度、空气流速等参数满足设计要求。本条要求每户季每户内的各房间，应能关闭各自供暖系统、调节供暖温度。

第3款，居住建筑当采用燃气热水器、供暖炉、锅炉进行供暖、空调时，其热效率比现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB20665和现行重庆市《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》DBJ50-071中的规定值提高2个百分点。如采用空气源热泵热源，还用同时满足《空气源热泵应用技术标准》DBJ50/T-301-2018的第5.2.2、5.2.3条的要求要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、产品说明书、计算书；评价查阅相关竣工图、主要产品型式检验报告、供货清单等，投入使用的项目尚应查阅历史监测数据、运行记录，并现场查勘。

- 5.2.15  建筑朝向接近南北向，居室夏季避免东、西向日晒，评价分值6分。

【条文说明】

建筑的朝向明显影响建筑供暖、空调能耗以及建筑室内环境的舒适度，应该给予足够的重视。然而，这方面的优化效果又很难通过定量的指标加以描述，所以在评价过程中，如果小区内70%以上的户数朝向为正南正北（朝向判定按重庆市现行建筑节能（绿色建筑）设计标准的规定），可判定满足要求。

【评价要点】

小区内70%以上的户数朝向为正南正北（朝向判定按重庆市现行建筑节能（绿色建筑）设计标准的规定），户型中卧室及起居室（厅）合计数量的一半及以上朝向正南正北时，该户型朝向可判定为正南正北。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，并现场查勘。

### Ⅴ 室内综合环境

- 5.2.16 综合考虑室内环境整体质量，综合质量达到下列要求可得分，总分值5分。达到下列各表中的较高要求得3分，达到更高要求得5分。

表5.2.16-1  室内噪声级等级判定

| 房间类型 | 较高要求 |  | 更高要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 有睡眠要求的主要功能房间 | ≤40dB | ≤33dB |  | ≤35dB | ≤30dB |
| 需要集中精力、提高学习和工作效率的功能房间 | ≤40dB |  |  | ≤35dB |  |
| 需保证人通过自然声进行语言交流的场所 | ≤42dB |  |  | ≤40dB |  |
| 需保证通过扩声系统传输语言信息的大空间人员密集场所 | ≤50dB |  |  | ≤45dB |  |
| 需保证通过扩声系统传输音乐信息的重要演绎空间 | ≤35dB |  |  | ≤30dB |  |

表5.2.16-2 隔声性能等级判定

| 房间类型 | 较高要求 | 更高要求 |
| --- | --- | --- |
| 噪声敏感房间与产生噪声房间之间的空气声隔声性能 | DnT,w+Ctr≥50dB | DnT,w+Ctr≥55 dB |
| 噪声敏感房间与普通房间之间的空气声隔声性能 | DnT,w+C≥45dB | DnT,w+C≥50dB |
| 室外与噪声敏感房间之间的空气声隔声性能 | D2m,nT,w+Ctr≥40dB | D2m,nT,w+Ctr≥45dB |
| 噪声敏感房间顶部楼板的撞击声隔声性能 | L’nT,w≤70dB | L’nT,w≤65dB |

表5.2.16-3 光环境等级判定

| 等级 | 等级判定规则 |
| --- | --- |
| 较高要求 | 照度、照度均匀度、统一眩光值、眩光值、一般显色指数、色温、频闪满足《建筑照明设计标准》GB 50034的要求。 一般类建筑1常用房间或场所在照明功率密度满足《建筑照明设计标准》GB 50034的基础上，一般显色指数Ra不提升，照度标准值按GB50034-4.1.1条分级提高一级 重要类建筑1常用房间或场所在照明功率密度满足《建筑照明设计标准》GB 50034的基础上，一般显色指数Ra提升10，照度标准值不提升。 特殊类建筑1常用房间或场所在照明功率密度满足《建筑照明设计标准》GB 50034的基础上，一般显色指数Ra提升10；无电视转播的体育建筑和有电视转播的体育建筑照度标准值不提升，眩光值降低3；教育建筑照度标准值不提升，统一眩光值降低2，一般照明照度均匀度提升0.10。 一般类建筑、重要类建筑中除有特殊照度需求的房间或场所2，从绿色节能的角度考虑照度宜限制在750lx以下，有特殊照度需求的房间或场所和特殊类建筑在二星级基础上根据需求进行合理设定。 |
| 更高要求 | 一般类建筑常用房间或场所在照明功率密度满足《建筑照明设计标准》GB 50034的基础上，一般显色指数Ra提升10，照度标准值不提升。 重要类建筑常用房间或场所在照明功率密度满足《建筑照明设计标准》GB 50034的基础上，一般显色指数Ra不提升，照度标准值按GB50034-4.1.1条分级提高一级。 特殊类建筑常用房间或场所在照明功率密度满足《建筑照明设计标准》GB 50034的基础上，一般显色指数Ra不提升，特殊显色指数R9大于50；无电视转播的体育建筑照度标准值按GB50034-4.1.1条分级提高一级，眩光值降低4；有电视转播的体育建筑照度标准值按GB50034-4.1.1条分级提高一级，眩光值降低8；教育建筑照度标准值按GB50034-4.1.1条分级提高一级，统一眩光值降低6，一般照明照度均匀度提升0.20。 一般类建筑、重要类建筑中除有特殊照度需求的房间或场所2，从绿色节能的角度考虑照度应限制在750lx以下，有特殊照度需求的房间或场所和特殊类建筑在三星级基础上根据需求进行合理设定。 |

注：1、根据视看功能重要性及有无特殊需求，将建筑光环境划分为以下三大类：

①一般类建筑：包括观演建筑、交通建筑、商店建筑、旅馆建筑、科技馆建筑、会展建筑、金融建筑、博物馆建筑（除陈列室外）；

② 重要类建筑：包括图书馆建筑、办公建筑、医疗建筑、美术馆建筑；

③ 特殊类建筑：博物馆建筑陈列室、教育建筑、无电视转播的体育建筑和有电视转播的体育建筑。

2、一般类建筑、重要类建筑有特殊照度需求的房间或场所指：博物馆建筑中的美术制作室、保护修复室、文物复制室、标本制作室，商店建筑中高档商店营业厅、高档超市营业厅、收款台，旅馆建筑中厨房，交通建筑中收款台、海关护照检查，办公建筑中视频会议室，医疗建筑中化验室、手术室、药房等，美术馆中的藏画修理室等。

表5.2.16-4人工冷热源热环境等级判定

| 等级 | 整体评价指标（PMV） |  | 局部评价指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 冷吹风感（LPD1）不满意度 | 垂直空气温度差（LPD2）不满意度 | 地板表面温度（LPD3）不满意度 |
| 较高要求 | 10%＜PPD≤15% | -0.7≤PMV＜-0.5或+0.5＜PMV≤0.7 | 20%≤LPD1＜30% | 10%≤LPD2＜20% | 10%≤LPD2＜15% |
| 更高要求 | PPD≤10% | -0.5≤PMV≤+0.5 | LPD1＜20% | LPD2＜10% | LPD3＜10% |

表中：预计平均热感觉指标（PMV）和预计不满意者的百分数（PPD），其计算按国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012附录的规定执行。

表5.2.16-5非人工冷热源热环境等级判定

| 等级 | 指标（APMV） |
| --- | --- |
| 较高要求 | -0.7≤APMV＜-0.5或+0.5＜APMV≤0.7 |
| 更高要求 | -0.5≤APMV≤+0.5 |

表中：APMV为预计适应性平均热感觉指标，为PMV非空调环境下的修正模型，其计算按国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012执行。

表5.2.16-6 室内空气品质等级划分及限值要求

| 指标 | 单位 | 指标类型 | 浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 较高要求 | 更高要求 |
| 甲醛（HCHO） | mg/m3 | 1h均值 | 0.07 | 0.03 |
| 臭氧（O3） | mg/m3 | 1h均值 | 0.10 | 0.05 |
| 可吸入颗粒物（PM10） | ug/ m3 | 24h均值 | 100 | 50 |
| 细颗粒物（PM2.5） | ug/ m3 | 24h均值 | 35 | 25 |
| 总挥发性有机化合物(TVOC) | mg/m3 | 1h均值 | 0.45 |  |
| 苯（C6H6） | mg/m3 | 1h均值 | 0.07 |  |
| 二氧化碳（CO2） | % | 24h均值 | 0.09 | 0.08 |
| 氨 | mg/m3 | 1h均值 | 0.15 |  |

【条文说明】

根据国家科技重点研发计划课题“既有公共建筑室内物理环境改善关键技术研究与示范”的研究成果，对于建筑室内物理环境的综合质量，受到声、光、热和空气品质的综合影响，对环境要求分为基本要求、较高要求和最高要求，并对具体各个级别的指标限值进行了如上表所示的设定。本条参考课题研究成果，室内环境品质（表中所列全部参数）达到较高要求，得3分，达到更高要求，得5分。

对于室内噪声级和隔声性能，参考了各国声环境相关标准中涉及的参数，参照《民用建筑隔声设计规范》GB 50118进行了设定。对于光环境，建筑照明评价指标的测试评估按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2013中的规定进行，采光等级的确定按现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033-2013中的规定进行，建筑室内光环境的评估等级根据各指标的测试评估确定。对于热环境，预计适应性平均热感觉指标（APMV）的计算参考《民用建筑室内热湿环境评价标准》5.2评价方法。对非人工冷热源热环境进行评估时，以预计适应性平均热感觉指标（APMV）作为评估依据进行热环境的评估。对于室内空气品质，各项基本参数的测定分析，应遵守国家标准《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》GB/T18204.2、《室内空气质量标准》GB/T18883等的有关规定。

【评价要点】

室内环境质量各项指标（声、光、热、室内空气品质）均达到上述各表中的较高要求得3分，达到更高要求得5分。预评价时各部分计算方法参见前述条款各指标计算要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、建筑室内声、光、热、空气品质分析计算报告书；评价查阅计算分析报告，检测报告。

- 5.2.17  合理布置住宅单元每层户数，提升室内综合环境性能，评价分值为8分。每层不大于4户的住宅单元户数合计占小区总户数的比例不小于80%，得4分；每层不大于2户的住宅单元户数合计占小区总户数的比例不小于60%，得6分；各住宅单元每层户数均不大于2户，得8分。

【条文说明】

在第5.1.14条规定的基础上，本条通过降低住宅单元每层户数和控制室内综合环境性能好的户数比例，为生态小区住宅的健康品质创造良好的基础条件。

【评价要点】

核查建筑平面图及比例计算书是否满足要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价和评价查阅相关设计文件、户型比例计算书。

# 6  生活便利

## 6.1 控 制 项

- 6.1.1  建筑、停车场(库)、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。人行主要出入口应设为无障碍出入口，场地高差较大时人行主入口应设置垂直升降设备并与无障碍步行系统连接。无障碍设施及无障碍标识应有足够的照明，保证照度均匀，避免眩光。

【条文说明】

无障碍设计是充分体现和保障不同需求使用者人身安全和心理健康的重要的设计内容，是提高人民生活质量，确保不同需求的人能够出行便利、安全地使用各种设施的基本保障。本条在满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的基本要求下，要求在室外场地设计中，应保证无障碍步行系统连贯性设计，场地范围内的人行通道应与城市道路、场地内道路、建筑主要出入口、场地公共绿地和公共空间等相连通、连续。其中公共绿地是指为各级生活圈居住区配建的公园绿地及街头小广场。对应城市用地分类G类用地(绿地与广场用地)中的公园绿地(G1)及广场用地(G3)，不包括城市级的大型公园绿地及广场用地。当场地存在高差时，应以无障碍坡道或采用垂直升降设备来解决，并保障与无障碍步行系统的有效连接。通过轮椅坡道连接的相邻场地高差大于3m时应设置无障碍电梯，目的是避免轮椅坡道路径长影响景观效果和占地过多。场地指活动场地，非轮椅坡道中间休息平台。

【评价要点】

无障碍步行系统的连贯性满足现行重庆市工程建设标准《无障碍设计标准》DBJ50/T-346的要求。

检查场地内的无障碍通道的设计路线和做法；检查其是否与场地外已有的无障碍人行通道相连通。

场地人行主要出入口应设为无障碍出入口，当人行主要出入口高差较大时须设置垂直升降设备与小区内无障碍步行系统连接。

总图上应明确小区人行主要出入口的位置，对于设置为人行主要出入口的，均应满足本条无障碍设计的相关要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，查看施工过程影像资料，并现场查勘。

- 6.1.2  场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备有定时定点与公共交通站点联系的专用接驳车。

【条文说明】

生态小区应首先满足使用者绿色出行的基本要求。本条以人步行到达公共交通站点(含轨道交通站点)的适宜时间10分钟作为公共交通站点设置的合理距离，强调了建筑500m范围内应设置公共交通站点，这也是促进公共交通出行的先决条件。有些项目因地处新建区，暂时未开通公交达不到本条要求的，应配备专用接驳车联系公共交通站点，以保障公交出行的便捷性，并在场地内设置定时定点的车站和站牌。

【评价要点】

重点查阅相关设计文件、交通站点标识图，判断建筑500m范围内是否设置公共交通站点或配备有定时定点与公共交通站点联系的专用接驳车。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、交通站点标识图；评价查阅相关竣工图，现场站牌和车辆等影像资料。

- 6.1.3  停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

【条文说明】

为贯彻落实国家发展改革委、国家能源局、工业与信息化部、住房城乡建设部《电动汽车充电基础设施和发展指南(2015～2020)》的要求，满足电动汽车发展的需求，本条明确了配建停车场(库)应具备电动汽车充电设施或安装条件。电动汽车充电基础设施建设，应纳入工程建设预算范围、随工程统一设计与施工，完成直接建设或做好预留。一次性建成的电动汽车停车位数量应达到国家和重庆市的相关规定要求（如《重庆市支持新能源汽车推广应用政策措施（2018—2022年）的通知》（渝府办发〔2018〕184号）），其余车位应预留建设安装条件，方便各种充电设施(充电桩、充电站等)随时接入。预留条件的充电车位，至少应预留外电源管线、变压器容量、一级配电应预留低压柜安装空间、干线电缆敷设条件，第二级配电应预留区域总箱的安装空间与接入系统位置和配电支路电缆敷设条件，以便按需建设充电设施。

同时，根据现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的要求，对于居住区停车场和车库的总停车位应设置不少于0.5％的无障碍机动车停车位，若设有多个停车场和车库，宜每处设置不少于1个无障碍机动车停车位；对于公共建筑，场地内总停车数在100辆以下时应设置不少于1个无障碍机动车停车位，100辆以上时应设置不少于总停车数1％的无障碍机动车停车位。本条要求停车场应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位，并满足防火分区和使用便捷的要求。

【评价要点】

1充电车位数量应达到国家和当地政府的相关规定要求，应集中设置，且满足建筑设计防火规范的相关要求。

2 其余车位均应预留充电负荷容量，并预留相应的场地面积。

3 无障碍车位数量应满足国家无障碍设计规范要求，并且位置设置合理。

4根据重庆市城市管理技术规定相关要求，建设项目每配建50个停车位中应当配建不少于1个无障碍停车位。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅建筑施工图和建筑总平面施工图中电动汽车停车位和无障碍停车位设计内容，电气施工图中充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等设计内容；评价查阅相关竣工文件，查阅无障碍停车位和电动汽车停车位重点部位的现场实景影像资料，并现场查勘。

- 6.1.4  非机动车停车位数量、位置应合理，方便出入。

【条文说明】

根据《车库建筑设计规范》JGJ100定义：“非机动车是指以人力驱动，在道路上行驶的交通工具以及虽有动力装置驱动但设计最高时速、空车质量、外形尺寸符合国家有关标准的电动自行车、残疾人机动轮椅车等交通工具。”本条为使用非机动车出行的人提供方便的停车场所，以此鼓励绿色出行。《城市综合交通体系规划标准》GB/T 51328规定：“非机动车停车场应满足非机动车的各类停放需求，宜在地面设置，并与非机动车交通网络相衔接。非机动车停车场可与机动车停车场结合设置，但进出通道应分开布设。”

非机动车停车位配建要求：对于居住建筑，按照《城市居住区规划设计标准》GB50180的要求是按每套住宅1~2辆设置，考虑到重庆山地城市的实际，标准中非机动车停车位数量按该项目机动车停车位数量的5%计算，非机动车停车场面积按地面0.8~1.2m2/辆配置，停车库按1.5~1.8m2/辆配置，但最小不应小于20m2，并在该场地设置非机动车充电设施。对于公共建筑，非机动车停车位配建要求同居住建筑。非机动车停车场优先设置于地面，并配建遮阳防雨措施；设置于地下车库内时，其出入口等要求应满足《车库建筑设计规范》JGJ100等现行相关规范要求，并符合使用者出行习惯。

对于不适宜使用非机动车作为交通工具的项目，应提供专项说明材料，经论证确实不适宜使用非机动车作为交通工具的视为本条通过。

【评价要点】

1 非机动车位如在地面设置应位置合理，并配建遮阳、防雨、防盗措施。

2非机动车位如设在地下车库应集中布置，其出入通道及出入口应与机动车道分开。

3 非机动车位停车位数量应达到机动车停车位数量的5%。

4需设置非机动车充电设施。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件，评价查阅相关竣工图及现场实景影像资料，，并现场查勘。

- 6.1.5  建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

【条文说明】

本条旨在通过完善和落实建筑设备管理系统的自动监控管理功能，确保建筑物的高效运营管理。但不同规模、不同功能的建筑项目是否需要设置以及需设置的系统大小应根据实际情况合理确定，规范设置。比如当公共建筑的面积不大于2万m2或住宅建筑面积不大于10万m2时，对于其公共设施的监控可以不设建筑设备自动监控系统，但应设置简易的节能控制措施，如对风机水泵的变频控制、不联网的就地控制器、简单的单回路反馈控制等，也都能取得良好的效果。

为确保建筑高效运营管理，建筑设备管理系统的自动监控管理功能应能实现对主要设备的有效监控。

【评价方法】

重点审阅建筑设备自控系统的竣工图纸（设计说明、点位表、平面图、原理图等）、运行记录，并现场核查设备与系统的工作情况，尤其要核对监控点数表的内容是否与现场设备系统一致和节能优化的控制策略是否得到实施。

满足行业标准《建筑设备监控系统工程技术规范》（JGJ/T 334-2014）相关要求。

对于建筑面积2万m2以下的公共建筑和建筑面积10万m2以下的住宅小区，其公共设施的监控，可以不设建筑设备自动监控系统，但应设简易有效的控制措施。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(智能化设计图纸、装修图纸)；评价查阅相关竣工图和现场实景影像资料，并现场查勘。

- 6.1.6  应设置信息网络系统。

【条文说明】

本条旨在通过信息网络系统为建筑使用者提供高效便捷的服务功能。为保证建筑的安全、高效运营，应根据现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314和现行行业标准《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174，设置合理、完善的信息网络系统。建筑内的信息网络系统一般分为业务信息网和智能化设施信息网，包括物理线缆层、网络交换层、安全及安全管理系统、运行维护管理系统五部分，支持建筑内语音、数据、图像等多种类信息的传输。系统和信息的安全，是系统正常运行的前提，一定要保证。建筑内信息网络系统与建筑物外其他信息网互联时，必须采取信息安全防范措施，确保信息网络系统安全、稳定和可靠。

信息网络系统还应包括以下内容：

通信信息系统可提供不少于3家运营商接入，并提供有线电视系统接入；

小区移动信号覆盖系统，能消除屏蔽效应，保障用户在家庭户内、楼梯间、电梯、地下车库等区域有良好的手机通信体验，实现移动通信信号覆盖；

小区主要公共活动区域、入户大厅等实现无线WiFi网络覆盖，主要公共区域包括小区园区、各室内外活动场所等；楼宇入户大厅公共区域包括入楼栋大厅及电梯前室等区域。

【评价要点】

1 车库安全措施的信息网络系统也应当按照下列要求设置：

1）车库内的主要通道、车库电梯出入口等部位应按照《居住区智能化系统配置与技术要求》（CJ/T 174—2003）的规定设置摄像装置。

2）车库应按照《居住区智能化系统配置与技术要求》（CJ/T 174—2003）的规定，在车辆出入口设置智能化措施进行管理或计费，实现车辆出入及存放时间记录、查询、区内车辆存放管理等。

3）车库应按照《居住区智能化系统配置与技术要求》（CJ/T 174—2003）的规定，对停车出入口车辆管理装置与居住区物业管理中心计算机实行联网使用，并宜对出入车辆进行自动引导、自动识别及特殊车辆位置识别。

2 车库应按《智能建筑设计标准》（GB 50314—2015）及《车库建筑设计规范》（JGJ 100—2015）中的相关规定，设有车位信息系统和自动报警系统，并设置如下智能化管理系统：

1）设有出入口控制系统、智能化电子计费系统、广播系统。

2）应至少被一种无线通信信号覆盖。

3）停车库出入口控制系统应与火灾自动报警系统联动。

4）公共建筑室内大型和特大型车库应设置停车诱导系统、反向寻车诱导系统、电子标签系统、车辆以及驾驶人高清图像比对系统、视频监控系统。

3 通信信息系统不少于3家运营商接入，并提供有线电视系统接入；

小区移动信号覆盖系统，能消除屏蔽效应，保障用户在家庭户内、楼梯间、电梯、地下车库等区域有良好的手机通信体验，实现移动通信信号覆盖；

小区主要公共活动区域、入户大厅等实现无线WiFi网络覆盖，主要公共区域包括小区园区、各室内外活动场所等；楼宇入户大厅公共区域包括入楼栋大厅及电梯前室等区域。

4 重点关注智能化系统的配置方案及运行可靠性。

重点审查智能化系统工程专项深化设计竣工图纸（非建筑设计院的电气施工图）、施工变更文件、验收报告及运行记录。

现场检查安全防范系统、设备监控管理系统和信息网络系统的工程质量和运行情况时，应检查各系统的运行记录，在控制中心巡视各系统的工作状态，不应有长期故障停运的情况。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(智能化、装修专业)；评价查阅相关竣工图、网络覆盖协议，并现场查勘。

- 6.1.7  建筑内外均应设置系统完善、便于识别和使用、与环境相协调的标识系统。

【条文说明】

建筑内外的标识系统应包括通行导向标识系统（人行导向标识系统和车行导向标识系统）、服务导向标识系统及应急导向标识系统。人行导向标识系统应包括无障碍标识系统；车行导向系统应包括人车分流、公交接驳、车库交通、楼栋及设施定位等；服务导向系统应包括商业、社区、养老院、幼儿活动场地、健身、公共卫生间、绿植等；应急导向系统应包括避难、消防等。

设置便于识别和使用的标识系统，包括导向标识和定位标识等，能够为建筑使用者带来便捷的使用体验。标识一般有人车分流标识、公共交通接驳引导标识、易于老年人识别的标识、满足儿童使用需求与身高匹配的标识、无障碍标识、楼座及配套设施定位标识、健身慢行道导向标识、健身楼梯间导向标识、公共卫生间导向标识，以及其他促进建筑便捷使用的导向标识等。公共建筑的标识系统应当执行现行国家标准《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223，住宅建筑可以参照执行。

在标识系统设计和设置时，应考虑建筑使用者的识别习惯，通过色彩、形式、字体、符号等整体进行设计，形成统一性和可辨识度。标识系统中各类标识应符合现行国家标准《标志用公共信息图形符号》（GB/T 10001.2~6、9）和《公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求》（GB/T 20501.1、2）的相关要求，并考虑老年人、残障人士、儿童等不同人群对于标识的识别和感知的方式，体现出对不同人群的关爱。①老年服务活动导引应注重细节，针对视力水平下降的老年人和残障人士，考虑专门措施进行加强，有条件的项目可适当增加声音及触觉感应的辅助，如声音提示及盲文、浮雕图案触摸式等，以弥补他们视力的不足。②有意识降低导向牌的高度，以方便儿童观看，可采用色彩与图形化结合的标识方式。③标识牌的表面宜采用漫反射材质，避免产生反射光线对人眼产生眩光刺激，使标识内容难以辨识。 ④在导向的同时增强信息、科技、知识方面内容的传播，使人们在游玩的同时增长知识。比各种植物的名称、科目、原产地、经济或科学价值等。

同时，为便于标识识别，应在场地内显著位置上设置标识，标识应反映一定区域范围内的建筑与设施分布情况，并提示当前位置等。建筑及场地的标识应沿通行路径布置，构成完整和连续的引导系统。

为了方便车辆的司乘人员能快速准确地停放和找寻车辆，并方便到达目标出入口，保证车库内环境良好、管理有序，车库内外禁鸣、禁停、限速、限高标牌、车辆进出口、人行出入口、各楼栋指引牌、公共卫生间指引牌、停车区位标志及车位号牌应符合《车库建筑设计规范》JGJ100-2015、《公共建筑标识系统技术规范》GBT51223-2017中的相关规定，标识应清晰。在每层出入口的显著部位应标明楼层和行驶方向的标志，且应在出入口设置车辆管理规定牌和管理员监督栏等设施。

【评价要点】

在建筑平面、建筑标识系统、车库导示图明确相关的标识的设置位置、安装高度等，并满足相关标准要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(含设计说明、车库划线图、建筑与环境标识系统图等)；评价时查阅相关竣工图(含设计说明、车库划线图、建筑与环境标识系统图等)、现场实景影像资料，并现场查勘。

- 6.1.8  应合理配置公共服务设施：

1 公共服务设施配置应满足《城市居住区规划设计标准》GB50180的规定；

2 配套幼儿园应符合附录C的规定；

3 按30m2/千人且不小于30m2配建社区托幼或托老用房。

【条文说明】

第1款，居住小区内公共服务设施应能适应小区内不同年龄和不同职业居民的使用或服务要求，包括教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用、行政管理及其他八类配建。公共服务设施的配建项目和面积应与其服务的人口规模相对应，按小区统筹配置，不强制要求按照地块进行设置。同时，应按配建的要求进行统一规划，统一建设和统一投入使用，以满足居民使用方便和经营管理合理的要求。有时因分期建设的需要，初期建设规模不大时，可把有关设施的内容合并，暂设在某一个规划项目内过渡解决，待建成后再恢复正常使用。

第2款，幼儿园承载着3~6岁幼儿成长和学习的重要使命，对幼儿生理和心理健康、生命安全和成长教育都有着重要影响。除了教育品质和生命安全以外，幼儿园建筑的室内外健康环境也是体现幼儿园品质的重要因素。为提升小区品质，增强居民获得感，有必要将幼儿园建筑纳入评价范围，并对幼儿园建筑的建设提出更高要求，即附录C.0.1~C.0.13。针对C.0.3款，幼儿园范围内不应设置地面停车库。为便于家长接送而配套设置的地面停车位设置在幼儿园红线范围内时，停车位流线不应与幼儿园活动场地交叉，且地面停车位边界与幼儿活动场地边界水平投影距离不应小于6m。当住宅配建的车库出入口毗邻幼儿园时，车库出入口与幼儿活动场地边界水平投影距离不应小于6m，并应采取有效的生态隔离措施。针对C.0.5款，若幼儿园生活用房不在以上朝向范围内，相应的房间应采取合理的遮阳措施，相应的遮阳系数不大于0.9。针对C.0.9~C.0.13款，幼儿园竣工验收阶段应达到所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完成，厨房和卫生间的基本设备全部安装完成，相应的水、电、暖实施完成，满足基本使用要求。幼儿园室内外空间的安全性能、室内采光、噪声和空气质量控制、室内照明、空调与通风系统、厨房设计，均应满足《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39和附录C的规定。食品安全控制，应满足国家现行有关卫生标准和《饮食建筑设计规范》JGJ64的相关规定。

《重庆市人民政府关于促进儿童事业持续健康发展若干政策的意见》中规定，配套幼儿园与城镇居住小区同步规划、同步建设和同步交付使用。《重庆市主城区义务教育学校和幼儿园规划用地建设管理暂行办法》中规定，为解决住宅项目业主子女入学需要而建设的义务教育学校和幼儿园，要与对应的住宅项目同步规划、同步建设、同步交付使用。住宅房屋竣工交付使用时，配套建设的幼儿园需同步通过竣工验收。分期开发的住宅项目，配套建设的幼儿园应与第一期住宅项目同步建成交付使用。

地块内配套建设的幼儿园应与住宅小区同步设计、竣工和运营，并满足附录C的相关规定，且应达到与居住建筑相同等级的绿色建筑要求。幼儿园与参评小区不在同一建设用地中时，该幼儿园应满足与居住建筑相同等级的绿色建筑要求。

第3款，配建社区托幼或托老用房是体现小区全龄友好性能的基本内容之一，满足的是三代人的共同需求。托老托幼用房可利用商业用房结合本地块中的幼儿园、老年活动用房设置，也可利用老年或儿童活动场附近的可自然通风和天然采光的地下空间设置，步行系统均应满足无障碍要求。

【评价要点】

1 公共服务设施配置按照用地规划条件函进行设计实施，并应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB50180的有关规定。

2 核查配套幼儿园是否满足附录C的规定。幼儿园应达到所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完成，厨房和卫生间的基本设备全部安装完成，相应的水、电、暖实施完成，满足基本使用要求。

3 核查托老或托幼用房面积满足30m2/千人且不小于30m2要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价时查阅相关竣工图、检测报告，并现场查勘。

- 6.1.9  应合理配置老人活动场地、儿童活动场地、运动场地、健身步道、交流场地，设施完善，并有不少于1/2的面积满足日照标准要求且通风良好。

1 面积不少于总用地面积的0.3%且不少于100m2；

2 位置不应贴临污染物排放口、机动车库出入口等；

3 老人活动场地、儿童活动场地周边300m范围内设置具有无障碍厕所的公共卫生间，并有清晰完善的指引标识标牌；

4 儿童活动场地周围应保持良好的可通视性，且不应选用带刺、硬质叶片、过敏性的植物；

5 室外活动场地乔木、构筑物遮荫面积不小于20%。

【条文说明】

第1款，《城市社区多功能公共运动场配置要求》GB/T 34419-2017提出充分考虑社区所在地的气候、人文和民族特点，选择设置当地群众喜爱的体育项目。室外综合健身场地的设置位置应避免噪声扰民，并根据运动类型设置适当的隔声措施；健身场地设置应进行全龄化设计，满足各年龄段人群的室外活动要求。如设置室外篮球场、羽毛球场、兵乓场等，满足青少年的成长运动需求。针对老年人的建设需求，可设置太空漫步机、健骑机、单人腹肌板、跑步机、转腰器、太极推盘等设施，且宜结合绿地集中设置。用地面积不小于100m2。

第2款，室外活动场地是老人和儿童主要活动区域，应严格控制与建筑排风口、排烟口、机动车库出入口的相对位置和距离，废气、油烟、噪声等污染物排放应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483、《社会生活环境噪声排放标准》GB22337等相关标准的排放要求。

第3款，老年人和儿童的身体机能弱于常人，应充分考虑他们的行动特点做出相应的设计，老人活动场地、儿童活动场地就近设置地上公共卫生间、地面防滑、无尖锐突出物和标识清晰，以让老年人和儿童的生活和出行更加便利、安全。

本款中的无障碍厕所是指无性别区分、男女均可使用的独立于公共卫生间的小型无障碍厕所，可以在家属的陪同下进入，各类人群均可方便使用。无障碍厕所使用面积不应小于5.00m²，内部应设有直径不小于1.50m的轮椅回转空间；内部应设置无障碍坐便器、无障碍洗手盆、取纸器、多功能台、挂衣钩和救助呼叫装置；应设置滑动门或者自动门，如采用平开门，门扇外侧和里侧均应设置高900mm的横扶把手；多功能台长度不应小于700mm，宽度不应小于400mm，高度应为500mm～600mm。

第4款，便于对儿童的监护，儿童活动场周围应有较好的视线，所以在儿童活动场地进行种植设计时，注意保障视线的通透。根据现行《园林工程项目规范》，儿童活动场内应种植萌发力强、直立生长的中高型灌木或乔木，并应采用通透式种植，严禁配置有毒、有刺等易对儿童造成伤害的植物。

第5款，运动区周围设休息区，种植高大乔木、设置亭廊等遮荫构筑物，并设置适量的座椅。

【评价要点】

1  活动场地应位于居住小区合理位置，具有良好的日照和通风，且不得贴临居住建筑。儿童游戏设施不与成人健身器材混合设置，防止安全隐患。体育设施需满足《城市社区多功能公共运动场配置要求》GB/T 34419的要求，其中本款的日照标准要求仅针对老年人和儿童活动场地等有日照要求的空间。

2  核查室外活动场地与建筑排风口、排烟口、机动车库出入口的相对位置和距离，宜对受影响区域采用绿化隔离或者其他生态措施。活动场地边界与机动车库出入口最近距离不应小于3m。建筑排风口、排烟口宜高空排放或布置在活动场地常年主导风向的下风向，且与活动场地边界水平和垂直最近距离不应小于3m。

3  园林景观总平面图中活动场地面积不少于总用地面积的0.3%且不少于100m2。

4  建筑总平面图和园林景观总平面图标示公共卫生间位置与老人活动场地、儿童活动场地的步行距离，并不得大于300m。各类活动场地、设施和公共卫生间的标识标牌应清晰完善。

5  园林景观设计图中活动场地均采用防滑铺装，活动场地无尖锐突出物，设施、小品阳角均为圆角或钝角。

6  园林景观总平面图中儿童活动场地周围应有较好的可通视性，植物配置设计应避免带刺、硬质叶片、过敏性的植物。儿童活动场地铺装应选用柔性材料。

7  室外活动场地遮荫措施分析图中乔木、构筑物遮荫面积计算规则：乔木遮阴按照实际树冠正投影对于活动场地的有效遮荫面积计算，构筑物遮荫面积按照实际屋盖正投影对于活动场地的有效遮荫面积计算。苗木图例按照苗木表中实际冠幅大小绘制，并在图中按绘制图例进行表达（按照该图例正投影计入遮阴面积），不存在系数乘级。各类活动场地的乔木、构筑物遮荫面积均应满足不小于20%的比例要求。

8 消防车道如果具备活动场地功能（人行步道、健身步道等）需全部计入活动场地，如消防车道边上存在单独的人行通道，消防车道不考虑人行通道功能时，可仅将单独的人行通道计入活动场地。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价时查阅相关竣工图，并现场查勘。

- 6.1.10  应建有物业管理系统及信息发布系统：

1 应具有信息化的物业管理系统；

2 小区主出入口及车库出入口等公共区域应设置固定电子屏，显示小区便民信息、物业通知、应急信息、社区公告等。

【条文说明】

第1款，小区信息化物业管理系统，具备如小区人事管理、房产信息管理、住户信息管理、租赁管理、收费管理、工程设备管理、保安消防管理、保洁环卫管理、采购库存管理、合同管理和系统维护管理等服务功能。

第2款，信息发布系统，在小区主出入口及车库出入口等公共区域设置固定电子屏，显示小区信息（如便民信息、应急信息、物业通知、小区公告、小区环境信息及政府相关公益宣传信息等），小区相关信息也可同时推送至业主的手机APP端。

【评价要点】

应符合小区信息化应用系统建设控制要求。评价现场核查设备能否正常运行，并检验使用效果。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅物业管理系统方案、智能化系统相关设计文件；评价时查阅相关竣工图、物业管理系统服务协议、系统说明书、验收报告，投入使用的项目尚应查阅管理制度、运行记录，并现场查勘。

- 6.1.11  老年人活动用房应充分考虑老年人的使用安全与方便。

1 老年人活动用房采用大字标识系统；

2 老年人活动用房设有无障碍连通场地出入口的医疗急救通道，老年人活动用房设置在二楼及以上时，配置无障碍电梯；

3 老年人活动用房配置无障碍卫生间、基本医学救援设施、紧急求助呼救系统。

【条文说明】

老年人可能出现视力衰退，其引导标识系统应在字号、字距、边距、行距、色彩对比度和版式设计方面作相应强化设计，采用大字标识，如建筑门牌编号、路线指示、安全提示等，方便老年人识别，可参照《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223的有关规定执行。老人活动用房设置在二楼及以上，应配置无障碍电梯及通道等无障碍措施，保证老年人出现突发病症时，能更方便地利用垂直交通，安全快速地运送病人就医。若本条不涉及到老年人居住空间，可不进行日照控制。

【评价要点】

总平面图应表达医疗急救通道；电气施工图应表达紧急求助呼救系统；装修施工图表达应体现建筑公共区和老人用房的相关安全和无障碍设施设计；标识设计应采用大字标识。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、基本医学救援设施的类型和设置方式说明、大字标识系统设置说明等，总平面图体现医疗急救通道设计，明确无障碍电梯、无障碍卫生间设计；评价时查阅相关竣工图、适老设施说明、设施产品说明书、相关图像资料等，并现场查勘。

## 6.2 评分项

### I 出行与无障碍

- 6.2.1  场地与公共交通站点联系便捷，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m，得2分；场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m，得4分；

2 场地出入口步行距离800m范围内设有不少于2条线路的公共交通站点，得4分。

【条文说明】

优先发展公共交通是缓解城市交通拥堵问题的重要措施，因此场地与公共交通联系的便捷程度很重要。本条所指公共交通站点包括公共汽车站和轨道交通站。为便于选择公共交通出行，在选址与场地规划中应重视场地与公共交通站点的便捷联系，合理设置出入口。

【评价要点】

有便捷的人行通道联系公共交通站点，包括：建筑外的平台直接通过天桥与公交站点相连，建筑的部分空间与地面轨道交通站点出入口直接连通；为减少到达公共交通站点的绕行距离，设置专用人行通道或地下空间与地铁站或公交站点直接相连，步行路与城市道路的步行系统便捷相连等。

如果参评项目为单体建筑，则“场地出入口”用“建筑主要出入口”替代。

如项目进行评价时，周边配套设施尚未建设或投入使用，应提供具有确定性的建设规划资料证明周边的相关配套设施，并应在项目投入使用时建成或1年内建成，否则本条不予得分。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、位置距离的标识地图和现场影像资料，并现场查勘。

- 6.2.2  建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1 建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求，得3分；

2 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手，得3分；

3 设有可容纳担架的无障碍电梯，得2分。

【条文说明】

为老年人、行动不便者提供活动场地及相应的服务设施和方便、安全的无障碍出行环境，营造全龄友好的生活居住环境是城市建设不容忽略的重要问题。

第1款，建筑内公共空间形成连续的无障碍通道，不仅能满足老人的使用需求，同时行为障碍者、推婴儿车、搬运行李的正常人也能从中得到方便。建筑内的公共空间包括出入口、门厅、走廊、楼梯、电梯等，这些公共空间的无障碍设计符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763中的相关规定，并尽可能实现场内的城市街道、室外活动场地、室内外停车场、各类建筑出入口和公共交通站点之间等步行系统的无障碍联通。

第2款，建筑的公共区域充分考虑墙面或者易接触面不应有明显棱角或尖锐突出物，保证使用者，特别是行动不便的老人、残疾人、儿童行走安全。

第3款，在电梯的设计中，可容纳担架的电梯能保证建筑使用者出现突发病症时，更方便地利用垂直交通。

【评价要点】

建筑内公共空间、室外公共活动场地及道路能形成连续的无障碍通道；公共区域墙面或者易接触面不应有明显棱角或尖锐突出物，并设有安全抓杆或扶手；有能容纳担架的无障碍电梯。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(建筑专业、景观专业)；评价查阅相关竣工图和现场实景影像，并现场查勘。

- 6.2.3  合理设置停车场所，评价总分值为7分，并按下列规则分别评分并累计：

1 自行车、电瓶车等非机动车停车设施具有遮阳防雨和安全防盗措施，得2分；

2 停车场（库）设置公共卫生间或周边100m范围内设置公共卫生间，并有清晰完善的指引标识标牌，得3分；

3 停车场（库）的布置应方便居民使用，将通行方便、行走距离最短的停车位设为无障碍机动车停车位，得2分。

【条文说明】

第1款，生态小区应鼓励使用自行车、电瓶车等绿色环保的交通工具，在细节上为绿色出行提供便利条件，设计安全方便、规模适度、布局合理，符合使用者出行习惯的非机动车停车场所。在项目运行阶段，要求为非机动车停车设施提供必要的安全防护措施，如安全监护设施等。

第2款，停车场内或者周边步行距离100m范围内配置有公共卫生间，并设有清晰的标识标牌进行引导，以满足基本公共卫生需求。公共卫生间应在本地块进行配置。

第3款，地面停车场中，应将距离无障碍出入口路线最短、且临近无障碍通道、通行方便的停车位设为无障碍机动车停车位。地下停车库中，应将距离无障碍电梯距离最短且通行方便的车位设为无障碍机动车停车位。

【评价要点】

1 非机动车停车数量、位置按照第6.1.4条评价，非机动车停车设施具有遮阳防雨和安全防盗措施。

2 公共卫生间男女厕位设置均不小于蹲、坐各1个，洗手盆各1个，且男厕还应设置不小于2个小便器。公共卫生间还应满足无障碍要求的第三卫生间（用于协助老、幼及行动不便者使用的厕所间），其中应配置一个婴儿护理台，其材质要求符合ASTM、ADA、FDA及EN安全标准。其他应符合《城市公共厕所设计标准》CJJ 14、《环境卫生设施设置标准》CJJ 27、《环境卫生图形符号标准》CJJ／T 125、《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定。当公共卫生间与小区配建的卫生间共用时，应设置单独的通道，确保卫生间24小时对小区居民开放。停车场（库）周边设置的公共卫生间，应按步行距离核算是否满足100m的要求。如设置在不同楼层，核算距离时应将上下楼层所需的步行距离包含在内。

3 核查图纸中无障碍车位的位置，将通行方便、行走距离最短的停车位设为无障碍机动车停车位，并现场核查。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图和现场实景影像，并现场查勘。

- 6.2.4  合理配置无障碍住房，预留可改造为无障碍住房条件的户数占总户数比例大于10%，评价分值为3分；预留改造条件的户数占总户数的比例大于30%，得6分。

【条文说明】

合理设置无障碍住房，其出入口、通道、通信、家具、厨房和卫生间等均设有无障碍设施，房间空间尺度方便行动障碍者安全活动，无障碍住房既可集中设置也可分别设置于不同的建筑中，应满足《无障碍设计规范》GB 50763 的规定。预留可改造为无障碍住房条件主要指在不改变建筑结构构件和保证结构安全前提下，改造后户内的门、通道、家具、厨房和卫生间的空间尺寸及配置的无障碍设施能满足《无障碍设计规范》GB 50763 的规定。

【评价要点】

1 无障碍住房的出入口、通道、通信、家具、厨房和卫生间等均设有无障碍设施，且符合《无障碍设计规范》GB 50763 的规定。

2 预留改造条件的无障碍住房，应提供改造方案说明，核查改造方案是否满足不改动建筑结构构件和保证结构安全的要求，改造后不同功能房间的空间尺寸及配置是否满足《无障碍设计规范》GB 50763 的规定。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图和现场实景影像，并现场查勘。

### Ⅱ 服务设施

- 6.2.5  提供便利的公共服务，评价总分值为10分，按下列规则评分：

1 住宅建筑，满足下列要求中的4项，得5分；满足6项及以上，得10分。

1） 场地人行出入口到达幼儿园的步行距离不大于300m；

2） 场地人行出入口到达小学的步行距离不大于500m；

3） 场地人行出入口到达中学的步行距离不大于1000m；

4） 场地人行出入口到达医院的步行距离不大于1000m；

5） 场地人行出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于800m；

6） 场地人行出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不大于500m；

7） 场地周边500m范围内具有不少于3种商业服务设施。

2 公共建筑，满足下列要求中的3项，得5分；满足5项，得10分。

1） 建筑内至少兼容2种面向社会的公共服务功能；

2） 建筑向社会公众提供一定面积的、开放的公共活动空间；

3） 场地周边500m范围内设有社会公共停车场(库)；

4） 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放。

5） 电动汽车充电车位建成数量占总车位数的比例在国家和当地规定的最低要求的基础上至少提升5个百分点。

【条文说明】

第1款针对住宅建筑。本款与国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018进行了对接，居住区的配套设施是指对应居住区分级配套规划建设，并与居住人口规模或住宅建筑面积规模相匹配的生活服务设施；主要包括公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、市政公用设施、交通场站及社区服务设施、便民服务设施。本款选取了居民使用频率较高或对便利性要求较高的配套设施进行评价，突出步行可达的便利性设计原则。本次修订特别增加了医院、各类群众文化活动设施、老年人日间照料中心等公共服务设施的评价内容，强化了对公共服务水平的评价。其中医院含卫生服务中心、社区医院，群众文化活动设施含文化馆、文化宫、文化活动中心、老年人或儿童活动中心等。对于本款第7项的商业服务设施，《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018附录B给出了商场、菜市场或生鲜超市、健身房、餐饮设施、银行营业网点、电信营业网点、邮政营业场所、其他等8项。

第2款针对公共建筑。公共建筑兼容2种及以上主要公共服务功能是指主要服务功能在建筑内部混合布局，部分空间共享使用，如建筑中设有共用的会议设施、展览设施、健身设施、餐饮设施等以及交往空间、休息空间等，提供休息座位、家属室、母婴室、活动室等人员停留、沟通交流、聚集活动等与建筑主要使用功能相适应的公共空间。

公共服务设施向社会开放共享的方式也具有多种形式，可以全时开放，也可根据自身使用情况错时开放。建筑向社会提供开放的公共空间和室外场地，既可增加公共活动空间提高各类设施和场地的使用效率，又可陶冶情操、增进社会交往。例如文化活动中心、图书馆、体育运动场、体育馆、行政服务中心等，通过科学管理错时向社会公众开放；办公建筑的室外场地、或公共绿地、停车库等在非办公时间向周边居民开放，会议室等向社会开放，商业建筑的屋顶绿化或室外绿地在非营业时间提供给公众休憩等，鼓励或倡导公共建筑附属的开敞空间错时共享，尽可能提高使用效率，提高这些公共空间的社会贡献率。本款对于中小学、幼儿园、社会福利等公共服务设施，因建筑使用功能的特殊性，第1、2、4项可按照满足要求直接得分。

【评价要点】

第1款中，如果参评项目为建筑单体，则“场地人行出入口”用“建筑主要出入口”替代。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅建筑总平面施工图、公共服务设施布局图、位置标识图等规划设计文件。

评价查阅相关内容的竣工文件，投入使用的项目，尚应查阅设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明、工作记录和现场实景影像等，并现场查勘。

- 6.2.6  城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达，评价总分值为5分，按下列规则分别评分并累计：

1 场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于300m，得3分；

2 到达中型多功能运动场地的步行距离不大于500m，得2分。

【条文说明】

本条强调城市公共开敞空间、运动场所的便捷性、可达性。

第1款，场地以主要出入口步行300m即可到达任何1个城市公园绿地、城市广场进行得分评价，其中住宅建筑还包括居住区公园；居住区公园在国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018中有相应的要求，其应满足“各级居住区公园绿地应构成便于居民使用的小游园和小广场，作为居民集中开展各种户外活动的公共空间，并宜动静分区设置。动区供居民开展丰富多彩的健身和文化活动，宜设置在居住区边缘地带或住宅楼栋的山墙侧边。静区供居民进行低强度、较安静的社交和休息活动，宜设置在居住区内靠近住宅楼栋的位置，并和动区保持一定距离。通过动静分区，各场地之间互不干扰，塑造和谐的交往空间，使居民既有足够的活动空间，又有安静的休闲环境”。并应符合《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出的“合理规划建设广场、公园、步行道等公共活动空间，方便居民文体活动，促进居民交流。强化绿地服务群众日常活动的功能，使市民在居家和工作附近能够见到绿地、亲近绿地”的要求。

第2款，提出步行500m应能够到达1处中型多功能运动场地(大约1300m2～2500m2，集中设置了篮球、排球、5人足球的运动场地)，或是其他对外开放的专用运动场，如学校对外开放的运动场。符合《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出的“合理规划建设广场、公园、步行道等公共活动空间，方便居民文体活动，促进居民交流。强化绿地服务群众日常活动的功能，使市民在居家和工作附近能够见到绿地、亲近绿地”的要求。

【评价要点】

该距离是指场地（建筑）出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场、中型多功能运动场地的步行距离，步行路线图中如有人行天桥、下穿道等，应将该部分高程距离一并纳入计算。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅建筑总平面施工图、场地周边公共设施布局图/规划图、步行路线图、位置标识图等规划设计文件。

评价查阅相关内容的竣工文件、步行路线图及开敞空间出入口影像资料，或进行现场实地查勘。

- 6.2.7  合理设置健身场地和空间，设置必要的运动设施，评价总分值为22分，按下列规则分别评分并累计：

1 合理设置室外健身场地，按下列规则分别评分并累计：

1）场地内室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5％且不少于170m2，得3分；室外健身场地面积不少于总用地面积的0.8%且不少于250m2，得5分；

2）运动场地内运动设施的台数不少于小区总人数的2%，种类不少于8种，得1分；

3) 健身场地80m范围内设有直饮水设施，得1分；

4) 老人活动场地与儿童活动场地相邻，设有直通场地出入口的医疗急救绿色通道和紧急求助呼救系统；老人活动场地乔木或构筑物遮阴面积达到20%，得1分；

5) 交流场地面积不少于总用地面积的0.2%且不少于50㎡，并设有不少于10人的座椅；交流场地的乔木或构筑物遮阴面积达到20%，得1分；

6) 儿童活动场地设有不少于3件娱乐设施，儿童活动场地不少于6人的座椅，得1分。

2 场地内设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，采用弹性减震材料，设置专用标识。健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m，得2分；长度不少于300m，得4分。

3 合理设置室内免费健身空间，按下列规则分别评分并累计：

1) 室内健身空间的面积，不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2，得3分；不少于地上建筑面积的0.5%且不少于100m2，得5分；

2）免费健身器材的台数不少于总人数的0.5%，健身器材的种类不少于三种，并配有安全使用说明，得1分；

4 建筑内楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m，得2分。

【条文说明】

随着人们对健康生活的重视，人们对健身活动越来越热衷。健身活动有利于人体骨骼、肌肉的生长，增强心肺功能，改善血液循环系统、呼吸系统、消化系统的机能状况，有利于人体的生长发育，提高抗病能力，增强有机体的适应能力。室外健身可以促进人们更多的接触自然，提高对环境的适应能力，也有益于心理健康，对保障人体健康具有重要意义。本条除要求设置建设场地和空间外，还要求配备有一定的、必要的运动健身设施。

第1款，本条在第6.1.9条基础上做了提升，增大了室外活动场地设置面积。

健身场地步行80m范围内设有直饮水设施，便于运动锻炼人员能随时补充水分。直饮水设施可以是集中式直饮水系统供水，也可以是分散式直饮水设施，如饮水台、饮水机、饮料贩卖机等。

第2款，健身慢行道是指在场地内设置的供人们进行行走、慢跑的专门道路。健身慢行道应保证连续性，避免与场地内车行道等交叉或被其他介质所打断。步道采用弹性减振、防滑和环保的材料（如塑胶、彩色陶粒等），以减少对人体关节的冲击和损伤。若采用塑胶材料，应选择无毒无害、耐老化和抗紫外线的产品，步道和周边地面宜有明显的路面颜色和材质区别。步道路面及周边宜设有引导标识，标明行进距离和消耗热量；步道旁宜进行照明设计，确保安全。同时，可在步道两侧设健康知识标识，针对不同人群设置相应的步行时间、心率等自我监测方法和健身指引，传播健康知识。步道宽度不少于1.25m，源自我国住房和城乡建设部以及国土资源部联合发布的《城市社区体育设施建设用地指标》的要求。若因特殊地势造成步道中出现台阶，应在台阶处增设防护栏杆，确保人员通行安全。

第3款，鼓励合理设置室内健身空间，若设置在地下，其室内照明、排风、新风、空调等应满足使用要求。除专门的健身空间外，也可利用公共空间（如小区会所、入口大堂、休闲平台、共享空间等），在不影响正常原有功能使用的前提下，合理设置健身区，此处所指的公共空间内设置的健身区应是在满足正常使用功能的前提下，通过空间合理布局，形成固定的、具有一定规模的健身区域方可计入面积。健康空间内宜配置健身器材，提供给人们全天候进行健身活动的条件，鼓励积极健康的生活方式。健身空间还包括开放共享的羽毛球室、乒乓球室。如项目内设置收费健身房并可向业主提供优惠使用条件，本款也可得分。

第4款，楼梯间作为日常使用和应急疏散等多功能场所，应尽量采用自然通风，以提高排除楼梯间内烟气的可靠性，确保楼梯间的安全；且楼梯间靠外墙设置，也有利于天然采光，本款要求每单体建筑中至少有一处楼梯间具有天然采光、良好的视野、充足的照明和人体感应装置，方便人员行走和锻炼。距离主入口的距离不大于15m是为吸引人们主动选择走楼梯的健康的出行方式。

【评价要点】

1 园林景观总平面或节点放大平面图图表达各活动场地的位置和面积，节点索引图放大平面图中表达各活动场地配套运动设施布置图。

2 园林景观总平面或节点放大平面图标注直饮水用水点位置，并位于活动场地步行80m范围内。同时提供直饮水系统专项设计方案，并定期进行水质检测出具检测报告。为满足住户即时便捷的饮水需求，当活动场地周边设置有自助售货机，且满足自助售货机配电和防雨的要求，也可视为满足本款要求。

3 园林景观总平面或节点放大平面图标注健身步道宽度和长度、场地用地红线周长，并满足健身步道连续且宽度不小于1.25m，健身步道采用色彩鲜明的弹性减震材料，设置专用标识。当健身步道与人行步道合用，且满足相应的长度和铺装材料要求时，也可视为满足本款要求。

4园林景观总平面或节点放大平面图中表达老人活动场地位置及紧急呼救点位置，应紧邻儿童活动场地。考虑到不同救护车宽度约2m，两边预留人行活动宽度，老人活动场地与地块应急出入口的应急医疗通道宽度不应小于3m。智能化设计图中表达具备通话功能的紧急求助呼救系统。

5 园林景观总平面图图或节点索引图放大平面图表达交流场地面积、场地内座椅位置和数量、周边乔木种植图，要求交流场地面积不低于总用地面积的0.2%，且不少于50m2，座椅数量不少于10个（并预留1个无障碍轮椅位置），乔木或构筑物遮荫投影面积与场地面积不低于20%。

6 园林景观总平面图图或节点索引放大平面图表达儿童活动场地面积娱乐设施配置，且配置座椅数量不少于6个。

7 相关平面图应标明免费健身空间的位置、面积和用途；健身房设置在地下，其室内照明、排风、新风、空调等应满足使用要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅总平面施工图、景观施工图（包含健身设施布局、健身慢行道路线、健身设施场地布置等）、建筑施工图（含平面功能布局、楼梯间位置）、电气施工图（含楼梯间照明系统设计）等内容，及相关产品说明书；评价查阅预评价涉及内容的竣工文件，相关产品说明书及现场实景影像资料，并现场查勘。

- 6.2.8  设置自动体外除颤器、简易呼吸器、氧气瓶、自动洗胃机等急救医疗设施，并对相关物业、安保等服务人员进行专业培训，评价总分值为3分。

【条文说明】

建筑使用过程中，出现人员心脏骤停等危及生命安全的事件时有发生，如果能在救命的“黄金4分钟”时间内，正确使用急救设备，实施心肺复苏，可以达到挽救生命、减轻伤害的目的。物业管理部门办公室和和人员密集的场所至少应配备除自动体外除颤器(AED)以外三种以上的急救设备和药品。其中AED被称为心脏骤停前急救的“急救神器”，是一部能够自动监测患者心率、并施以电击使心脏恢复正常运作的急救仪器，其操作简单，使用安全，效果显著。简易呼吸器，又称复苏球，气囊，皮球等是一种适用于心肺复苏及需人工呼吸急救的急救仪器，尤其是适用于窒息、呼吸困难或需要提高供氧量的情况，具有使用方便、痛苦轻、并发症少、便于携带、有无氧源均可立即通气的特点。心肺复苏仪，可增加心脏骤停患者心脏和脑的血流，是一类以机械代替人力实施人工呼吸（机械通气）和胸外按压等基础生命支持操作的设备。氧气瓶，是一种用于各种缺氧环境中补充用氧较理想的供氧设备。自动洗胃机，可救食物中毒、服毒患者以及手术前洗胃，是新一代理想的洗胃设备，它具有清毒彻底、出入液量平衡、操作简单、节省人力物力、减少并发症发生的优点。

本条文要求在公共建筑的人员活动频繁、人员密集区域、安保物业部门，居住建筑物业管理部门设置以上设施，以备应急使用。

【评价要点】

1 应选用质量合格的专业设备，并有定期检查记录；

2 物业人员应定期培训考核达标。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

评价查阅竣工文件中的设备放置位置图、物业人员的培训记录、相关产品说明书及现场实物影像，并现场查勘。

- 6.2.9  按120m2/千人配建供儿童、青少年和老年人活动的用房，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1 活动用房应具备图书阅览、文艺、体育活动功能，并设有专门的活动设备以及设施，得4分；

2 设有室内儿童活动室，得4分。

【条文说明】

完善的配套服务设施是体现居住小区品质的关键因素之一，《城市居住区规划设计标准》GB50180对小区公共服务设施配建提出了要求，随着人们生活水平的不断提高，对生活配套设施的要求也不断提升。因此根据社会发展的需要及社会老龄化加剧的现状，强调对儿童、青少年和老年人活动的用房、医疗卫生设施、社区服务设施的配套要求，以满足人们居住生活需要。文化活动用房包括书报阅览、文娱、健身、音乐欣赏、茶座和儿童活动室等功能，活动设备以及设施应完善，建筑面积不低于120m2/千人。该类用房不允许在使用过程中改变用途，建设单位在销售时，应给业主明确声明相关的属性，后期业主招商时应满足相应的功能要求。青少年、儿童和老年人用房应本地块建设。

【评价要点】

活动用房建筑面积应不低于120m2/千人，并分别标示儿童、青少年和老年人用房位置和面积，相应的功能和配套设施布置。老年人用房还应满足相应的无障碍通行要求。青少年、儿童和老年人用房应本地块建设。竣工交付时应满足使用要求。活动用房应达到所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完成，相应的水、电、暖实施完成，满足基本使用要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，并现场查勘。

- 6.2.10  配建医疗卫生设施，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 小区出入口步行距离500m范围内应有社区卫生服务站，得2分；

2 提供心理健康咨询服务和康复医疗服务，得2分。

【条文说明】

根据社会发展的需要及社会老龄化加剧的现状，本条强调对医疗卫生设施的配套要求，以满足人们居住生活需要。配建的医疗卫生设施规模应符合《城市居住区规划设计标准》GB50180要求，距离小区出入口步行距离不宜大于500m且宜提供心理健康咨询服务和康复医疗服务。

【评价要点】

小区配建的社区卫生服务站或小区出入口步行距离社区卫生服务站满足相应距离要求，社区卫生服务站面积应满足《城市居住区规划设计规范》GB50180。满足距离与规模要求的非小区自身配建的社区卫生服务站，应提供其平面图及运行照片等证明材料。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，并现场查勘。

- 6.2.11  配建社区服务设施，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1 配建社区服务中心及快递收发点，得2分；

2 配建物业管理设施，得2分；

3 配建品牌连锁便利店，得5分。

【条文说明】

第1、2款，社区服务设施宜包括社区服务中心、快递收发点及物业管理设施，规模应满足《城市居住区规划设计标准》GB5018相关规定。社区服务中心（含老年人服务中心）宜包括家政服务、就业指导、中介、咨询服务、代客定票、老年人服务设施、快递收发点等。社区服务中心每100户提供15m2或以上社区办公用房。

第3款，品牌连锁便利店是指统一形象标识、统一门店管控、统一设施配置、统一服务标准、统一商品采购、统一物流配送，以直营或加盟方式开展经营的，以经营食品和日用品为主的小型零售店。根据《商务部等13部门关于推动品牌连锁便利店加快发展的指导意见》（商流通函〔2019〕696号），发展品牌连锁便利店是一项民生工程，对于促进消费升级，提升城市消费，更好满足居民便利消费、品质消费需求具有重要作用。

【评价要点】

1 社区服务中心（含老年人服务中心）宜包括快递收发点、家政服务、就业指导、中介、咨询服务、代客定票、老年人服务设施等。

2 核查专用快递货运车辆停车位是否挤占小区人车正常通道。

3 物业管理设施应包括建筑与设备维修、保安、绿化、环卫管理等内容。社区服务中心等社区办公用房面积应不低于15m2/100户。

4 核查配置的品牌连锁便利店空间位置，应便于居民的使用和便利店的物流配送，且应与住宅建设同步规划、同步建设、同步验收和交付使用，固化用途功能。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，并现场查勘。

- 6.2.12  配建社区养老或托老用房和儿童托管用房，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1 按50m2/千人且不小于50m2配建社区养老或托老用房，得4分；

2 按50m2/千人且不小于50m2配建儿童托管用房，得4分。

【条文说明】

社区养老服务可以弥补现代社会空巢和独居老人家庭养老功能的不足，解决主干家庭、核心家庭子女因精力不足或护理能力不专业产生的对老年人生活照顾的困难，同时社区养老既能使老年人享受社会服务，又不脱离温馨的家庭环境、熟悉的社区环境，是一种人性化的养老方式。为引导、支持开发老年宜居住宅，探索社区养老模式，方便空巢老人或独居老人生活，鼓励小区配建部分由养老机构管理的养老或托老用房。幼儿园和小学放学时间一般在15点30分或16点30分，而幼儿和小学生父母最早的下班时间却是17点，在无老人和保姆的家庭，两者的时间差导致家中3-12岁学龄儿童的托管服务需求产生。因此，小区宜配置一定规模的儿童托管服务用房。该类用房应在申报范围内配建，属于商业性用房，建设单位在销售时，应给业主明确声明相关的属性，后期业主招商时应满足相应的功能要求，且在生态小区标识有效期内不得改变其功能。

【评价要点】

托管用房满足相应配置要求，并在建筑平面图中标示相应位置和建筑面积，托老或养老用房还应满足相应的无障碍要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，并现场查勘。

- 6.2.13  淋浴器设置恒温混水阀，得4分。

【条文说明】

淋浴器设置恒温水阀，用户可根据需要自行调节冷热水混水温度，所需温度可以迅速达到并且稳定，保证出水温度恒定且不受水温、流量、水压变化的影响，解决洗浴中水温忽冷忽热的问题。当冷水中断时，恒温龙头可在几秒中内自动关闭热水，起到安全保护作用，避免烫伤。

【评价要点】

核查淋浴器是否按恒温混水阀设置。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、产品说明书，并现场查勘。

### Ⅲ 智慧运行

- 6.2.14  设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理，评价分值为8分。

【条文说明】

本条旨在保障且体现项目达到预期的运营效果，至少应对建筑最基本的能源资源消耗量设置管理系统。但不同规模、不同功能的建筑项目需设置的系统大小及是否需要设置应根据实际情况合理确定。

本条要求设置电、气、热的能耗计量系统和能源管理系统。计量系统是实现运行节能、优化系统设置的基础条件，能源管理系统使建筑能耗可知、可见、可控，从而达到优化运行、降低消耗的目的。冷热源、输配系统和电气等各部分能源应进行独立分项计量，并能实现远传，其中冷热源、输配系统的主要设备包括冷热水机组、冷热水泵、新风机组、空气处理机组、冷却塔等，电气系统包括照明、插座、动力等。对于住宅建筑，主要针对公共区域提出要求，对于住户仅要求每个单元(或楼栋)设置可远传的计量总表。

计量器具应满足现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167中的要求。

本条要求在计量基础上，通过能源管理系统实现数据传输、存储、分析功能，系统可存储数据均应不少于一年。

【评价要点】

1 建筑的冷热源及输配系统等各部分能耗应进行独立分项计量。评价依据为《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、《空气调节系统经济运行》GB/T 17981中的相关规定。对于未设集中空调系统及多联机空调系统的公共建筑，除总层数不超过两层且每单位建筑面积（每个分隔单元建筑面积）不大于300m2的公共建筑外，空调系统均应采用单独计量设计。对于居住建筑，主要针对公共区域提出分项计量和管理要求，如公共动力设备用电、室内公共区域照明用电、室外景观照明用电等。

2 计量器具应满足现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）要求。计量数据采集频率一般可根据具体需要设置10min~60min采集一次。在计量基础上，通过能源管理系统实现数据传输、存储、分析功能，系统可存储数据均应不少于一年。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(能源系统设计图纸、能源管理系统配置等)；评价查阅相关竣工图、产品型式检验报告，投入使用的项目尚应查阅管理制度、历史监测数据、运行记录。

- 6.2.15  设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能，评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计：

1实时显示室内外空气质量状况，得3分；

2 对公共部位人员密集场所的室内污染物浓度实现实时超标警示，并与通风系统联动，得2分。

【条文说明】

旨在引导保持理想的室内空气质量指标，必须不断收集建筑室内空气质量测试数据。空气污染物传感装置和智能化技术的完善普及，使对建筑内空气污染物的实时采集监测成为可能。当所监测的空气质量偏离理想阈值时，系统应做出警示，建筑管理方应对可能影响这些指标的系统做出及时的调试或调整。将监测发布系统与建筑内空气质量调控设备组成自动控制系统，可实现室内环境的智能化调控，在维持建筑室内环境健康舒适的同时减少不必要的能源消耗。本条文要求对于安装监控系统的建筑，系统至少对PM2.5、PM10、CO2分别进行定时连续测量、显示、记录和数据传输，同时应该具备温湿度的显示，鼓励显示负氧离子等参数，监测系统对污染物浓度的读数时间间隔不得长于10min。

【评价要点】

1 如果系统仅有PM2.5、PM10、CO2定时连续测量、显示、记录，但没有实现实时超标警示，并与通风系统联动，可以得3分。

2 如果系统实现实时超标警示，并与通风系统联动，可以再得2分。

3建筑内主要功能房间均应设置相应监测点，且监测点的设置位置，应保证能够采集到所监测房间的主要状态，对于明显设置不合理的情况，本条不予得分。

4 对于未安装监控系统的建筑不得分。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(监测系统设计图纸、点位图等)；评价查阅相关竣工图、产品型式检验报告，投入使用的项目尚应查阅管理制度、历史监测数据、运行记录。

- 6.2.16  设置用水远传计量系统、水质在线监测系统，评价总分值为7分，并按下列规则分别评分并累计：

1 设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况，得3分；

2 利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于5％，得2分；

3 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询，得2分。

【条文说明】

第1款，远传水表相较于传统的普通机械水表增加了信号采集、数据处理、存储及数据上传功能，可以实时的将用水量数据上传给管理系统。采用远传计量系统对各类用水进行计量，可准确掌握项目用水现状，用水总量和各用水单元之间的定量关系，分析用水的合理性，发掘节水潜力，制定出切实可行的节水管理措施和绩效考核办法。

第2款，远传水表应根据水平衡测试的要求分级安装，分级计量水表安装率应达100％。具体要求为下级水表的设置应覆盖上一级水表的所有出流量，不得出现无计量支路。物业管理方应通过远传水表的数据进行管道漏损情况检测，随时了解管道漏损情况，及时查找漏损点并进行整改。

第3款，建筑中设有的各类供水系统均设置了水质在线监测系统，第3款方可得分。实现水质在线监测需要设计并配置在线检测仪器设备，检测关键性位置和代表性测点的水质指标。生活饮用水、非传统水源的在线监测项目应包括但不限于浑浊度、余氯、pH值、电导率（TDS）等，雨水回用还应监测SS、CODcr；管道直饮水的在线监测项目应包括但不限于浑浊度、pH值、余氯或臭氧（视采用的消毒技术而定）等指标，终端直饮水可采用消毒器、滤料或膜芯（视采用的净化技术而定）等耗材更换提醒报警功能代替水质在线监测；游泳池水的在线监测项目应包括但不限于pH值、氧化还原电位、浊度、水温、余氯或臭氧浓度（视采用的消毒技术而定）等指标；空调冷却水的在线监测项目应包括但不限于pH值（25℃）、电导率（25℃）等指标。未列及的其他供水系统的水质在线监测项目，均应满足相应供水系统及水质标准规范的要求。水质监测的关键性位置和代表性测点包括：水源、水处理设施出水及最不利用水点。监测点位的数量及位置也应满足相应供水系统及水质标准规范的要求。水质在线监测系统应有记录和报警功能，其存储介质和数据库应能记录连续一年以上的运行数据，且能随时供用户查询。管理制度中应有用户查询机制管理办法。

【评价要点】

1 根据水平衡测试的要求安装用水量远传计量系统。

2 物业管理方应按水平衡测试要求进行运行管理，记录实测用水计量，计算管道漏损率和原因分析，并提供采取整改措施的落实情况报告。

3 建筑中设有的各类供水系统均设置了水质在线监测系统，存储介质和数据库应能记录连续一年以上的运行数据，且能随时供用户查询。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅包含供水系统远传计量设计图纸、计量点位说明或示意图、水质监测系统设计图纸、监测点位说明或示意图等在内的设计文件。

评价除查阅预评价所要求内容外，还查阅监测与发布系统说明，远传水表或水质监测设备的型式检验报告。已投入使用的项目，尚应查阅用水量远传计量及水质在线监测的管理制度、历史监测数据、运行记录，用水量分类、分项计量记录及统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。

- 6.2.17  具有智能化服务系统，评价总分值为9分，按下列规则分别评分并累计：

1 具有智能家居、照明智能控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、智能化停车管理及物业管理平台等至少4种类型的服务功能，得3分；

2 具有智能化系统集成动态管理平台，得3分；

3 具有接入智慧城市(城区、社区)的功能，得3分。

【条文说明】

第1款，智能化服务系统包括智能家居监控服务系统或智能环境设备监控服务系统，具体包括家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务(如养老服务预约、会议预约)等系统与平台。控制方式包括电话或网络远程控制、室内外遥控、红外转发以及可编程定时控制等。

智能家居监控系统或智能环境设备监控系统是以相对独立的使用空间为单元，利用综合布线技术、网络通信技术、自动控制技术、音视频技术等将家居生活或工作事务有关的设施进行集成，构建高效的建筑设施与日常事务的管理系统，提升家居和工作的安全性、便利性、舒适性、艺术性，实现更加便捷适用的生活和工作环境，提高用户对绿色建筑的感知度。

第2款，智能化服务系统具备远程监控功能，使用者可通过以太网、移动数据网络等，实现对建筑室内物理环境状况、设备设施状态的监测，以及对智能家居或环境设备系统的控制、对工作生活服务平台的访问操作，从而有效提升服务便捷性。

第3款，智能化服务系统如果仅由物业管理单位来管理和维护的话，其信息更新与扩充的速度和范围一般会受到局限，如果智能化服务平台能够与所在的智慧城市(城区、社区)平台对接，则可有效实现信息和数据的共享与互通，实现相关各方的互惠互利。智慧城市(城区、社区)的智能化服务系统的基本项目一般包括智慧物业管理、电子商务服务、智慧养老服务、智慧家居、智慧医院等。

【评价要点】

1 预评价重点审查智能化服务系统设计方案、相关智能化设计图纸、装修图纸。

2 评价应在现场查看智能化服务系统的运行情况及运行记录。

3 评价应查看智能化服务系统是否所在的智慧城市(城区、社区)平台对接，智慧城市平台应实现对各智能化系统进行综合管理，并应符合下列要求。

① 应具有对各智能化系统进行数据通信、信息采集和综合处理的能力。

② 集成的通信协议和接口应符合相关的技术标准。

③ 应实现对各智能化系统进行综合管理。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案、相关智能化设计图纸、装修图纸)。

评价查阅相关竣工图、产品型式检验报告，投入使用的项目尚应查阅管理制度、历史监测数据、运行记录。

- 6.2.18  信息发布系统显示内容包括但不限于以下信息，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1 显示地下车库空气质量监测值（CO浓度值等），得3分；

2 显示地下车库送排风系统运行情况，得3分；

3 显示小区环境质量监测值（温湿度、噪声等监测值），得3分。

【条文说明】

对小区地下车库的空气质量、送排风系统运行状态，小区室外空气质量、声环境质量等进行监测并通过信息发布系统对外公布，便于小区业主及时了解和监督物业管理工作，加强小区业主与物业的交流互动，进一步提升小区业主体验感、获得感。

【评价要点】

预评价时核查信息发布系统与车库一氧化碳浓度监测系统、送排风系统、小区空气质量监测系统等的联网设计，评价时现场查看实际显示内容。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关相关智能化专项设计方案与施工图；评价查阅智能化相关竣工图、施工合同、系统调试及竣工验收报告、运行记录，并现场查勘。

### Ⅳ 物业管理

- 6.2.19  制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施，评价总分值为5分，按下列规则分别评分并累计：

1相关设施具有完善的操作规程和应急预案，得2分；

2物业管理机构的工作考核体系中包含节能和节水绩效考核激励机制，得3分。

【条文说明】

第1款，本款要求建立完善的节能、节水、节材、绿化的操作管理制度、工作指南和应急预案，并放置、悬挂或张贴在各个操作现场的明显处。例如：可再生能源系统操作规程、雨废水回用系统作业标准等。节能、节水设施的运行维护技术要求高，维护的工作量大，无论是自行运维还是购买专业服务，都需要建立完善的管理制度及应急预案，并在日常运行中应做好记录，通过专业化的物理管理促使操作人员有效保证工作的质量。

第2款，本款要求物业管理机构在保证建筑的使用性能要求、投诉率低于规定值的前提下，实现其经济效益与建筑用能系统的耗能状况、水资源等的使用情况直接挂钩。在运营管理中，建筑运行能耗可参考现行国家标准《民用建筑能耗标准》GB/T 51161制定激励政策，建筑水耗可参考现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555制定激励政策。通过绩效考核，调动各方面的节能、节水积极性。

【评价要点】

1 第1款重点检查项目内各类设施的操作规程以及应急预案。主要评价以下内容：

1）节能、节水设施机房中（如冷水机房、AHU机房、锅炉房、电梯机房、配电间、泵房等）操作规程的合理性及落实情况，要求机房中明示机房管理制度、操作规程、交接班制度、岗位职责和应急预案。

2）节能、节水设施设备应具有巡回检查制度，并有完善的运行记录。

3）核查应急预案的有效性和安全保障。应急预案中对各种突发事故的处理要有着明确的处理流程，明确的人员分工，严格的上报和记录程序，并且对专业维修人员的安全有着严格的保障措施。

4）检查各项应急预案的应急情况报告和应急处置报告的完整性和及时性，以及某些应急预案的演练记录。

在商业建筑的运行评价中审查各类设施的操作规程，操作规程应明确规定开机关机的准备工作及具体程序，设备的运行操作规程、操作人员的岗位职责、应急处理预案等应上墙，并现场核实上墙情况和设备运行情况；核查各类设施的应急预案、应急情况报告和应急处置报告，并核查相关演练记录。

2 第2款重点关注物业管理机构工作考核体系中的能源资源管理激励机制、与租用者签订的合同中是否包含节能条款，以及是否采用合同能源管理模式。

【评价方法】

本条适用于评价。在项目投入使用前评价，本条不得分。

评价查阅相关管理制度、操作规程、应急预案、运行记录。

- 6.2.20  建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求，评价总分值为3分，并按下列规则评分：

1 平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值，得1分；

2 平均日用水量大于节水用水定额下限值、不大于平均值，得2分；

3 平均日用水量不大于节水用水定额下限值，得3分。

【条文说明】

计算平均日用水量时，应实事求是地确定用水的使用人数、用水面积等，可通过监控等智能化手段来确定建筑实际使用人数。使用人数在项目使用初期可能不会达到设计人数，如住宅的入住率可能不会很快达到100％，因此对与用水人数相关的用水，如饮用、盥洗、冲厕、餐饮等，应根据用水人数来计算平均日用水量；对使用人数相对固定的建筑，如办公建筑等，按实际人数计算；对浴室、商场、餐厅等流动人口较大且数量无法明确的场所，可按设计人数计算。

对与用水人数无关的用水，如绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等，则根据实际水表计量情况进行考核。

根据实际运行一年的水表计量数据和使用人数、用水面积等计算平均日用水量，与节水用水定额进行比较来判定。

本条的平均值为现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中上限值和下限值的算术平均值。

【评价要点】

1 查阅用水量计量情况报告和建筑平均日用水量计算书。

2 计算平均日用水量时，应实事求是地确定用水的使用人数、用水面积等，可通过监控等智能化手段来确定建筑实际使用人数。使用人数在项目使用初期可能不会达到设计人数，如住宅的入住率在头几年不会很快达到100%，因此对与用水人数相关的用水，如饮用、盥洗、冲厕、餐饮等，应根据用水人数来计算平均日用水量。

对使用人数相对固定的建筑，如住宅、办公等，可按实际人数计算；对浴室、商店、餐厅等流动人口较大且数量无法明确的场所，可按设计人数计算。对与用水人数无关的用水，如绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等，则根据实际水表计量情况进行考核。根据实际运行一年的水表计量数据和使用人数、用水面积等计算平均日用水量，与节水用水定额进行比较来判定。

【评价方法】

本条适用评价。在项目投入使用前评价，本条不得分。

评价查阅实测用水量计量报告和建筑平均日用水量计算书。

- 6.2.21  定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化，评价总分值为11分，按下列规则分别评分并累计：

1 制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划，得2分；

2 定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整，得3分；

3 定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施，得4分；

4 定期对各类用水水质进行检测、公示，得2分。

【条文说明】

第1款，对项目的运营效果进行评估是及时发现和解决建筑运营问题的重要手段，也是优化绿色建筑运行的重要途径。建筑涉及的专业面广，所以制定运营效果评估技术方案和评估计划，是评估有序和全面开展的保障条件。根据评估结果，可发现项目是否达到预期运行目标，进而针对发现的运营问题制定优化运营方案，保持甚至提升运行效率和运营效果。

第2款，保持建筑及其区域的公共设施设备系统、装置运行正常，做好定期巡检和维保工作，是项目长期运行管理中实现各项目标的基础。制定的管理制度、巡检规定、作业标准及相应的维保计划是保障使用者安全、健康的基本保障。定期的巡检包括：公共设施设备(管道井、绿化、路灯、外门窗等)的安全、完好程度、卫生情况等；设备间(配电室、机电系统机房、泵房)的运行参数、状态、卫生等；消防设备设施(室外消防栓、自动报警系统、灭火器)等完好程度、标识、状态等；建筑完损等级评定(结构部分的墙体，楼盖，楼地面、幕墙，装修部分的门窗，外装饰、细木装修，内墙抹灰)的安全检测、防锈防腐等，以上内容还应做好归档和记录。

系统、设备、装置的检查、调适不仅限于新建建筑的试运行和竣工验收，而应是一项持续性、长期性的工作。建筑运行期间，所有与建筑运行相关的管理、运行状态，建筑构件的耐久性、安全性等会随时间、环境、使用需求调整而发生变化，因此持续到位的维护特别重要。

第3款，物业管理机构有责任定期(每年)开展能源诊断。住宅类建筑能源诊断的内容主要包括：能耗现状调查、室内热环境和暖通空调系统等现状诊断。住宅类建筑能源诊断检测方法可参照现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132的有关规定。公共建筑能源诊断的内容主要包括：冷水机组、热泵机组的实际性能系数、锅炉运行效率、水泵效率、水系统补水率、水系统供回水温差、冷却塔冷却性能、风机单位风量耗功率、风系统平衡度等，公共建筑能源诊断检测方法可参照现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177，或其他行业、协会团体标准的有关规定。

第4款，水质的检测应按现行国家标准《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750．1～GB/T 5750．13、现行行业标准《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141等标准执行，并保证至少每季度对各类用水水质的常规指标进行1次检测。

对于第3款和第4款，能源诊断和水质检测可由物业管理部门自检，或委托具有资质的第三方检测机构进行定期检测。物业管理部门应保存历年的能源和水质检测记录，并至少提供最近一年完整机电系统作业标准、各类检测器的标定记录、运行数据或第三方检测的数据等资料，不断提升设备系统的性能。

【评价要点】

1 查阅相关设备的检查、调试、运行、标定记录，以及能效改进方案等文件。审核物业管理机构的设备管理措施、检查调试、运行记录，审查设备能效改造等方案、施工文档和改造后的运行记录，调试与运行记录应完整。由于运营评价期在建筑投运后一年，一般还不需要作规模化改造，但可根据运行的情况发现问题，并进行有效的局部改进。

2 物业管理机构按照现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177等相关标准定期(每年)开展能源诊断，并制定优化方案并实施。

3 水质检测报告包括日常自检记录及委托有资质的第三方检测机构提供的检测报告，检测报告应包含检测时间、检测项目、检测方法、检测结果等；用水量记录应至少提供完整一年的总用水量记录及各分项用水量记录；运行分析报告应体现项目的设计情况、运行过程分析、运行评价等。

非传统水源应满足现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920—2002）的要求。非传统水源的水质检测间隔应不小于1个月，同时，应提供非传统水源的供水量记录。

城市杂用水的水质应符合表6.2.21的规定。

表6.2.21 城市杂用水水质标准

| 序号 | 项目 | 冲厕 | 道路清 扫消防 | 城市 绿化 | 车辆 冲洗 | 建筑 施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.0～9.0 |  |  |  |  |
| 2 | 色/度≤ | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 嗅 | 无不快感 |  |  |  |  |
| 4 | 浊度/NTU≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 |
| 5 | 溶解性总固体/（mg/L）≤ | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | — |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L）≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| 7 | 氨氮/（mg/L）≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 8 | 阴离子表面活性剂/（mg/L）≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 9 | 铁/（mg/L）≤ | 0.3 | — | — | 0.3 | — |
| 10 | 锰/（mg/L）≤ | 0.1 | — | — | 0.1 | — |
| 11 | 溶解量/（mg/L）≥ | 1.0 |  |  |  |  |
| 12 | 总余氯/（mg/L） | 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2 |  |  |  |  |
| 13 | 总大肠菌群/（个/L）≤ | 3 |  |  |  |  |

【评价方法】

本条适用于评价。在项目投入使用前评价，本条不得分。

评价查阅相关管理制度、年度评估报告、历史监测数据、运行记录、检测报告、诊断报告。

- 6.2.22  建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1 每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录，得2分；

2 具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册，得3分；

3 每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示，得3分。

【条文说明】

在建筑物长期的运行过程中，用户和物业管理人员的意识与行为，直接影响目标实现，因此需要坚持倡导绿色理念与绿色生活方式的教育宣传制度，培训各类人员正确使用绿色设施，形成良好的绿色行为与风气。

第1款，建立绿色教育宣传和实践活动机制，可以促进普及绿色理念知识，让更多的人了解绿色生态建筑的运营理念和有关要求。尤其是通过媒体报道和公开有关数据，能营造关注绿色理念、践行绿色行为的良好氛围。

第2款，鼓励形式多样的绿色生活展示、体验或交流分享的平台，包括利用实体平台和网络平台的宣传、推广和活动，如建立绿色生活的体验小站、旧物置换、步数绿色积分、绿色小天使亲子活动等。定期发放绿色设施使用手册，绿色设施使用手册是为建筑使用者及物业管理人员提供各类设备设施的功能、作用及使用说明的文件。绿色设施包括建筑设备管理系统、节能灯具、遮阳设施、可再生能源系统、非传统水源系统、节水器具、节水绿化灌溉设施、垃圾分类处理设施等。营造出使用者爱护环境、绿色家园共建的氛围。

第3款，建筑应满足建筑使用者的需求，最终应用效果的重要判据之一是建筑使用者的评判和满意度。使用者满意度调查的内容主要针对安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约(侧重节能、节水)、环境宜居的绿色性能，并着重关注物业管理、秩序与安全、车辆管理、公共环境、建筑外墙维护等。应根据满意度调查结果制定建筑性能提升改进措施并加以落实，尤其针对使用者不太满意的调查内容。

【评价要点】

查阅绿色教育宣传活动的工作记录与报道记录，包括宣传内容和方式，参与人员数量等；

绿色设施使用手册应符合项目实际情况，内容完整，便于理解与使用。

【评价方法】

本条适用于评价。在项目投入使用前评价，本条不得分。

评价查阅相关管理制度、工作记录、活动宣传和推送材料、绿色设施使用手册、影像材料、年度调查报告及整改方案。

- 6.2.23  定期对小区公共区域进行检查保养，保持装饰装修面层整洁美观，无脱层、空鼓、渗漏、裂缝等现象，评价总分值为3分。

【条文说明】

小区公共区域整洁美观是提升小区高品质的重要因素之一，也是城市整体提升的重要内容之一。重庆地区地下室、车库等墙面、地面出现返潮、渗水、脱皮、开裂现象较多，一是影响建筑使用寿命，二是影响小区品质。因此需要定期对小区外墙饰面、室内大堂、大厅、走道、车库等公共区域的屋面、天棚、墙面、地面进行维护。

【评价要点】

现场核查小区公共区域的屋面、天棚、墙面、地面是否出现返潮、渗水、脱皮、开裂等现象；检查物业管理机构的检查保养制度、检查保养记录和整改前后的影像资料。核查的范围应包含小区外墙饰面、室内大堂、大厅、走道、车库等所有公共区域。

【评价方法】

本条适用于评价。在项目投入使用前评价，本条不得分。

评价查阅物业管理相关制度、文件，并现场查勘。

# 7  资源节约

## 7.1 控制项

- 7.1.1  应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家和重庆市有关节能设计的要求。

【条文说明】

建筑设计时应强化“空间节能优先”原则的重点要求。优化体形、空间平面布局，包括合理控制建筑空调供暖的规模、区域和时间，可以实现对建筑的自然通风和天然采光的优先利用，降低供暖空调照明负荷，降低建筑能耗。

因地制宜是生态小区设计首先要考虑的因素，不仅仅需要考虑当地气候条件，其建筑的形体、尺度还需要综合场地周边的传统文化、地方特色统筹协调，建筑物的平面布局应结合场地地形、环境等自然条件制约，并权衡各因素之间的相互关系，通过多方面分析、优化建筑的规划设计。绿色建筑设计还应在综合考虑容积率、限高、绿化率、交通等功能因素基础上，统筹考虑冬夏季节节能需求，优化设计体形、朝向和窗墙比。

本条涉及的建筑节能标准，包括国家现行标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134，重庆市现行公共建筑、居住建筑节能设计标准等。

【评价要点】

1 居住建筑应符合现行居住建筑节能设计标准，公共建筑应符合现行公共建筑节能设计标准。

2 室内采光数值分析报告应满足绿色建筑室内采光分析报告的要求，室内风环境数值分析报告应满足绿色建筑室内风环境分析报告的要求。

3 如果建筑的体形简单、朝向接近正南正北（即朝向为南偏西30°至南偏东30°范围内），住宅建筑接近正南正北朝向比例不低于70%。楼间距、窗墙比也满足标准要求，可视为设计合理。

4 体形等复杂时，应通过检查在设计过程中是否进行过设计优化，优化内容是否涉及体形、朝向、楼距对通风、日照和采光等的影响来判断是否满足要求。

5 对于公共建筑，如果经过优化之后的建筑窗墙比都低于0.5，直接视为满足要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅设计文件审查报告、相关设计文件(总图、建筑鸟瞰图、单体效果图、人群视点透视图、平立剖图纸、设计说明等)、节能计算书、建筑日照模拟计算报告（托儿所、幼儿园、老年人等建筑类型必须提供）、优化设计报告、建筑朝向比例计算书；评价查阅设计文件审查报告、相关竣工图、节能计算书、建筑日照模拟计算报告（托儿所、幼儿园、老年人等建筑类型必须提供）、优化设计报告、建筑朝向比例计算书。

- 7.1.2  应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：

1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；

2 空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

【条文说明】

对没有供暖需求的建筑，仅考虑空调分区。对于采用分体式以及多联式空调的，可认定为满足空调供冷分区要求。

不同朝向、不同的使用时间、不同功能需求(人员设备负荷，室内温湿度要求)的区域应考虑供暖空调的分区，否则既增加后期运行调控的难度，也带来了能源的浪费。因此，本条文要求设计应区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，应对系统进行分区控制。

空调系统一般按照最不利情况(满负荷)进行系统设计和设备选型，而建筑在绝大部分时间内是处于部分负荷状况的，或者同一时间仅有一部分空间处于使用状态。现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189已经对空调冷源的部分负荷性能(IPLV)提出了要求，本条文参照执行。

最终决定空调系统耗电量的是包含空调冷热源、输送系统和空调末端设备在内整个空调系统，整体更优才能达到节能的最终目的。规定空调系统电冷源综合制冷性能系数(SCOP)这个参数，保证空调冷源部分的节能设计整体更优。现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中对空调系统的电冷源综合制冷性能系数(SCOP)已提出了要求，本条文参照执行。

如重庆市相关标准高于国家标准要求，则还应同时满足重庆市相关标准的要求。

本条重点在于考核系统设计性能，评价时不要求必须购置安装设备。

【评价要点】

第1款，对于采用分体空调、多联机的建筑，可实现自然分区、分室调控，可直接得分（但前提是其供暖系统也满足本款要求，或没有供暖系统）。

第2款，主要针对系统冷热源，如热源为市政热源可不予考察（但小区锅炉房等仍应考察）。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(暖通专业施工图纸及设计说明，要求有控制策略、部分负荷性能系数(IPLV)计算说明、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)计算说明)；评价查阅相关竣工图、冷源机组设备说明，并现场查勘。

- 7.1.3  应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

【条文说明】

避免空调供暖空间全覆盖，或者简单降低夏季空调和提升冬季供暖温度的做法不利于节能。为此本条要求建筑应结合不同的行为特点和功能要求合理区分设定室内温度标准。在保证使用舒适度的前提下，合理设置少用能、不用能空间，减少用能时间、缩小用能空间，通过建筑空间设计达到节能效果。室内过渡空间是指门厅、中庭、高大空间中超出人员活动范围的空间，由于其较少或没有人员停留，可适当降低温度标准，以达到降低供暖空调用能的目的。“小空间保证、大空间过渡”是指在设计高大空间建筑时，将人员停留区域控制在小空间范围内，大空间部分按照过渡空间设计。

【评价要点】

重点查阅设计文件中建筑平面分区布置和室内过渡区空间的温度设定值。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、计算书。

- 7.1.4  各类建筑的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。室外照明进行节能设计，选用高效节能光源、灯具及附件；庭院和草坪照明选用光感应自控或太阳能灯具。

【条文说明】

现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定了各类房间或场所的照明功率密度值，分为“现行值”和“目标值”，其中“现行值”是新建建筑必须满足的最低要求，“目标值”要求更高。

在建筑的实际运行过程中，照明系统的分区控制、定时控制、自动感应开关、照度调节等措施对降低照明能耗作用很明显。照明系统分区需满足自然光利用、功能和作息差异的要求。功能差异如办公区、走廊、楼梯间、车库等的分区：作息差异一般指日常工作时间、值班时间等的不同。对于公共区域(包括走廊、楼梯间、大堂、门厅、地下停车场等场所)可采取分区、定时、感应等节能控制措施。如楼梯间采取声、光控或人体感应控制；走廊、地下车库可采用定时或其他的集中控制方式。

采光区域的人工照明控制独立于其他区域的照明控制，有利于单独控制采光区的人工照明，实现照明节能。

【评价要点】

1 各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。

2 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制。

3 采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

4庭院和草坪照明选用光感应自控或太阳能灯具。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(包含电气照明系统图、电气照明平面施工图)、设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)、建筑照明功率密度计算分析报告；评价查阅相关竣工图、设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)、建筑照明功率密度检测报告，并现场查勘。

- 7.1.5  冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

【条文说明】

建筑能源消耗情况较为复杂，主要包括空调系统、照明系统、其他动力系统等。设置分项或分功能计量系统，有助于统计各类设备系统的能耗分布，发现能耗不合理之处。

对于公共建筑，要求采用集中冷热源的公共建筑，在系统设计(或既有建筑改造设计)时必须考虑使建筑内各能耗环节如冷热源、输配系统、照明、热水能耗等都能实现独立分项计量；对非集中冷热源的公共建筑，在系统设计(或既有建筑改造设计)时必须考虑使建筑内根据面积或功能等实现分项计量，并应至少实现对其中空调能耗、照明能耗进行独立计量。这有助于分析建筑各项能耗水平和能耗结构是否合理，发现问题并提出改进措施，从而有效地实施建筑节能。

对于住宅建筑，不要求户内各路用电的单独分项计量，但应实现分户计量，且应对室内空调供电设置单独的配电回路，以保证用电安全和便于后续实施计量的需求。

【评价要点】

建筑的冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。评价依据为《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、《空气调节系统经济运行》GB/T 17981、《公共建筑能耗监测系统技术规程》DBJ50/T-153等标准的相关规定。对于未设集中空调系统及多联机空调系统的公共建筑，除总层数不超过两层且每单位建筑面积（每个分隔单元建筑面积）不大于300m2的公共建筑外，空调系统均应采用单独计量设计。

对于采用集中供冷、供暖的建筑，参照公共建筑执行。需要特别注意的是，对于集中空调系统，本条要求要实现冷热源、输配系统的独立计量。

【评价方法】

本条适用于各类建筑的预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(暖通、给排水、电气专业设计图)；评价查阅相关竣工图、分项计量记录。

- 7.1.6  垂直电梯应采取群控、变频调速、轿内误指令取消功能或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

【条文说明】

本条是对电梯系统的节能控制措施的要求。对垂直电梯，应具有群控、变频调速拖动、轿内误指令取消功能或能量再生回馈等至少两项技术，实现电梯节能。对于扶梯，应采用变频感应启动技术来降低使用能耗。

【评价要点】

1 电梯、扶梯的选用：充分考虑使用需求和客/货流量，电梯台数、载客量、速度等指标。

2 电梯、扶梯产品的节能特性：暂以是否采取变频调速拖动方式、轿内误指令取消功能或能量再生回馈等具有显著节能效果的技术作为判定要求。

3 节能控制措施：包括电梯群控、扶梯感应启停、轿厢无人自动关灯技术、驱动器休眠技术、自动扶梯变频感应技术、群控楼宇智能管理技术等。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。无电梯和扶梯的建筑，本条不参评。

预评价查阅相关设计文件、电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告；评价查阅相关竣工图、相关产品型式检验报告。

- 7.1.7  应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定：

1应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；

2 应充分利用市政水压，市政直供水楼层合理、供水分区合理，用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；

3用水器具和设备应满足节水产品的要求；

4公共浴室采用带恒温控制与温度显示功能的冷热水混合淋浴器，设置用者付费的设施。

【条文说明】

在进行生态小区设计前，应充分了解项目所在区域的市政给排水条件、水资源状况、气候特点等实际情况，通过全面的分析研究，制定水资源利用方案，提高水资源循环利用率，减少市政供水量和污水排放量。

水资源利用方案包含项目所在地气候情况、市政条件及节水政策，项目概况，水量计算及水平衡分析，给排水系统设计方案介绍，节水器具及设备说明，非传统水源利用方案等内容。

第1款，按使用用途、付费或管理单元情况分别设置用水计量装置，可以统计各种用水部门的用水量和分析渗漏水量，达到持续改进节水管理的目的。同时，也可以据此施行计量收费，或节水绩效考核，促进行为节水。

第2款，强调充分利用市政水压进行直供水，是节水很关键的措施。用水器具给水配件在单位时间内的出水量超过额定流量的现象，称超压出流现象，该流量与额定流量的差值，为超压出流量。超压出流量未产生使用效益，为无效用水量，即浪费的水量。给水系统设计时应采取措施控制超压出流现象，应合理进行压力分区，并适当地采取减压措施，避免造成浪费。为保证正常用水需求，用水点水压宜高于0.15MPa，最高不应超过0.2 MPa，且最低不应低于0.1MPa。对于因建筑功能而产生的特殊供水压力需求的情况，应提供专项设计论证，以说明用水点压力的合理设定。

当选用自带减压装置的用水器具时，该部分管线的工作压力满足相关设计规范的要求即可。当建筑因功能需要，选用特殊水压要求的用水器具时，可根据产品要求采用适当的工作压力，但应选用用水效率高的产品，并在说明中做相应描述。

第3款，所有用水器具应满足现行国家标准《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T 18870的要求。除特殊功能需求外，均应采用节水型用水器具。

第4款，“公用浴室”既包括学校、医院、体育场馆、洗浴中心等建筑为学生、医护人员、病人、健身人员、顾客等设置的公用浴室，也包含住宅小区、办公楼、旅馆、商场等建筑为物业管理人员、餐饮服务人员和其他工作人员设置的公用浴室。

由于带恒温控制与温度显示功能的冷热水混合淋浴器输出水的恒温精度高，提高了洗浴的舒适性，又能做到人离水停，洗浴过程中无需调节水温，所以比一般双管淋浴器节约用水20%～50%。

实现“用者付费”，可达到鼓励行为节水的目的。对建筑中有可能实施用者付费的用水场所，应设置用者付费的设施，如采用刷卡用水，实现行为节水。

【评价要点】

1 资源利用方案应包含下列内容：

1）当地政府规定的节水要求、地区水资源状况、气象资料、地质条件及市政设施情况等。

2）项目概况。当项目包含多种建筑类型，如住宅、办公建筑、旅馆、商店、会展等时，可统筹考虑项目内水资源的各种情况，确定综合利用方案。

3）确定节水用水定额、编制用水量计算（水量计算表）及水量平衡表。

4）建筑、车库内给排水系统设计方案介绍。

5）采用的节水器具、设备和系统的相关说明。

6）非传统水源利用方案。对雨水、再生水及海水等水资源利用的技术经济可行性进行分析和研究，进行水量平衡计算，确定雨水、再生水及海水等水资源的利用方法、规模、处理工艺流程等。

7）景观水体补水严禁采用市政供水和自备地下水井供水，可以采用地表水和非传统水源，取用建筑场地外的地表水时，应事先取得当地政府主管部门的许可；采用雨水和建筑中水作为水源时，水景规模应根据设计可收集利用的雨水或中水量来确定。

2当选用了恒定出流的用水器具时，该部分管线的工作压力满足相关设计规范的要求即可。当建筑因功能需要，选用特殊水压要求的用水器具时，如大流量淋浴喷头，可根据产品要求采用适当的工作压力，但应选用用水效率高的产品，并在说明中做相应描述和论证。在上述情况下，其他常规用水器具均应满足本条相关要求，可评判本条达标。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(含水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求)、水资源利用方案及其在设计中的落实说明；评价查阅相关竣工图、水资源利用方案及其在设计中的落实说明、用水器具产品说明书或产品节水性能检测报告。

- 7.1.8  不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

【条文说明】

建筑结构的规则性对建筑结构的抗震安全性来说十分重要。国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)第3.4.1条(强制性条文)明确规定“严重不规则的建筑不应采用”。

【评价要点】

严重不规则，指的是形体和布置复杂，存在多项不规则超过《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）第3.4.3条及《重庆市超限高层建筑工程界定规定（2016年版）》第五条规定指标或某项不规则超过规定指标较多。严重不规则的建筑结构，具有现有技术和经济条件不能克服的严重的抗震薄弱环节，可能导致地震破坏的严重后果。对应抗震概念设计中建筑形体规则性分级的“不规则”参考表7.1.8-1、7.1.8-2。

1）混凝土房屋、钢结构房屋和钢-混凝土混合结构房屋存在表7.1.8-1所列举的某项平面不规则类型或表7.1.8-2所列举的某项竖向不规则类型以及类似的不规则类型，应属于不规则的建筑。

表7.1.8-1 平面不规则的主要类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 扭转不规则 | 在具有偶然偏心的规定水平力作用下，楼层两端抗侧力构件弹性水平位移或（层间位移）的最大值与平均值的比值大于1.2 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，如有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。 |

表7.1.8-2 竖向不规则的主要类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25% |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递 |
| 楼层承载力突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%。 |

2）砌体房屋、单层工业厂房、单层空旷房屋、大跨屋盖建筑和地下建筑的平面和竖向不规则性的划分，应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）有关章节的规定。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(建筑图、结构施工图)、建筑形体规则性判定报告；评价查阅相关竣工图、建筑形体规则性判定报告。

- 7.1.9  建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：

1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2％；

2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1％。

【条文说明】

设置大量的没有功能的纯装饰性构件，不符合节约资源的要求。鼓励使用装饰和功能一体化构件，在满足建筑功能的前提之下，体现美学效果、节约资源。同时，设置屋顶装饰性构件时应特别注意鞭梢效应等抗震问题。对于不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅、构架和塔、球、曲面等装饰性构件或超出安全防护高度2倍的女儿墙，应对其造价进行控制。为更好地贯彻新时期建筑方针“适用、经济、绿色、美观”，兼顾公共建筑尤其是商业及文娱建筑的特殊性，本条对公共建筑的装饰性构件造价比定为不应大于1％。

【评价要点】

居住建筑：纯装饰性构件造价不高于所在单栋建筑总造价的2%。

公共建筑：纯装饰性构件造价不高于所在单栋建筑总造价的1%。

计算时，分子为各类装饰性构件造价之和，分母为单栋建筑的土建、安全工程总造价，不包括征地、装修等费用。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件，有装饰性构件的应提供其功能说明书和造价计算书，重点审查女儿墙高度、计算数据来源；评价查阅相关竣工图和造价计算书，重点审查女儿墙高度、计算数据来源。

- 7.1.10  选用的建筑材料应符合下列规定：

1 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60％；

2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

【条文说明】

第1款预评价阶段不参评；特殊地区因客观原因无法达到者提供相关说明可不参评。第2款，若项目所在地无预拌混凝土或砂浆采购来源者提供相关说明可不参评。

第1款，鼓励选用本地化建材，是减少运输过程的资源和能源消耗、降低环境污染的重要手段之一。本条要求就地取材制成的建筑产品所占的比例应大于60％。500km是指建筑材料的最后一个生产工厂或场地到施工现场的运输距离。并优先选用本地的绿色建材。

第2款，提倡和推广使用预拌混凝土和预拌砂浆，其应用技术已较为成熟。与现场搅拌混凝土相比，预拌混凝土产品性能稳定，易于保证工程质量，且采用预拌混凝土能够减少施工现场噪声和粉尘污染，节约能源、资源，减少材料损耗。预拌混凝土应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

现场拌制砂浆施工后经常出现空鼓、龟裂等质量问题，工程返修率高。预拌砂浆是由专业化工厂规模化生产的，可以很好地满足砂浆保水性、和易性、强度和耐久性要求，减少环境污染、材料损耗小、施工效率高、工程返修率低。预拌砂浆应符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的有关规定。

【评价要点】

1 运输距离指建筑材料的最后一个生产工厂或场地到施工现场的距离。

2 预拌砂浆应符合国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181及行业标准《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定。

如预拌砂浆采用干混砂浆，则需将其重量折算成砂浆的重量。

本条涉及的材料比例均需按照单体建筑计算。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅结构施工图及设计说明、工程材料预算清单；评价查阅结构竣工图及设计说明、购销合同及用量清单等有关证明文件。

- 7.1.11  应设置雨水回用系统，雨水回用于绿化灌溉、道路浇洒、车库清洗、景观水补水等小区用水。雨水利用应符合《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400的规定，设置便于操作和设备维护的设备房。

【条文说明】

生态小区应体现“四节一环保”原则，除建筑用水自身节水外，雨水利用是节水的重要措施。采用雨水回收系统用于绿化灌溉、道路浇洒、车库冲洗、景观用水等，对低影响开发设施的植物需水量维持、海绵城市建设等具有较好的经济效益和社会效益。

雨水回用系统设计应按第7.1.7条水资源利用方案进行水量平衡计算，经综合分析后确定。合理设置雨水利用系统，至少包括可收集利用水量的汇水面积、小区雨水收集池、清水池、净化系统和完善的雨水提升利用管网系统，用于小区绿地浇灌、道路浇洒（冲洗）或景观水体补水，并提倡用于车库冲洗、小区自助式洗车等多项雨水利用。雨水收集池容积至少满足绿化浇灌、道路浇洒（冲洗）等主要项；在降雨间隔天数（一般为3-7天）总用水量的75%；非传统水源利用率应高于4%，但不得低于3.0%。非传统水源利用率参照附录D计算。

雨水回用系统应符合《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400、《城市雨水利用技术标准》DBJ50/T-295和《民用建筑雨水利用工程技术规程》DBJ50/T-260的要求。

设备房（间）内应有足够的空间放置投药设施，安置过滤设备、消毒设备，并留有便于操作的空间，保障操作使用和人员通行。设备房（间）操作检修通道宽度宜参照《城市综合管廊工程技术规范》GB50838中第5.3.6条管道安装和操作空间的要求，主要通道不宜小于800mm，一般操作空间不宜小于500mm，房间最小高度不小于2.6m。进出通道宜采用梯道，不应采用地下室盖板的进出口方式，房间内应有良好的排水设施（或设置集水坑抽排），出入口宜高出地面，不得有地表径流流（渗）入房间。

【评价要点】

1雨水资源化利用用于景观补水水质应符合《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T18921的规定，绿化浇灌、室内车库冲洗用水水质应符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920要求。

雨水资源化利用应根据水资源利用方案实施，设置雨水收集池，经处理至少在绿化浇洒、道路冲洗上采用非传统水源。提倡车库雨水回用冲洗，景观补水须采用雨水回用补水。

雨水收集池容积至少满足主要的绿地浇灌、道路浇洒（冲洗）等主要项在降雨间隔天数（一般为3-7天）总用水量的75%；非传统水源利用率常规下宜高于4%，不应低于3.0%。

2 设备房（间）内有足够空间放置投药设施，安置过滤设备、消毒设备，并有便于操作的空间，设备间应有保障操作和人员通行的空间。设备房（间）操作检修通道宽度宜参照《城市综合管廊工程技术规范》GB50838中第5.3.6条管道安装和操作空间的要求，主要通道不宜小于800mm，一般操作空间不宜小于500mm，房间最小高度不小于2.6m；进出通道宜采用梯道，不宜采用地下室盖板的进口方式，房间内有良好的排水措施（或者设集水坑抽排），宜采用高于地面的出入口，不得有地表径流渗入房间。

3 对于景观水补水、空调循环水等要求高的回用雨水，应有对雨水深度处理的工艺。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计说明、水资源利用方案、雨水收集利用设计图、初期弃流设计图、海绵城市低影响开发设施设计图等；评价查阅相关竣工图、产品说明书、水质检测报告，投入使用的项目尚应查阅管理制度、运行记录，并现场查勘。

- 7.1.12  积极推进建筑产业化技术措施应用，并满足下列规定：

1 内隔墙非砌筑比例≥50%；

2预制装配式楼板应用面积不低于单体建筑地上建筑面积的60%。

【条文说明】

本条提出了生态小区应达到的建筑产业化发展的基本要求。根据国家《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017所述，装配式建筑是指由预制部品部件在工地装配而形成的建筑。建筑装配率主要从主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线三个方面进行评判。其中新型建筑围护墙体的应用对提高建筑质量和品质、建造模式的改变等都具有重要意义，积极引导和逐步推广新型建筑围护墙体也是装配式建筑的重点工作。非砌筑是新型建筑围护墙体的共同特征之一，非砌筑类型墙体包括各种中大型板材、幕墙、木骨架或轻钢骨架复合墙体等，例如蒸压轻质加气混凝土板材（ALC板）、轻质条板等。应用中应满足工厂生产、现场安装、以“干法”施工为主的要求。

对于主体结构，根据国家《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017，预制装配式楼板、屋面板的认定主要包括预制装配式叠合楼板和屋面板、金属楼承板和屋面板、木楼盖和屋盖及其他在施工现场免支模的楼盖和屋盖。金属楼承板包括压型钢板、钢筋桁架楼承板等在施工现场免支模的楼(屋)盖体系，是钢结构建筑中最常用的楼板类型。参考《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T398-2017中所述，装配式混凝土结构住宅的楼板宜采用叠合楼板，其结构整体性应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定；钢结构住宅宜优先采用钢-混凝土组合楼板或混凝土叠合楼板，并应符合国家现行标准的相关规定。其中，叠合楼板具有效率较高、省时省工、节省模板、支撑简便、湿作业少等生产建造特点，装配式住宅应优先采用叠合楼板。叠合楼板为预制楼板通过现场浇筑组合而成，其工序由工厂预制、现场装配浇筑和建筑构造层施工等组成。建筑构造宜采用管线分离方式的设计使主体结构与管线分离。同时，要保证叠合楼板的防火、防腐、隔声和保温等性能。

结合国家、地方相关技术标准中关于装配式建筑技术的相关要求，同时在综合考虑重庆市和相邻省市推动建筑产业化发展要求的基础上，经广泛调研和征求意见，内隔墙非砌筑和预制装配式楼板两项技术均为当前建筑产业化发展的成熟技术，将这两项技术作为当前重庆市推动建筑产业化发展的典型技术措施，既有利于带动重庆市建筑产业化市场的发展，又有利于促进建筑的产业化转型，因此将上述两项技术作为绿色建筑的控制项予以要求。对于国家、地方相关技术标准中关于装配式建筑技术适合应用的部位均应满足要求，相关条文在具体执行过程中，应按照重庆市住房和城乡建委的相关文件要求予以贯彻落实。相关项目除应满足本条技术要求外，尚应满足国家及重庆市现行有关标准的要求。

本条要求建筑中应用上述装配式建筑技术，原则上应在所有适合的内隔墙和楼板部位均予以实施，尤其不允许一个项目中只实施部分楼栋的现象出现。本条中所设置的应用比例，也是为了达到上述要求，但又同时考虑到实际工程的情况而设定的，并非单纯的应用比例要求。

【评价要点】

1 本条是绿色建筑的基本要求，当建筑属于可暂不执行《标准》绿色设计条文的类型时，本条不做要求。

2 内隔墙非砌筑和预制装配式楼板两项技术均为当前建筑产业化发展的成熟技术，因此将上述两项技术作为绿色建筑的基本规定予以要求。

3 本条要求建筑中应用上述装配式建筑技术的原则为“应用尽用”，即应在所有适合的内隔墙和楼板部位均予以实施，不允许在一个项目中只实施部分楼栋。本条文所设置的应用比例，是为了满足上述要求，同时又考虑到工程中可能存在的实际情况而设定的应用比例要求，满足了“应用尽用”即满足了本条要求，不需计算应用比例。

4 内隔墙非砌筑的“应用尽用”原则：除曲线段隔墙、楼梯间、电梯井、卫生间、厨房以及有特殊需求而装配式墙板无法满足要求的内隔墙部位以外，其他部位均应采用非砌筑内隔墙。

5 预制装配式楼板的“应用尽用”原则：除屋面层及以上的楼梯间、电梯机房、设备间等辅助房间；山地建筑吊脚结构首层楼盖、掉层结构上接地层楼盖及以下楼层；结构转换层及相邻楼层；局部转换的与转换梁相邻楼板；卫生间楼板；后浇带所在跨楼板；平面受力复杂的部位宜采用现浇楼板以外，其他部位均应采用预制装配式楼板。预制装配式楼板的应用选择：混凝土结构体系，宜优先采用桁架钢筋混凝土叠合板、预应力混凝土叠合板等预制混凝土叠合楼板和全预制混凝土楼板（局部现浇）；钢结构体系，宜优先采用钢筋桁架楼承板、压型钢板楼承板组合楼板，也可采用预制叠合楼板。

6 超过《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231最大适用高度的超高层混凝土结构不要求采用预制装配式楼板。

- 单体建筑按照项目规划批准文件的建筑编号确认。

【评价方法】

预评价查阅设计图、计算书；评价查阅竣工图及计算书、施工过程材料购销合同及用量清单等有关证明文件。

## 7.2 评分项

### Ⅰ 节地与土地利用

- 7.2.1  节约集约利用土地，评价总分值为20分，按表7.2.1的规则评分。

表7.2.1 居住街坊人均住宅用地指标评分规则

| 建筑气候区 | 人均住宅用地指标A（m2） |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3层及以下 | 4~6层 | 7~9层 | 10~18层 | 19层及以上 |  |
| Ⅲ | 33<A<36 | 24<A≤27 | 19<A≤20 | 15<A≤16 | 11<A≤12 | 15 |
|  | A≤33 | A≤24 | A≤19 | A≤15 | A≤11 | 20 |

【条文说明】

对住宅建筑，人均居住用地指标是控制节地的关键性指标。生态小区标准与现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180进行了对接，并以居住区的最小规模即居住街坊的控制指标为基础，提出了人均住宅用地指标评分规则。居住街坊是指住宅建筑集中布局、由支路等城市道路围合(一般为2hm2～4hm2住宅用地，约300套～1000套住宅)形成的居住基本单元。评价时，如果建设项目规模超过4hm2，在项目整体指标满足所在地控制性详细规划要求的基础上，应以其小区路围合形成的居住街坊为评价单元计算人均住宅用地指标。

【评价要点】

应特别注意居住用地的面积通常包括住宅用地和服务设施用地。人均居住用地控制指标和人均绿地指标应采用相同的人口基数。

1 居住建筑查阅住区总用地面积、总户数、总人口（可按3.2人/户换算人口数）等，根据设计指标核算申报项目的人均居住用地控制指标计算书。

2 公共建筑查阅总用地面积、地上总建筑面积、容积率等，核查项目的容积率指标计算书。容积率按照所在地城乡规划管理部门核发的建设用地规划许可证的规划条件进行核算。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅规划许可的设计条件、相关设计文件、计算书、相关施工图；评价查阅相关设计文件、计算书、相关竣工图。

- 7.2.2  合理开发利用地下空间，评价总分值为10分，根据地下空间开发利用指标，按表7.2.2的规则评分。

表7.2.2 地下空间开发利用指标评分规则

| 建筑类型 | 地下空间开发利用指标 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | 5%≤Rr<20% | 5 |
|  |  | Rr≥20% | 7 |
|  |  | Rr≥35%且Rp<60% | 10 |
| 公共建筑 | 地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | Rp1≥0.5 | 5 |
|  |  | Rp1≥0.7且Rp<70% | 7 |
|  |  | Rp1≥1.0且Rp<60% | 10 |

【条文说明】

由于地下空间的利用受诸多因素制约，因此未利用地下空间的项目应提供相关说明。经论证，建筑规模、场地区位、地质等建设条件确实不适宜开发地下空间，并提供经济技术分析报告的，本条可直接得分。

开发利用地下空间是城市节约集约用地的重要措施之一。地下空间的开发利用应与地上建筑及其他相关城市空间紧密结合、统一规划，但从雨水渗透及地下水补给、减少径流外排等生态环保要求出发，地下空间也应利用有度、科学合理。

【评价要点】

查阅地下室平面图，居住建筑核查地上、地下建筑面积比率；公共建筑核查地下建筑面积与总用地面积的比率及地下一层建筑面积与总用地面积的比率。对于地下建筑面积无法划分的建筑，应根据各自对应的建筑功能在设计时予以的地下建筑配置量进行面积划分计算（不能仅由不同功能的建筑面积比例得到）。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、计算书；评价查阅相关竣工图、计算书。

- 7.2.3  采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1 住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10％，得4分；

2 公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8％，得4分；

3 地下车库停车效率指标满足表7.2.3的评分规则，得2分；

表7.2.3 地下车库停车效率指标评分规则

| 类型 |  | 面积指标（m2/辆） | 层高指标（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 不结合人防设计 | 非顶层 | ≤33 | ≤3.6 |
|  | 有绿化覆土或消防车道顶层 |  | ≤3.9 |
| 结合人防设计 | 人防区域总建筑面积<1/2车库总建筑面积 | ≤36 | ≤3.9 |
|  | 人防区域总建筑面积≥1/2车库总建筑面积 | ≤38 |  |

注：1、不结合人防设计的车库顶层，无绿化覆土或消防车道的采用非顶层指标。

2、不适用于机械式停车库。

4采用机械式停车设施，其停车数量与总体停车数量的比率大于50%，得2分。

【条文说明】

本条鼓励建设立体式停车设施、地下停车节约集约利用土地，提高土地使用效率，让更多的地面空间作为公共活动空间或公共绿地，营造宜居环境。同时，地下车库应合理布局，优化车位布置，提高空间利用率。车库设计应在保障使用功能的前提下，合理控制柱网与结构柱截面尺寸、结构体系选型、车库与上部建筑的结构关系、人防设施及设备用房的位置及尺寸、交通流线组织、屋面消防车道等影响停车效率的因素，相关指标满足《地下车库停车效率指标评分规则》。

【评价要点】

第3款，对于部分采用了机械式停车设施的地下车库，在计算面积指标时，应扣除机械式停车设施部分所占的车库面积和停车数量。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、计算书、车位优化分析报告；评价查阅相关竣工图、计算书、车位优化分析报告，并现场查勘。

### Ⅱ 节能与能源利用

- 7.2.4  优化建筑围护结构的热工性能，评价总分值为12分，并按下列规则评分：

1 围护结构热工性能比国家和重庆现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5％，得6分；达到10％，得9分；达到15％，得12分。

2 建筑供暖空调负荷降低5％，得6分；降低10％，得9分；降低15％，得12分。

【条文说明】

第1款，要求围护结构热工性能优于国家和重庆市现行有关建筑节能设计标准对外墙、屋顶、外窗、幕墙等围护结构主要部位的传热系数K和太阳得热系数SHGC的要求。具体的标准包括：现行行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134以及现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189，和重庆市现行居住建筑、公共建筑节能设计标准。在计算时，按照国家、行业、地方标准中要求最高的一个标准作为计算基准。

第2款，本条款适用于所有建筑类型。特别是对于围护结构没有限值要求的建筑，以及室内发热量(包括人员、设备和灯光等)超过40W/m2的公共建筑，应优先采用第2款判定。

建筑供暖空调负荷降低比例应按照行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018第5.2节的规定，通过计算建筑围护结构节能率来判定。建筑围护结构节能率指的是，与参照建筑相比，设计建筑通过围护结构热工性能改善而使全年供暖空调能耗降低的百分数。所依据的标准同第1款要求。

【评价要点】

第1款中，围护结构热工性能重点核查传热系数K和太阳得热系数SHGC。要求传热系数K和太阳得热系数SHGC比标准要求的数值均降低5%得6分；同时降低10%，得9分，同时降低15%，得12分。

第2款中，应该做如下的比较计算：其他条件不变［包括建筑的外形、内部的功能分区、气象参数、建筑的室内供暖空调设计参数、空调供暖系统形式和设计的运行模式（人员、灯光、设备等）、系统设备的参数取同样的设计值］，第一个算例取国家、行业或重庆市建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，第二个算例取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，然后比较两者的负荷差异。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(设计说明、围护结构施工详图)、节能计算书、建筑围护结构节能率分析报告(第2款评价时)；评价查阅相关竣工图(设计说明、围护结构竣工详图)、节能计算书、建筑围护结构节能率分析报告(第2款评价时)。

- 7.2.5  供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求，评价总分值为8分，按表7.2.5的规则评分。

表7.2.5 冷、热源机组能效提升幅度评分规则

| 机组类型 |  | 能效指标 | 参照标准 | 评分要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 |  | 制冷性能系数（COP） | 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 | 提高6% | 提高12% |
| 直燃性溴化锂吸收式冷（温）水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） |  | 提高6% | 提高12% |
| 单元式空气调节机、风管送风和屋顶式空调机组 |  | 能效比（EER） |  | 提高6% | 提高12% |
| 多联式空调（热泵）机组 |  | 制冷综合性能系数（IPLV（C）） |  | 提高8% | 提高16% |
| 锅炉 | 燃煤 | 热效率 |  | 提高3个百分点 | 提高6个百分点 |
|  | 燃油燃气 | 热效率 |  | 提高2个百分点 | 提高4个百分点 |
| 房间空气调节器 |  | 额定制冷量（CC） | 现行有关国家标准 | 3级能效等级限值 | 1级能效等级限值 |
| 家用燃气热水炉 |  | 热效率值（η） |  | 节能评价值 |  |
| 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） |  |  |  |
| 得分 |  |  |  | 4分 | 8分 |

【条文说明】

对于同时存在供暖、空调的项目，冷热源能效提升应同时满足表7.2.5的要求才能得分。对于双工况机组，应按照标准工况来确定能效指标。

国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015强制性条文第4.2.5、第4.2.10、第4.2.14、第4.2.17和第4.2.19条，分别对锅炉额定热效率、电机驱动的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的性能系数(COP)、名义制冷量大于7100W、采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组的能效比(EER)、多联式空调(热泵)机组的制冷综合性能系数(IPLV(C))、直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组的性能参数提出了基本要求。本条在此基础上，以比其强制性条文规定值提高百分比(锅炉热效率以百分点)的形式，对包括上述机组在内的供暖空调冷热源机组能源效率提出了更高要求。对于国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015中未予规定的情况，例如量大面广的住宅或小型公建中采用分体空调器、燃气热水炉、蒸汽型溴化锂吸收式冷(温)水机组等其他设备作为供暖空调冷热源(含热水炉同时作为供暖和生活热水热源的情况)，应以现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021.3、《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455、《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665、《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》GB 29540等中的节能评价值作为本条得分的依据，若在节能评价值上再提高一级，可以得到更高的分值。

如重庆市相关标准要求高于国家标准，则计算基准应以重庆市相关标准要求确定。

【评价要点】

对于冷水机组，根据机组的性能系数测试结果，依据表7.2.5-1，判定其额定能效等级提高幅度。

表7.2.5-1 能效等级指标（冷水机组）

| 类型 | 名义制冷量CC/kW | 能效等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3级 |  |
|  |  | COP/（W/W） | IPLV/（W/W） |
| 风冷式或蒸发冷却式 | CC≤50 | 2.50 | 2.80 |
|  | CC＞50 | 2.70 | 2.90 |
| 水冷式 | CC≤528 | 4.20 | 5.00 |
|  | 528＜CC≤1163 | 4.70 | 5.50 |
|  | CC＞1163 | 5.20 | 5.90 |

对于单元式空气调节机，根据机组的性能系数测试结果，依据表7.2.5-2，判定其额定能效等级提高幅度。

表7.2.5-2  能效等级指标（单元式空气调节机）

| 类型 |  |  | 能效等级（EER）/（W/W） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 风冷式单元式空调机 | 单冷型 （SEER，Wh/Wh） | 7000W≤CC≤14000W | 4.50 | 3.80 | 2.90 |
|  |  | CC>14000W | 3.60 | 3.00 | 2.70 |
|  | 热泵型 （APF，Wh/Wh） | 7000W≤CC≤14000W | 3.50 | 3.10 | 2.70 |
|  |  | CC>14000W | 3.40 | 3.00 | 2.60 |
| 水冷式单元式空调机 （IPLV，W/W） |  | CC>14000W | 4.50 | 4.30 | 3.70 |
|  |  | 7000W≤CC≤14000W | 4.00 | 3.70 | 3.30 |
| 计算机和数据处理机房用单元式空调机（AEER，W/W） |  | 风冷式 | 4.00 | 3.60 | 3.00 |
|  |  | 水冷式 | 4.20 | 4.00 | 3.50 |
|  |  | 乙二醇经济冷却式 | 3.90 | 3.70 | 3.20 |
|  |  | 风冷双冷源式 | 3.60 | 3.40 | 2.90 |
|  |  | 水冷双冷源式 | 4.10 | 3.90 | 3.40 |
| 通讯基站用单元式空调调节机（COP，W/W） |  |  | 3.20 | 3.00 | 2.80 |
| 恒温恒湿型单元式空调调节机（AEER，W/W） |  |  | 4.00 | 3.70 | 3.00 |
| 注：CC 名义制冷量，单位为W。 |  |  |  |  |  |

电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）,依据表7.2.5-3，判定其冷水（热泵）机组综合部分负荷性能系数提高幅度。

表7.2.5-3  冷水（热泵）机组综合部分负荷性能系数

| 类型 |  | 额定制冷量CC/kW | 综合部分负荷性能系数IPLV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 夏热冬 冷地区 |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 | CC≤528 | 5.05 |
|  | 螺杆式 | CC≤528 | 5.55 |
|  |  | 528＜CC≤1163 | 5.90 |
|  |  | CC＞1163 | 6.30 |
|  | 离心式 | CC≤1163 | 5.45 |
|  |  | 1163＜CC≤2110 | 5.75 |
|  |  | CC＞2110 | 6.20 |
| 风冷或蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 | CC≤50 | 3.20 |
|  |  | CC＞50 | 3.40 |
|  | 螺杆式 | CC≤50 | 3.10 |
|  |  | CC＞50 | 3.20 |

对于名义制冷量大于7100W、采用电动驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组，依据表7.2.5-4，判定其机组能效比（EER）提高幅度。

表7.2.5-4  名义制冷工况和规定条件下单元式空气调节机、风管送风式和
屋顶式空气调节机组能效比（EER）

| 类型 |  | 名义制冷量CC /kW | 能效比EER/（W/W） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 夏热冬冷地区 |
| 风冷式 | 不接风管 | 7.1＜CC≤14.0 | 2.80 |
|  |  | CC＞14.0 | 2.75 |
|  | 接风管 | 7.1＜CC≤14.0 | 2.60 |
|  |  | CC＞14.0 | 2.55 |
| 水冷式 | 不接风管 | 7.1＜CC≤14.0 | 3.55 |
|  |  | CC＞14.0 | 3.40 |
|  | 接风管 | 7.1＜CC≤14.0 | 3.25 |
|  |  | CC＞14.0 | 3.15 |

对于锅炉在名义工况和额定条件下，依据表7.2.5-5，判定其热效率提高幅度。

表7.2.5-5 名义工况和规定条件下锅炉的热效率	单位：%

| 锅炉类型及燃料种类 |  | 锅炉额定蒸发量D /（t/h）或额定热功率Q/（MW） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D＜1或 Q＜0.7 | 1≤D≤2或 0.7≤Q≤1.4 | 2＜D＜6或 1.4＜Q＜4.2 | 6≤D≤8或 4.2≤Q≤5.6 | 8＜D≤20或 5.6＜Q≤14.0 | D＞20或 Q＞14.0 |
| 燃油燃气锅炉 | 重油 | 86 |  | 88 |  |  |  |
|  | 轻油 | 88 |  | 90 |  |  |  |
|  | 燃气 | 88 |  | 90 |  |  |  |
| 层状燃烧锅炉 | Ⅲ类烟煤 | 75 | 78 | 80 |  | 81 | 82 |
| 抛煤机链条 炉排锅炉 |  | — | — | — | 82 |  | 83 |
| 流化床燃烧锅炉 |  | — | — | — | 84 |  |  |

采用电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组时，依据表7.2.5-6，判定其制冷性能系数（COP）提高幅度。

表7.2.5-6 名义制冷工况和规定条件下冷水（热泵）机组的制冷性能系数（COP）

| 类型 |  | 名义制冷量CC/kW | 性能系数COP/（W/W） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 夏热冬冷地区 |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 | CC≤528 | 4.20 |
|  | 螺杆式 | CC≤528 | 4.80 |
|  |  | 528＜CC≤1163 | 5.20 |
|  |  | CC＞1163 | 5.60 |
|  | 离心式 | CC≤1163 | 5.30 |
|  |  | 1163＜CC≤2110 | 5.60 |
|  |  | CC＞2110 | 5.90 |
| 风冷或 蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 | CC≤50 | 2.70 |
|  |  | CC＞50 | 2.90 |
|  | 螺杆式 | CC≤50 | 2.90 |
|  |  | CC＞50 | 3.00 |

采用蒸汽型机组时，根据实测单位制冷量蒸汽耗量分级，依据表7.2.5-7，判定其性能参数的降低幅度。采用直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组时，依据表7.2.5-8，判定其性能参数提高幅度。

表7.2.5-7 名义工况和规定条件下蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组的性能参数

| 能效等级 |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位冷量蒸汽耗量/［kg/（kW·h）］ | 饱和蒸汽0.4MPa | 1.12 | 1.19 | 1.40 |
|  | 饱和蒸汽0.6MPa | 1.05 | 1.11 | 1.31 |
|  | 饱和蒸汽0.8MPa | 1.02 | 1.09 | 1.28 |

表7.2.5-8 名义工况和规定条件下直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组的性能参数

| 名义工况 |  | 性能系数/（W/W） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷（温）水进/出口温度/℃ | 冷却水进/出口温度/℃ | 制冷 | 供热 |
| 12/7（供冷） | 30/35 | ≥1.20 | — |
| —/60（供热） | — | — | ≥0.90 |

热泵型房间空气调节器根据产品的实测全年能源消耗效率(APF)对产品能效分级，各能效等级实测全年能源消耗效率(APF)按表7.2.5-9规定。

表7.2.5-9  热泵型房间空气调节器能效等级指标值

| 额定制冷量（CC） W | 全年能源消耗效率（APF） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 能效等级 |  |  |  |  |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| CC≤4500 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.30 |
| 4500<CC≤7100 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.30 | 3.20 |
| 7100<CC≤14000 | 4.20 | 3.70 | 3.30 | 3.20 | 3.10 |

单冷式房间空气调节器按实测制冷季节能源消耗率(SEER)对产品进行能效分级，各能效等级实测制冷季节能源消耗效率(SEER)不小于表7.2.5-10规定。

表7.2.5-10单冷式房间空气调节器能效等级指标值

| 额定制冷量（CC） W | 制冷季节能源消耗效率（SEER） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 能效等级 |  |  |  |  |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| CC≤4 500 | 5.80 | 5.40 | 5.00 | 3.90 | 3.70 |
| 4 500＜CC≤7 100 | 5.50 | 5.10 | 4.40 | 3.80 | 3.60 |
| 7 100＜CC≤14 000 | 5.20 | 4.70 | 4.00 | 3.70 | 3.50 |

采用多联式空调（热泵）机组作为房间空气调节系统的冷热源设备时，依据表7.2.5-11，判定其制冷综合性能系数提高幅度。

表7.2.5-11多联式空调（热泵）机组能效等级对应的制冷综合性能系数指标

（单位：W/W）

| 额定制冷量（CC）/W | 能效等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5级 | 4级 | 3级 | 2级 | 1级 |
| CC≤28 000 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 |
| 28 000＜CC≤84 000 | 2.75 | 2.95 | 3.15 | 3.35 | 3.55 |
| CC＞84 000 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.50 |

采用燃气热水器和采暖炉进行采暖时，依据表7.2.5-12，判定其热效率值提高幅度。

表7.2.5-12热水器和采暖炉（热效率）值

（单位：W/W）

| 类型 |  |  | 最低热效率值/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 能效等级1级 | 能效等级2级 | 能效等级3级 |
| 热水器 |  | 1 | 98 | 89 | 86 |
|  |  | 2 | 94 | 85 | 82 |
| 采暖炉 | 热水 | 1 | 96 | 89 | 86 |
|  |  | 2 | 92 | 85 | 82 |
|  | 采暖 | 1 | 99 | 89 | 86 |
|  |  | 2 | 95 | 85 | 82 |

注：能效等级判定举例

例1：某热水器产品实测1=98%，2=94%，1和2同时满足1级要求，判定为1级产品；

例2：某热水器产品实测1=88%，2=81%，虽然1满足3级要求，但2不满足3级要求，故判定为不合格产品；

例3：某采暖炉产品热水状态实测1=98%，2=94%，热水状态满足1级要求；采暖状态实测1=100%，2=82%，采暖状态为3级产品，故判定为3级产品。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。对于城市市政热源，不对其热源机组能效进行评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、主要产品型式检验报告。

- 7.2.6  采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗，且供暖空调系统应采用变流量输配系统，过渡季节通风量需满足余热去除需求。评价总分值为5分，并按以下规则分别评分并累计：

1 通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定低20％，得2分；

2 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20％，得3分。

【条文说明】

本条首先要求项目中的空调供暖系统应采取必要的措施适应系统的负荷变化，实现动态可调，尤其是针对过渡季节应采取足够的措施满足调节需求。因此，要求空调系统需设置输配系统的变流量调节，包括变制冷剂流量、变水量、变风量等；对于采用过渡季通风调节的建筑，应保证其通风系统的通风量设计满足余热去除的需求。对于分体式空调，如选用非变频机组，本条不予得分；对于新风可调系统，未进行过渡季通风量核算的，本条不予得分。本条核查对象包括分体式空调、多联机空调（热泵）机组、单元式空气调节机、新风机等。

本条主要判断参评项目是否采取了大温差空调制冷系统，或者更高效率的风机、水泵，评价其对输配系统能耗的影响。

本条第1款，对于采用变频分体空调和变制冷剂流量的多联机空调(热泵)机组的，本款可直接得分，对于设置新风机的项目，新风机需参与评价；第2款，对于非集中采暖空调系统的项目，如分体空调，当采用变频分体空调本款可直接得分。

第1款，应按照国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015中的第4.3.22条对风机单位耗功率的要求，进行评价。

第2款，应按照国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012中的第8.5.12条和第8.11.13条对集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比的要求进行评价。

本条提出对以上参数的更优化要求，通过末端系统及输配系统的优化设计，降低末端和输配能耗。

【评价要点】

1 对于公共建筑，空调通风系统应核算并满足过渡季节余热去除的通风量要求。

2车库通风系统风机效率应达到《通风机能效限定值及能效等级》（GB 19761—2009）二级能效要求。车库通风系统风机的单位风量耗功率计算及其限值应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》（GB 50189—2015）的规定。

3 计算方法如下：

1）在选配集中供暖系统的循环水泵时，应计算集中供暖系统耗电输热比（EHR-h），并应标注在施工图的设计说明中。集中供暖系统耗电输热比为

式中，——集中供暖系统耗电输热比；

G——每台运行水泵的设计流量，m3/h；

H——每台运行水泵对应的设计扬程，mH2O；

——每台运行水泵对应的设计工作点效率；

Q——设计热负荷，kW；

——设计供回水温差，℃；

A——与水泵流量有关的计算系数；

B——与机房及用户的水阻力有关的计算系数，一级泵系统时B取17，二级泵系统时B取21；

——热力站至供暖末端（散热器或辐射供暖分集水器）供回水管道的总长度，m；

——与有关的计算系数。当时，；当 时，；当时，。

2）空调风系统和通风系统的风量大于10000m3/h时，风道系统单位风量耗功率（Ws）不宜大于表7.2.6-1的数值。风道系统单位风量耗功率（Ws）应按下式计算：

式中，Ws——风道系统单位风量耗功率，W/（m3/h）；

P——空调机组的余压或通风系统风机的风压，Pa；

——电机及传动效率，%，取0.855；

——风机效率，%，按设计图中标注的效率选择。

表7.2.6-1 风机的单位风量耗功率限值	单位：W/（m3/h）

| 系统形式 | Ws限值 |
| --- | --- |
| 机械通风系统 | 0.27 |
| 新风系统 | 0.24 |
| 办公建筑定风量系统 | 0.27 |
| 办公建筑变风量系统 | 0.29 |
| 商业、酒店建筑全空气系统 | 0.30 |

3）在选配空调冷（热）水系统的循环水泵时，应计算空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比［EC（H）R-a］，并应标注在施工图的设计说明中。空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比计算应符合下列规定。

空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比应为

式中，——空调冷（热）水系统循环水泵的耗电输冷（热）比；

——每台运行水泵的设计流量，m3/h；

——每台运行水泵对应的设计扬程，mH2O；

——每台运行水泵对应的设计工作点效率；

——设计冷（热）负荷，kW；

——规定的计算供回水温差，℃，按表7.2.6-2选取；

——与水泵流量有关的计算系数，按表7.2.6-3选取；

——与机房及用户的水阻力有关的计算系数，按表7.2.6-4选取；

——与有关的计算系数，按表7.2.6-5或表7.2.6-6选取；

——从冷热机房出口至该系统最远用户供回水管道的总输送长度，m。

表7.2.6-2 T 值	单位：℃

| 冷水系统 | 热水系统 |
| --- | --- |
|  | 夏热冬冷地区 |
| 5 | 10 |

表7.2.6-3 A值

| 设计水泵流量G | G≤60m3/h | 60m3/h＜G≤200m3/h | G＞200m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| A值 | 0.004 225 | 0.003 858 | 0.003 749 |

表7.2.6-4 B值

| 系统组成 |  | 四管制单冷、单热管道B值 | 两管制热水管道B值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级泵 | 冷水系统 | 28 | — |
|  | 热水系统 | 22 | 21 |
| 二级泵 | 冷水系统 | 33 | — |
|  | 热水系统 | 27 | 25 |

表7.2.6-5 四管制冷、热水管道系统的α值

| 系统 | 管道长度范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷水 |  |  |  |
| 热水 |  |  |  |

表7.2.6-6 两管制热水管道系统的α值

| 系统 | 地区 | 管道长度范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水 | 夏热冬冷地区 |  |  |  |
| 冷水 |  |  |  |  |

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、主要产品型式检验报告。

- 7.2.7  采用节能型电气设备及节能控制措施，评价总分值为13分，并按下列规则分别评分并累计：

1 各类建筑的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值，得3分；

2 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节，得2分；

3 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求，得2分；

4 供暖空调系统根据室内外环境变化，结合房间负荷变化，实现系统风量、水量、设备运行状态的控制调节，得3分；

5 照明系统具备照度、色温参数调节功能，并具备物联网联网集中控制功能，得3分。

【条文说明】

电气设备的节能选型及控制措施，对于实现电气系统节能起着关键的作用。

第1款，要求主要功能房间的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值要求。

第2款，人工照明随天然光照度变化自动调节，不仅可以保证良好的光环境，避免室内产生过高的明暗亮度对比，还能在较大程度上降低照明能耗。

第3款，要求建筑、车库内所用配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052规定的节能评价值，油浸式配电变压器、干式配电变压器的空载损耗和负载损耗值均应不高于能效等级2级的规定。建筑、车库内所用照明产品、水泵、风机等其他电气设备也满足国家现行有关标准的节能评价值。

第4款，空调系统的运行调节，是实现空调系统节能的关键。良好的运维管理，是结合到室内负荷需求的变化，实现空调系统设备（水泵、风机、机组）、风水系统联动，满足房间热环境需求的前提下实现节能。而目前单纯的风速调节，或者单一的流量调节，在系统负荷出现较大幅度变化时，均不能满足调控的需求，因此常常出现大流量小温差、风量关停、末端变流量水泵定流量的情况，不能满足节能调控的需求。

如重庆市相关标准要求高于国家标准的，则应同时满足重庆市相关标准的要求。

第5款，照明系统具备照度、色温参数调节功能，并具备物联网集中控制功能，是生态小区智能照明系统的需要。

【评价要点】

对于应急设备，如消防水泵、潜水泵、防排烟风机（仅供消防使用的）等，不包括在本条评价范围内。

对于空调系统的调控，本条要求实现基于室内负荷需求的空调系统的动态调控，包括通过监测室内外温湿度，计算对比舒适度和负荷需求，联控空调系统的冷热源、风系统、水系统等的成套控制系统。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、相关设计说明；评价查阅相关竣工图，相关设计说明、相关产品型式检验报告，测试、检测报告。

- 7.2.8  采取措施降低建筑能耗，评价总分值为8分。建筑能耗相比国家和地方现行有关建筑能耗标准的约束值降低10%，得5分；达到引导值，得8分。

【条文说明】

预评价和投入使用前的评价可计算建筑的能耗并进行比较，即根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449的相关规定，计算设计建筑能耗，与现行国家标准《民用建筑能耗标准》GB/T 51161和重庆市相关标准中规定的约束值和引导值进行比较。对于投入运行一年后的建筑，本条要求建筑实际能耗与现行国家标准《民用建筑能耗标准》GB/T 51161和重庆市相关标准（目前已发布重庆市《公共建筑用能限额标准》DBJ50/T-345-2020）中规定的约束值进行比较，根据建筑实际运行能耗低于约束值的百分比和是否到达引导值进行得分判断。需要说明的是，当建筑运行后实际人数、小时数等参数和现行国家标准《民用建筑能耗标准》GB/T 51161中的规定值不同时，可对建筑实际能耗进行修正，具体的修正办法参考现行国家标准《民用建筑能耗标准》GB/T 51161或重庆市相关标准。

【评价要点】

供暖空调系统能耗模拟分析报告应满足绿色建筑供暖空调系统能耗模拟分析报告的要求，并提供照明系统及电气设备能耗模拟计算书。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(暖通、电气、内装专业施工图纸及设计说明)、建筑暖通、照明系统及电气设备能耗模拟计算书；评价查阅相关竣工图，建筑暖通系统、照明系统及电气设备能耗模拟计算书、暖通系统运行调试记录等，投入使用的项目应查阅建筑运行能耗统计数据。

- 7.2.9  结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，评价总分值为9分，按表7.2.9的规则评分。

表7.2.9 可再生能源利用评分规则

| 可再生能源利用类型和指标 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 由可再生能源提供的生活热水比例Rhw | 20%≤Rhw＜35% | 2 |
|  | 35%≤Rhw＜50% | 4 |
|  | 50%≤Rhw＜65% | 6 |
|  | 65%≤Rhw＜80% | 8 |
|  | Rhw≥80% | 9 |
| 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch | 20%≤Rch＜35% | 2 |
|  | 35%≤Rch＜50% | 4 |
|  | 50%≤Rch＜65% | 6 |
|  | 65%≤Rch＜80% | 8 |
|  | Rch≥80% | 9 |
| 由可再生能源提供的电量比例Re | 0.5%≤Re≤1.0% | 2 |
|  | 1.0%≤Re≤2.0% | 4 |
|  | 2.0%≤Re≤3.0% | 6 |
|  | 3.0%≤Re≤4.0% | 8 |
|  | Re ≥4.0% | 9 |

【条文说明】

本条对由可再生能源提供的生活热水比例、空调用冷量和热量比例、电量比例进行分档评分。当可再生能源利用不止一种用途时，可各自评分并累计，当累计得分超过9分时，应取为9分。本条涉及的可再生能源应用比例，应为可再生能源的净贡献量。

对于可再生能源提供的生活热水比例，住宅可沿用住户比例的判别方式。如采用太阳能热水器等提供生活热水的住户比例达到表7.2.9所要求的数值，即可得相应分(但仍需校核太阳能热水系统的供热能力是否与相应住户数量相匹配)。对于公共建筑以及采用公共洗浴形式的住宅建筑，评价时应计算可再生能源对生活热水的设计小时供热量与生活热水的设计小时加热耗热量。对于存在稳定热水需求的住宅建筑或公共建筑，若采用高效的空气源热泵提供生活热水，满足国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015中第5.3.3条和《空气源热泵应用技术标准》DBJ50/T-301-2018中第5.2.2、5.2.3条的要求，也可在本条得分。

对于可再生能源提供的空调用冷/热量以及电量，评价时可计算设计工况下可再生能源冷/热的冷热源机组(如地/水源热泵)的供冷/热量(即将机组输入功率考虑在内)与空调系统总的冷/热负荷(冬季供热且夏季供冷的，可简单取冷量和热量的算术和)，发电机组(如光伏板)的输出功率与供电系统设计负荷之比。运行后应以可再生能源净贡献量为依据进行评价，即应该扣除辅助能耗(如冷却塔、必要的输配能耗或电加热等)，再计算可再生能源的全年冷/热贡献量和可替代电量。

【评价要点】

可再生能源利用率分析计算报告应满足绿色建筑可再生能源利用率分析计算报告的要求。

如果采用热泵方式（污水源、地表水、地下水、地源、空气源）提供生活热水，则要求“热泵+冷热源侧水系统”的综合COP≥2.0（相当于风冷热泵的COP），否则不能作为可再生能源利用来参评。

如果采用热泵方式（污水源、地表水、地下水、地源）供暖或空调制冷，则要求“热泵+冷热源侧水系统”的综合COP≥2.3（相当于风冷热泵的COP），否则不能作为可再生能源利用来参评。

对于空气源热泵提供冬夏空调的情况，是否认定为可再生能源应用，应满足重庆市相关建筑可再生能源应用管理规定要求。

其中，《空气源热泵应用技术标准》DBJ50/T-301-2018中第5.2.2条中要求空气源热泵冷热水机组(含蒸发冷却式热泵机组等)的供热性能应同时符合下列规定:

1空气源热泵机组冬季名义工况下的制热性能系数不应低于3.0；

2空气源热泵机组冬季设计工况下的制热性能系数不应低于2.4；

3空气源热泵机组冬季低温工况下的制热性能系数不应低于2.2；

4具有先进的融霜控制，融霜时间总和不应超过运行周期的20％。

对于可再生能源发电量的计算，应根据可再生能源的资源分布规律予以计算。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、计算分析报告；评价查阅相关竣工图、计算分析报告、产品型式检验报告，并现场查勘。

- 7.2.10  合理采用被动式技术措施，评价总分值为10分。评分规则如下：

1 外窗、玻璃幕墙等外立面透明部分围护结构有较大可开启部分，使建筑获得良好的自然通风，得4分。

1） 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例：

a 不低于5%但低于10%，得2分；

b 不低于10%，得4分。

2）设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例：

a 不低于35%但低于40%，得2分；

b 不低于40%，得4分。

3）设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项得分的平均值。

2 提高建筑门窗气密性及施工节点等的气密性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的气密性标准增加1级，得2分。

3 地下空间非设备用房区域平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上，得2分。

4 居住建筑体形系数小于等于0.4，公共建筑体形系数小于等于0.3，得2分。

【条文说明】

本条鼓励采用被动技术。

第1款挖掘建筑自然通风潜力，有组织地进行过渡季与夏季的自然通风，增大外窗或玻璃幕墙的可开启面积比例（居住建筑应按外窗可开启面积比值最不利的所在功能房间的值确定）。同时，为保证冬季防风，可开启部分还应要求可关闭、密封性能满足要求；

第2款良好的门窗气密性及施工节点等的气密性，对保证建筑的节能，抵御夏季和冬季室外空气过多地向室内渗透非常重要；

第3款鼓励地下车库采用采光井、下沉庭院、导光筒系统等措施，可改善地下车库等地下空间的采光，从而减少照明光源的使用，降低照明能耗；

第4款建筑平面布局规整紧凑，避免凹凸变化过多，控制合理的体型系数。

对于门窗的气密性要求，应符合《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019、《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015、《建筑幕墙》GB/T21086-2007等标准。

【评价要点】

1外窗可开启面积计算按以下规则执行：

① 平开窗、推拉窗自然通风的有效开启面积按实际可开启面积计算。

② 设置在外墙上的悬开窗，其通风开口有效面积按下列要求确定：

1 当开启扇开启角度大于70°时，其面积可按窗的面积计算。

2 当开启角度小于70°时，其面积可以按照下式计算：

式中：FP——通风开口有效面积(m2)；

d——开启扇顶(或底边)到其关闭位置的距离(m)；

h——开启洞口净高(m)；

b——开启洞口的净宽(m)。③ 玻璃幕墙自然通风的有效开启面积均按可开启扇面积计算。

④ 外门可开启面积可纳入外窗可开启面积计算。

无论玻璃幕墙采用何种开启方式（上悬式或下悬式开启最为常见），活动扇都可认定为可开启面积，不再计算实际的或当量的可开启面积。

本条的玻璃幕墙系指透明的幕墙，背后有非透明实体墙的纯装饰性玻璃幕墙不在此列。

对于高层和超高层建筑，由于高处风力过大以及安全方面的原因，自然通风不再是外窗和玻璃幕墙是否能开启的主要考虑因素，故仅评判第18层及其以下各层的外窗和玻璃幕墙，18层以上部分不参评。

2 建筑门窗气密性及施工节点等的气密性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的气密性标准增加1级。

3 车库自然采光区域面积计算书应满足绿色建筑室内采光数值分析报告的要求。

4 居住建筑体形系数≤0.4，公共建筑体形系数≤0.3。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、计算分析报告（主要功能房间外门窗或玻璃幕墙的可开启面积比例计算书、车库自然采光区域面积计算书、节能计算报告）；评价查阅相关竣工图、计算分析报告（主要功能房间外门窗或玻璃幕墙的可开启面积比例计算书、车库自然采光区域面积计算书、节能计算报告）及门窗、主要能耗房间气密性检测检验报告，并现场查勘。

### Ⅲ 节水与水资源利用

- 7.2.11  使用较高用水效率等级的卫生器具，评价总分值为15分，并按下列规则评分：

1  10％以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级，得1分，20％以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级，得3分，30％以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级，得5分；50％以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级，得10分。

2  全部卫生器具的用水效率等级达到1级，得15分。

【条文说明】

鼓励选用更高节水性能的节水器具。目前，我国已对大部分用水器具的用水效率制定了标准，如：现行国家标准《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501、《坐便器水效限定值及水效等级》GB 25502，《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379、《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 30717等。

在设计文件中要注明对卫生器具的节水要求和相应的参数或标准。当存在不同用水效率等级的卫生器具时，按满足最低等级的要求得分。

有用水效率相关标准的卫生器具全部采用达到1级用水效率等级的产品时，方可认定第2款得分；有用水效率相关标准的卫生器具中，10％以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级，得1分，20％以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级，得3分，30％以上数量的器具采用达到用水效率等级1级的产品且其他达到2级时，得5分，50％以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级，得10分。今后当其他用水器具出台了相应标准时，按同样的原则进行要求。

【评价要点】

主要涉及标准：《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501、《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 25502、《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379。在设计文件中要注明对卫生器具的节水要求和相应的参数或标准。卫生器具有用水效率相关标准的应全部采用，方可认定达标，没有的可暂时不参评。对土建装修一体化设计的项目，在施工图设计中应对节水器具的选用做出要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、产品说明书(含相关节水器具的性能参数要求)；评价查阅相关竣工图纸、设计说明、产品说明书、产品节水性能检测报告。

- 7.2.12  绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计：

1 绿化灌溉采用节水设备或技术，并按下列规则评分：

1） 采用节水灌溉系统，得4分；

2） 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天自动控制装置等节水控制措施，或种植无须永久灌溉植物，得6分。

2 空调冷却水系统采用节水设备或技术，并按下列规则分别评分并累计：

1）采用无蒸发耗水量的冷却技术，且设备能效等级达到一级，得3分。

2）合理充分利用空调冷凝水，降低空调主机冷凝器的冷却介质温度。得3分。

【条文说明】

第1款，绿化灌溉应采用喷灌、微灌等节水灌溉方式，同时还可采用土壤湿度传感器或雨天自动关闭等节水控制方式。

采用再生水灌溉时，因水中微生物在空气中极易传播，应避免采用喷灌方式。微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌。

无须永久灌溉植物是指适应当地气候，仅依靠自然降雨即可维持良好的生长状态的植物，或在干旱时体内水分丧失，全株呈风干状态而不死亡的植物。无须永久灌溉植物仅在生根时需进行人工灌溉，因而不需设置永久的灌溉系统，但临时灌溉系统应在安装后一年之内移走。

当项目90％以上的绿化面积采用了高效节水灌溉方式或节水控制措施时，方可判定按“采用节水灌溉系统”得分；采用移动喷灌头本条不得分。当50％以上的绿化面积种植了无须永久灌溉植物，且其余部分绿化采用了节水灌溉方式时，可判定按“种植无须永久灌溉植物”得分。当选用无须永久灌溉植物时，设计文件中应提供植物配置表，并说明是否属无须永久灌溉植物，申报方应提供当地植物名录，说明所选植物的耐旱性能。

第2款，公共建筑集中空调系统的冷却水补水量占据建筑物用水量的30％～50％，采用高效冷却、消除白雾及节水运行等技术措施的冷却塔，减少冷却水系统不必要的耗水对整个建筑物的节水意义重大。集中空调系统循环冷却水系统本应采取的设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式为基本要求，在本条文中不再得分。

本条中的“无蒸发耗水量的冷却技术”包括采用分体空调、风冷式冷水机组、风冷式多联机、水、地源热泵、干式运行的闭式冷却塔等。

运行中的房间空调器当蒸发器表面温度低于空气露点温度时, 空气中的水蒸气会在蒸发器表面凝结, 形成冷凝水。冷凝水带有大量的余冷，水温相对较低，如果合理回收冷凝水并将其利用到空调系统中的冷却系统上,则可利用水蒸发时带走大量热量的原理来降低冷凝器的工作温度，提高能效比，减少一定的城市热岛效应。同时，冷凝器工作温度的降低，可以有效改善压缩机的工作条件,延长其工作寿命。

【评价要点】

1 当90%以上的绿化面积采用了高效节水灌溉方式时，方可判定本条第1款第1）条达标；当90%以上的绿化面积采用节水控制措施或当50%以上的绿化面积采用了种植耐旱型植物、无须永久灌溉植物等生物性节水措施，且其余部分绿化采用了高效节水灌溉方式时，可判定本条第1款第2）条达标。

2 未设置集中空调设备或系统，且选用的房间空气调节器能效限定值及能效等级和转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级满足《绿色建筑评价标准》（DBJ50/T-066—2020）第7.2.5条对设备能效限定值高要求，直接可得6分。

本条第2款第1）条所指的“无蒸发耗水量的冷却技术”包括采用分体空调、风冷式冷水机组、风冷式多联机、水、地源热泵、干式运行的闭式冷却塔等等，并且设备能效等级达到一级。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。不设置空调设备或系统的项目，第2款可直接得分。

预评价查阅相关设计图纸、设计说明(含相关节水产品的设备材料表、冷却节水措施说明)、产品说明书等；评价查阅设计说明、相关竣工图、产品说明书、产品节水性能检测报告、节水产品说明书，相关分析报告等。

- 7.2.13  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60％，且采用保障水体水质的生态水处理技术，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计：

1 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染，得4分；

2 利用水生动、植物等生态水处理技术保障室外景观水体水质，得4分；

3 景观水体采用循环、有效的净化措施，得4分。

【条文说明】

国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010中强制性条文第4.1.5条规定“景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水”，国家标准《住宅建筑规范》GB 50368-2005第4.4.3条规定“人工景观水体的补充水严禁使用自来水”，因此设有水景的项目，水体的补水只能使用非传统水源，或在取得当地相关主管部门的许可后，利用临近的河、湖水。有景观水体，但利用临近的河、湖水进行补水的，本条不得分。

设置本条的目的是鼓励将雨水控制利用和室外景观水体设计有机地结合起来。景观水体的补水应充分利用场地的雨水资源，不足时再考虑其他非传统水源的使用。景观水体的补水管应单独设置水表，不得与绿化用水、道路冲洗用水合用水表。

缺水地区和降雨量少的地区应谨慎考虑设置景观水体，景观水体的设计应通过技术经济可行性论证确定规模和具体形式。设计时应做好景观水体补水量和水体蒸发量逐月的水量平衡，确保满足本条的定量要求。

本条要求利用雨水提供的补水量大于水体蒸发量的60％，亦即采用除雨水外的其他水源对景观水体补水的量不得大于水体蒸发量的40％。设计时应做好景观水体补水量和水体蒸发量的水量平衡景观水体的补水管应单独设置水表，不得与绿化用水、道路冲洗用水合用水表。

景观水体的水质根据水景补水水源和功能性质不同，应不低于国家现行标准的相关要求。景观水体的水质保障应采用生态水处理技术，在雨水进入景观水体之前充分利用植物和土壤渗滤作用削减径流污染，通过采用非硬质池底及生态驳岸，为水生动植物提供栖息条件，通过水生动植物对水体进行净化；必要时可采取其他辅助手段对水体进行净化，保障水体水质安全。

【评价要点】

未设室外景观水体的项目，可直接得分。

景观水体的补水没有利用雨水或雨水利用量不满足要求时，本条不得分。

景观水体的水质应符合国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921的要求。

景观水体的循环净化，宜采用现有雨水回用系统的处理工艺对水体循环净化；简单的就近设置泵坑实施水体循环，无深度的净化设施和效果，不得分；同时循环的进水和出水在不同方向，不应出现水流短路的无效循环。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(含总平面图竖向、室内外给排水施工图、水景详图等)，水量平衡计算书；评价查阅相关竣工图，计算书，景观水体补水用水计量运行记录，景观水体水质检测报告等。

- 7.2.14  使用非传统水源，评价总分值为15分，并按下列规则分别评分并累计：

1 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40％，得3分；不低于60％，得5分；

2 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30％，得3分；不低于50％，得5分；全部采用，得10分。

【条文说明】

非传统水源指不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水等，再生水又分市政再生水和建筑中水。

非传统水源的选择与利用方案应通过经济技术比较确定：

第1款，雨水更适合于季节性利用，比如用于绿化、景观水体、冷却等季节性用途，同时雨水调蓄池在调蓄容积上增加雨水回用容积也可以作为杂用水补充水源使用。

第2款，中水和全年降水比较均衡地区的雨水则更适合于非季节性利用，比如冲厕等全年性用途。

本条文涉及的非传统水源用水量、总用水量均为设计年用水量。设计年用水量由设计平均日用水量和用水时间计算得出。

设计平均日用水量应根据节水用水定额和设计用水单元数量计算得出，节水用水定额取值详见现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555。

【评价要点】

1 非传统水源利用率计算报告应满足绿色建筑非传统水源利用率计算报告的要求。

2 当一个项目中仅部分建筑申报时，“建筑可回用水量”应按整个项目计算。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、当地相关主管部门的许可、非传统水源利用计算书；评价查阅相关竣工图纸、设计说明、非传统水源利用计算书、非传统水源水质检测报告。

- 7.2.15  生活供水加压系统采用数字集成全变频水泵控制技术，评价总分值为4分。

【条文说明】

数字集成全变频控制恒压供水设备，是设备中的每台水泵独立配置数字集成水泵专用变频控制器，各变频控制器通过CAN总线技术相互通讯、联动控制、协调工作，可直接通过显示屏进行人机对话实现泵组运行参数的设定与调整，使泵组实现全变频控组运行的成套变频调速恒压供水设备。是二次供水领域应用变频调速恒压供水设备在控制技术研发进程中的最新成果，与普通继电器电路单变频控制恒压供水设备相比，采用数字集成全变频水泵控制技术的恒压供水设备具有安全可靠、高效节能、智能化程度高、扩展功能强、现场调试和维护操作更便捷等显著特点。

数字集成全变频控制恒压供水，是小区供水水泵组二用一备或者二用以上一备才能形成，当较小的小区只有一用一备采用叠压变频供水时，也可得分。

【评价要点】

二用一备及以上加压系统，采用叠压数字集成全变频控制系统。较小的小区只有一用一备采用叠压变频供水时，也可得分。工频水泵对消防高位水池供水、超高层的二级水箱供水，或其他的带水箱的工频水泵供非饮用水的，不在本要求之列。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅二次加压给水系统设计图，数字集成全变频水泵控制系统图、设计说明；评价查阅相关竣工图纸、产品检验报告，并现场查勘。

### Ⅳ 节材与绿色建材

- 7.2.16  建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工，评价分值为7分。

【条文说明】

土建和装修一体化设计、施工，对节约能源资源有重要作用。土建和装修一体化设计，要求对土建设计和装修设计统一协调，在土建设计时考虑装修设计需求，事先进行孔洞预留和装修面层固定件的预埋，避免在装修时对已有建筑构件打凿、穿孔。这样既可减少设计的反复，又可保证结构的安全，减少材料消耗，并降低装修成本。

实践中，可由建设单位统一组织建筑主体工程和装修施工，也可由建设单位提供菜单式的装修做法由业主选择，统一进行图纸设计、材料购买和施工。在选材和施工方面尽可能采取工业化制造，具备稳定性、耐久性、环保性和通用性的设备和装修装饰材料，从而在工程竣工验收时室内装修一步到位，避免破坏建筑构件和设施。

【评价要点】

建筑所有区域实施土建和装修一体化设计、施工，若不是所有区域，本条不得分。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅土建、装修各专业施工图及其他证明材料；评价查阅土建、装修各专业竣工图及其他证明材料，查看施工过程影像资料。

- 7.2.17  合理选用建筑结构材料与构件，评价总分值为10分，并按下列规则评分：

1 混凝土结构，按下列规则分别评分并累计：

1） 400MPa级及以上强度等级受力普通钢筋应用比例达到85％，得5分；

2） 混凝土竖向承重结构采用强度等级不低于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50％，得5分。

2 钢结构，按下列规则分别评分并累计：

1）Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50％，得3分；达到70％，得4分；

2） 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50％，得4分；

3） 采用施工时免支撑的楼屋面板等节材施工工艺，得2分。

3 混合结构：对其混凝土结构部分、钢结构部分，分别按本条第1款、第2款进行评价，得分取各项得分的最低分。

【条文说明】

合理选用建筑结构材料，可减小构件的截面尺寸及材料用量，同时也可减轻结构自重，减小地震作用及地基基础的材料消耗，节材效果显著优于同类建材。

本条中建筑结构材料主要指高强度钢筋、高强度混凝土、高强钢材。高强度钢筋包括400MPa级及以上受力普通钢筋（包括梁、柱、墙、板、基础等构件中的纵向受力钢筋及箍筋），高强混凝土包括C50及以上混凝土，高强度钢材包括现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017规定的Q355级以上高强钢材。采用混合结构时，考虑混凝土、钢的组合作用优化结构设计，可达到较好的节材效果。

材料用量比例应按以下规则进行计算：

1 对于混凝土结构，需计算高强度钢筋比例、高强混凝土比例；

2 对于钢结构，需计算高强钢材比例、螺栓连接节点数量比例；

3 对于混合结构，除计算以上材料之外，还需计算建筑结构比例。

【评价要点】

第1款，第1点高强度材料使用比例计算报告需满足绿色建筑高强度材料使用比例计算报告的要求。第2点建筑和车库均可采用高耐久性建筑结构材料。第1款涉及到的材料比例应按单体建筑计算。

第2款，第1点在《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018中，Q345钢材牌号已更改为Q355。第3点所指的施工时免支撑的楼屋面板，包括各种类型的钢筋混凝土叠合板、预应力混凝土叠合板或压型钢板组合楼板，对于楼屋面采用工具式脚手架与配套定型模板施工的，可达到免抹灰效果，采用模板保温一体化等节材施工工艺，可有效达到节能节材效果。

第3款，对于混合结构，考虑混凝土、钢的组合作用优化结构设计，可达到较好的节材效果。当建筑结构材料与构件中的地上所有竖向承重构件为钢构件或者钢包混凝土构件，楼面结构是钢梁与混凝土组合楼面时，按第2款计算分值。其余混合结构，按照材料用量比例计算，最终得分应在分别对应第1款、第2款评分后取最低分。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、各类材料用量比例计算书；评价查阅相关竣工图、施工记录、材料决算清单、各类材料用量比例计算书，查看施工过程影像资料。

- 7.2.18  建筑装修选用工业化内装部品，评价总分值为8分。建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50％以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分。

【条文说明】

本条在国家标准《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017基础上进一步明确要求。工业化内装部品主要包括整体卫浴、整体厨房、装配式吊顶、干式工法地面、装配式内墙、管线集成与设备设施等。

【评价要点】

重点查阅工业化内装部品用量比例计算书，核查工业化内装部品占同类部品用量比例达到50％以上的部品种类。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件（建筑及装修专业施工图、工业化内装部品施工图）、工业化内装部品用量比例计算书；评价查阅相关竣工图、工业化内装部品用量比例计算书。

- 7.2.19  选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1 可再循环材料和可再利用材料用量比例，按下列规则评分：

1) 住宅建筑达到6％或公共建筑达到10％，得3分；

2) 住宅建筑达到10％或公共建筑达到15％，得5分。

2 利废建材选用及其用量比例，按下列规则评分：

1) 采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50％，得3分；

2) 选用两种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30％，得5分。

【条文说明】

第1款，建筑材料的循环利用是建筑节材与材料资源利用的重要内容。本条的设置旨在整体考量建筑材料的循环利用对于节材与材料资源利用的贡献，评价范围是永久性安装在工程中的建筑材料，不包括电梯等设备。有的建筑材料可以在不改变材料的物质形态情况下直接进行再利用，或经过简单组合、修复后可直接再利用，如有些材质的门、窗等。有的建筑材料需要通过改变物质形态才能实现循环利用，如难以直接回用的钢筋、玻璃等，可以回炉再生产。有的建筑材料则既可以直接再利用又可以回炉后再循环利用，例如标准尺寸的钢结构型材等。以上各类材料均可纳入本条范畴。

建筑中选用的可再循环建筑材料和可再利用建筑材料，可以减少生产加工新材料带来的资源、能源消耗及环境污染，具有良好的经济、社会和环境效益。

第2款，利废建材即“以废弃物为原料生产的建筑材料”，是指在满足安全和使用性能的前提下，使用废弃物等作为原材料生产出的建筑材料，其中废弃物主要包括建筑废弃物、工业废料和生活废弃物。在满足使用性能的前提下，鼓励利用建筑废弃混凝土，生产再生骨料，制作成混凝土砌块、水泥制品或配制再生混凝土；鼓励利用工业废料、农作物秸秆、建筑垃圾、淤泥为原料制作成水泥、混凝土、墙体材料、保温材料等建筑材料；鼓励以工业副产品石膏制作成石膏制品；鼓励使用生活废弃物经处理后制成的建筑材料。

为保证废弃物使用量达到一定比例，本条第2款对不同种类利废建材使用量进行了要求。若采用以废弃物为原料生产的建筑材料，应同时满足相应的国家或行业标准的要求。

【评价要点】

1 可再循环材料使用比例计算报告应满足绿色建筑可再循环材料使用比例计算报告的要求。评价范围是永久性使用在工程中的建筑材料，不包括电梯等设备。

2 本条要求以废弃物为原料生产的建筑材料重量占同类建筑材料总重量的比例不小于50%，且其中废弃物的掺量不低于50%。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅工程概预算材料清单、各类材料用量比例计算书、各种建筑材料的使用部位及使用量一览表；评价查阅工程决算材料清单、相关产品检测报告、各类材料用量比例计算书，利废建材中废弃物掺量说明及证明材料。

- 7.2.20  选用绿色建材，评价总分值为12分。绿色建材应用比例不低于60％，得6分；不低于80％，得12分。

【条文说明】

为加快绿色建材推广应用，更好地支撑绿色化发展，依据住房城乡建设部、工业和信息化部出台的《绿色建材评价标识管理办法》、《促进绿色建材促进绿色建材生产和应用行动方案》等一系列文件。本条中绿色建材应用比例应根据下式计算，并按表7.2.20中确定得分。

式中：P——绿色建材应用比例；

S1——主体结构材料指标实际得分值；

S2——围护墙和内隔墙指标实际得分值；

S3——装修指标实际得分值；

S4——其他指标实际得分值。

表7.2.20 绿色建材应用比例计算

| 计算项 |  | 计算要求 | 计算单位 | 计算得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 预拌混凝土 | 80%≤PS≤100% | m3 | 10~20* |
|  | 预拌砂浆 | 50%≤PS≤100% | m3 | 5~10* |
| 围护墙和内隔墙 | 非承重围护墙 | PS≥80% | m3 | 10 |
|  | 内隔墙 | PS≥80% | m3 | 5 |
| 装修 | 外墙装饰面层涂料、面砖、非玻璃幕墙板等 | PS≥80% | m2 | 5 |
|  | 内墙装饰面层涂料、面砖、非玻璃幕墙板等 | PS≥80% | m2 | 5 |
|  | 室内顶棚装饰面层涂料、吊顶等 | PS≥80% | m2 | 5 |
|  | 室内地面装饰面层木地板、面砖等 | PS≥80% | m2 | 5 |
|  | 门窗、玻璃 | PS≥80% | m2 | 5 |
| 其他 | 保温材料 | 80%≤PS≤100% | m2 | 5~10* |
|  | 卫生洁具 | PS≥80% | 具 | 5 |
|  | 防水材料 | PS≥80% | m2 | 5 |
|  | 密封材料 | PS≥80% | kg | 5 |
|  | 其他 | PS≥80% | — | 5 |

注：1 表中带“*”项的分值采用“内插法”计算，计算结果取小数点后1位。

2 预拌混凝土应包含预制部品部件的混凝土用量；预拌砂浆应包含预制部品部件的砂浆用量；围护墙、内隔墙采用预制构件时，计入相应体积计算；结构保温装修等一体化构件分别计入相应的墙体、装修、保温、防水材料计算公式进行计算。

3 表中最后一项的“其他”包括管材管件、遮阳设施、光伏组件等产品，使用其中一种符合要求的产品即可得分。

4 所涉材料如尚未开展绿色建材评价标识，则在式中分母的“100”中扣除相应的分值后计算。

【评价要点】

1应提供第三方绿色建材评价机构出具的绿色建材应用比例核算报告。

2绿色建材应用比例应按照计算公式进行计算。所涉材料如尚未开展绿色建材评价标识，则在式中分母的“100”中扣除相应的分值后计算。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、绿色建材评价机构出具的应用比例核算报告、计算分析报告；评价查阅相关竣工图、计算分析报告、绿色建材评价机构出具的应用比例核算报告、相关检测报告、工程决算材料清单、绿色建材标识证书、施工记录。

- 7.2.21  采用建筑形体和布置规则的建筑结构，评价分值为3分。

【条文说明】

形体指建筑平面形状和立面、竖向剖面的变化。绿色建筑设计应重视其平面、立面和竖向剖面的规则性对抗震性能及经济合理性的影响，宜择优选用规则的形体。为实现相同的抗震设防目标，形体不规则的建筑，要比形体规则的建筑消耗更多的结构材料。不规则程度越高，对结构材料的消耗就越多，性能要求就越高，不利于节材。规则的建筑结构需满足《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）第3.4.2条的规定。

【评价要点】

建筑设计应符合空间逻辑、使用逻辑。震害表明，简单、对称的建筑在地震时较不容易破坏。建筑设计应重视平面、立面和竖向剖面的规则性对抗震性能及经济合理性的影响。“规则”包含了对建筑的平、立面外形尺寸，抗侧力构件布置、质量分布，直至承载力分布等诸多因素的综合要求。规则性指的是平面及竖向规则性指标不属于《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）第3.4.3条界定的不规则建筑结构，规则性判断参考表7.1.8-1、7.1.8-2。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(建筑图、结构施工图)、建筑形体规则性判定报告；评价查阅相关竣工图、建筑形体规则性判定报告。

- 7.2.22  采用喷涂式石膏抹灰砂浆、无机类轻质装饰构件与高效通风除湿系统等先进适宜绿色建筑技术，评价总分值9分。采用1项得3分，采用2项得6分，采用3项及以上得9分。

【条文说明】

根据建设领域新技术和新材料的发展方向和市住房城乡建委的相关工作要求，推广应用适宜重庆市资源能源禀赋，带动作用强的新技术和新材料。

【评价要点】

推广应用适宜重庆市资源能源禀赋，带动作用强的新技术和新材料，如新型架空地板、装修一体化墙板、喷涂式石膏抹灰砂浆、无机类轻质装饰构件与高效通风除湿系统、智能窗等，应根据市住房城乡建委的相关工作的要求，符合建设领域新技术和新材料的发展方向，且已发布了相关技术标准并获得绿色建材评价标识的新技术、新材料、新产品，其使用比例应达到可使用该类技术或建材、产品总用量的90％以上。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(建筑图、结构施工图)、比例计算书；评价查阅相关竣工图、工程决算材料清单、购销合同等，并现场查勘。

# 8  环境宜居

## 8.1 控制项

- 8.1.1  建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

【条文说明】

建筑室内的环境质量与日照密切相关。

建筑的布局与设计应充分考虑现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180、《中小学校设计规范》GB 50099及现行行业标准《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39等标准要求，居住建筑应至少满足《重庆市规划管理规定》的相关规定，其他建筑应满足相关标准的日照要求。采用日照的模拟分析时，应执行现行国家标准《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947中的相关规定。

除满足日照和热环境相关标准要求外，本条要求建筑布局还应兼顾周边，减少对相邻的住宅、幼儿园生活用房等有日照标准要求的建筑产生不利的日照遮挡。条文中的“不得降低周边建筑的日照标准”是指：①对于新建项目的建设，应满足周边建筑有关日照标准的要求。②对于改造项目分两种情况：周边建筑改造前满足日照标准的，应保证其改造后仍符合相关日照标准的要求；周边建筑改造前未满足日照标准的，改造后不可再降低其原有的日照水平。

对于周边建筑，现行标准对其日照标准有量化要求的，可以通过模拟计算报告来判定达标；对于周边的非住宅建筑，若现行设计标准对其日照标准没有量化的要求，则可以不进行日照的模拟计算，只要其满足控制性详规即可判定达标。

【评价要点】

应符合重庆市城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求，建筑布局应满足《重庆市规划管理规定》要求。

具体要求如下：

1 一般项目，应提供所在地城市（镇）总体规划的“土地利用规划图”或控制性详细规划的相关图纸及文件或控制性详细规划及建设项目地块的规划图，或提供项目规划许可证。

2 风景名胜区的项目，应提供已批复的风景名胜区总体规划有关图纸及文件，可核查城乡规划主管部门或该风景名胜区管理机构出具的同意该项目规划设计方案的证明文件。

3 历史文化名城或历史文化街区的项目，应提供已批复的历史文化名城或历史文化街区保护总体规划的有关图纸和文件，核查是否符合《城市紫线管理办法》的有关规定。

4 文物保护单位的项目，应由所在地文化行政主管部门出具有关文件，明确该文物保护单位的保护要求。或核查该项目规划设计方案是否满足有关法定规划或相关主管部门对文保单位有关保护范围及建设控制地带的建设控制要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、日照分析报告及相邻建筑的日照分析报告；评价查阅相关竣工图、日照分析报告。

- 8.1.2  室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

【条文说明】

建筑环境质量与场地热环境密切相关，热环境直接影响人们户外活动的热安全性和热舒适度。

现行行业标准《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286对居住区详细规划阶段的热环境设计进行了规定，给出了设计方法、指标、参数。项目规划设计时，应充分考虑场地内热环境的舒适度，采取有效措施改善场地通风不良、遮阳不足、绿量不够、渗透不强等一系列的问题，降低热岛强度，提高环境舒适度。本条要求项目按现行行业标准《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286进行热环境设计。城市居住区是指城市中住宅建筑相对集中布局的地区，简称居住区。如项目处于非居住区规划范围内，符合其城乡规划的要求即为达标。

【评价要点】

居住区的夏季平均迎风面积比不应大于0.80；夏季户外活动场地应有遮阳，广场的遮阳覆盖率不应低于25%，游憩场和停车场的遮阳覆盖率不应低于30%，人行道的遮阳覆盖率不应低于50%。居住区的绿地率不应低于30%，每100m2绿地上不应少于3株乔木。应提供相应的计算报告。

居住区当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10%；地面透水系数不应低于3mm/s，蒸发量不应低于1.3kg/（m2•d），广场的渗透面积比率不应低于50%，游憩场和人行道的渗透面积比率不应低于60%；建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50%。当以上任意一条不满足时，应进行评价性场地热环境计算报告。

根据《重庆市城市园林绿化管理条例》规定，新建建设项目应当按照规定建设附属绿地，绿地率应当符合以下要求：

（一）居住项目不低于百分之三十，拆除重建的城市更新居住项目不低于百分之二十五；

（二）公共管理与公共服务设施项目不低于百分之三十五；

（三）商务设施项目不低于百分之二十五，商业设施项目不低于百分之十；

（四）道路与交通设施项目不低于百分之二十；

（五）其他类型的建设项目绿地率应当符合国家和本市相关规定。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、场地热环境计算报告；评价查阅相关竣工图、场地热环境计算报告。

- 8.1.3  配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。

1 绿地率不低于35%；

2人均集中绿地面积不低于1.2m2/人，且集中绿地面积不低于居住区建设总用地面积的10%；

3集中绿地应以植物造景为主，植物种植面积不低于集中绿地总面积地的80%；

4 乡土植物占总植物数量的比例≥70%，木本植物种类≥60种；

5 常绿树与落叶树按1：1比例搭配；乔、灌、草复层配置合理，群落乔木量≥3株/100㎡绿地；复层群落占绿地面积≥20%；纯草坪面积占绿地面积≤20%；

6 低层、多层配套公共建筑采用绿色屋面；

7 种植设计具有艺术感染力，富于季相变化，实现四季有花、四季有景。

【条文说明】

绿化是城市环境建设的重要内容，本条对配建绿地提出要求。

第1款，绿地率指建设项目用地范围内各类绿地面积的总和占该项目总用地面积的比率（%）。绿地应包括：集中绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地（即道路红线内的绿地），其中包括满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地，不包括屋顶、晒台的人工绿地。合理设置绿地可起到改善美化环境、调节小气候、缓解城市热岛效应的作用。

第2、3款，根据现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180，集中绿地是指居住街坊配套建设、可供居民休憩、开展户外活动的绿化场地。集中绿地应满足的基本要求：宽度不小于8m，面积不小于400m2，集中绿地应设置供幼儿、老年人在家门口日常户外活动的场地，应有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线(即日照标准的等时线)范围之外，并在此区域设置供儿童、老年人户外活动场地，为老年人及儿童在家门口提供日常游憩及游戏活动场所。集中绿地应以植物造景为主，合理布局，乔灌草结合，适地适树，植物种植面积不得低于集中绿地总面积的80%。集中绿地应选择抗病虫害、无毒、无花粉污染的适种植物，且近人处不应种植带针刺的植物。景观绿化布置图应以建筑总平面图为依据进行深化，确保两者的一致性，集中绿地不能占用消防车道、消防扑救面等，围合的宅前房后绿地、私家花园不计入集中绿地。

第4款，植物选择应充分体现本地区植物资源的特点，突出地方特色。乡土植物是自然选择的产物，是当地植物群落的有机组成，具有个性鲜明的乡土景观特征，具有较强的环境适应性与生态平衡性，也包括长期适应当地环境、能开花结果的植物。因而，存活率高、病虫害少、采购与养护成本较低。适合于重庆种植和生长的乡土植物详见附录E《重庆市乡土植物推荐名录》。乡土植物分别按乔、灌、草的植株/丛/簇数/面积进行用量统计。木本植物是指根和茎因增粗生长形成大量的木质部，而细胞壁也多数木质化的坚固的植物。植物体木质部发达，茎坚硬，多年生。与草本植物相对，人们常将前者称为树，后者称为草。木本植物依形态不同，分乔木、灌木和半灌木三类。

第5款，大面积的草坪不但维护费用昂贵，其生态效益也远远小于灌木、乔木。因此，合理搭配乔木、灌木和草坪，以乔木为主，能够提高绿地的空间利用率、增加绿量，使有限的绿地发挥更大的生态效益和景观效益。乔、灌、草组合配置，就是以乔木为主，灌木填补林下空间，地面栽花种草的种植模式，垂直面上形成乔、灌、草空间互补和重叠的效果。根据植物的不同特性(如高矮、冠幅大小、光及空间需求等)差异而取长补短，相互兼容，进行立体多层次种植，以求在单位面积内充分利用土地、阳光、空间、水分、养分而达到最大生长量的栽培方式。

植物配置应充分体现本地区植物资源的特点，突出地方特色。因此在苗木的选择上，要保证绿植无毒无害，保证绿化环境安全和健康。合理的植物物种选择和搭配会对绿地植被的生长起到促进作用。种植区域的覆土深度应满足乔、灌、草自然生长的需要，一般来说，满足植物生长需求的覆土深度为：深根系乔木大于1.5m，乔木大于1.2m，灌木大于0.6m，草坪大于0.3m。种植区域的覆土深度应满足申报项目所在地园林主管部门对覆土深度的要求。

居住建筑及住区植物配置合理：常绿树与落叶树按1：1比例搭配，考虑到重庆冬季建筑物的采光需求，比例可以放大到1:1.5；乔、灌、草复层配置合理，群落乔木量不少于3株/100㎡绿地；复层群落占绿地面积≥20%；纯草坪面积占绿地面积≤20%。

第6款，低层、多层公共建筑采用绿色屋面，既能增加绿化面积，提高绿化在二氧化碳固定方面的作用，又可以改善屋顶和墙壁的保温隔热效果、辅助建筑节能。可绿化屋面指屋顶坡度≤25%的建筑屋面，配套低层、多层公共建筑的绿色屋面面积占可绿化面积的100%。

第7款，植物配置设计中充分利用植物的观赏特性，进行色彩组合与协调，通过植物叶、花、果实、枝条和干皮等显示的色彩在一年四季中的变化为依据来布置植物，丰富小区景观季相变化。例如：由迎春花、桃花、丁香等组成春季景观；由紫薇、合欢、石榴等组成的夏季景观；由桂花、红枫、银杏等组成秋季景观；由蜡梅、忍冬、南天竹等组成冬季景观。

【评价要点】

1 公共建筑绿地率应满足当地控制性详细规划要求、严格遵照重庆市规划局建设工程选址意见书及工程规划许可证执行。

2 居住建筑及住区植物配置合理：常绿树与落叶树按1：1或1:1.5比例搭配；乔、灌、草复层配置合理，群落乔木量不少于3株/100㎡绿地；复层群落占绿地面积≥20%；纯草坪面积占绿地面积≤20%。

3 公共建筑能全面进行屋面空间绿化、附属绿地、壁面空间及中庭空间绿化、护坡绿化、堡坎绿化等。

4 车库顶板覆土绿化应满足园林要求，覆土深度不低于1.5m。

5采用乡土植物，乡土植物占总植物数量的比率应≥70%，木本植物种类不少于60种。

6 集中绿地应满足宽度不小于8m，面积不小于400m2，并有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外的基本要求，植物种植面积不低于集中绿地总面积地的80%。景观绿化布置图应以建筑总平面图为依据进行深化，确保两者的一致性，集中绿地不能占用消防车道、消防扑救面等，围合的宅前房后绿地、私家花园不计入集中绿地。

7 配套低层、多层公共建筑的绿化屋面面积占其可绿化面积的比例为100%，屋面可绿化面积是指除扣除设备占地面积及必要的检修通道，局部突出屋面的电梯机房、排风排烟机房等辅助用房后的屋面面积。若公共建筑屋面采用不可绿化的坡屋面时，应采用垂直绿化（墙面立体绿化）方式进行弥补。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(绿地率分析计算图、人均集中绿地分析计算图、植物设计图、植物配植分析计算报告、垂直绿化分析图、种植区域竖向设计和排水设计图)；评价查阅相关竣工图和计算报告、苗木采购清单、养护资料并现场核实。

- 8.1.4  场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。

【条文说明】

国务院办公厅2015年10月印发的《关于推进海绵城市建设的指导意见》指出，建设海绵城市，统筹发挥自然生态功能和人工干预功能，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式，有利于修复城市水生态、涵养水资源，增强城市防涝能力，扩大公共产品有效投资，提高新型城镇化质量，促进人与自然和谐发展。建海绵城市就要有“海绵体”。城市“海绵体”既包括河、湖、池塘等水系，也包括绿地、花园、可渗透路面这样的城市配套设施。雨水通过这些“海绵体”下渗、滞蓄、净化、回用，最后剩余部分径流通过管网、泵站外排，缓减城市内涝的压力。

需要说明的是，本条作为控制项，在执行时要正确理解其要求：①无论是在水资源丰富的地区还是在水资源贫乏的地区，进行建设场地的竖向设计的目的之一是防止因降雨导致场地积水或内涝。现行行业标准《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ 83对此也是有明确要求。②在竖向设计时，到底是有利于雨水收集还是排放，是有选择的，由具体项目及所在地决定。③按照国家推进海绵城市建设的部署，无论是年降雨量丰富的地区还是较少的地区，通过场地竖向设计使雨水下渗，或者滞蓄，或者再利用，都是不难做到的。

对大于10hm2的场地，应进行雨水控制与利用专项设计，避免实际工程中针对某个子系统(雨水利用、径流减排、污染控制等)进行独立设计所带来的诸多资源配置和统筹衔接不当的问题。具体评价时，场地占地面积大于10hm2的项目，应提供雨水专项设计文件；小于10hm2的项目可不做雨水专项设计，但也应根据场地条件合理采用雨水控制利用措施，编制场地雨水综合控制利用方案。

如果项目场地已进行了海绵城市专项设计和实施，则可视为本条达标。

【评价要点】

场地大于10hm2的应提供雨水专项规划设计（申报绿色建筑的场地面积的范围，应按照申报建筑所具有的规划批复文件对应的范围进行计算；综合性建筑为项目整体指标），没有提供的此条不得分。如仅将经物化净化处理后的雨水，再回用于绿化浇灌，不能认定为满足要求。“硬质铺装地面”指场地中停车场、道路和室外活动场地等，不包括建筑占地（屋面）、绿地、水面、重型消防车道等。停车场、道路和室外活动场地等具有一定承载能力要求，多采用石材、砖、混凝土、砾石等为铺地材料，透水性能较差，雨水无法入渗，形成大量地面径流，增加城市排水系统的压力。“透水铺装”是指采用如植草砖、透水沥青、透水混凝土、透水地砖等透水铺装系统，既能满足路用及铺地强度和耐久性要求，又能使雨水通过本身与铺装下基层相通的渗水路径直接渗入下部土壤的地面铺装。采用如透水沥青、透水混凝土、透水地砖等透水铺装系统，可以改善地面透水性能。当透水铺装下为地下室顶板时，若地下室顶板设有疏水板及导水管等可将渗透雨水导入与地下室顶板接壤的实土，或地下室顶板上覆土深度能满足当地绿化要求时，仍可认定其为透水铺装地面，并且透水铺装面积要求有效覆土深度达到600mm以上。有新增材料的，需要提交材料样本，并经相关主管部门的认可。评价时以场地中硬质铺装地面中透水铺装所占的面积比例为依据。

对于项目属于海绵城市建设内容，且具备通过相关评审的海绵城市建设方案的项目，经专家评议，可认可进行了雨水专项规划设计。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(场地竖向设计文件)、年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案或专项设计文件；评价查阅相关竣工图、年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案或专项设计文件。

- 8.1.5  场地内不应有排放超标的污染源。

【条文说明】

建筑场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源，包括噪声、车库废气、油烟等的排放，例如：易产生噪声的运动和营业场所，油烟未达标排放的厨房，煤气或工业废气超标排放的燃煤锅炉房，污染物排放超标的垃圾堆等。若有污染源应积极采取相应的治理措施并达到无超标污染物排放的要求。

【评价要点】

场地内无排放超标的污染源。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅环评报告、治理措施分析报告、验收及检测报告；评价查阅环评报告、治理措施分析报告、验收及检测报告，并现场查勘。

- 8.1.6  生活垃圾应分类收集、运输，垃圾容器和收集点的设置应合理、规范并应与周围景观协调。

1有完善的小区垃圾收集清运处理系统的规划设计和管理制度，对废弃物进行分类收集；

2主要道路及公共场所均匀设置垃圾分类收集箱，其间距不大于80m，摆放位置适宜，并应采取视线遮挡和防止异味影响措施；

3垃圾箱防雨、密闭、整洁、美观、分色分类收集。采用耐腐蚀材料制作，符合《城市环境卫生设施设置标准》CJT27的规定；

4垃圾转运通道与储存空间设置有效清洗设施，垃圾转运场地地面采用耐磨、防滑、防渗、易清洁材料。

【条文说明】

建筑设计时应合理规划和设置垃圾收集设施，评价时应制定垃圾分类收集管理制度，并予以贯彻实施。

本条要求根据垃圾产生量和种类合理设置垃圾分类收集设施，其中有害垃圾必须单独收集、单独清运。垃圾收集设施规格和位置应符合国家有关标准的规定，其数量、外观色彩及标志应符合垃圾分类收集的要求，并置于隐蔽、避风处，与周围景观相协调。垃圾收集设施应坚固耐用，防止垃圾无序倾倒和露天堆放。

生活垃圾一般分四类，包括有害垃圾、易腐垃圾(厨余垃圾)、可回收垃圾和其他垃圾。有害垃圾主要包括：废电池(镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等)，废荧光灯管(日光灯管、节能灯等)，废温度计，废血压计，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物，废胶片及废相纸等。易腐垃圾(厨余垃圾)包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等可腐烂有机物。可回收垃圾主要包括：废纸，废塑料，废金属，废包装物，废旧纺织物，废弃电器电子产品，废玻璃，废纸塑铝复合包装，大件垃圾等。有害垃圾、易腐垃圾(厨余垃圾)、可回收垃圾应分别收集。

同时，在垃圾容器和收集点布置时，重视垃圾容器和收集点的环境卫生与景观美化问题，做到密闭并相对位置固定，如果按规划需配垃圾收集站，应能具备定期冲洗，消杀条件，并能及时做到密闭清运。

《重庆市生活垃圾分类管理办法》于2019年1月1日在重庆市正式施行，重庆市主城城区范围内公共机构、相关企业以及主城以外区县（自治县）党政机关开展了生活垃圾强制分类，主城区23个街镇也开展了居民生活垃圾分类试点工作，并取得了良好的成果。建筑环境中的生活垃圾分类收集、运输应满足《重庆市生活垃圾分类管理办法》要求。

《重庆市生活垃圾分类管理办法》明确“住房城乡建设部门负责指导物业服务企业按照责任分工做好生活垃圾分类相关工作。”“鼓励物业服务企业、商场、超市、便利店、快递收发点等设立回收点，采用押金返还、以旧换新、设置自动回收机、积分奖励等方式开展可回收物回收。”“生活垃圾分类投放和收集实行管理责任人制度”，并由“住宅小区实行物业管理的，物业服务企业为责任人”，公共建筑应参照居住小区，由物业管理企业落实责任。

1、容器收集点设置合理。《环境卫生设施设置标准》CJJ 27-2012第3.1、3.2、3.3、4.2节对废物箱、垃圾垃圾收集站（点）的设置有具体规定，此处不再详述。《生活垃圾收集站技术规程》CJJ 179-2012对垃圾收集站（点）的规划、设计、建设、验收、运行及维护均有要求，其设计要求包括高效、节能、环能、安全、卫生等，设备选型也应标准化、系列化。

2、规范垃圾收集容器。《城市生活垃圾分类及其评价标准》CJJ/T 102-2004要求垃圾分类结合本地区垃圾的特性和处理方式选择垃圾分类方法，对于垃圾分类的操作，该标准要求按本地区垃圾分类指南进行操作，并对垃圾投放、垃圾容器、垃圾收集等有具体要求。此外，国家标准《生活垃圾分类标志》GB/T 19095-2019于2019年12月1日起实施，对垃圾分类进行细化为4大类11个小类，对垃圾标志进行了进一步明确，应参照执行，当本地区有高于或严于国家要求的垃圾分类地方标准时，应同时执行。垃圾容器设置的基本要求是，容器应做到颜色（同一类垃圾对应固定颜色）、形状（各类垃圾容器形状规范、固定）、标识（对不同类垃圾的文字标识、图形标识要一致，便于识别）统一，便于使用。

3、增加对于垃圾的运输、处置问题。

垃圾的分类收集需要后续分类运输、处置，分类收集后，对垃圾的运输处置，是物业管理环节的一项重要内容，一是保障垃圾分类的效果，二是减少垃圾运输处置对环境的影响。《重庆市生活垃圾分类管理办法》对垃圾运输、处置进行了明确要求，项目应该集中考虑分类运输的需要以及分类处置的需要进行垃圾收集站点设计，物业服务公司应该制订相应分类运输、分类处置工作制度。

4、垃圾收集设施应与环境相协调。

垃圾收集设施应置于隐蔽、避风处，与周围景观相协调。垃圾收集设施应坚固耐用，防止垃圾无序倾倒和露天堆放。同时，在垃圾容器和收集点布置时，重视垃圾容器和收集点的环境卫生与景观美化问题，做到密闭并相对位置固定，保持垃圾收集容器、收集点整洁、卫生、美观。

【评价要点】

1 满足《重庆市生活垃圾分类管理办法》的要求，生活垃圾收集容器应当使用国家标准规定的标识和颜色。

2 重点审查垃圾收集处理的竣工图纸及设施清单、物业管理机构制定的垃圾管理制度，并现场核实垃圾收集、清运的效果。

主要评价内容如下：

1）垃圾管理制度中应明确垃圾分类方式，对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾进行分类收集。

2）场地内应设置分类容器，容器分布满足标准要求，容器应做到颜色（同一类垃圾对应固定颜色）、形状（各类垃圾容器形状规范、固定）、标识（对不同类垃圾的文字标识、图形标识要一致，便于识别）统一，便于使用。

3）有垃圾收集和运输工作方案，并有相关工作记录，运输过程符合环卫相关规定。

4）垃圾的分类排放，应明确专业人员管理，严禁随意混合或在专门处理处置设施外处置垃圾。

3 重点关注垃圾收集站（点）及垃圾间的环境卫生状况。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、垃圾收集设施布置图；评价查阅相关竣工图、垃圾收集设施布置图，投入使用的项目尚应查阅相关管理制度，并现场查勘。

- 8.1.7  幼儿园全面禁止吸烟。

【条文说明】

教育部颁发的《无烟学校参考标准》适用于中等职业学校和中小学校、托幼机构及适用于中等职业学校和中小学校、专门的未成年人校外活动场所，标准指出：

第一，建立学校控烟制度

（1）建立由学校领导牵头，相关职能部门共同参与的控烟领导小组，相关职能部门职责明确。

（2）将控烟工作纳入学校年度工作计划，做到年初有计划，年终有总结。

（3）制定校内控烟管理规章制度。制度中应包括下列核心内容：1）任何人（包括外来人员）都不得在校园内吸烟；2）设立兼职控烟宣传员、监督员等（门卫或保洁员配戴“控烟劝导员”袖标），明确相关控烟人员的职责；3）将履行控烟职责的情况作为师生员工评优评先的参考指标之一。

第二，创建学校无烟环境

（1）校园内（包括建筑物内，操场等室外区域）无人吸烟，校园内无烟蒂、无吸烟者。

（2）校园内重点区域，如大门、教案楼、实验室、行政楼、会议室、教师办公室、室内运动场、图书室、教职工科学生食堂、接待室、楼道走廊、电梯、卫生间（每一层）等有醒目的禁烟标识。

（3）校园内不设置吸烟点，不摆放烟具。

（4）校园内禁止烟草广告和变相烟草广告。

（5）校园内禁止出售烟草制品。

第三，开展控烟宣传教育

（1）利用健康教育课或其他课程向学生传授烟草危害、不尝试吸烟、劝阻他人吸烟、拒绝吸二手烟等控烟核心知识和技能。

（2）充分运用主题班会、同伴教育、知识竞赛、板报、棚窗、广播等形式，向师生员工开展控烟宣传教育。

（3）利用5月31日世界无烟日开展控烟宣传活动。

（4）学据师生员工吸烟动态，并对吸烟者进行劝阻。

第四，加强控烟监督检查

（1）有明确的部门和人员负责学校控烟工作的经常性监督检查。

（2）师生员工有责任对在校园内吸烟者进行劝阻。

（3）定期组织对学校各部门、各班级控烟工作进行检查，每学期至少一次。

【评价要点】

1 查阅学校相关管理规章制度、控烟宣传活动、禁烟标识布置图等。

2 现场检查是否设立兼职控烟宣传员、监督员等。

3 现场查勘校园内重点区域，包括大门、教案楼、实验室、行政楼、会议室、教师办公室、室内运动场、图书室、教职工科学生食堂、接待室、楼道走廊、电梯、卫生间(每一层)等应有醒目的禁烟标识。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、禁烟标识布置图；评价查阅相关竣工图、禁烟标识布置图，投入使用的项目尚应查阅相关管理制度，并现场查勘。

- 8.1.8  地面停车位不挤占行人活动空间，且与住宅应保持≥6m的距离，并通过种植植物等措施控制视觉干扰和消减噪声危害。

【条文说明】

机动车发动机声音、汽车尾气等都对住宅有影响，本条规定了住宅与室外停车场的最小水平距离，目的是控制机动车对住宅的干扰。同时，应采用植物种植方式进行有效的噪声遮挡。

【评价要点】

室外停车位与住宅外墙最近点的水平投影距离≥6m，且园林景观种植平面图中表达停车场与住宅之间采用种植高大乔木和复层群落相结合等措施形成绿篱屏障，从而控制视觉干扰和消减噪声危害。高大乔木是指高度15米以上、树冠25平方米以上，具有明显主干的木本植物。

对于地面无停车位的项目，本条直接达标。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，并现场查勘。

- 8.1.9  应实行雨污分流排水措施。

【条文说明】

《室外排水设计规范》GB50014第1.0.4条规定：新建地区的排水系统应采用分流制。雨污分流制指用不同管渠系统分别收集、输送污水和雨水的排水方式。污水由污水收集系统收集并输送到污水厂处理；雨水系统由雨水渗入、收集、调蓄和利用等组成，并就地利用或就近排入水体，可达到投资低，环境效益高的目的，因此规定生态小区应采用雨污分流排水设施。

由于雨水径流有一定的污染，分流后的雨水，经适当处理后，可直接排入城市内河，即可作为天然的景观用水，也可作为供给喷洒道路的城市市政用水。因此雨水经过净化、缓冲流入河流，可以提高地表水的使用效益。同时，让污水排入污水管网，并通过污水处理厂处理，实现污水再生回用。雨污分流后能加快污水收集率，提高污水处理率，避免污水对河道、地下水造成污染，明显改善城市水环境，还能降低污水处理成本，这也是雨污分流的一大益处。

雨污分流便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，保证污水处理厂的处理效率。将会大大提升城市的环境质量、城市品位和管理水平，切实改善广大市民群众的生存环境和生活质量。

根据重庆市住房和城乡建设委员会《关于发布我市住宅阳台排水设计有关技术规定的通知》（渝建〔2019〕195号）的规定，自2019年5月1日起，我市新建住宅阳台排水系统应单独设置，并采取防臭措施后排入室外污水系统。

【评价要点】

核查雨水、污水排放系统总平面图；核查阳台排水系统。

核查雨水排放合理性，有初期雨水弃流措施，海绵城市LID设施预处理系统。

中水回用系统，复核优质杂排水水量利用的合理性。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅雨污水排放平面图、竖向图、系统图；评价查阅相关竣工图，并现场查勘。

- 8.1.10  容积率大于1.5的居住用地，建筑层数大于4层的住宅建筑底层应采用架空设计，架空层层高不小于4.8m，并向居民开放的公共空间，比例不低于住宅建筑基底面积的20%。

【条文说明】（架空总面积不小于4层以上住宅建筑底层总建筑面积的20%）

本条根据《重庆市城市规划管理技术规定》（2018版）设置，容积率大于1.5的居住用地，其建筑层数大于4层的住宅建筑应当设置公共架空空间。

居住区建筑底层架空设计，一般是把建筑物(单体或多幢)的底层部分空间去掉其正常的围合限定 (如非结构填充墙、门窗等)，使之成为开敞通透、与居住区庭院相融合的空间，在建筑内部创造出一个与自然环境相联系的灰色空间。居住区建筑底层架空设计，拓宽了居住区公共生活空间，丰富了公共空间的多样性；重庆属中亚热带温润季风气候区，居住区建筑底层采用架空层设计，可极大地提升住区的风环境质量。

居住区建筑底层采用架空设计满足了居民交往和活动的需要，有利于增进邻里交往沟通，有利于营造一种安全、和谐、文明的社区生活环境。架空层空间既给人以建筑室内空间的安全感，又具有室外空间的自然亲切感，尤其适合设置儿童活动和老人休闲活动场地。

将架空层前后的园林绿地景观引伸至架空层内，多种多样的园林植物和景观小品，不仅有利于架空层空间功能的分割，而且能在居住区形成优美的框景与透视景观。

重庆地区的吊脚楼是乡土气候适应性建筑形式，这种民居也多采用底层架空构造。利用重庆特色山地环境，合理利用坡地进行建筑退台设计、吊脚架空设计、深基础架空设计，形成建筑中休息空间、交往空间、健身设施的共享，可以有效提高空间的利用效率，节约用地，节约建设成本及对资源的消耗，还有利于小区自然通风。

【评价要点】

核实架空面积比例，以及计入比例中的架空层层高。4层及以下住宅建筑不参评。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅规划管理文件和设计文件、计算书；评价查阅相关竣工图、计算书，并现场查勘。

- 8.1.11  建筑内外均应设置系统完善、便于识别和使用、与环境相协调并充分体现人性化关怀与绿色发展理念的标识系统。

1 采用中英双语标识；

2 针对老幼病残人群设置有效适用内容；

3 设置绿色理念宣传与绿色技术运用内容，并采用信息发布系统、二维码等互联网技术；

4 设计需提炼并融入当地相关地域特色文化。

【条文说明】

本条在第6.1.7条基础上做了部分提升。

标识系统设计和设置时，应考虑建筑使用者的识别习惯，通过色彩、形式、字体、符号等整体进行设计，形成统一性和可辨识度。并考虑老年人、残障人士、儿童等不同人群对于标识的识别和感知的方式，例如，老年人由于视觉能力下降，需要采用较大的文字、较易识别的色彩系统等，儿童由于身高较低、识字量不够等，需要采用高度适合、色彩与图形化结合等方式的识别系统等。因此，提出根据不同使用人群特点设置适宜的标识引导系统，体现出对不同人群的关爱。

地域文化是当地自然地理背景及悠久历史条件下形成的文化传统，具有很强的可识别性。标志设计宜充分结合地域特色，挖掘地域文化内涵，创造具有个性化、地域特色和文化内涵的标志，强化标志的识别性，同时提高地域文化、精神的传播与传承。

标识系统设计应符合GB/T 10001《标志用公共信息图形符号》、GB2894《安全标志及其使用导则》、GB2893《安全色》、GB 13495《消防安全标志》、GB15630《消防安全标志设置要求》、GB/T 15566《图形标志使用原则与要求》、GB5768《道路交通标志和标线》等相关标准要求。

项目建设期间应在售楼部设置集中宣传区，公示生态小区标识、节能设计要求及生态小区采用的绿色技术等；竣工后在小区内设置集中展示区和主要绿色技术标识牌，宜结合电子发布系统、二维码等互联网技术宣传展示。技术标识牌应美观、耐用并能防雨、阻燃。集中展示区一般设在小区主要出入口位置，主要绿色技术标识牌设于各项技术、产品附近，其外观色彩及标志应结合园林景观设计，一般可采用不锈钢、木材、石材、陶瓷等制作。

【评价要点】

项目建设期间在售楼部设置集中展示区，公示生态小区标识、节能设计要求及小区所采用的绿色技术、环境敏感信息等，竣工后在小区主要出入口等处设置集中展示区和主要绿色技术标识牌，主要绿色技术标识牌设于各项技术、产品附近，结合电子发布系统、二维码等互联网技术宣传展示。标识牌应美观、耐用并能防雨、阻燃，风格统一。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅园林景观设计图、标识系统深化设计图、大样图及展示方案、现场展示影像资料；评价查阅相关竣工图、现场实景图像资料，并现场查勘。

## 8.2 评分项

### Ⅰ 场地生态与景观

- 8.2.1  充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观，评价总分值为10分，并按下列规则评分：

1 保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性，得10分；

2 采取净地表层土回收利用等生态补偿措施，得10分；

3 根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施，得10分。

【条文说明】

第1款，建设项目应对场地的地形和场地内可利用的资源进行勘察，充分利用原有地形地貌进行场地设计以及建筑、生态景观的布局，尽量减少土石方量，减少开发建设过程对场地及周边环境生态系统的改变，包括原有植被、水体、山体、地表行泄洪通道、滞蓄洪坑塘洼地等。在建设过程中确需改造场地内的地形、地貌、水体、植被等时，应在工程结束后及时采取生态复原措施，减少对原场地环境的改变和破坏。场地内外生态系统保持衔接，形成连贯的生态系统更有利于生态建设和保护。

第2款，表层土含有丰富的有机质、矿物质和微量元素，适合植物和微生物的生长，有利于生态环境的恢复。对于场地内未受污染的净地表层土进行保护和回收利用是土壤资源保护、维持生物多样性的重要方法。

第3款，基于场地资源与生态诊断的科学规划设计，在开发建设的同时采取符合场地实际的技术措施，并提供足够证据表明该技术措施可有效实现生态恢复或生态补偿，可参与评审。比如，在场地内规划设计多样化的生态体系，如湿地系统、乔灌草复合绿化体系、结合多层空间的立体绿化系统等，为本土动物提供生物通道和栖息场所。采用生态驳岸、生态浮岛等措施增加本地生物生存活动空间，充分利用水生动植物的水质自然净化功能保障水体水质。对于本条未列出的其他生态恢复或补偿措施，只要申请方能够提供足够相关证明文件即可认为满足得分要求。

【评价要点】

查阅场地原地形图、相关设计文件、竣工图等相关资料。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅场地原地形图、相关设计文件(带地形的规划设计图、总平面图、竖向设计图、景观设计总平面图)；评价查阅相关竣工图、生态补偿方案(植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关图纸或说明文件等)、施工记录、影像材料。

- 8.2.2  规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排水质水量控制，评价总分值为10分。场地年径流总量控制率不低于70％，场地年径流污染去除率不低于50％，得5分；场地年径流总量控制率不低于80％，场地年径流污染去除率不低于55％，得10分。

【条文说明】

场地年径流总量控制率定义为：通过自然和人工强化的入渗、滞蓄、调蓄和收集回用，场地内累计一年得到控制的雨水量占全年总降雨量的比例。

场地年径流污染去除率定义为：区域内的年径流总量控制与海绵城市建设设施对污染物（以SS计）的平均去除率的乘积。

外排总量控制包括径流减排、污染控制、雨水调节和收集回用等，应依据场地的实际情况，通过合理的技术经济比较，来确定最优方案。

从区域角度看，雨水的过量收集会导致原有水体的萎缩或影响水系统的良性循环。要使硬化地面恢复到自然地貌的环境水平，最佳的雨水控制量应以雨水排放量接近自然地貌为标准，因此从经济性和维持区域性水环境的良性循环角度出发，径流的控制率也不宜过大而应有合适的量(除非具体项目有特殊的防洪排涝设计要求)。出于维持场地生态、基流的需要，年径流总量控制率不宜超过85％。

场地年径流总量控制率为55％、70％或85％时对应的降雨量(日值)为设计控制雨量，参见表8.2.2。设计控制雨量的确定要通过统计学方法获得。统计年限不同时，不同控制率下对应的设计雨量会有差异。考虑气候变化的趋势和周期性，推荐采用最近30年的统计数据，特殊情况除外。

表8.2.2 场地年径流总量控制率对应的设计控制雨量

| 城市 | 年均降雨量（mm） | 年径流总量控制率对应的设计控制雨量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 55% | 70% | 80% |
| 重庆 | 1101 | 9.6 | 16.7 | 31.0 |

注：1 表中的统计数据年限为1977年～2006年。

设计时应根据年径流总量控制率对应的设计控制雨量来确定雨水设施规模和最终方案，有条件时，可通过相关雨水控制利用模型进行设计计算；也可采用简单计算方法，通过设计控制雨量、场地综合径流系数、总汇水面积来确定项目雨水设施需要的总规模，再分别计算滞蓄、调蓄和收集回用等措施实现的控制容积，达到设计控制雨量对应的控制规模要求，即判定得分。

对于地质、气候等自然条件特殊的地区，如湿陷性黄土地区等，应根据当地相关规定实施雨水控制利用。

【评价要点】

年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书应满足《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345的要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案或专项设计文件；评价查阅相关竣工图、年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案或专项设计文件，核查场地雨水综合利用设施的完工情况，重点审查场地雨水综合利用设计内容在项目现场的落实情况。

- 8.2.3  充分利用场地空间设置绿化用地，评价总分值为11分，并按下列规则评分：

1 绿地率达到规划指标115％及以上，得6分；

2 人均集中绿地面积，＞1.2m2但≤1.5m2，得2分；＞1.5m2但≤1.8m2，得3分；＞1.8m2，得5分。

【条文说明】

合理设置绿地可起到改善和美化环境、调节小气候、缓解城市热岛效应等作用。绿地率以及集中绿地的数量是衡量住区环境质量的重要指标之一。根据现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180，集中绿地是指居住街坊配套建设、可供居民休憩、开展户外活动的绿化场地。集中绿地应满足的基本要求：宽度不小于8m，面积不小于400m2，集中绿地场地。并应有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线(即日照标准的等时线)范围之外，并在此区域设置供儿童、老年人户外活动场地，为老年人及儿童在家门口提供日常游憩及游戏活动场所。居住区集中绿地植物种植面积不得小于集中绿地面积的80%，小于80%的按实际种植面积计算。

鼓励公共建筑项目优化建筑布局，提供更多的绿化用地或绿化广场，创造更加宜人的公共空间；鼓励绿地或绿化广场设置休憩、娱乐等设施并定时向社会公众免费开放，以提供更多的公共活动空间。

【评价要点】

1 集中绿地应满足宽度不小于8m，面积不小于400m2，并有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外的基本要求，植物种植面积不低于集中绿地总面积地的80%。景观绿化布置图应以建筑总平面图为依据进行深化，确保两者的一致性，集中绿地不能占用消防车道、消防扑救面等，围合的宅前房后绿地、私家花园不计入集中绿地。

2 第2款，规划指标中对绿地率没有要求的项目，而设计中也未明确，本条不得分。

3 人均绿地指标和人均居住用地指标应采用相同的人口基数。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅规划许可的设计条件、相关设计文件、日照分析报告、绿地率计算书；评价查阅相关竣工图、绿地率计算书，并现场查勘。

- 8.2.4  室外吸烟区位置布局合理，评价总分值为4分，并按下列规则评分：

1 室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置座椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识，得2分。

2 全面禁止吸烟，得4分。

【条文说明】

第1款，标准和细则第5.1.1条规定了室内禁止吸烟，并规定了室外吸烟区设置的要求，同时需要为“烟民”设置专门的室外吸烟区，有效地引导有吸烟习惯的人群，走出室内，在规定的合理范围内吸烟，做到“疏堵结合”。室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，避免人员密集区、有遮阴的人员聚集区，建筑出入口、雨篷等半开敞的空间、可开启窗户、建筑新风引入口、儿童年和老年人活动区域等位置，与建筑主出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不小于8m，且距离儿童和老人活动场地不小于8m，吸烟区内须配置垃圾筒和吸烟有害健康的警示标识。

第2款，为减少和消除烟草烟雾危害，保障公众健康，室外全面禁止吸烟，并粘贴全面禁止吸烟的标识，设置规章制度，设立控烟监督员等员工，按照相关制度对违反者进行罚款。

【评价要点】

第1款，重点审核室外吸烟区在总平面图上的布置点，建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识，吸烟区是否设置吸烟有害健康的警示标识，不设吸烟区的场地内是否设置禁烟标识。

第2款，室内外是否设置全面禁止吸烟的标识，并查阅相关规章制度文件，现场检查是否设立控烟监督员。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。幼儿园设置吸烟区不得分。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图，项目范围内吸烟区设置、相关禁烟标识影像资料，并现场查勘。

- 8.2.5  利用场地空间设置绿色雨水基础设施，评价总分值为15分，并按下列规则分别评分并累计：

1 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到40％，得3分；达到60％，得5分；

2 衔接和引导不少于80％的屋面雨水进入地面生态设施，得3分；

3 衔接和引导不少于80％的道路雨水进入地面生态设施，得4分；

4 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50％，得3分。

【条文说明】

场地开发应遵循低影响开发原则，合理利用场地空间设置绿色雨水基础设施。绿色雨水基础设施有雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、截污设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体等。绿色雨水基础设施有别于传统的灰色雨水设施(雨水口、雨水管道、调蓄池等)，能够以自然的方式削减雨水径流、控制径流污染、保护水环境。

第1款，利用场地内的水塘、湿地、低洼地等作为雨水调蓄设施，或利用场地内设计景观(如景观绿地、旱溪和景观水体)来调蓄雨水，可实现有限土地资源综合利用的目标。能调蓄雨水的景观绿地包括下凹式绿地、雨水花园、树池、干塘等。

第2、3款，屋面雨水和道路雨水是建筑场地产生径流的重要源头，易被污染并形成污染源，故宜合理引导其进入地面生态设施进行调蓄、下渗和利用，并采取相应截污措施。地面生态设施是指下凹式绿地、植草沟、树池等，即在地势较低的区域种植植物，通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水，达到控制径流污染的目的。洗衣废水若排入绿地，将危害植物的生长，物业应定期检查并杜绝阳台洗衣废水接入雨水管的情况发生。

第4款，雨水下渗也是削减径流和径流污染的重要途径之一。“硬质铺装地面”指场地中停车场、道路和室外活动场地等，不包括建筑占地(屋面)、绿地、水面等。“透水铺装”指既能满足路用及铺地强度和耐久性要求，又能使雨水通过本身与铺装下基层相通的渗水路径直接渗入下部土壤的地面铺装系统，包括采用透水铺装方式或使用植草砖、透水沥青、透水混凝土、透水地砖等透水铺装材料。当透水铺装下为地下室顶板时，若地下室顶板设有疏水板及导水管等可将渗透雨水导入与地下室顶板接壤的实土，或地下室顶板上覆土深度能满足当地园林绿化部门要求时，仍可认定其为透水铺装地面，但覆土深度不得小于600mm。评价时以场地硬质铺装地面中透水铺装所占的面积比例为依据。申报材料中应提供场地铺装图，要求明确透水铺装地面位置、面积、铺装材料和透水铺装方式。

【评价方法】

第4款所指的“硬质铺装地面”指场地中停车场、道路和室外活动场地等，不包括建筑占地（屋面）、绿地、水面等。停车场、道路和室外活动场地等具有一定承载能力要求，多采用石材、砖、混凝土、砾石等为铺地材料，透水性能较差，雨水无法入渗，形成大量地面径流，增加城市排水系统的压力。“透水铺装”是指采用如植草砖、透水沥青、透水混凝土、透水地砖等透水铺装系统，既能满足路用及铺地强度和耐久性要求，又能使雨水通过本身与铺装下基层相通的渗水路径直接渗入下部土壤的地面铺装。采用如透水沥青、透水混凝土、透水地砖等透水铺装系统，可以改善地面透水性能。当透水铺装下为地下室顶板时，若地下室顶板设有疏水板及导水管等可将渗透雨水导入与地下室顶板接壤的实土，或地下室顶板上覆土深度能满足当地绿化要求时，仍可认定其为透水铺装地面，并且透水铺装面积要求有效覆土深度达到1.5m以上。有新增材料的，需要提交材料样本，并经相关主管部门的认可。评价时以场地中硬质铺装地面中透水铺装所占的面积比例为依据。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(含总平面图、景观设计图、室外给水排水总平面图等)、计算书；评价查阅相关竣工图、计算书，并现场查勘。

- 8.2.6  充分利用场地特征设置立体绿化，增大立体绿化覆盖率，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计：

1 场地内挡墙、堡坎等硬质裸露体垂直绿化覆盖率达到70%，形成植物屏障和植被景观，得6分；

2 绿色屋面面积占可绿化屋面面积比例不小于30%，得4分；不小于50%，得6分。

【条文说明】

第1款，垂直绿化是指充分利用不同的立地条件，选择攀援植物及其它植物栽植并依附或者铺贴于各种立体空间壁面结构上的绿化方式。合理进行垂直绿化，可以增加绿化体量，提高绿化在二氧化碳固定方面的作用，改善壁面的保温隔热效果。植物种类选择应以木本或多年生，能够安全过冬的草本乡土植物为主。垂吊式绿化应选择抗旱、抗风性强、易于管理、水平根系发达的植物以及一些中小型草本植物；攀援式绿化应选择抗性强、养护方便的植物，种植苗一般选择2年生3分枝以上规格的植物。植物宜从《重庆市立体绿化植物推荐名录》中选择。在采取植物攀爬或垂吊等绿化方式时，墙体必须稳定、牢固，可设置一定的倾角使植物生长得更好。

第2款，绿色屋顶指在高出地面以上，与自然土层不相连接的各类建筑物、构筑物的顶部以及天台、露台上由覆土层和疏水设施构建的绿化体系。可绿化屋面指屋顶坡度≤25%的建筑屋面。设置绿色屋顶时不得影响建筑既有功能；坡度≤10%的屋顶宜设置增强型绿色屋顶，即选择灌木、藤本、小型乔木、草坪和地被植物进行植物配置，同时设定一定的游览休憩空间；其中有游览休憩功能需求时，可采用增强型绿色屋顶为宜，即选择灌木、藤本、小型乔木、草坪和地被植物进行植物配置；无游览休憩功能需求时，可采用简易型绿色屋顶，即仅种植草坪、地被植物或低矮灌木，也可采用容器型模块种植。绿色屋顶的植物配置应根据气候条件、屋面类型、屋面荷载、功能要求、屋面大小、坡度、建筑高度、受光条件、绿化布局、观赏效果、水肥供给、风荷载和后期管理等因素进行选择。宜选择适宜的耐瘠薄、耐寒、耐旱、抗风、抗病虫、抗日灼、耐修剪、不易倒伏、根系穿刺性弱和滞尘能力强的植物品种，不宜选用高大乔木和速生乔木、灌木和根状茎发达、穿透能力强的植物。增强型绿色屋顶可选择浅根系的中小乔、灌木、地被；简易型绿色屋顶可选择肉质茎叶类耐旱植物为主。宜从《重庆市立体绿化植物推荐名录》中选择。绿色屋顶的设计可参考现行行业标准《种植屋面工程技术标准》JGJ155，同时宜符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345 的规定、重庆市地方标准《绿色屋顶技术标准》DBJ/T50-067相关规定。

【评价方法】

第1款，要求评价时核查现场挡墙、堡坎等硬质裸露体垂直绿化覆盖情况，比例达到70%；

第2款，查阅屋面层平面图、园林景观绿化图纸施工图，核实屋面绿化面积与可绿化面积比例。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件(含总平面图、景观设计图等)、计算书；评价查阅相关竣工图、计算书，并现场查勘。

- 8.2.7  总体布局尊重并利用现状自然资源条件，保护生态环境，避免大填大挖，评价总分值为5分。场地土石方工程量与防护工程量限值满足表8.2.7，得3分；土石方量平衡比例限值比例（B）≤1%，得5分。

表8.2.7 土石方工程量与防护工程限值表

| 序号 | 用地自然坡度（i） | 单位用地面积土石方工程总量限值（A）（m3/m2） | 土石方量平衡比例 限值(B)（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | i≤10% | ≤2 | ≤5% |
| 2 | 10%＜i≤15% | ≤2.5 | ≤7.5% |
| 3 | 15%＜i≤20% | ≤3 | ≤10% |
| 4 | 20%＜i≤25% | ≤3.5 | ≤12.5% |
| 5 | 25%＜i≤30% | ≤4 | ≤15% |
| 6 | i＞30% | ≤5 | ≤20% |
| 7 | 7.1临城市道路时，最近一级挡土墙最大高度（C1）≤1.5m |  |  |
|  | 7.2临公建时，每级挡土墙最大高度（C2）与公建层高一致且≤6m |  |  |
|  | 7.3临住宅时，每级挡土墙最大高度（C3）与住宅层高一致且≤3m |  |  |
| 8 | 每级挡土墙之间的水平距离（D）≥2 m |  |  |

注：1、用地自然坡度（i）=用地自然地形平均坡度。计算公式：i=  其中：i为用地自然地形平均坡度，Si为计算网格的自然地形平均坡度值，Fi为权重，即计算网格面积占总用地面积的比例。i可通过地理信息软件计算。

2、单位用地面积土石方工程总量（A）=填方和挖方之和÷用地面积。

3、土石方量平衡比例（B）=（余方或缺方÷土石方工程总量）×100％。

4、土石方量的计算应将参与平衡的挖方、填方换算成相同状态的土。挡土墙统一按垂直考虑，不区分土石比，不计施工措施工程量、基础开挖工程量。

5、计算精度：采用1：500现状地形图，计算网格不大于5m。

【条文说明】

场地内的地表形态、土壤状况以及水系、生物群落，都是自然长期演化的结果，是具有生态平衡和相对稳定的生态系统。应对场地原有山体、水系、绿色植被、既有建筑物或构筑物的价值进行评价，充分保护、合理利用上述资源，不仅能减少能源与材料资源消耗，还保留了和谐的自然秩序和不可复制、不易雷同的历史文化特征或个性特征。利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化，既可以固定施工过程排放的CO2，又可以提升绿化投资的效益。在建设过程中确需改造场地内的地形、地貌、水体、植被等时，应在工程结束后及时采取生态复原措施，减少对原场地环境的改变和破坏。

建设项目应对场地可利用的自然资源进行勘查，充分利用原有地形地貌，尽量减少土石方工程量，减少开发建设过程对场地及周边环境生态系统的改变，包括原有水体和植被，特别是胸径在15cm-40cm的中龄期以上的乔木。在建设过程中确需改造场地内的地形、地貌、水体、植被等时，应在工程结束后及时采取生态复原措施，减少对原场地环境的改变和破坏。

重庆属于典型的山地城市，坡地建筑场地比较常见，该类场地的建筑布局和竖向设计对建设工程投资、工期、安全和生态环境影响较大，更需要精心规划，在满足各项使用功能和保护现状生态资源的基础上，充分利用现状地形地貌，进行合理的竖向设计。

重庆地貌类型以山地、丘陵为主，属于典型的山地城市，其中山地(中山和低山)占幅员面积75.8%，丘陵面积占18.2%，平地占3.6%，平坝面积占2.4%。山地建筑的平面布局和竖向设计对建设工程投资、工期、安全和城市生态环境质量影响较大，因此，需要在规划和建筑方案设计阶段精心规划，在满足各项使用功能和保护现状生态资源的基础上，应充分利用现状地形地貌，进行合理的竖向设计。由于地形坡度变化情况不同、建筑规模和功能要求不同、城市道路和用地的高差关系不同，土地的开发强度不同，使用地土石方工程量测算结果千变万化，很难从中找出明显规律性或普遍适用的指标。但从对城市生态环境影响的角度评价，应首先遵循“就近合理平衡”的原则，根据规划建设时序，分工程或分地段，充分利用场地取土和弃土条件实现土石方量就地平衡，同时应有利于采取安全的防护措施。本款中的土石方工程量与防护工程量限值指标是在大量实际工程案例基础上，从有利于减少对生态环境的影响总结的，并不完全适用于普通住宅小区。为统一评价标准和方便评价，土石方工程量计算规则没有包括对总量影响不大的内容，没有完全体现建设过程中的所有实际情况。

【评价要点】

土石方平衡分析计算报告应满足绿色建筑土石方平衡分析计算报告的要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关规划设计文件、场地竖向分析图、土石方平衡计算书、生态补偿计划；评价查阅施工过程生态恢复工程资料，并现场查勘。

### Ⅱ 室外物理环境

- 8.2.8  场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的要求，评价总分值为10分，并按下列规则评分：

1 环境噪声值大于2类声环境功能区标准限值，且小于或等于3类声环境功能区标准限值，得5分。

2 环境噪声值小于或等于2类声环境功能区标准限值，得10分。

【条文说明】

国家标准《声环境质量标准》GB 3096-2008中对各类声环境功能区的环境噪声等效声级限值进行了规定，见表5。

表8.2.8 各类声环境功能区的环境噪声等效声级限值(dB(A))

| 声环境功能区类别 |  | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

本条评价时，仅考虑室外环境噪声对人的影响，不考虑建筑所处的声环境功能分区，项目应尽可能地采取措施来实现环境噪声控制。本条既可以通过合理选址规划来实现，也可以通过设置植物防护等方式对室外场地的超标噪声进行降噪处理实现。有研究表明，10m左右宽的乔木林可实现噪声5dB(A)的降低。

【评价要点】

1 应对场地周边的噪声现状进行检测，并对规划实施后的环境噪声进行预测，必要时采取有效措施改善环境噪声状况，使之符合现行国家标准《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中对于不同声环境功能区噪声标准的规定（表8.2.8）。

表8.2.8 环境噪声限值

| 声环境功能区类别 |  | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间/dB（A） | 夜间/dB（A） |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

2 采用数值分析时，室外声环境的数值分析报告应满足绿色建筑室外声环境分析报告的要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅环评报告(含有噪声检测及预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告)、相关设计文件、声环境优化报告；评价查阅相关竣工图、声环境检测报告。

- 8.2.9  建筑及照明设计避免产生光污染，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1 玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定，得5分；

2 室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定，得5分。

【条文说明】

建筑物光污染包括建筑反射光(眩光)、夜间的室外夜景照明以及广告照明等造成的光污染。光污染产生的眩光会让人感到不舒服，还会使人降低对灯光信号等重要信息的辨识力，甚至带来道路安全隐患。

光污染控制对策包括降低建筑物表面(玻璃和其他材料、涂料)的可见光反射比，合理选配照明器具，采取防止溢光措施等。现行国家标准《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091将玻璃幕墙的光污染定义为有害光反射，对玻璃幕墙的可见光反射比作了规定。本条要求玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定。

室外夜景照明设计应满足现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163中关于光污染控制的相关要求，并在室外照明设计图纸中体现。

住宅建筑应限制设置玻璃幕墙，避免通过采用落地外窗的构造措施等方式来达到玻璃幕墙的效果。

【评价要点】

1 非玻璃幕墙建筑，第1款直接得5分。

2 不设室外夜景照明且经论证合理的，第2款直接得5分。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。非玻璃幕墙建筑，第1款可直接得分。

预评价查阅相关设计文件、光污染分析报告；评价查阅相关竣工图、光污染分析报告、检测报告。

- 8.2.10  场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1 在冬季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计：

1) 建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2，得3分；

2) 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa，得2分。

2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计：

1) 场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分；

2) 50％以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得2分。

【条文说明】

本条人行区是指区域范围内功能或主要功能可供行人通行和停留的场所。冬季建筑物周围人行区距地1.5m高处风速小于5m/s是不影响人们正常室外活动的基本要求。建筑的迎风面与背风面风压差不超过5Pa，可以减少冷风向室内渗透。

夏季、过渡季通风不畅在某些区域形成无风区或涡旋区，将影响室外散热和污染物消散。外窗室内外表面的风压差达到0.5Pa有利于建筑的自然通风。

利用计算流体动力学(CFD)手段对不同季节典型风向、风速可对建筑外风环境进行模拟，其中来流风速、风向为对应季节内出现频率最高的风向和平均风速，室外风环境模拟使用的气象参数建议依次按地方有关标准要求、现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346、现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、《中国建筑热环境分析专用气象数据集》的优先顺序取得风向风速资料。数据选用尽可能使用地区内的气象站过去十年内的代表性数据，也可以采用相关气象部门出具逐时气象数据，计算“可开启外窗室内外表面的风压差”可将建筑外窗室内表面风压默认为0Pa，可开启外窗的室外风压绝对值大于0.5Pa，即可判定此外窗满足要求。

室外风环境模拟应得到以下输出结果：

1 不同季节不同来流风速下，模拟得到场地内1.5m高处的风速分布。

2 不同季节不同来流风速下，模拟得到冬季室外活动区的风速放大系数。

3 不同季节不同来流风速下，模拟得到建筑首层及以上典型楼层迎风面与背风面(或主要开窗面)表面的压力分布。

对于不同季节，如果主导风向、风速不唯一(可参考《实用供热空调设计手册》陆耀庆，中国建筑工业出版社出版；或当地气象局历史数据)，宜分析两种主导风向下的情况。

【评价要点】

1 室外风环境的数值分析报告应满足绿色建筑室外风环境分析报告的要求。

2 若只有1排建筑，第1款第2条直接得2分。

3 对于半下沉室外空间，也需进行评价。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、风环境分析报告等；评价查阅相关竣工文件、风环境分析报告，项目及场地周边建筑物的实景影像资料。

- 8.2.11  采取措施降低热岛强度，评价总分值为18分，按下列规则分别评分并累计：

1场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到40％，公共建筑达到10％，得1分；住宅建筑达到50％，公共建筑达到20％，得2分；

2场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮阴面积较大行道树的路段长度超过70％，得3分；

3屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75％，得3分；

4 每100m2绿地上不少于4株乔木，得1分；

5 东、南、西向墙面合理设置绿化，绿化（覆盖）率达到10%，得2分；

6 建筑底层的通风架空率达到10%，得2分；

7 室外休憩场所采用人工雾化蒸发降温，得2分；

8 乔、灌、草复层配置达到4层以上的复层群落占绿地面积≥15%，得3分。

【条文说明】

“热岛”现象在夏季出现，不仅会使人们高温中暑的概率变大，同时还容易形成光化学烟雾污染，并增加建筑的空调能耗，给人们的生活和工作带来负面影响。室外硬质地面采用遮阴措施可有效降低室外活动场地地表温度，减少热岛效应，提高场地热舒适度。

第1款中的室外活动场地包括：步道、庭院、广场、游憩场和非机动车停车场。不包括机动车道和机动车停车场，本款仅对建筑阴影区的户外活动场地提出要求，建筑阴影区为夏至日8：00～16：00时段在4h日照等时线内的区域。乔木遮阴面积按照成年乔木（苗木实际）的树冠正投影面积计算；构筑物遮阴面积按照构筑物正投影面积计算。

户外活动场地遮阴面积=乔木遮阴面积+构筑物遮阴面积-建筑日照投影区内乔木与构筑物的遮阴面积。

建筑日照投影遮阳面积指夏至日日照分析图中，8:00～16:00内日照时数不足4h的户外活动场地面积；乔木遮阴面积按照成年乔木的树冠正投影面积计算；构筑物遮阴面积按照构筑物正投影面积计算。对于首层架空构筑物，架空空间如果是活动空间，可计算在内。

第2款，遮阴面积较大的行道树路段指：实际树冠正投影对于路段的有效遮荫面积大于50%。行道树需选用冠幅大于3米、枝下高大于2m的乔木，株距为4-6m。路用反射隔热涂料按现行国家标准《建筑用反射隔热涂料》GB/T25261-2018的方法进行耐沾污性处理后太阳光发射比仍保持不少于0.4。

第3款，屋面可采用高反射率涂料等面层，本款计算绿化屋面面积、设有太阳能集热板或光电板的水平投影面积、反射率高的屋面面积之和。

计算分子为绿化屋面面积、屋面上安装的太阳能集热板或光伏板的水平投影面积、太阳光反射比不小于0.4的屋面面积三者之和；分母为屋面面积。

第4款，适当增加乔木种植数量，可以提高场地遮阴率，弱化热岛效应，并宜配合乔灌草形成复层绿化。

第5款，建筑的东、西向，夏季分别会受到早上和下午较强的太阳辐射，南向中午到下午会有较强的太阳辐射，合理的绿化，可以有效地形成遮阴，减少太阳辐射的反射，不仅会改善室内的热环境，还可以有效减弱室外的热散发。考虑到外立面窗户等采光通风构件的设置，本条要求在东、南、西面外墙10%以上的面积设置垂直绿化，三面均应设置，同时还需要考虑绿化设施的可维护、可保养性，并保证相关设施的安全性。对于设置玻璃幕墙或窗户面积大于90%以上墙面（单独一个朝向的）的项目，本款不得分。

墙面绿化类型按绿化方式主要分为攀援式、框架式、种植槽式、模块式和铺贴式，按绿化部位主要分为建筑室内和室外墙面绿化。应综合考虑种植位置的朝向、光照、地势、土壤状况、经济性和后期维护情况，因地制宜选择适宜的类型。墙面绿化应充分考虑建筑物墙面的牢度、强度、稳定性，绿化种植荷载应符合种植墙面所能承受的荷载要求，不得破坏墙面结构和功能，宜优先选择模块式。植物种类应选择有较强抗污染能力、适应性好、耐脊薄、耐干旱，浅根、无刺、无污染，骨干植物应有较强的抗逆性。其中东南西向墙面应以喜阳的植物为主，北向墙面应栽植耐荫或半耐荫的植物。

第6款，建筑底层的通风架空率达到10%，可保持气流流通，加速空气热扩散，有效降低室外温度，减弱室外热岛效应。因此本条要求对于项目整个区域内的建筑底部应形成有助于气流流通的通道。

第7款，人工雾化蒸发降温设施，如离心式加湿器、超声波加湿器、湿膜加湿器等，常用在室外就餐场所、娱乐场所、运动场所、集会场所等室外休憩场所，在炎热高温季节，对室外环境降温，十分有效。由于人工雾化蒸发对人体接触、呼吸等产生影响，因此水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求。

【评价要点】

户外活动场地包括步道、庭院、广场、游憩场和停车场。

乔木遮阴面积：按照成年乔木的树冠正投影面积计算。首层架空且架空空间是活动空间，可计算在内。

若项目设计选用材料的太阳辐射反射系数低于0.4时，在核算该项目迎风面积比满足《城市居住区热环境设计标准》（JGJ 286—2013）第4.1.1条或采取其他能有效降低热岛效应的措施后，可认定满足本条中第2款的要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、日照分析报告、计算书；评价查阅相关竣工图、日照分析报告、计算书、材料性能检测报告。

- 8.2.12  建筑底层采用架空设计，架空层层高不小于4.8m，并向居民开放的公共空间，评价总分值为15分。比例达到住宅基底面积30%及以上，得5分；达到40%及以上，得10分；达到50%及以上，得15分。

【条文说明】

居住区建筑底层架空设计，一般是把建筑物(单体或多幢)的底层部分空间去掉其正常的围合限定(如非结构填充墙、门窗等)，使之成为开敞通透、与居住区庭院相融合的空间，在建筑内部创造出一个与自然环境相联系的灰色空间。居住区建筑底层架空设计，拓宽了居住区公共生活空间，丰富了公共空间的多样性；重庆属中亚热带温润季风气候区，居住区建筑底层采用架空层设计，可极大地提升住区的风环境质量。

居住区建筑底层采用架空设计满足了居民交往和活动的需要，有利于增进邻里交往沟通，有利于营造一种安全、和谐、文明的社区生活环境。架空层空间既给人以建筑室内空间的安全感，又具有室外空间的自然亲切感，尤其适合设置儿童活动和老人休闲活动场地。

将架空层前后的园林绿地景观引伸至架空层内，多种多样的园林植物和景观小品，不仅有利于架空层空间功能的分割，而且能在居住区形成优美的框景与透视景观。

重庆地区的吊脚楼是乡土气候适应性建筑形式，这种民居也多采用底层架空构造。利用重庆特色山地环境，合理利用坡地进行建筑退台设计、吊脚架空设计、深基础架空设计，形成建筑中休息空间、交往空间、健身设施的共享，可以有效提高空间的利用效率，节约用地，节约建设成本及对资源的消耗，还有利于小区自然通风。

根据《重庆市城市规划管理技术规定》（2018版），架空层层高不应小于4.8m。

【评价要点】

核实架空面积比例，以及计入比例中的架空层层高。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅规划管理文件和设计文件、计算书；评价查阅相关竣工图、计算书，并现场查勘。

- 9  提高与创新

## 9.1 一般规定

9.1.1  评价时，应按本章规定对提高与创新项进行评价。

【条文说明】

绿色建筑全寿命期内各环节和阶段，都有可能在技术、产品选用和管理方式上进行性能提高和创新。为鼓励性能提高和创新，在各环节和阶段采用先进、适用、经济的技术、产品和管理方式，本次修订增设了相应的评价项目。比照“控制项”和“评分项”，将此类评价项目称为“加分项”。

本次修订增设的加分项内容，有的在属性分类上属于性能提高，如进一步降低建筑综合能耗；有的在属性分类上属于创新，如传承地域建筑文化、建筑信息模型(BIM)、碳排放分析计算等，鼓励在技术、管理、生产方式等方面的创新。

9.1.2  提高与创新项得分为加分项得分之和，当得分大于100分时，应取为100分。

【条文说明】

加分项的评定结果为某得分值或不得分。考虑到与绿色建筑总得分要求的平衡，以及加分项对建筑绿色性能的贡献，对加分项附加得分作了不大于100分的限制。某些加分项是对前面章节中评分项的提高，符合条件时，加分项和相应评分项均可得分。

## 9.2 加分项

- 9.2.1  采取措施进一步降低建筑能耗，评价总分值为30分，并按下列规则分别评分并累计：

1 建筑供暖空调系统能耗相比重庆市现行有关建筑节能标准降低40%，得10分；再降低10%，得15分。

2 建筑能耗水平达到超低能耗建筑要求，得10分；达到近零能耗建筑要求，得15分。

【条文说明】

鼓励项目根据所在地的气候、资源特点，在第 7. 2. 4 条和第 7. 2. 8 条的基础上，通过进一步提升建筑围护结构热工性能、提高供暖空调设备系统能效，以最少的供暖空调能源消耗提供舒适室内环境。本条可与第7. 2. 4条、第 7.2.8 条同时得分。

应根据行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449- 2018 第 5.3 节的相关规定，分别计算设计建筑及满足重庆市现行建筑节能设计标准规定的参照建筑的供暖空调能耗，计算其节能率并进行得分判定。建筑供暖空调系统能耗相比重庆市现行有关建筑节能标准降低 40%，得10分；在此基础上，再降低 10%，得15 分，本款最高得分不超过15分。

考虑到推动建筑能耗的进一步降低，本条在国家标准的基础上进行了修改，除了对供暖空调系统能耗降低提出了要求，还依据国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350，对建筑能耗对应达到的效果进行了要求。建筑能耗达到超低能耗建筑要求，得10分；达到近零能耗建筑要求，得15分。

本条文涉及到的供暖空调系统能耗计算基准，均以重庆市现行建筑节能设计标准为准。

【评价要点】

本条是在第7.2.4、7.2.8条基础上的进一步提高。提高方式既包括提升建筑围护结构热工性能，也包括提高供暖空调系统及设备能效。本条可与第7.2.4、7.2.8条同时得分。本条两款条文可累计得分。

计算方法应参照第7.2.8条的建筑预期节能率计算，但注意：

第一款：

1）本条仅针对供暖空调系统能耗，不包括照明系统能耗。

2）参照建筑的围护结构应取重庆市现行建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，其室内设计参数、模拟参数等仍与设计建筑的设置保持一致。

3）投入使用的项目，评价方式同样也是计算建筑预期节能率。

4）采用集中空调并提供了空调工程设计能效比，相比重庆市现行节能标准空调工程设计能效比提高50%，得10分；再提高10%，得15分。

第二款：按照国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350，建筑能耗达到超低能耗建筑要求，得10分；达到近零能耗建筑要求，得15分。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价及竣工投入运行不满1年建筑的评价，依据设计或竣工文件，通过计算分析确定。

预评价查阅建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件，节能计算书、供暖空调系统能耗节能率分析报告。

评价查阅预评价涉及内容的竣工文件，节能计算书、供暖空调系统能耗节能率分析报告。投入使用满1年的项目，尚应查阅运行能耗统计数据，及其节能率分析报告。

已获得由重庆市或国家超低能耗建筑、近零能耗建筑授予文件或证书的，可查阅相关证书，直接判定对应得分。

- 9.2.2  建筑风格体现地域风貌，因地制宜传承地域建筑文化，评价分值为20分。

【条文说明】

本条评价强调建筑对重庆地域文化的传承或保护，评价对象为除文物建筑外的重庆风貌特色建筑。对场地内的历史建筑和传统风貌建筑进行保护和利用，也属于本条规定的传承地域建筑文化的范畴。

建筑是历史文脉及风俗传统的重要载体，采用具有重庆地域特色的建筑规划设计原则和手法，可让建筑更好地彰显重庆地域文化特色，促进重庆地域文化传承。应充分分析、利用并体现所在地的气候、资源、自然环境、经济、文化、地域风貌等特点。设计时应因地制宜、因势利导地控制各类不利因素，利用对建筑和人的有利因素，吸收传统建筑中适应生态环境、符合绿色建筑要求的设计元素、方法和建筑形式，采用传统适宜技术实现具有地域特色的建筑文化传承。例如，建筑采用有利于自然通风、天然采光的本地传统建筑群落布局方式、建筑空间布局模式；采用当地传统建筑的接地、造型、色彩、肌理、建造方法、地方材料等，既体现当地历史建筑文化或传统民居文化，体现文脉的传承，又起到节约资源和保护环境等作用。

本条所指地域风貌包括重庆传统风貌和特定区域风貌两类。重庆建城3000年，定名800年，地域范围内的历史文化资源非常丰富，于1986年被国务院命名为国家历史文化名城。《重庆都市区传统风貌保护与利用规划》提炼出“传统巴渝、明清移民、开埠建市、抗战陪都、西南大区”5类都市区历史文化传统风貌，确定了28个历史文化传统风貌片区、403个历史遗存点以及58个文献可考的风貌记忆点。重庆传统风貌是指上述5类都市区历史文化传统风貌。特定区域风貌是指我市或区县（自治县）级政府规划或建设管理部门批准确定的相关保护区规划中规定的风貌，如风景或名胜保护区规划中规定的风貌。

重庆风貌特色建筑，包括重庆市域内的文物建筑、历史建筑、传统风貌建筑、传统风貌特色建筑和特定区域风貌特色建筑五类，其中文物建筑、历史建筑、传统风貌建筑由政府或相关部门认定公布。本条评价对象不适用于文物建筑。历史建筑和传统风貌建筑主要指能够反映历史、地方特色、具有一定文化价值和某类传统风貌特色，且未公布为文物保护单位或文物保护点或不可移动文物的建筑物、构筑物。为避免对历史建筑和传统风貌建筑价值和特征要素的损伤和改变，保护并延续重庆地域建筑文化，传承历史，有必要对其采用适度的保护措施及拓展多元化利用途径，全面发挥这类建筑及所在传统风貌街区的历史价值、情感价值、经济价值、社会价值和文化价值。第四和第五类建筑为普通建筑，不在前三类建筑范围中，其建成后的建筑风格特征能够体现某类传统风貌特色或特定区域风貌特色。

【评价要点】

本条评价对象分为以下四类：历史建筑、传统风貌建筑、传统风貌特色建筑和特定区域风貌特色建筑。根据《重庆市历史文化名城名镇名村保护条例》的相关规定，历史建筑、传统风貌建筑应通过政府相关部门认定。历史建筑应建成三十年以上，未公布为文物保护单位，也未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物。传统风貌建筑应在历史文化名镇、名村、街区或传统风貌区保护范围内，不属于文物，也未公布为历史建筑的建筑物、构筑物。传统风貌特色建筑应符合以下条件：建筑不属于文物、历史建筑和传统风貌建筑；建筑风格的选择应与建筑所在地的风貌协调；建筑建成后的风格特征能够反映《重庆都市区传统风貌保护与利用规划》提炼出的历史文化传统风貌特色，并符合《重庆历史建筑修复建设技术导则》规定的相应类型建筑风格特征。特定区域风貌特色建筑应符合以下条件：应处于我市或区县（自治县）级政府规划或建设管理部门划定的特定风格区域或保护区域中；该区域的规划文件中应有建筑及环境特定风格特征规定，且规划应经区县（自治县）级政府规划或建设管理部门批准；建筑建成后的风格特征能够满足该区域的规划文件中对建筑及环境特定风格特征的相关规定。

1 传统风貌特色建筑，当满足以下全部要求时本条得20 分：

（1）建设不破坏场地中的自然山体、水系，保护古树、名树、大乔木；

（2）结合场地及环境条件，合理采用错层、掉层、吊脚、筑台等适应地形的接地方式，场地无余土或借土；

（3）建筑的风格特征应与建筑环境风貌协调一致；

（4）建筑的总体布局、建筑形态、细节符号、色彩材质、环境景观等相关要素的风格特征，应符合《重庆历史建筑修复建设技术导则》中对应建筑风格类型的相关规定。

2 特定区域风貌特色建筑，当满足以下全部要求时本条得20 分：

（1）不破坏场地中自然山体、水系，保护古树、名树、大乔木；

（2）结合场地及环境条件，合理采用错层、掉层、吊脚、筑台等适应地形的接地方式，场地无余土或借土；

（3）特定区域风貌特色建筑应符合该区域规划文件中关于建筑及环境特定风格特征的所有规定；

（4）评价项目用地范围中存在传统风貌特色建筑的，该类建筑还应满足传统风貌特色建筑的全部得分要求。

3 对评价项目用地范围中的历史建筑或传统风貌建筑进行保护和利用，当满足以下全部要求时本条得20 分：

（1）取得政府相关部门的历史建筑或传统风貌建筑认定；

（2）满足《重庆历史文化名城名镇名村保护条例》、《关于优秀近现代建筑规划保护的指导意见》渝府办发〔2013〕78号、《关于主城区传统风貌街区保护修缮利用的实施意见》渝府办〔2017〕3 号的规定；

（3）历史建筑应按照“原位置、原面积、原工艺、原风貌”原则进行保护修缮；迁址保护的，须经专题论证并通过市政府批准。传统风貌建筑应按照“原面积、原高度、原风貌”原则进行保护修缮；

（4）建筑功能设置应遵循保护为主、合理利用的原则。在不改变建筑风格和内部主要结构的前提下，建筑宜作为展览、文化、办公设施或用于适宜的商业用途，禁止设置构成损害、污染以及有损其文化形象的使用功能；

（5）建设不破坏场地中的自然山体、水系，保护古树、名树、大乔木；

（6）保护修缮不破坏及减弱建筑的总体布局、建筑形态、细节符号、色彩材质、环境景观等相关要素的风格特征，并应符合《重庆历史建筑修复建设技术导则》中对应建筑风格类型的相关规定；

（7）基础设施配套完善，建立长效管护机制。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关批文、风貌规划文件、建筑专业施工图及设计说明等设计文件，专项分析论证报告及相关佐证材料。

评价查阅相关批文、风貌规划文件、预评价涉及内容的竣工文件，专项分析论证报告及相关佐证材料，影像资料等其他相关材料。

- 9.2.3  合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑，评价分值为8分。

【条文说明】

我市为山地城市，可建设用地非常紧缺，对废弃场地进行改造并加以利用是节约集约利用土地的重要途径之一。废弃场地包括不可建设用地(由于各种原因未能使用或尚不能使用的土地，如裸岩、石砾地、陡坡地、塌陷地、盐碱地、沙荒地、沼泽地、废窑坑等)、仓库与工厂弃置地等。项目可优先考虑合理利用废弃场地，对土壤中是否含有有毒物质进行检测与再利用评估，采取土壤污染修复、污染水体净化和循环等生态补偿措施进行改造或改良，对受化学品污染的场地，应进行专项安全治理，确保场地利用不存在安全隐患，符合国家有关标准的要求。由于利用废弃场地进行建设，在技术难度、建设成本方面都需要付出更多努力和代价，应对优先选用废弃场地的建设理念和行为进行鼓励。本条所指的“尚可使用的旧建筑”系指建筑质量能保证使用安全的旧建筑，或通过少量改造加固后能保证使用安全的旧建筑。我市目前存在大量既有建筑，且大部分既有建筑都存在能耗高、使用功能不完善等问题。拆除其中建成时间较短的建筑，不仅会造成生态环境破坏，也是对能源资源的极大浪费。通过对既有建筑实施改造利用，不仅可以提升既有建筑的性能，而且对节能减排也有重大意义。因此，虽然目前多数项目为新建，且多为净地交付，项目方很难有权选择利用旧建筑，但仍需对少数利用“可使用的“旧建筑的行为予以鼓励，防止大拆大建。保护文物或体现风貌而留存的历史建筑和传统风貌建筑，不在本条中得分。

【评价要点】

本条最高得8分。本条鼓励合理选用废弃场地进行建设，但应对土壤中是否含有有毒物质进行检测与再利用评估，采取土壤污染修复、污染水体净化和循环等生态补偿措施进行改造或改良，对受化学品污染的场地，应进行专项安全治理，确保场地利用不存在安全隐患，符合TD/T 1036《土地复垦质量控制标准》等国家有关标准的要求。废弃场地通常包括括裸岩、石砾地、盐碱地、沙荒地、废窑坑、废旧仓库或工厂弃置地等。本条评价需查阅废弃场地再利用检测报告、环评报告及政府国土和环保部门的批复、再利用评估报告。评估报告应根据国家相关标准、场地污染检测结果、场地及周边地区环境影响和全寿命周期成本，提出场地改造或土壤改良等相关措施，确定改造或改良后的场地水文地质及污染物控制指标。

建设用地一半及以上选用废弃场地进行建设，得8分。

本条所指的“尚可使用的旧建筑”系指建筑质量能保证使用安全的旧建筑，或通过少量改造加固后能保证使用安全的旧建筑。评价时查阅场地内旧建筑再利用检测报告，判断旧建筑是否可以安全利用；查阅再利用评估报告，评价改造措施和全寿命周期成本的合理性、对地区风貌和使用功能的影响。单体建筑评价时，对旧建筑立面、建筑主体结构加以保留均可得8分。群体建筑评价时，场地中的四分之一及以上楼栋或地上总建筑面积规模的四分之一及以上，且不少于一座建筑利用了旧建筑，该项目得8分。对于保护文物或体现风貌而留存的历史建筑和传统风貌建筑，不在本条中得分。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅建设项目规划设计总平面图、建筑和结构专业设计说明等设计文件，环评报告及政府国土和环保部门的批复（仅选用废弃场地进行建设需要），废弃场地或旧建筑再利用检测报告和评估报告。

评价查阅预评价涉及内容的竣工文件，环评报告及政府国土和环保部门的批复（仅选用废弃场地进行建设需要），废弃场地或旧建筑再利用检测报告和评估报告。

- 9.2.4  场地绿容率不低于3.0，评价总分值为5分，并按下列规则评分：

1 场地绿容率计算值不低于3.0，得3分；

2 场地绿容率实测值不低于3.0，得5分。

【条文说明】

绿容率是指场地内各类植被叶面积总量与场地面积的比值。叶面积是生态学中研究植物群落、结构和功能的关键性指标，它与植物生物量、固碳释氧、调节环境等功能关系密切，较高的绿容率往往代表较好的生态效益。目前常见的绿地率是十分重要的场地生态评价指标，但由于乔灌草生态效益的不同，绿地率这样的面积型指标无法全面表征场地绿地的空间生态水平，同样的绿地率在不同的景观配置方案下代表的生态效益差异可能较大，因此，绿容率可以作为绿地率的有效补充。

为了合理提高绿容率，可优先保留场地原生树种和植被，合理配置叶面积指数较高的树种，提倡立体绿化，加强绿化养护，提高植被健康水平。绿化配置时避免影响低层用户的日照和采光。为便于评价，本条的绿容率可采用如下简化计算公式：绿容率=[Σ(乔木叶面积指数×乔木投影面积×乔木株数）＋灌木占地面积×3十草地占地面积×1]/场地面积。冠层稀疏类乔木叶面积指数按2取值，冠层密集类乔木叶面积指数按4取值，乔木投影面积按苗木表数据进行计算，场地内的立体绿化均可纳入计算。

除以上简化计算方法外，鼓励有条件地区采用当地建设主管部门认可的常用植物叶面积调研数据进行绿容率计算；也可提供以实际测量数据为依据的绿容率测量报告，测量时间可为全年叶面积较多的季节。

【评价要点】

绿容率是指场地内各类植被叶面积总量与场地面积的比值，是十分重要的场地生态评价指标，虽无法全面表征场地绿地的空间生态水平，但可作为绿地率的有效补充。其中，场地面积是指项目红线内的总用地面积。

第1款，绿容率可采用如下公式计算：

绿容率=[∑（乔木叶面积指数×乔木投影面积×乔木株数）+灌木占地面积×3+草地占地面积×1]/场地面积。

其中，冠层稀疏类乔木叶面积指数按2取值，冠层密集类乔木叶面积指数按4取值（纳入冠层密集类的乔木需提供该类苗木的图片说明）；乔木投影面积按苗木表数据计算，可按设计冠幅中间值进行取值；场地内的立体绿化如屋面绿化和垂直绿化均可纳入计算。

本款乔木叶面积指数和乔木投影面积按《重庆市常用乔木表》取值后进行绿容率计算。

第2款，可提供以实际测量数据为依据的绿容率测量报告。测量时间可选择全年叶面积较多的季节，对乔木株数、乔木投影面积（即冠幅面积）、灌木和草地占地面积、各类乔木叶面积指数等进行实测。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书。重点审核面积计算或测量是否合理，叶面积指数取值是否符合要求，叶面积测量是否符合要求。

评价查阅预评价涉及内容的竣工文件，还查阅绿容率计算书或植被叶面积测量报告等证明材料。

- 9.2.5  符合《重庆市装配式建筑装配率计算细则(试行)》要求的装配式建筑，评价总分值为20分。装配率≥50%，得10分；装配率≥55%，得15分；装配率≥65%，得20分。

【条文说明】

装配式建筑符合减少人工、减少消耗、提高质量、提高效率的工业化建造要求。装配式建筑应满足《重庆市装配式建筑装配率计算细则(试行)》要求。装配式钢结构、装配式木结构，工业化程度相对较高，主体结构部分能得分50分，加上围护墙和内隔墙最低得分10分、全装修最低得分6分，最终装配率将会不低于66%，即钢结构装配式建筑、木结构装配式建筑可得20分。民用建筑中混凝土结构“面大量广”，工业化程度相对较低，推动装配式混凝土结构发展具有现实意义；装配式混凝土结构按装配率不同，得分标准分3档；当装配式混凝土结构建筑被纳入强制实施范畴时，装配率低于55%不得分。

【评价要点】

（1）本条涉及到的装配率的计算按照《重庆市装配式建筑装配率计算细则》执行，按装配率得分；

（2）装配式建筑应符合《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定 装配式建筑专篇》《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定 装配式建筑专篇》《重庆市建筑工程初步设计文件技术审查要点 装配式建筑专篇》《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点 装配式建筑专篇》的相关规定。

（3）主管部门强制要求执行装配式建筑的项目，如用地条件函或区域规划中要求强制执行的项目，装配率低于55%时不得分。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅项目施工图图纸（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计说明书）和装配率计算书；评价查阅预评价涉及内容的竣工文件和装配率计算书，还包括工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件等。

- 9.2.6  应用建筑信息模型（BIM）技术，评价总分值为15分，在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用，最高得5分；两个阶段应用，最高得10分；三个阶段应用，最高得15分。各阶段按下列规则评分并累计：

1 规划设计阶段进行分析和优化，得3分；建立多专业协调设计管理平台，得2分；

2 施工建造阶段在细化设计、成本管理与控制、施工过程管理、质量安全监控、交付竣工模型等应用中至少三项，得3分；建立基于BIM的一体化工地管理平台或为智慧工地管理平台提供BIM数据支撑，得2分；

3 运行维护阶段在运行维护管理、设备设施运行监控、应急管理等应用中至少两项，得3分；为智慧物业管理平台提供BIM数据支撑，得2分。

【条文说明】

本条是在《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定（2017年版）——建筑信息模型专篇》技术要求的基础上提出了专项应用的要求，对于仅满足《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定（2017年版）——建筑信息模型专篇》技术要求或施工图设计文件审查合格书中未包含BIM审查内容的项目本条规划设计阶段应用不能得分。

第1款，分析和优化包含VR可视化分析、日照模拟分析、自然采光模拟分析、场地风环境模拟分析、室内自然通风模拟分析、室内声环境模拟分析、碰撞检测、管线综合分析优化等专项应用，至少应选用三项专项应用，方可得分。

第2款，细化设计主要指重要节点深化设计，应至少包含幕墙、钢结构等重要节点深化设计；成本管理与控制中工程量计算需满足《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854）要求；施工过程管理主要包含施工场地布置、工程进度模拟、工序及工艺模拟、施工组织与方案优化等专项应用，应至少包含两项；交付竣工模型应同时提供交付模型说明书。将BIM数据集成于智慧工地管理平台中，充分利用了BIM模型可视化能力及其数据实现在云端的质量、安全、进度、物资管理。

第3款，应急管理主要包含火灾模拟、人流仿真分析和应急预案可视化等专项应用，应至少包含两项。将BIM数据集成于智慧物业管理系统中，充分利用BIM模型可视化能力及其数据实现在云端的空间管理及设备设施管理。

本条涉及三个阶段均须建立相应BIM模型，模型深度应满足《重庆市建筑信息模型设计标准》（DBJ50/T-280）和《重庆市建设工程信息模型技术深度规定》深度要求，但一个项目不同阶段出现多个BIM模型，无法有效解决数据信息资源共享问题，因此当下在两个及以上阶段应用BIM时，应基于同一个BIM模型开展，各阶段BIM模型（主要指受深化设计影响较小的混凝土梁，板，柱及门窗，设备）的构件编码及文件设置重复率不低于50%，否则不认为在两个阶段应用了BIM技术。

【评价要点】

地下车库面积超过1万㎡的项目、商业综合体项目、医院项目、学校项目等公共建筑项目应进行各专业碰撞检测及设计优化。

管线综合分析应包括建筑内部管线综合排布，还包含建筑总图、给排水总图、电气总图，创建室外管综BIM模型、并对室外管线之间的各类检查井、雨水口等构筑物进行优化设计。

多专业协调设计管理平台应包括：

1、工程设计文件管理。依据BIM设计标准，制定适用于项目特点的文件夹存储目录，对目录结构进行用户权限管理，并建立文件备份机制。

2、协同设计管理流程。建立标准化的BIM应用流程，规范化各参与方职责和交付成果。

3、设计成果审核。建立协同设计审查机制，对重要节点提交的设计成果进行审核，结合审阅和批注，对设计各阶段成果进行质量管控。

4、设计成果归档。建立项目文件编码体系，创建项目级设计成果归档文件目录，对项目工程数据进行有序的归档。

基于BIM的一体化工地管理平台应包含质量管控（材料、施工工艺、施工负责人）、成本管理（门窗明细表、管线明细表、设备设施明细表）、风险管控（模型标明注释风险点提前预案）、施工安全管理（VR/AR等技术服务）等信息。

运行维护模型应在竣工模型基础上进一步完善，通过运维管理平台，实现对设备及管线快速定位，对设备基本信息及维修信息实时追踪、更新，管理能耗及运维成本，对可能发生的灾害应急预案进行仿真检验和演练，如火灾救援模拟、人员疏散分析、日常人流分析等。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅专项分析模型和分析报告，设计管理平台；评价查阅预评价涉及内容、BIM专项应用技术报告和平台软件。

- 9.2.7  进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度，评价分值为5分。

【条文说明】

建筑碳排放计算及其碳足迹分析，不仅有助于帮助绿色建筑项目进一步达到和优化节能、节水、节材等资源节约目标，而且有助于进一步明确建筑对于我国温室气体减排的贡献量。经过多年的研究探索，我国也有了较为成熟的计算方法和一定量的案例实践。在计算分析基础上，再进一步采取相关节能减排措施降低碳排放，做到有的放矢。

国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019及行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018均参照LCA理论方法，对于建材生产及运输、建造及拆除、运行各建设环节的碳排放计算进行了详细规定，内容涵盖了计算边界、计算方法、碳排放因子选用等方面，可供本条碳排放计算参考。

降低碳排放的措施，可归纳为减源、增汇、替代3类。减源，即减少化石能源消耗，通过先进技术提高能效和碳效来减少碳排放量；增汇，主要是加强生态系统管理，例如保护和增加项目区域内的树木，来抵消项目的碳排放；替代，积极利用水电、风能和太阳能、生物质能及地热能等可再生能源，替代化石能源。

对于预评价和投入使用不足1年的项目，主要分析建筑的固有碳排放量，即建材生产及运输的碳排放，对于已竣工项目，还应分析建造阶段的碳排放。建筑的固有碳排放量计算对象应包括建筑主体结构材料、建筑围护结构材料、建筑构件和部品等，且所选主要建筑材料的总重量不应低于建筑中所耗建材总重量的95%。

对于投入使用满1年的项目，除进行固有碳排放量计算外，主要分析在标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量，应根据各系统不同类型能源消耗量和不同类型能源的碳排放因子确定。计算范围应包括暖通空调、生活热水、照明及电梯、可再生能源在建筑运行期间的碳排放量。

对于建筑碳排放的计算所需要的原始数据，应对应建筑的预算、采购、运输、监理、决算等全过程资料，并提供原始的、有可靠依据的记录作为佐证。对于降低碳排放的措施，需要项目给出明确的且经过论证的，具有明显减排作用的碳减排作用的技术措施。

【评价要点】

1 建筑碳排放计算应包括建材生产、运输阶段碳排放量和建筑运行阶段碳排放量。

2 建筑碳排放计算应以单位建筑面积二氧化碳当量排放量作为分析评价指标。

3 建筑碳排放各阶段计算公式：

（1）建材生产阶段碳排放量应按下式计算：

式中：——建材生产阶段的单位建筑面积碳排放量(kgCO2eq／m2)；

——第i种建材的总用量(t)；

——第i种建材的生产碳排放因子(kgCO2eq／单位建材用量)；

——建筑面积(m2)。

（2）建材运输阶段的碳排放量应按下式计算：

——建材运输阶段的单位建筑面积碳排放量(kgCO2eq／m2)；

——第i种建材的总用量(t)；

——第i种建材的平均运输距离(km)；

——第i种建材单位重量运输距离的碳排放因子[kg-CO2eq／(t·km)]；

——建筑面积(m2)。

（3）建筑运行阶段碳排放量应按下式计算：

——建筑运行阶段单位建筑面积碳排放量(kgCO2eq／m2)；

——第i种能源的年消耗总量(单位能耗量／年)；

——第i种能源的碳排放因子(kgCO2eq／单位能耗量)；

——建筑面积(m2)；

Y——建筑寿命(年)。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

查阅建筑碳排放计算分析报告（含减排措施）。对于预评价和投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量；投入使用满1年的项目，重点计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。

- 9.2.8  按照绿色施工的要求进行施工和管理，评价总分值为20分，并按下列规则分别评分并累计：

1 获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定，得8分；

2 通过重庆市智慧工地评价或认定，得4分；

3 现浇混凝土构件采用高效、绿色、节能的模板体系，得8分。

（1） 采用铝模等免墙面找平粉刷的模板体系，得4分；

（2） 采用燃烧性能达到A级的免拆模板现浇混凝土建筑保温系统及配套模板安装支撑体系，得4分。

【条文说明】

第1款，适用于各类民用建筑的评价。绿色施工是指在工程项目施工周期内严格进行过程管理，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源（节材、节水、节能、节地）、保护环境和减少污染，实现环保、节约、可持续发展的施工工程。目前，我国国家标准层面发布实施了国家标准《建筑工程绿色施工规范》 GB/T 50905-2014、《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640-2010，部分省市也发布实施了绿色施工相关的地方标准。现行国家标准《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640 规定绿色施工的等级，地方标准也设置了类似的绿色施工级别。本条将主管部门授予的“绿色施工优良等级”认定或“绿色施工示范工程”认定作为评分依据。

第2款，适用于各类民用建筑的评价。达到我市智慧工地建设技术标准，通过重庆市智慧工地认定或评价（高星级，申报范围内全部工地均参评），即可判定为得分。

第3款，适用于各类民用建筑的预评价、评价。现浇混凝土构件采用铝模体系可确保构件表面的平整度，避免二次找平粉刷，从而节约材料，降低材料消耗；燃烧性能达到A级的免拆模板现浇混凝土建筑保温系统可有效解决现行建筑保温系统的安全、耐久问题，同时配套使用标准化的免拆模板安装支撑体系，有助于控制模板整体工程质量。上述两条可累计得分。

【评价要点】

第1款，国家标准《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640-2010将绿色施工评价分为不合格、合格、优良三个等级，地方标准也设置了类似的绿色施工级别。本条将政府主管部门或第三方授予的“绿色施工优良等级”或“绿色施工示范工程”认定作为评分依据。

第2款，通过我市智慧工地评价或认定，即可得4分。

第3款，现浇混凝土构件采用铝模等免墙面找平粉刷体系，要求免找平粉刷混凝土墙面应占混凝土墙面的30%以上。免拆模板现浇混凝土建筑保温系统要求免拆模板燃烧性能等级达到A级，同时配套使用标准化的免拆模板安装支撑体系，有助于控制模板整体工程质量。上述两条可累计得分。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

第1款查阅“绿色施工优良等级”或“绿色施工示范工程”的认定文件；第2款查阅“智慧工地”的认定或评价结论文件；第3款中，铝模免墙面找平粉刷的模板体系预评价应查阅施工图设计文件及按设计文件计算的粉刷混凝土墙体占比计算书，评价查阅模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、施工现场影像资料及免粉刷混凝土墙体占比计算书；采用燃烧性能等级A级的免拆模板建筑保温体系及配套模板安装支撑体系的预评价应查阅建筑保温施工设计图及配套材料说明，评价阶段查阅建筑保温工程施工方案、施工日志、技术交底文件、施工现场影像资料及相关材料性能检测报告。

- 9.2.9  采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，评价总分值为20分，并按下列规则分别评分并累计：

1 保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、外墙保温和其他土建工程的质量问题，得10分；

2 保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题，得10分。

【条文说明】

本条适用于预评价、评价。

建设工程保险在国际上已经是一种较为成熟的制度，比如法国的潜在缺陷保险 CIDI) 制度、日本的住宅性能保证制度等。保险一般承保工程竣工验收之日起一定年限（如 10 年）之内因主体结构或装修设备构件存在缺陷发生工程质量事故而给消费者造成的损失，通过保险产品公司约束开发商必须对建筑质量提供一定年限的长期保证，当建筑工程出现了保证书中列明的质量问题时，通过保险机制保证消费者的权益。通过推行建设工程质量保险制度，提高建设工程质量。

【评价要点】

建设工程质量潜在缺陷保险（Inherent Defect Insurance，IDI），是指由建设单位（开发商）投保的，在保险合同约定的保险范围和保险期限内出现的，由于工程质量潜在缺陷所造成的投保工程的损坏，保险公司承担赔偿保险金责任的保险。它由建设单位（开发商）投保并支付保费，保险公司为建设单位或最终的业主提供因房屋缺陷导致损失时的赔偿保障。建设工程保险在国际上已经是一种较为成熟的制度，比如法国的潜在缺陷保险（IDI）制度、日本的住宅性能保证制度等。

该保险是一套系统性工程，首先通过建立统一的工程质量潜在缺陷保险信息平台，将企业的诚信档案、承保信息、风险管理信息和理赔信息等录入，通过以上信息进行费率浮动，促使参建各方主动提高工程质量。同时，独立于建设单位和保险公司的第三方质量风险控制机构，从方案设计阶段介入，对勘察、设计、施工和竣工验收阶段全过程进行技术风险检查，提前识别风险，公平公正的监督工程质量，有效的降低质量风险。

这类保险一般承保工程竣工验收之日起一定年限（如10年）之内因主体结构或装修设备构件存在缺陷发生工程质量事故而给消费者造成的损失，通过保险产品公司约束开发商必须对建筑质量提供一定年限的长期保证，当建筑工程出现了保证书中列明的质量问题时，通过保险机制保证消费者的权益。通过推行建设工程质量保险制度，提高建设工程质量的把控力度。

工程质量潜在缺陷责任保险的基本保险范围包括地基基础工程、主体结构工程以及防水工程，对应本条第1款得分要求。除基本保险外，建设单位还可以投保附加险，其保险范围包括：建筑装饰装修工程、建筑给水排水及供暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程等，对应本条第2款得分要求。

【评价方法】

预评价查阅建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单（如有）。评价查阅建设工程质量保险产品保单。

- 9.2.10  合理采用高效能源供应系统，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1 采用可再生能源区域集中供暖供冷系统，得5分；

2 采用燃气冷热电联供技术，系统年平均能源综合利用率应大于70%，得5分。

【条文说明】

可再生能源供能是实施民生工程、治理大气污染、落实能源生产和消费革命的重要内容，对实现能源转型和建设生态文明具有重要意义。可再生能源区域集中供暖供冷系统是建设集中供能系统，利用水资源、余热资源、太阳能等自然资源，在区域能源中心集中制备冷热水或冷热风，并通过能源输配管网集中供给，以满足特定区域内建筑群落供冷、供热需求的集中空调冷热源。

燃气冷热电联供系统为建筑或区域提供电力、供冷、供热（包括供热水）三种需求，实现能源的梯级利用。在应用燃气冷热电联供技术时，必须进行科学论证，从负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等多方面对方案做可行性分析，严格以热定电，系统设计满足相关标准要求。

为了体现采用可再生能源区域集中供暖供冷系统的优势，本条在进行评价时，系统空调工程设计能效比应达到相比重庆市现行建筑节能标准中的空调工程设计能效比提高20%，且应同时满足标准和细则第7.2.5、7.2.6两条的满分要求，和满足7.2.7第4款要求，本条可得分。

【评价要点】

系统年平均能源综合利用率的计算方法详见国家标准《燃气冷热电联供工程技术规程》GB 51131-2016第4.3.8条，应为系统年输出能量（年净输出电量、有效余热供热量与供冷量之和，注意电量单位的转换：1kW•h=3.6MJ）与年输入能量（年燃气总耗量与燃气低位发热量之积）之比。不包括补充冷热设备输出的能量和辅助系统消耗的能量。例如，发电机内部自耗电量，余热锅炉、余热吸收式制冷机等设备补燃产生的热/冷量。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

第1款预评价查阅暖通空调设计图和专项计算分析论证报告；评价查阅系统竣工图、主要产品型式检验报告、第三方检测报告、专项计算分析报告、运行报告等，并现场核实。

第2款预评价查阅相关设计文件、计算分析报告（包括负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等方面）；评价查阅竣工图、主要产品型式检验报告、计算分析报告、运行报告、第三方检测报告，并现场核实。

- 9.2.11  生活给排水采用智慧管理系统，消防水泵房采用物联型消防供水泵房。评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1 生活给排水采用智慧管理系统，得5分；

2 消防水泵房采用物联型消防供水泵房，得5分。

【条文说明】

生活给排水采用智慧管理系统，可有效整合水量的远传计量系统、水质的在线监测系统及给排水设备的运维管理系统，提高给排水系统运维的可靠性及给水水质的安全保障。生活给排水智慧管理系统应设置生活给排水在线监测管控平台系统，物业管理人员可远程监控给排水泵房、水箱间、水处理机房等主要设备机房的运行；对管道、阀门附件、用水量、水质等情况进行在线监测和实时记录；可远程实时监控生活给排水系统的流量、压力、功率、水质等运行参数；生活水池（箱）具备溢流报警和进水阀门截断功能；可对供水设备进行远程控制。

消防给水系统是民用建筑灭火、控火的主要消防设施，消防水泵房是消防给水系统的心脏，应确保其安全可靠。在我国，上海已制定了地方标准《消防设施物联网系统技术标准》DG/TG08，其中，物联网消防水系统是其重要组成内容。物联型消防供水泵房是基于物联网进行设备信息采集、数据传输的消防供水泵房，物业管理人员可远程实时监控消防水泵机组的流量、压力、功率等运行参数，可对消防供水设备进行远程监测、控制。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、计算书、检测报告，并现场核实。

- 9.2.12  应用新一代信息技术，设置建筑智慧运维系统，评价总分值8分。

1 公共建筑设置智慧运维系统，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

（1）具备建筑智能化综合管理平台大数据分析功能，实现建筑设备运行状况分析、智能化子系统联动控制及分析等功能，评价总分值为5分。

（2）支持移动端物业管理，实现移动式巡检、报警管理、故障报修、能耗查询、物料管理、事件管理、班次管理、信息发布、缴费管理等功能，评价总分值3分。

2 居住建筑通过重庆市智慧小区评价，评分总分值为8分，其中：通过重庆市二星级智慧小区评价，得4分；通过重庆市三星级智慧小区评价，得8分。

【条文说明】

建筑智慧化程度的提升除了依托基础设施能力的提升以外，还需要依靠运维管理技术与手段的不断创新与发展。传统的建筑运维管理使用的是“人防”，通过检查和巡逻岗来保障区域及设备设施的安全，处理问题的效率较低。伴随5G、物联网、云计算、大数据、人工智能等新兴技术的快速发展，建筑的智慧运维技术和手段也在发生深刻改变。构建基于物联网、云计算、大数据的智慧运维管理平台，实现众多功能各异的机电设备和监控系统的管控一体化，这是建筑运维管理当前的发展趋势。其目的一是减少现场固定的维护人员；二是借助于各智能化系统之间的信息联动，实现设备运行的优化管理；三是提升快速响应与决策能力，提升服务质量。

第1款 第一点基于物联网技术采集的大量运维数据通过大数据、人工智能等智能处理技术实现运维数据分析，是提高建筑运维效率、品质的重要途径。建立统一的数据平台得2分，实现基于BIM的三维可视化运维得1分，实现1类运维大数据分析功能得1分，满分5分。

第1款 第二点移动端物业管理结合PAD、手机终端实现更高效的运维管理，通过将“ 现场运维人员–系统–工作–总控中心”有机结合，达成实时信息交互、快速决策审批、无纸化运维的目标。开发出相应移动端智慧物业管理系统得1分，在移动端物业管理系统上实现5类智能化物业管理方式得1分，每增加1类，得1分，满分3分。

第2款 应按照《智慧小区评价标准》（DBJ50T-279-2018）要求，通过重庆市智慧小区星级评价并获得评价证书。

【评价要点】

1 公共建筑应设置智慧运维管理系统，建立统一的数据平台，平台至少应具有能耗监测、设备监控、运维管理、故障报警、资产管理等功能模块。

运维大数据应能实现主要设备（冷机、锅炉、水泵、冷却塔、风机）能耗数据与运行数据的关联分析。当主要机电设备（冷机、锅炉、水泵、冷却塔、配电箱）发生故障或异常报警时，平台应自动触发相应视频弹屏显示，并可通过平台远程查看现场情况。平台三维可视化应能实时动态呈现设备告警信息及设备参数，快速定位出故障设备。

2 公共建筑应开发出相应移动端智慧物业管理系统，实现功能至少应包括移动巡检、报警管理、故障报修、能耗查询、物料管理、事件管理、班次管理、信息发布、缴费管理中的五类。

3 居住建筑应取得重庆市智慧小区星级评价证书。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅标识系统设计与设置说明文件（施工图、设计方案等）；评价查阅预评价涉及内容的竣工文件（竣工图、产品型式检验报告等），还应现场查看相关硬件设备及软件系统运行情况，投入使用的项目尚应查阅管理制度、历史监测数据、运行记录。

已通过智慧小区评价的项目，提供市建设行政主管部门出具的授予文件或证书，可直接判定相应得分。

- 9.2.13  使用高星级绿色建材，评价总分值为8分。

1 单类绿色建材示范基地二、三星级绿色建材应用比例不低于80%；且满足此要求的绿色建材种类达到3类得4分；达到6类得8分；

2 单类三星级绿色建材应用比例不低于80%；且满足此要求的绿色建材种类达到3类得4分；达到6类得8分。

【条文说明】

本条文中的高星级绿色建材是指通过重庆市住房和城乡建设委员会认定的我市绿色建材示范基地的二、三星级绿色建材或国家及我市评价认证的三星级绿色建材。

旨在严格贯彻落实国家推动绿色建材产品评价认证与应用的有关政策要求，依据国家住房和城乡建设部、工业和信息化部出台的《绿色建材评价标识管理办法》、《促进绿色建材生产和应用行动方案》、《市场监管总局办公厅 住房和城乡建设部办公厅  工业和信息化部办公厅关于印发绿色建材产品认证实施方案的通知》及重庆市出台的《绿色建材评价标识管理办法》与绿色建材推广应用专项方案等系列文件，鼓励使用我市绿色建材示范基地的绿色建材产品或国家及我市评价认定的高星级绿色建材产品，发挥绿色建材行业龙头企业的引领作用，助推传统建材行业转型升级，有力支撑绿色建筑发展。

单类绿色建材的应用比例根据下式计算：

P=N/M*100%

N—参评范围内本类建材中重庆市绿色建材示范基地的二、三星级绿色建材应用量或非重庆市绿色建材示范基地三星级绿色建材应用量。

M—参评范围内本类建材应用总量。

计算单位同7.2.20条所示。

【评价要点】

本条第1款或第2款的评分要求分别是，满足单类建材中使用重庆市绿色建材示范基地的二、三星级该类绿色建材或非重庆市绿色建材示范基地的三星级该类绿色建材的应用比例≥80%，且满足此条件的单类建材不少于3类且小于6类的得3分，不少于6类的得8分，否则不得分。本条评价总得分的计算要求是，将第1款和第2款的得分累加计算，但总分值不能超过8分。

1 高星级绿色建材的判定要求。二星级及以上绿色建材必须出具国家或我市颁发的绿色建材标识证书，对重庆市绿色建材示范基地绿色建材产品还应出具重庆市住房和城乡建设委员会颁发的授予文件或证书。

2 单类绿色建材应用比例的计算要求。首先确定单类建材应用总量与该类建材中重庆市绿色建材示范基地的二、三星级绿色建材应用量或非重庆市绿色建材示范基地的三星级绿色建材应用量。在预评价阶段，参评范围内单类建材应用总量与本类建材中重庆市绿色建材示范基地的二、三星级绿色建材应用量或非重庆市绿色建材示范基地的三星级绿色建材应用量是以建筑施工图设计文件明确的相关要求为依据编制工程概算或预算分别确定的。在评价阶段，参评范围内单类建材应用总量是指以建筑工程竣工图文件为依据编制的决算清单建材应用总量，参评范围内本类建材中重庆市绿色建材示范基地的二、三星级绿色建材应用量或非重庆市绿色建材示范基地的三星级绿色建材应用量指工程项目实际应用量，以工程决算材料清单、绿色建材生产厂家发货单（或采购合同、发票等）及施工进场验收记录等来核定，同时该类绿色建材进入施工现场后，应按照国家、行业及我市有关标准要求进行产品质量检测，其检测结果应满足设计指标要求。再按规定计算其绿色建材应用比例。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、绿色建材评价机构出具的绿色建材应用比例核算报告、计算分析报告；评价查阅相关竣工图、绿色建材评价机构出具的绿色建材应用比例核算报告、计算分析报告、供货单（或采购合同、发票等）、检测报告、工程决算材料清单、绿色建材标识证书或授予文件、重庆市绿色建材示范基地授予文件或证书、施工记录。

- 9.2.14  采用满足以下条件的高性能建筑垃圾再生自保温砌体材料，评价分值为6分。

1 砌体材料建筑垃圾掺量比例不小于50%；

2 砌体材料的导热系数不大于0.16W/（m.K）；

3 砌体采用薄层砂浆砌筑施工工艺。

【条文说明】

我国建筑垃圾存量大、再生利用率低等现状问题，国家及地方相关部门鼓励开展建筑垃圾治理及再生利用，如建设部印发《关于开展建筑垃圾治理试点工作的通知》、重庆市规划局和市政委编制《重庆市主城区建筑垃圾消纳场布点规划》、重庆市人民政府办公厅印发《主城区城市建筑垃圾治理试点工作实施方案的通知》等文件，同时我市住房和城乡建委印发《关于进一步加强墙体自保温技术体系推广应用通知》鼓励选用墙体自保温技术。因此，本条文在资源节约章节关于利废建材利用基础上提出，鼓励采用建筑垃圾再生制备高性能自保温砌体材料的应用。

【评价要点】

本条第1、2、3款同时满足得6分，否则不得分。

第1款，建筑垃圾指工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾等的总称，包含新建、扩建、改建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等及居民装饰装修房屋过程所产生的弃土、弃料及其他废弃物，不应包含检验、鉴定为危险废物的建筑垃圾。建筑垃圾掺量比例的检测报告可为第三方检测机构出具的有效期内建筑垃圾掺量报告或按《墙体材料中废渣掺加量分析方法》GB/T 32989规定进行检测的报告。

第2款，砌体材料的导热系数限值要求指砌块的当量导热系数，采用检测方法为《墙体材料当量导热系数测定方法》GB/T 32981；同时，当采用《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》GB/T 13475检测砌块砌体时，砌块砌体的当量导热系数不大于0.2 W/（m.K），也可判定为符合本款的要求。除本款要求满足的导热系数限值外，建筑垃圾再生自保温砌体材料的性能尚应符合《自保温混凝土复合砌块墙体应用技术规程》JGJ/T323-2014、《非承重节能型烧结页岩空心砌块墙体工程技术规程》DBJ50-127等相关规定。对现行国家、地方标准或相关规定尚未明确当量导热系数的墙体材料，其当量导热系数取值由具有相应资质检测单位的抽样检测报告和相关规定确定，检测方法可按照标准《墙体材料当量导热系数测定方法》GB/T32981或《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》GB/T13475。

第3款，是否满足采用薄层砂浆砌筑法（灰缝≤5mm）施工工艺的必要条件是：主、辅砌块应配套，尺寸允许偏差为±2.0mm和使用聚合物砌筑砂浆。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、主要墙体材料性能检测报告、施工隐蔽验收记录、砌体材料中建筑垃圾掺量检测报告及相关证明材料。

- 9.2.15  采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益，评价分值为10分。

【条文说明】

本条主要是对前文未提及的其他技术和管理创新予以鼓励。目的是鼓励和引导项目采用不在生态小区标准所列的评价指标范围内，但可在保护自然资源和生态环境、节约资源、减少环境污染、提高健康和宜居性、智能化系统建设、传承历史文化等方面实现良好性能提升的创新技术和措施，以此提高绿色建筑技术水平。

当某项目采取了创新的技术措施，并提供了足够证据表明该技术措施可有效提高环境友好性，提高资源与能源利用效率，实现可持续发展或具有较大的社会效益时，可参与评审。项目的创新点应较大地超过相应指标的要求，或达到合理指标但具备显著降低成本或提高工效等优点。本条未列出所有的创新项内容，只要申请方能够提供足够相关证明，并在评审前通过由市建设行政主管部门组织的专家论证，论证结论确为提高与创新内容的，即可认为满足要求。

【评价要点】

绿色建筑的创新没有定式，凡是符合建筑行业绿色发展方向、绿色建筑定义理念，且未在本条之前任何条款得分的任何新技术、新产品、新应用、新理念，都可在本条申请得分。项目的创新点应较大地超过相应指标的要求，或达到合理指标但具备显著降低成本或提高工效等优点。例如：

在节约资源方面，在第9.2.1条要求的低能耗基础上进一步实现零能耗建筑；符合百年建筑理念并符合相应要求；在技术经济合理的情况下，达到较高的建筑装配率或预制率。

在保护生态环境方面，采用场地雨水通过入渗、滞蓄、回用等低影响开发措施，实现设计重现期下雨水零排放；建筑污废水通过梯级利用、生态处理、再生利用、就地消纳等，实现污水零排放；对场地内的大型乔木等植被进行有效保留、改造和近自然化改造。

在保障安全健康方面，获得健康建筑设计评价或运行评价标识；声景的专项优化设计和营造；符合人体生理节律的光环境设计和营造；场地遮阳的专项优化设计和营造；采用阻燃、防腐、防火、耐久等性能上有大幅提升的材料、技术和产品。

在智慧友好运行方面，按照智慧建筑有关标准进行评价认定，或在智慧管理系统、智慧服务系统、智慧家居系统、智慧教育展示系统、人工智能、数据收集分析等方面效果突出，经专项论证通过。

在传承历史文化方面，对反映历史风貌、地方特色、具有较高文化价值的传统建筑加以保护和利用，采用适度的措施，避免对历史建筑的价值和特征要素的损伤和改变。

为了鼓励绿色建筑百家争鸣、百花齐放，本条允许创新。申请方只要能够提供足够相关证明，并在评审前通过由市建设行政主管部门组织的专家论证，论证结论确为提高与创新内容的，即可认为满足要求。

【评价方法】

本条适用于预评价、评价。

预评价查阅相关设计文件、分析报告、市建设行政主管部门组织实施的专家论证意见及相关证明材料；评价查阅相关设计文件、分析论证报告及相关证明材料。

- 附录A  绿色建筑条文及评价方法

A.0.1  根据重庆市《绿色建筑评价标准》DBJ50/T-066-2020要求和评价方法判断项目是否达到本标准第3.1.3条关于生态小区绿色性能的要求。具体方法见条文A.0.2。

A.0.2  指标计算方法

1  评价指标体系由安全耐久（Q1）、健康舒适（Q2）、生活便利（Q3）、资源节约（Q4）、环境宜居（Q5）五类指标组成。为鼓励技术提高与创新、产品性能提升，评价指标类型应包括加分项（QA）。

表A.0.2.1  评价指标分值设定

|  | 控制项 基础分值 | 评价指标评分项满分值 |  |  |  |  | 提高与创新 加分项 满分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全 耐久 | 健康 舒适 | 生活 便利 | 资源 节约 | 环境 宜居 |  |
| 预评价分值 | 400 | 100 | 100 | 73 | 200 | 100 | 100 |
| 评价分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |

2  计算方式

Qa =（Q0+ Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ QA）/10

式中：Qa——附录A总得分；

Q0——附录A控制项基础分值，当满足所有控制项的要求时取400分；

Q1~ Q5——分别为附录A评价指标体系5类指标（安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居）评分项得分；

QA——附录A提高与创新加分项得分。

3  以总得分评定等级，其结果按照表A.0.2.2确定。

表A.0.2.2  绿色性能等级分值要求

| 等级 | 总得分值 Qa |
| --- | --- |
| 一星级 | 60.0≤Qa <70.0 |
| 二星级 | 70.0≤Qa <85.0 |
| 三星级 | Qa≥85.0 |

4  具体评分表见表A.0.2.3《绿色建筑评价表》。

表A.0.2.3  绿色建筑评价表

| 安全耐久（评分项总分100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 绿色建筑评价标准序号 | 技术要求 |  |  |  | 评价内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预评价 |  | 评价 | 分值 设定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 | 总分 |
| 4.1.1 | 4.1.1 | 场地应避开滑坡、崩塌、断层、危岩、地陷、地裂、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、氡等放射性污染的危害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 4.1.2 | 4.1.2 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙、外保温等围护结构及防护栏杆、构架应满足安全、耐久和防护的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 4.1.3 | 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外设施、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应满足安装、检修、维护及使用要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 4.1.4 | 4.1.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 4.1.5 | 4.1.5 | 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能、水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 4.1.6 | 4.1.6 | 建筑防水层、防潮层设置应满足下列要求 |  |  |  | 1 卫生间、浴室、厨房、阳台等楼地面应设置防水层； 2 卫生间、浴室墙面1.8米标高以下应设置防水层； 3 卫生间、浴室、厨房、阳台等墙面、顶棚应设置防潮层； 4 接触土壤的首层地面应合理设置防潮层或防水层； 5 设有低温热水地板辐射供暖的房间，应合理设置防潮层或防水层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 4.1.7 | 4.1.7 | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 4.1.8 | 4.1.8 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 4.2.1 | 4.2.1 | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能 |  |  |  | 1采用更高的抗震性能目标进行设计 |  |  |  |  |  | 1) 关键部位、关键构件及节点采用“中震不屈服”以上的抗震性能目标进行设计； |  |  |  |  | √ |  | √ | 5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) 整体结构采用“中震不屈服”以上的抗震性能目标进行设计。 |  |  |  |  | √ |  | √ | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 采用隔震、消能减震设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 10 |  |
| 4.2.2 | 4.2.2 | 采取保障人员安全的防护措施 |  |  |  | 1采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆、景观水体等安全防护水平； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 5 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | 2建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 5 |  |
| 4.2.3 | 4.2.3 | 采用具有安全防护功能的产品或配件 |  |  |  | 1采用具有安全防护功能的玻璃； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 2 采用具备防夹功能的门窗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 5 |  |
| 4.2.4 | 4.2.4 | 室内外地面或路面设置防滑措施 |  |  |  | 1建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 6 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 2建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 4 |  |
| 4.1.9 4.2.5 | 4.2.5 | 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 8 | 8 |
| 4.2.9 | 4.2.6 | 采取提升建筑适变性的措施 |  |  |  | 1采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 7 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | 2建筑结构与建筑设备管线分离； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 4 |  |
| 4.2.10 | 4.2.7 | 采取提升建筑部品部件耐久性的措施 |  |  |  | 1使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件、阀门； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 2活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 5 |  |
| 4.2.11 | 4.2.8 | 提高建筑结构材料的耐久性 |  |  |  | 1按100年进行耐久性设计； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 2采用耐久性能好的建筑结构材料 |  |  |  |  | 1）对于混凝土构件，合理提高钢筋保护层厚度，得4分；采用高耐久混凝土的用量占混凝土总量的比例超过50%，得6分； |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2）对于钢构件，采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料； |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3）对于木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。 |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 10 |  |
| 4.2.12 | 4.2.9 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料 |  |  |  | 1采用耐久性好的外饰面材料； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 3 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 2采用耐久性好的防水和密封材料； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 3 |  |
| 健康舒适（评分项总分100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 绿色建筑评价标准 序号 |  | 技术要求 |  |  |  | 评价内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预评价 |  | 评价 | 分值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 | 总分 |
| 5.1.1 | 5.1.1 |  | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 5.1.2 | 5.1.2 |  | 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 5.1.3 | 5.1.3 |  | 给水排水系统的设置应符合下列规定 |  |  |  |  |  | 1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求； |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次； |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于50mm； |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 5.1.4 | 5.1.4 |  | 建筑布局合理，主要功能房间与噪声源合理分隔，且建筑声环境质量应符合下列规定 |  |  |  |  |  | 1主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求； |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求； |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3建筑服务设备、设施的结构噪声应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求或满足现行国家标准《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337的限值要求； |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4有混响时间和吸声要求的主要功能房间，该性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求或该功能房间所属建筑设计规范的要求。 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 5.1.5 | 5.1.5 |  | 建筑照明应符合下列规定 |  |  |  |  |  | 1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定； |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 5.1.6 | 5.1.6 |  | 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 5.1.7 | 5.1.7 |  | 围护结构热工性能应符合下列规定 |  |  |  |  |  | 1在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露； |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝； |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 5.1.8 | 5.1.8 |  | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。对于具有集中式系统的房间应具备终端风量、流量调节装置；对于分散式或半集中式系统的房间，应具备末端独立控制装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 5.1.9 | 5.1.9 |  | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 5.1.10 | 5.1.10 |  | 游泳池水、非传统水源等的水质满足国家现行有关标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 5.2.1 | 5.2.1 |  | 控制室内主要空气污染物的浓度 |  |  |  |  |  | 1氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的10％，得3分；低于20％，得6分； |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 6 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3。 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 6 |  |
| 5.2.2 | 5.2.2 |  | 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求 |  |  |  |  |  | 选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上，得5分；达到5类及以上，得8分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 8 | 8 |
| 5.2.3 | 5.2.3 |  | 设置直饮水系统，且直饮水、集中生活用水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 5 | 5 |
| 5.2.4 | 5.2.4 |  | 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求 |  |  |  |  | 1使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 4 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2采取保证储水不变质的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 5 |  |
| 5.2.6 | 5.2.5 |  | 针对各主要房间的使用功能，采取有效措施优化其室内声环境 |  |  |  |  | 噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得4分；达到高要求标准限值，得8分。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 8 | 8 |
| 5.2.7 | 5.2.6 |  | 主要功能房间的隔声性能良好 |  |  |  |  | 1构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得7分； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 7 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得7分。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 7 |  |
| 5.2.8 | 5.2.7 |  | 充分利用天然光 |  |  |  |  | 1 住宅建筑按下列规则分别评分并累计： 1）住宅建筑室内主要功能空间至少60%面积比例区域，其采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于6h/d，得3分；不少于8h/d，得6分； 2）当套型内三个及以下卫生间时应采用明卫，当套型内有三个以上的卫生间时，最多只有一个卫生间为非明卫，得3分。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 9 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 公共建筑按下列规则分别评分并累计： 1） 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%，得3分； 2） 地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上，得3分； 3） 室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d，得3分。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3主要功能房间有眩光控制措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 3 |  |
| 5.2.11 | 5.2.8 |  | 具有良好的室内热湿环境 |  |  |  |  | 1采用自然通风或复合通风的建筑，室内气流组织应合理，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30％，得2分；每再增加10％，加1分，最高得8分。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2采用人工冷热源的建筑，重要功能区域气流组织满足要求，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例，达到60％，得5分；每再增加10％，再得1分，最高得8分。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 8 |  |
| 5.2.12 | 5.2.9 |  | 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果 |  |  |  |  | 1 住宅建筑：通风开口面积与房间地板面积的比例达到8%，得5分；每再增加2%，加1分，最高得8分； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 8 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，加1分，最高得8分； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 首层地下车库的通风开口面积与其地板轴线面积的比例达到2%。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 2 |  |
| 5.2.13 | 5.2.10 |  | 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适 |  |  |  |  | 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例Sz |  |  |  |  |  | 25%≤Sz＜35% |  |  | √ |  | √ | 3 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35%≤Sz＜45% |  |  | √ |  | √ | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45%≤Sz＜55 % |  |  | √ |  | √ | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sz≥ 55% |  |  | √ |  | √ | 9 |  |
| 5.2.16 | 5.2.11 |  | 综合考虑室内环境整体质量 |  |  |  |  | 综合质量达到较高要求； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 3 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合质量达到更高要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 5 |  |
| 生活便利（评分项总分100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 绿色建筑评价标准 序号 |  |  | 技术要求 |  |  |  | 评价内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预评价 |  | 评价 | 分值设定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 | 总分 |
| 6.1.1 | 6.1.1 |  |  | 建筑、停车场(库)、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 6.1.2 | 6.1.2 |  |  | 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备有定时定点与公共交通站点联系的专用接驳车。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 6.1.3 | 6.1.3 |  |  | 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 6.1.4 | 6.1.4 |  |  | 非机动车停车位数量、位置合理，方便出入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 6.1.5 | 6.1.5 |  |  | 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 6.1.6 | 6.1.6 |  |  | 建筑应设置信息网络系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 6.1.7 | 6.1.7 |  |  | 建筑内外均应设置便于识别和使用、与环境相协调的标识系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | — | — |
| 6.2.1 | 6.2.1 |  |  | 场地与公共交通站点联系便捷 |  |  |  | 1场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m，得2分；场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m，得4分； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 4 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2场地出入口步行距离800m范围内设有不少于2条线路的公共交通站点。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 4 |  |
| 6.2.2 | 6.2.2 |  |  | 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求 |  |  |  | 1建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 3 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3设有可容纳担架的无障碍电梯。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 2 |  |
| 6.2.5 | 6.2.3 |  |  | 提供便利的公共服务 |  |  |  | 1 住宅建筑，满足下列要求中的4项，得5分；满足6项及以上，得10分。 1） 场地人行出入口到达幼儿园的步行距离不大于300m； 2） 场地人行出入口到达小学的步行距离不大于500m； 3） 场地人行出入口到达中学的步行距离不大于1000m； 4） 场地人行出入口到达医院的步行距离不大于1000m； 5） 场地人行出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于800m； 6） 场地人行出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不大于500m； 7） 场地周边500m范围内具有不少于3种商业服务设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2公共建筑，满足下列要求中的3项，得5分；满足5项，得10分。 1） 建筑内至少兼容2种面向社会的公共服务功能； 2） 建筑向社会公众提供一定面积的、开放的公共活动空间； 3） 场地周边500m范围内设有社会公共停车场(库)； 4） 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放。 5） 电动汽车充电车位建成数量占总车位数的比例在国家和当地规定的最低要求的基础上至少提升5个百分点。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 10 |  |
| 6.2.6 | 6.2.4 |  |  | 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达 |  |  |  | 1场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于300m； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 3 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2到达中型多功能运动场地的步行距离不大于500m。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 2 |  |
| 6.2.7 | 6.2.5 |  |  | 合理设置健身场地和空间，设置必要的运动设施 |  |  |  | 1场地内室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5％； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 3 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2场地内设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3场地内室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3％且不少于60m2； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4建筑内楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 2 |  |
| 6.2.8 | 6.2.6 |  |  | 设置自动体外除颤器、简易呼吸器、氧气瓶、自动洗胃机等急救医疗设施，并对相关物业、安保等服务人员进行专业培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 3 | 3 |
| 6.2.14 | 6.2.7 |  |  | 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 8 | 8 |
| 6.2.15 | 6.2.8 |  |  | 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能 |  |  |  | 1实时显示室内外空气质量状况； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 3 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2对公共部位人员密集场所的室内污染物浓度实现实时超标警示，并与通风系统联动。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 2 |  |
| 6.2.16 | 6.2.9 |  |  | 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统 |  |  |  | 1设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 3 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于5％； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 2 |  |
| 6.2.17 | 6.2.10 |  |  | 具有智能化服务系统 |  |  |  | 1具有智能家居、照明智能控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、智能化停车管理及物业管理平台等至少4种类型的服务功能； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 3 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2具有智能化系统集成动态管理平台； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3具有接入智慧城市(城区、社区)的功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 3 |  |
| 6.2.19 | 6.2.11 |  |  | 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施 |  |  |  | 1相关设施具有完善的操作规程和应急预案； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 2 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2物业管理机构的工作考核体系中包含节能和节水绩效考核激励机制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 3 |  |
| 6.2.20 | 6.2.12 |  |  | 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求 |  |  |  |  | 1平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 1 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2平均日用水量大于节水用水定额下限值、不大于平均值； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3平均日用水量不大于节水用水定额下限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 3 |  |
| 6.2.21 | 6.2.13 |  |  | 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化 |  |  |  |  | 1制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 2 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4定期对各类用水水质进行检测、公示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 2 |  |
| 6.2.22 | 6.2.14 |  |  | 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查 |  |  |  |  | 1每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 2 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 3 |  |
| 资源节约(评分项总分200分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 绿色建筑评价标准序号 |  |  |  | 技术要求 |  |  |  | 评价内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预评价 | 评价 | 分值设定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 | 总分 |
| 7.1.1 | 7.1.1 |  |  |  | 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家和重庆市有关节能设计的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 7.1.2 | 7.1.2 |  |  |  | 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗 |  |  |  | 1应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 7.1.3 | 7.1.3 |  |  |  | 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 7.1.4 | 7.1.4 |  |  |  | 各类建筑的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 7.1.5 | 7.1.5 |  |  |  | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 7.1.6 | 7.1.6 |  |  |  | 垂直电梯应采取群控、变频调速、轿内误指令取消功能或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 7.1.7 | 7.1.7 |  |  |  | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源 |  |  |  | 1应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3用水器具和设备应满足节水产品的要求； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4公共浴室采用带恒温控制与温度显示功能的冷热水混合淋浴器，设置用者付费的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 7.1.8 | 7.1.8 |  |  |  | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 7.1.9 | 7.1.9 |  |  |  | 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件 |  |  |  | 1住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2％； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1％。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 7.1.10 | 7.1.10 |  |  |  | 选用的建筑材料应符合下列规定 |  |  |  | 1 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60％； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 7.1.12 | 7.1.11 |  |  |  | 积极推进建筑产业化技术措施应用，并满足下列规定 |  |  |  | 1 内隔墙非砌筑比例≥50%； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2预制装配式楼板应用面积不低于单体建筑地上建筑面积的60%。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 7.2.1 | 7.2.1 |  |  |  | 节约集约利用土地 |  |  |  | 人均住宅用地指标A（m2）：3层及以下，33＜A＜36；4~6层，24＜A≤27；7~9层，19＜A≤20；10~18层，15＜A≤16；19层及以上，11＜A≤12。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 15 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人均住宅用地指标A（m2）：3层及以下，≤33；4~6层，≤24；7~9层，≤19；10~18层，≤15；19层及以上， A≤11。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 20 |  |
| 7.2.2 | 7.2.2 |  |  |  | 合理开发利用地下空间 |  |  |  | 住宅建筑： 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp |  |  |  |  |  | 5%≤Rr<20% |  |  | √ | √ | 5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rr≥20% |  |  | √ | √ | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rr≥35%且Rp<60% |  |  | √ | √ | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公共建筑： 地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp |  |  |  |  |  | Rp1≥0.5 |  |  | √ | √ | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rp1≥0.7且Rp<70% |  |  | √ | √ | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rp1≥1.0且Rp<60% |  |  | √ | √ | 10 |  |
| 7.2.3 | 7.2.3 |  |  |  | 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式 |  |  |  | 1住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10％； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 4 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8％； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 地下车库停车效率指标满足表7.2.3的评分规则； |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4采用机械式停车设施，其停车数量与总体停车数量的比率大于50%。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 2 |  |
| 7.2.4 | 7.2.4 |  |  |  | 优化建筑围护结构的热工性能 |  |  |  | 1围护结构热工性能比国家和重庆现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5％，得6分；达到10％，得9分；达到15％，得12分。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2建筑供暖空调负荷降低5％，得6分；降低10％，得9分；降低15％，得12分。 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 12 |  |
| 7.2.5 | 7.2.5 |  |  |  | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 8 | 8 |
| 7.2.6 | 7.2.6 |  |  |  | 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗，且供暖空调系统应采用变流量输配系统，过渡季节通风量需满足余热去除需求 |  |  |  |  | 1通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定低20％； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 2 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20％。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 3 |  |
| 7.2.7 | 7.2.7 |  |  |  | 采用节能型电气设备及节能控制措施 |  |  |  |  | 1各类建筑的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 3 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4供暖空调系统根据室内外环境变化，结合房间负荷变化，实现系统风量、水量、设备运行状态的控制调节。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 3 |  |
| 7.2.8 | 7.2.8 |  |  |  | 采取措施降低建筑能耗 |  |  |  |  | 建筑能耗相比国家和地方现行有关建筑能耗标准的约束值降低10%，得5分；达到引导值，得8分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 8 | 8 |
| 7.2.9 | 7.2.9 |  |  |  | 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源 |  |  |  |  | 由可再生能源提供的生活热水比例Rhw |  |  |  |  |  | 20%≤Rhw<35% |  | √ | √ | 2 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35%≤Rhw<50% |  | √ | √ | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50%≤Rhw<65% |  | √ | √ | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%≤Rhw<80% |  | √ | √ | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rhw≥80% |  | √ | √ | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch |  |  |  |  |  | 20%≤Rch<35% |  | √ | √ | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35%≤Rch<50% |  | √ | √ | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50%≤Rch<65% |  | √ | √ | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%≤Rch<80% |  | √ | √ | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rch≥80% |  | √ | √ | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由可再生能源提供的电量比例Re |  |  |  |  |  | 0.5%≤Re≤1.0% |  | √ | √ | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0%≤Re≤2.0% |  | √ | √ | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0%≤Re≤3.0% |  | √ | √ | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0%≤Re≤4.0% |  | √ | √ | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Re ≥4.0% |  | √ | √ | 9 |  |
| 7.2.10 | 7.2.10 |  |  |  | 合理采用被动式技术措施 |  |  |  |  | 1 外窗、玻璃幕墙等外立面透明部分围护结构有较大可开启部分，使建筑获得良好的自然通风，得4分。 1） 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例： a 不低于5%但低于10%，得2分； b 不低于10%，得4分。 2）设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例： a 不低于35%但低于40%，得2分； b 不低于40%，得4分。 3）设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项得分的平均值。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 4 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2提高建筑门窗气密性及施工节点等的气密性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的气密性标准增加1级； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3地下空间非设备用房区域平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4居住建筑体形系数小于等于0.4，公共建筑体形系数小于等于0.3。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 2 |  |
| 7.2.11 | 7.2.11 |  |  |  | 使用较高用水效率等级的卫生器具 |  |  |  |  | 1 10％以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级，得1分；20％以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级，得3分；30％以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级，得5分；50％以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级，得10分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 10 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 全部卫生器具的用水效率等级达到1级。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 15 |  |
| 7.2.12 | 7.2.12 |  |  |  | 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术 |  |  |  |  | 1 绿化灌溉采用节水设备或技术，并按下列规则评分： 1） 采用节水灌溉系统，得4分。 2） 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器和雨天自动控制装置等节水控制措施，或种植无须永久灌溉植物，得6分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 6 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 空调冷却水系统采用节水设备或技术，并按下列规则评分： 1） 采用无蒸发耗水量的冷却技术，且设备能效等级达到一级，得3分。 2） 合理充分利用空调冷凝水，降低空调主机冷凝器的冷却介质温度。得3分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 6 |  |
| 7.2.13 | 7.2.13 |  |  |  | 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60％，且采用保障水体水质的生态水处理技术 |  |  |  |  | 1 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 4 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 利用水生动、植物等生态水处理技术保障室外景观水体水质。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 4 |  |
| 7.2.14 | 7.2.14 |  |  |  | 使用非传统水源 |  |  |  |  | 1 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40％，得3分；不低于60％，得5分； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30％，得3分；不低于50％，得5分；全部采用，得10分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 10 |  |
| 7.2.16 | 7.2.15 |  |  |  | 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 7 | 7 |
| 7.2.17 | 7.2.16 |  |  |  | 合理选用建筑结构材料与构件 |  |  |  |  | 1 混凝土结构，按下列规则分别评分并累计： 1） 400MPa级及以上强度等级受力普通钢筋应用比例达到85％，得5分； 2） 混凝土竖向承重结构采用强度等级不低于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50％，得5分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 钢结构，按下列规则分别评分并累计： 1） Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50％，得3分；达到70％，得4分； 2） 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50％，得4分； 3） 采用施工时免支撑的楼屋面板等节材施工工艺，得2分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3混合结构：对其混凝土结构部分、钢结构部分，分别按本条第1款、第2款进行评价，得分取各项得分的最低分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 10 |  |
| 7.2.18 | 7.2.17 |  |  |  | 建筑装修选用工业化内装部品 |  |  |  |  | 建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50％以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 8 | 8 |
| 7.2.19 | 7.2.18 |  |  |  | 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材 |  |  |  |  | 1 可再循环材料和可再利用材料用量比例，按下列规则评分： 1) 住宅建筑达到6％或公共建筑达到10％，得3分。 2) 住宅建筑达到10％或公共建筑达到15％，得5分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 利废建材选用及其用量比例，按下列规则评分： 1) 采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50％，得3分。 2) 选用两种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30％，得5分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 |  |
| 7.2.20 | 7.2.19 |  |  |  | 选用绿色建材 |  |  |  |  | 绿色建材应用比例不低于60％，得6分；不低于80％，得12分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 12 | 12 |
| 7.2.21 | 7.2.20 |  |  |  | 采用建筑形体和布置规则的建筑结构。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 3 | 3 |
| 环境宜居（评分项总分100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 绿色建筑评价标准序号 |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  | 评价内容 |  |  |  |  |  |  |  | 预评价 | 评价 | 分值设定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 | 总分 |
| 8.1.1 | 8.1.1 |  |  |  | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 8.1.2 | 8.1.2 |  |  |  | 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 8.1.3 | 8.1.3 |  |  |  | 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 8.1.4 | 8.1.4 |  |  |  | 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 8.1.5 | 8.1.5 |  |  |  | 场地内不应有排放超标的污染源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 8.1.6 | 8.1.6 |  |  |  | 生活垃圾应分类收集、运输，垃圾容器和收集点的设置应合理、规范并应与周围景观协调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 8.1.7 | 8.1.7 |  |  |  | 幼儿园、中小学校全面禁止吸烟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | — | — |
| 8.2.1 | 8.2.1 |  |  |  | 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观 |  |  |  |  | 1保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2采取净地表层土回收利用等生态补偿措施； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 10 |  |
| 8.2.2 | 8.2.2 |  |  |  | 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排水质水量控制 |  |  |  |  | 场地年径流总量控制率不低于70％，场地年径流污染去除率不低于50％，得5分；场地年径流总量控制率不低于80％，场地年径流污染去除率不低于55％，得10分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 10 | 10 |
| 8.2.3 | 8.2.3 |  |  |  | 充分利用场地空间设置绿化用地 |  |  |  |  | 1 住宅建筑 |  |  | 1）绿地率达到规划指标115％及以上； |  |  |  |  | √ | √ | 6 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2）人均集中绿地面积＞1.2m2但≤1.5 m2，得2分；＞1.5 m2但≤1.8 m2，得3分；＞1.8 m2，得5分； |  |  |  |  | √ | √ | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2公共 建筑 |  |  | 1)绿地率达到规划指标105％及以上； |  |  |  |  | √ | √ | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2)绿地向公众开放。 |  |  |  |  | √ | √ | 4 |  |
| 8.2.4 | 8.2.4 |  |  |  | 室外吸烟区位置布局合理 |  |  |  |  | 1室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置座椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 2 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 全面禁止吸烟。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 4 |  |
| 8.2.5 | 8.2.5 |  |  |  | 利用场地空间设置绿色雨水基础设施 |  |  |  |  | 1下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到40％，得3分；达到60％，得5分； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2衔接和引导不少于80％的屋面雨水进入地面生态设施； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3衔接和引导不少于80％的道路雨水进入地面生态设施； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50％。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 3 |  |
| 8.2.7 | 8.2.6 |  |  |  | 总体布局尊重并利用现状自然资源条件，保护生态环境，避免大填大挖 |  |  |  |  | 场地土石方工程量与防护工程量限值满足表8.2.3，得3分；其中土石方量平衡比例限值≤1%，得5分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 | 5 |
| 8.2.8 | 8.2.7 |  |  |  | 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的要求 |  |  |  |  | 1环境噪声值大于2类声环境功能区标准限值，且小于或等于3类声环境功能区标准限值； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2环境噪声值小于或等于2类声环境功能区标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 10 |  |
| 8.2.9 | 8.2.8 |  |  |  | 建筑及照明设计避免产生光污染 |  |  |  |  | 1玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 |  |
| 8.2.10 | 8.2.9 |  |  |  | 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风 |  |  |  |  | 1 在冬季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计： 1) 建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2，得3分； 2) 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa，得2分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计： 1) 场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分； 2) 50％以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得2分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 |  |
| 8.2.11 | 8.2.10 |  |  |  | 采取措施降低热岛强度 |  |  |  |  | 1场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到40％，公共建筑达到10％，得1分；住宅建筑达到50％，公共建筑达到20％，得2分； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 2 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70％； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75％； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4每100 m2绿地上不少于4株乔木； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5东、南、西向墙面合理设置绿化，绿化率达到10%； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 建筑底层的通风架空率达到10%； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7室外休憩场所采用人工雾化蒸发降温。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 2 |  |
| 提高与创新（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 绿色建筑评价标准序号 |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  | 评价内容 |  |  |  |  |  |  |  | 预评价 | 评价 | 分值设定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 | 总分 |
| 9.2.1 | 9.2.1 |  |  |  | 采取措施进一步降低建筑能耗 |  |  |  |  | 1 建筑供暖空调系统能耗相比重庆市现行有关建筑节能标准降低40%，得10分；再降低10%，得15分； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 15 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 建筑能耗水平达到超低能耗建筑要求，得10分；达到近零能耗建筑要求，得15分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 15 |  |
| 9.2.2 | 9.2.2 |  |  |  | 建筑风格体现地域风貌，因地制宜传承地域建筑文化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 20 | 20 |
| 9.2.3 | 9.2.3 |  |  |  | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 8 | 8 |
| 9.2.4 | 9.2.4 |  |  |  | 场地绿容率不低于3.0 |  |  |  |  | 1 场地绿容率计算值不低于3.0； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 3 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2场地绿容率实测值不低于3.0。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 |  |
| 9.2.5 | 9.2.5 |  |  |  | 符合《重庆市装配式建筑装配率计算细则(试行)》要求的装配式建筑 |  |  |  |  | 装配率≥50%，得10分；装配率≥55%，得15分；装配率≥65%，得20分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 20 | 20 |
| 9.2.6 | 9.2.6 |  |  |  | 应用建筑信息模型（BIM）技术，评价总分值为15分，在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用，最高得5分；两个阶段应用，最高得10分；三个阶段应用，最高得15分 |  |  |  |  | 1 规划设计阶段进行分析和优化，得3分；建立多专业协调设计管理平台，得2分； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2施工建造阶段在细化设计、成本管理与控制、施工过程管理、质量安全监控、交付竣工模型等应用中至少三项，得3分；建立基于BIM的一体化工地管理平台或为智慧工地管理平台提供BIM数据支撑，得2分； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3运行维护阶段在运行维护管理、设备设施运行监控、应急管理等应用中至少两项，得3分；为智慧物业管理平台提供BIM数据支撑，得2分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 |  |
| 9.2.7 | 9.2.7 |  |  |  | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 | 5 |
| 9.2.8 | 9.2.8 |  |  |  | 按照绿色施工的要求进行施工和管理 |  |  |  |  | 1获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 8 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 通过重庆市智慧工地评价或认定； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 现浇混凝土构件采用高效、绿色、节能的模板体系： （1） 采用铝模等免墙面找平粉刷的模板体系，得4分； （2） 采用燃烧性能达到A级的免拆模板现浇混凝土建筑保温系统及配套模板安装支撑体系，得4分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 8 |  |
| 9.2.9 | 9.2.9 |  |  |  | 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品 |  |  |  |  | 1保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、外墙保温和其他土建工程的质量问题； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 10 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 10 |  |
| 9.2.10 | 9.2.10 |  |  |  | 合理采用高效能源供应系统 |  |  |  |  | 1采用可再生能源区域集中供暖供冷系统； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2采用燃气冷热电联供技术，系统年平均能源综合利用率应大于70%。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 |  |
| 9.2.11 | 9.2.11 |  |  |  | 生活给排水采用智慧管理系统，消防水泵房采用物联型消防供水泵房 |  |  |  |  | 1生活给排水采用智慧管理系统； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2消防水泵房采用物联型消防供水泵房。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 5 |  |
| 9.2.12 | 9.2.12 |  |  |  | 应用新一代信息技术，设置建筑智慧运维系统 |  |  |  |  | 1 公共建筑设置智慧运维系统，评价总分值为8分，并按下列规则评分： （1）具备建筑智能化综合管理平台大数据分析功能，实现建筑设备运行状况分析、智能化子系统联动控制及分析等功能，评价总分值为5分。 （2）支持移动端物业管理，实现移动式巡检、报警管理、故障报修、能耗查询、物料管理、事件管理、班次管理、信息发布、缴费管理等功能，评价总分值3分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2居住建筑通过重庆市智慧小区评价，评分总分值为8分，其中：通过重庆市二星级智慧小区评价，得4分；通过重庆市三星级智慧小区评价，得8分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 8 |  |
| 9.2.13 | 9.2.13 |  |  |  | 使用高星级绿色建材 |  |  |  |  | 1单类绿色建材示范基地二、三星级绿色建材应用比例不低于80%；且满足此要求的绿色建材种类达到3类得4分；达到6类得8分； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2单类三星级绿色建材应用比例不低于80%；且满足此要求的绿色建材种类达到3类得4分；达到6类得8分。 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 8 |  |
| 9.2.14 | 9.2.14 |  |  |  | 采用满足以下条件的高性能建筑垃圾再生自保温砌体材料 |  |  |  |  | 1体材料建筑垃圾掺量比例不小于50%； |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 砌体材料的导热系数不大于0.16W/（m.K）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3砌体采用薄层砂浆砌筑施工工艺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.15 | 9.2.15 |  |  |  | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 10 | 10 |

- 附录B  生态小区条文及评价方法

B.0.1  根据B.0.2的评价方法判断项目是否达到本标准第3.2.5、3.2.6条的要求。

B.0.2  指标计算方法

1  评价指标体系由安全耐久（Q1’）、健康舒适（Q2’）、生活便利（Q3’）、资源节约（Q4’）、环境宜居（Q5’）五类指标组成。

表B.0.2.1  评价指标分值设定

|  | 控制项 基础分值 | 评价指标评分项满分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全 耐久 | 健康 舒适 | 生活 便利 | 资源 节约 | 环境 宜居 |
| 预评价分值 | 200 | 30 | 50 | 67 | 20 | 30 |
| 评价分值 | 200 | 30 | 50 | 70 | 20 | 30 |

2  计算方式

Qb =（Q0’+ Q1’+ Q2’+ Q3’+ Q4’+ Q5’）/10

式中：Qb——附录B总得分；

Q0’——附录B控制项基础分值，当满足所有控制项要求时取200分；

Q1’~ Q5’——分别为附录B评价指标体系5类指标（安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居）评分项得分。

3  具体评分表见表B.0.2.2《生态小区条文评价表》。

表B.0.2.2  生态小区条文评价表

| 安全耐久（评分项总分30分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要求 | 评价内容 |  | 预评价 | 评价 | 分值设定 |  |
|  |  |  |  |  |  | 分值 | 总分 |
| 4.1.9 | 小区内道路系统应分级明确，人车分流。 |  |  | √ | √ | — | — |
| 4.1.10 | 每个住宅单元至少应有一个出入口可以通达机动车。 |  |  | √ | √ | — | — |
| 4.1.11 | 应设置小区安全防范系统及安防中心 |  | 1设置出入口管理系统，人行出入口具备2种及其以上开门方式；人行/车行出入口应与消防联动，紧急事件时，小区疏散通道上由门禁系统控制的门、小区电动大门以及小区车行通道档杆能自动打开； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 2 设置周界防越报警系统、视频监控系统、电子巡更系统、停车场管理系统。 | √ | √ | — | — |
| 4.1.12 | 应设置家居安防系统 |  | 1设置数字联网型可视对讲与防盗门控系统； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 2设置户内非法入侵报警系统和紧急求助报警； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 3设置燃气泄漏报警； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 4对讲系统室内机预留防区，供业主自行扩展家居安防防区。 | √ | √ | — | — |
| 4.1.13 | 下车库坡道出入口应设置高于道路的防水凸坎或防止暴雨进入车库的反坡；其雨水排水内涝防治设计重现期为50~100年，应设置相应的明沟（管渠）、雨水集水池及提升排水设施排水。 |  |  | √ | √ | — | — |
| 4.1.14 | 应采用墙体自保温技术体系。 |  |  | √ | √ | — | — |
| 4.1.15 | 应有应对突发性事件的防控措施，制定运行预案并组织实施。 |  |  | √ | √ | — | — |
| 4.2.6 | 家居安防系统满足以下要求 | 1 每户户门、所有阳台及外窗安装入侵报警装置； |  | √ | √ | 5 | 12 |
|  |  | 2 所有卧室设置紧急呼叫按钮； |  | √ | √ | 4 |  |
|  |  | 3 卫生间、浴室设置紧急呼救设施。 |  | √ | √ | 3 |  |
| 4.2.7 | 小区安防系统满足以下要求 | 1 设置小区周界电子地图，发生报警时，能在电子地图对应显示出报警区域； |  | √ | √ | 3 | 12 |
|  |  | 2 小区周界安防系统与视频监控系统及相关照明系统联动，发生报警时，在监控中心屏幕上，弹出对应区域的视频图像； |  | √ | √ | 3 |  |
|  |  | 3 视频监控系统具有拾音功能； |  | √ | √ | 3 |  |
|  |  | 4 小区公共区域设置紧急求助按钮，具有与物管中心、控制中心的紧急通话装置。 |  | √ | √ | 3 |  |
| 4.2.8 | 卫生间、浴室采取安全措施 | 1设置淋浴器、坐便器的卫生间或独立隔间不采用内开门； |  | √ | √ | 4 | 6 |
|  |  | 2均设置安全扶手。 |  | √ | √ | 2 |  |
| 健康舒适（评分项总分50分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求 | 评价内容 |  | 预评价 | 评价 | 分值设定 |  |
|  |  |  |  |  |  | 分值 | 总分 |
| 5.1.4 | 外窗（包括未封闭阳台的门）的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中交通干线两侧卧室、起居室（厅）的窗的低限要求。 |  |  | √ | √ | — | — |
| 5.1.11 | 应控制建筑材料、装修材料中有害物质含量 |  | 1 建筑材料、装修材料、家具产品中有害物质含量应符合相关现行国家标准的规定； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 2 室内使用的建筑材料、装修材料不得使用含有石棉、苯的建筑材料和物品； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 3 不得使用铅含量超过90mg/kg的木器漆、防火涂料及饰面材料，沥青类防腐材料等； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 4 老人、儿童活动室和幼儿园室内装修构造层的连接材料禁止使用胶粘剂。 | √ | √ | — | — |
| 5.1.12 | 每个供暖空调空间应按供暖和空调季节新风量的要求设置新风口或进行机械通风。新风口应有防雨、隔声、防虫的功能，通风系统满足采暖和空调季节换气次数1.0次/h的要求。 |  |  | √ | √ | — | — |
| 5.1.13 | 应采取合理措施改善地下车库天然采光，地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例不小于5%。 |  |  | √ | √ | — | — |
| 5.1.14 | 生态小区容积率应小于2.5，各住宅单元每层户数应不大于6户，每层不大于4户的住宅单元户数合计占小区总户数的比例不小于70%。 |  |  | √ | √ | — | — |
| 5.2.5 | 采取合理的水质处理措施，保障雨水回用系统的可靠性 | 1设置初期雨水弃流装置和限流措施，得2分；利用低影响开发设施进行雨水预处理，非受控部分弃流或全部受控，得5分； |  | √ | √ | 5 | 8 |
|  |  | 2根据水质情况有良好的处理工艺、设施。 |  | √ | √ | 3 |  |
| 5.2.6 | 针对各主要房间的使用功能，采取有效措施优化其室内声环境 | 各主要房间的室内噪声级低于高要求标准的限值，且有睡眠要求的主要功能房间噪声级低于30dB。 |  | √ | √ | 4 | 4 |
| 5.2.8 | 充分利用天然光 | 住宅建筑套型内有三个以上卫生间时全部为明卫。 |  | √ | √ | 2 | 2 |
| 5.2.9 | 建筑主要功能房间具有良好的视野，避免视线干扰 |  | 1居住建筑与其相邻建筑的直接间距超过18m或无视线干扰； | √ | √ | 3 | 6 |
|  |  |  | 2 阳台之间、外凸窗户之间以及阳台与外凸窗之间的直视距离不小于4m。 | √ | √ | 3 |  |
| 5.2.10 | 采取措施减少给排水噪声、管道噪声对相邻空间的干扰 | 1 厨房、卫生间的管道、设备不布置在相邻卧室、起居室（厅）的隔墙上；对固定于墙上且可能引起传声的管道等物件，采取有效的减振、隔声措施； |  | √ | √ | 3 | 9 |
|  |  | 2 给排水设备及设备间采取隔声、减震、防止水锤等控噪措施；管道系统选用低噪声管材；厨房、卫生间排水采用同层排水和新型降噪管或采用排水管井，排水管道、旋流弯头、穿墙（楼板）管道等，采取隔音毡包裹等噪声控制措施； |  | √ | √ | 3 |  |
|  |  | 3室内给水系统管道流速根据管径和场所的噪声控制要求控制在0.5~1.3m/s。 |  | √ | √ | 3 |  |
| 5.2.14 | 合理设置供暖系统 | 1 设置分户式供暖系统； |  | √ | √ | 3 | 7 |
|  |  | 2 供暖系统的热媒温度、室内温度等参数满足设计要求，并符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736和现行国家行业标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142的规定； |  | √ | √ | 2 |  |
|  |  | 3 热源设备能效指标较现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB20665和现行重庆市《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》DBJ50-071规定值提高2%。 |  | √ | √ | 2 |  |
| 5.2.15 | 建筑朝向接近南北向，居室夏季避免东、西向日晒。 |  |  | √ | √ | 6 | 6 |
| 5.2.17 | 每层不大于4户的住宅单元户数合计占小区总户数的比例不小于80%，得4分；每层不大于2户的住宅单元户数合计占小区总户数的比例不小于60%，得6分；各住宅单元每层户数均不大于2户，得8分。 |  |  | √ | √ | 8 | 8 |
| 生活便利（评分项总分70分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求 | 评价内容 |  | 预评价 | 评价 | 分值设定 |  |
|  |  |  |  |  |  | 分值 | 总分 |
| 6.1.1 | 人行主要出入口应设为无障碍出入口，场地高差较大时人行主入口应设置垂直升降设备并与无障碍步行系统连接。无障碍设施及无障碍标识应有足够的照明，保证照度均匀，避免眩光。 |  |  | √ | √ | — | — |
| 6.1.8 | 应合理配置公共服务设施 |  | 1 公共服务设施配置应满足《城市居住区规划设计标准》GB50180的规定； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 2 配套幼儿园应符合本标准附录C的规定； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 3 按30 m2/千人且不小于30 m2配建社区托幼或托老用房。 | √ | √ | — | — |
| 6.1.9 | 应合理配置老人活动场地、儿童活动场地、运动场地、健身步道、交流场地，设施完善，并有不少于1/2的面积满足日照标准要求且通风良好 |  | 1 面积不少于总用地面积的0.3%且不少于100 m2； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 2 位置不应贴临污染物排放口、机动车库出入口等； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 3 老人活动场地、儿童活动场地周边300m范围内设置具有无障碍厕所的公共卫生间，并有清晰完善的指引标识标牌； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 4 儿童活动场地周围应保持良好的可通视性，且不应选用带刺、硬质叶片、过敏性的植物； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 5 室外活动场地乔木、构筑物遮荫面积不小于20%。 | √ | √ | — | — |
| 6.1.10 | 应建有物业管理系统及信息发布系统 |  | 1 应具有信息化的物业管理系统； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 2 小区主出入口及车库出入口等公共区域应设置固定电子屏，显示小区便民信息、物业通知、应急信息、社区公告等。 | √ | √ | — | — |
| 6.1.11 | 老年人活动用房应充分考虑老年人的使用安全与方便 |  | 1 老年人活动用房采用大字标识系统； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 2 老年人活动用房设有无障碍连通场地出入口的医疗急救通道，老年人活动用房设置在二楼及以上时，配置无障碍电梯； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 3 老年人活动用房配置无障碍卫生间、基本医学救援设施、紧急求助呼救系统。 | √ | √ | — | — |
| 6.2.3 | 合理设置停车场所 | 1 自行车、电瓶车等非机动车停车设施具有遮阳防雨和安全防盗措施； |  | √ | √ | 2 | 7 |
|  |  | 2 停车场（库）设置公共卫生间或周边100m范围内设置公共卫生间，并有清晰完善的指引标识标牌； |  | √ | √ | 3 |  |
|  |  | 3 停车场（库）的布置应方便居民使用，将通行方便、行走距离最短的停车位设为无障碍机动车停车位。 |  | √ | √ | 2 |  |
| 6.2.4 | 合理配置无障碍住房，预留可改造为无障碍住房条件的户数占总户数比例大于10%，评价分值为3分；预留改造条件的户数占总户数的比例大于30%，得6分。 |  |  | √ | √ | 6 | 6 |
| 6.2.7 | 合理设置健身场地和空间，设置必要的运动设施 | 1室外健身场地面积不少于总用地面积的0.8%且不少于250 m2； |  | √ | √ | 2 | 12 |
|  |  | 2运动场地内运动设施的台数不少于小区总人数的2%，种类不少于8种； |  | √ | √ | 1 |  |
|  |  | 3健身场地80m范围内设有直饮水设施； |  | √ | √ | 1 |  |
|  |  | 4老人活动场地与儿童活动场地相邻，设有直通场地出入口的医疗急救绿色通道和紧急求助呼救系统；老人活动场地乔木或构筑物遮阴面积达到20%； |  | √ | √ | 1 |  |
|  |  | 5交流场地面积不少于总用地面积的0.2%且不少于50㎡，并设有不少于10人的座椅；交流场地的乔木或构筑物遮阴面积达到20%； |  | √ | √ | 1 |  |
|  |  | 6儿童活动场地设有不少于3件娱乐设施，儿童活动场地不少于6人的座椅； |  | √ | √ | 1 |  |
|  |  | 7专用健身慢行道采用色彩鲜明的弹性减震材料，设置专用标识，长度不少于300m； |  | √ | √ | 2 |  |
|  |  | 8室内健身空间的面积，不少于地上建筑面积的0.5%且不少于100 m2； |  | √ | √ | 2 |  |
|  |  | 9室内免费健身器材的台数不少于总人数的0.5%，健身器材的种类不少于三种，并配有安全使用说明。 |  | √ | √ | 1 |  |
| 6.2.9 | 按120 m2/千人配建供儿童、青少年和老年人活动的用房 | 1 活动用房应具备图书阅览、文艺、体育活动功能，并设有专门的活动设备以及设施； |  | √ | √ | 4 | 8 |
|  |  | 2 设有室内儿童活动室。 |  | √ | √ | 4 |  |
| 6.2.10 | 配建医疗卫生设施 | 1 小区出入口步行距离500m范围内应有社区卫生服务站； |  | √ | √ | 2 | 4 |
|  |  | 2 提供心理健康咨询服务和康复医疗服务。 |  | √ | √ | 2 |  |
| 6.2.11 | 配建社区服务设施 | 1 配建社区服务中心及快递收发点； |  | √ | √ | 2 | 9 |
|  |  | 2 配建物业管理设施； |  | √ | √ | 2 |  |
|  |  | 3配建品牌连锁便利店。 |  | √ | √ | 5 |  |
| 6.2.12 | 配建社区养老或托老用房和儿童托管用房 | 1 按50 m2/千人且不小于50 m2配建社区养老或托老用房； |  | √ | √ | 4 | 8 |
|  |  | 2 按50 m2/千人且不小于50 m2配建儿童托管用房。 |  | √ | √ | 4 |  |
| 6.2.13 | 淋浴器设置恒温混水阀。 |  |  | √ | √ | 4 | 4 |
| 6.2.18 | 信息发布系统，显示内容包括但不限于以下信息 | 1 显示地下车库空气质量监测值（CO浓度值等）； |  | √ | √ | 3 | 9 |
|  |  | 2 显示地下车库送排风系统运行情况； |  | √ | √ | 3 |  |
|  |  | 3 显示小区环境质量监测值（温湿度、噪声等监测值）； |  | √ | √ | 3 |  |
| 6.2.23 | 定期对小区公共区域进行检查保养，保持装饰装修面层整洁美观，无脱层、空鼓、渗漏、裂缝等现象。 |  |  |  | √ | 3 | 3 |
| 资源节约（评分项总分20分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求 | 评价内容 |  | 预评价 | 评价 | 分值设定 |  |
|  |  |  |  |  |  | 分值 | 总分 |
| 7.1.4 | 室外照明进行节能设计，选用高效节能光源、灯具及附件；庭院和草坪照明选用光感应自控或太阳能灯具。 |  |  | √ | √ | — | — |
| 7.1.7 | 应充分利用市政水压，市政直供水楼层合理、供水分区合理。 |  |  | √ | √ | — | — |
| 7.1.11 | 应设置雨水回用系统，雨水回用于绿化灌溉、道路浇洒、车库清洗、景观水补水等小区用水。雨水利用应符合《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400的规定，设置便于操作和设备维护的设备房。 |  |  | √ | √ | — | — |
| 7.2.7 | 采用节能型电气设备及节能控制措施 | 照明系统具备照度、色温参数调节功能，并具备物联网联网集中控制功能。 |  | √ | √ | 3 | 3 |
| 7.2.13 | 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60％，且采用保障水体水质的生态水处理技术 | 景观水体采用循环、有效的净化措施。 |  | √ | √ | 4 | 4 |
| 7.2.15 | 生活供水加压系统采用数字集成全变频水泵控制技术。 |  |  | √ | √ | 4 | 4 |
| 7.2.22 | 采用喷涂式石膏抹灰砂浆、无机类轻质装饰构件与高效通风除湿系统等先进适宜绿色建筑技术。采用1项，得3分；采用2项，得6分；采用3项及以上，得9分。 |  |  | √ | √ | 9 | 9 |
| 环境宜居（评分项总分30分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求 | 评价内容 |  | 预评价 | 评价 | 分值设定 |  |
|  |  |  |  |  |  | 分值 | 总分 |
| 8.1.3 | 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。 | 1 绿地率不低于35%； |  | √ | √ | — | — |
|  |  | 2人均集中绿地面积不低于1.2 m2/人且集中绿地面积不低于居住区建设总用地面积的10%； |  | √ | √ | — | — |
|  |  | 3集中绿地应以植物造景为主，植物种植面积不低于集中绿地总面积地的80%； |  | √ | √ | — | — |
|  |  | 4 乡土植物占总植物数量的比例≥70%，木本植物种类≥60种； |  | √ | √ | — | — |
|  |  | 5 常绿树与落叶树按1：1比例搭配；乔、灌、草复层配置合理，群落乔木量≥3株/100㎡绿地；复层群落占绿地面积≥20%；纯草坪面积占绿地面积≤20%； |  | √ | √ | — | — |
|  |  | 6 低层、多层配套公共建筑采用绿色屋面； |  | √ | √ | — | — |
|  |  | 7 种植设计具有艺术感染力，富于季相变化，实现四季有花、四季有景。 |  | √ | √ | — | — |
| 8.1.6 | 生活垃圾应分类收集、运输，垃圾容器和收集点的设置应合理、规范并应与周围景观协调 | 1有完善的小区垃圾收集清运处理系统的规划设计和管理制度，对废弃物进行分类收集； |  | √ | √ | — | — |
|  |  | 2主要道路及公共场所均匀设置垃圾分类收集箱，其间距不大于80m，摆放位置适宜，并应采取视线遮挡和防止异味影响措施； |  | √ | √ | — | — |
|  |  | 3垃圾箱防雨、密闭、整洁、美观、分色分类收集。采用耐腐蚀材料制作，符合《城市环境卫生设施设置标准》CJT27的规定； |  | √ | √ | — | — |
|  |  | 4垃圾转运通道与储存空间设置有效清洗设施，垃圾转运场地地面采用耐磨、防滑、防渗、易清洁材料。 |  | √ | √ | — | — |
| 8.1.8 | 地面停车位不挤占行人活动空间，且与住宅应保持≥6m的距离，并通过种植植物等措施控制视觉干扰和消减噪声危害。 |  |  | √ | √ | — | — |
| 8.1.9 | 应设置雨污分流排水设施。 |  |  | √ | √ | — | — |
| 8.1.10 | 容积率大于1.5的居住用地，建筑层数大于4层的住宅建筑底层应采用架空设计，架空层层高不小于4.8m，并向居民开放的公共空间，比例不低于住宅建筑基底面积的20%。 |  |  | √ | √ | — | — |
| 8.1.11 | 建筑内外均应设置系统完善、便于识别和使用、与环境相协调并充分体现人性化关怀与绿色发展理念的标识系统 |  | 1 采用中英双语标识； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 2 针对老幼病残人群设置有效适用内容； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 3 设置绿色理念宣传与绿色技术运用内容，并采用信息发布系统、二维码等互联网技术； | √ | √ | — | — |
|  |  |  | 4 设计需提炼并融入当地相关地域特色文化。 | √ | √ | — | — |
| 8.2.6 | 充分利用场地特征设置立体绿化，增大立体绿化覆盖率 | 1 场地内挡墙、堡坎等硬质裸露体垂直绿化覆盖率达到70%，形成植物屏障和植被景观； |  | √ | √ | 6 | 12 |
|  |  | 2 绿色屋面面积占可绿化屋面面积比例不小于30%，得4分；不小于50%，得6分。 |  | √ | √ | 6 |  |
| 8.2.11 | 采取措施降低热岛强度 | 乔、灌、草复层配置达到4层以上的复层群落占绿地面积≥15%。 |  | √ | √ | 3 | 3 |
| 8.2.12 | 建筑底层采用架空设计，架空层层高不小于4.8m，并向居民开放的公共空间 | 比例达到住宅基底面积30%及以上，得5分；达到40%及以上，得10分；达到50%及以上，得15分。 |  | √ | √ | 15 | 15 |

- 附录C  生态小区配套建设的幼儿园建设要求

C.0.1  幼儿园建设应满足现行国家、地方相关建设标准的强制性条文及涉及安全、卫生和环境保护的条文规定，且应达到与居住建筑相同等级的绿色建筑要求。

C.0.2  幼儿园应与生态小区同步规划、同步建设和同步交付。

C.0.3  幼儿园场地内不应设置汽车库，车库的车道和出入口距儿童活动区边界不小于6米，并应进行生态隔离。

C.0.4  垃圾收集点、低空排放的排风井和废气井出风口、污水处理设施等污染源距幼儿园建筑及儿童活动区边界不小于6米，并应进行生态隔离。

C.0.5  幼儿生活用房朝向应布置在南偏东45°至南偏西45°范围内，冬至日底层满窗日照不应小于3h。室外活动场地应有1／2以上的面积在标准建筑日照阴影线之外。

C.0.6  单侧采光的活动室进深不应大于7.5m。

C.0.7  幼儿卫生间不应布置在幼儿活动室、寝室、供应用房的直接上层，且应设置可开启外窗。

C.0.8  幼儿园建筑直接下层不应布置设备用房。

C.0.9  幼儿园室内，冬季温度应为18℃~20℃，湿度应为55%~60%。夏季温度应为26℃~28℃，湿度应为50%~70%，并应采用合理的室内送风方式，确保幼儿区域的温度、相对湿度和风速基本均匀一致。

C.0.10  幼儿活动用房应设置新风系统，新风系统中设置有除尘和去除有害物的过滤装置，室内空气质量应满足以下标准：

表C.0.10  幼儿活动用房室内空气质量标准

| 序号 | 参数 | 单位 | 浓度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳CO2 | % | 0.1 | 1小时均值 |
| 2 | 细颗粒物PM2.5 | µg/ m3 | 35 | 1小时均值 |
| 3 | 臭氧 | mg/m3 | 0.10 | 1小时均值 |
| 4 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.10 | 1小时均值 |
| 5 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.08 | 1小时均值 |
| 6 | 总挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 0.5 | 1小时均值 |

实现C.0.9和C.0.10的措施，应在工程中进行设计并实施。

C.0.11  幼儿用房应采用防频闪和眩光性能好的节能光源，配用电子镇流器，不得采用裸管荧光灯灯具。

C.0.12  活动室、寝室、幼儿卫生间等幼儿用房应设置紫外线杀菌灯，其控制装置应单独设置，并应采取防误开措施；也可采用安全型移动式紫外线杀菌消毒设备。

C.0.13  幼儿园周界、厨房应设置入侵报警系统、电子巡查系统。

- 附录D  非传统水源利用率计算方式

D.0.1  非传统水源利用率基本要求如下：

表D.0.1  非传统水源利用要求

| 建筑 类型 | 非传统水源利用率 |  | 非传统水源利用措施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有市政再 生水供应 | 无市政再 生水供应 | 自助冲洗车辆 | 室外绿化灌溉 | 道路浇洒 | 车库冲洗 |
| 住宅 | 8.0% | 4.0% |  | ●○ | ●○ | ● |

注：a.“●”为有市政再生水供应时的要求；“○”为无市政再生水供应时的要求。

b. 非传统水源利用率和利用措施同时满足方可判定达标。

c. 表中为小高层（容积率为1.5）的非传统水源利用率基本值，其他建筑的非传统水源利用率按表乘以δ，换算公式为：δ=0.36ψ+0.64

ψ= P1.5/P实

P1.5----为表中容积率，按1.5容积率计算；

P实----为建筑容积率。

D.0.2  按以下公式计算非传统水源用率；

Ru=WuWt×100%

Wu＝WR+Wr＋Wo

Ru――非传统水源利用率，％；

Wu――非传统水源设计使用量（设计阶段）或实际使用量（运行阶段），m3/a；

WR――再生水设计利用量（设计阶段）或实际利用量（运行阶段），m3/a；

Wr――雨水设计利用量（设计阶段）或实际利用量（运行阶段），m3/a；

Wo――其它非传统水源利用量（设计阶段）或实际利用量（运行阶段），m3/a；

Wt――设计用水总量（设计阶段）或实际用水总量（运行阶段），m3/a。

式中设计使用量为年用水量，由平均日用水量和用水时间计算得出。实际使用量应通过统计全年水表计量的情况计算得出。式中用水量计算不包含冷却用水量和室外景观水体补水量。

- 附录E  重庆市乡土植物推荐名录

适合于重庆种植和生长的常见乡土植物推荐名录见下：

附表E.0.1  乔木

| □香樟 | □大叶女贞 | □枇杷 | □山杜英* | □黄葛树* | □润楠 | □广玉兰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □棕榈 | □椤木石楠 | □川杨桐* | □猴欢喜* | □冬青* | □黑壳楠* | □四川山矾* |
| □杨梅 | □银木荷* | □杜英 | □小叶榕* | □柚子 | □雪松* | □柏木* |
| □鱼尾葵 | □龙柏* | □柳杉* | □羊蹄甲 | □重阳木* | □蒲葵 | □罗汉松 |
| □白兰花 | □桂花 | □红豆杉 | □杏 | □桧柏* | □侧柏* | □桢楠 |
| □假槟榔 | □深山含笑 | □乐昌含笑 | □天竺桂 | □扁柏* | □大头茶* | □杜英 |
| □无患子* | □枫香 | □银杏 | □黄连木 | □梨 | □合欢* | □朴树* |
| □臭椿* | □栾树 | □苦楝* | □榔榆 | □乌桕* | □水杉 | □皂荚* |
| □枫杨* | □灯台树* | □鹅掌楸 | □麻栎* | □白栎* | □南酸枣* | □枳椇* |
| □槲栎* | □青榨槭 | □榆 | □珊瑚朴* | □桑* | □柘* | □君迁子* |
| □刺楸* | □沙梨 | □构树* | □桃 | □泡桐* | □樱花 | □喜树* |
| □悬铃木* | □垂丝海棠 | □三角枫 | □鱼木* | □贴梗海棠 | □梧桐* | □榉树 |
| □白玉兰 | □二乔玉兰 | □红梅 | □垂柳* | □板栗* | □桤木* | □旱柳* |
| □华西枫杨* | □紫薇 | □八角枫 | □乌柿 | □油柿 | □紫玉兰 | □木芙蓉 |
| □刺桐* | □龙牙花 | □鸡爪槭 | □杜仲* | □池杉 | □落羽杉 | □李 |
| □丝棉木* | □红叶李 | □碧桃 | □花石榴 | □红枫 | □国槐* | □茶条槭 |
| □五角枫 | □七叶树* |  |  |  |  |  |

用量说明：按植株/丛/簇数进行统计用量；

其中带*为无须永久灌溉植物。

附表E.0.2  灌木

| □南天竹 | □油茶* | □十大功劳 | □栀子 | □枸骨 | □苏铁 | □云南黄馨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □黄杨 | □小叶女贞 | □山茶* | □桃叶珊瑚 | □含笑 | □六月雪 | □棕竹 |
| □夹竹桃* | □小叶蚊母 | □大叶黄杨 | □海桐 | □红叶石楠 | □红继木 | □杜鹃* |
| □金叶女贞 | □佛顶桂 | □茶梅 | □萼距花 | □八角金盘 | □红花油茶 | □毛叶丁香 |
| □铺地柏 | □翠柏 | □一叶兰 | □水麻 | □九里香 | □黄荆 | □珊瑚树 |
| □月季* | □扶桑* | □木槿 | □金银木 | □醉鱼草 | □石榴 | □胡颓子* |
| □绣球 | □结香 | □溲疏 | □紫叶小檗 | □棣棠 | □绣线菊 | □牡丹 |
| □金丝桃 | □千头柏* | □蜡梅 | □火棘* | □紫荆 |  |  |

用量说明：按植株/丛/簇数进行统计用量；

其中带*为无须永久灌溉植物。

附表E.0.3  其他

| □苦竹 | □慈竹* | □毛竹* | □箬竹 | □凤尾竹 | □紫竹 | □孝顺竹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □桂竹 | □罗汉竹 | □斑竹 | □水竹* | □龟甲竹 | □碧玉间黄金竹 | □络石 |
| □木通 | □薜荔 | □常春藤 | □扶芳藤 | □鸡血藤 | □木香 | □爬山虎* |
| □油麻藤 | □葡萄 | □紫藤 | □大血藤 | □迎春* |  |  |

用量说明：按植株/丛/簇数进行统计用量；

其中带*为无须永久灌溉植物。