附件1

2022年建筑起重机械（施工升降机）专项检查用表

检查地区：                    检查时间：

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用登记证号和 现场编号 |  |  |  | 安装高度（m） |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 产权单位 |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  | 检测单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 要求/扣分标准 |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 企业资质 |  | 使用、维保、安装和检测单位具有相应资质 |  |  |  |  |  |
| 2 | 人员持证 |  | 司机持证上岗，劳动合同签订情况 |  |  |  |  |  |
| 3 | 防坠安全器 |  | 防坠安全期在有效期内 |  |  |  |  |  |
| 4 | 承载人数 |  | 施工升降机内不得超过九人（含司机），在轿厢内有明显提示。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、拆卸与 验收 |  | 制定了安装、拆卸专项方案； 方案审批、内容符合规范要求； 履行验收程序、验收表责任人签字； 验收表填写符合规范要求； |  |  |  |  |  |
| 6 | 基础 |  | 基础制作、验收符合说明书及规范要求； 特殊基础编制制作方案并验收； 基础设置排水设施； |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全装置 |  | 安装起重量限制器并灵敏扣可靠； 安装对重钢丝绳防松绳装置并灵敏可靠； 安装急停开关并符合规范要求； 安装吊笼和对重用的缓冲器； 安装安全钩； |  |  |  |  |  |
| 8 | 限位装置 |  | 安装极限开关并灵敏可靠； 安装上限位开关并灵敏可靠； 安装下限位开关并灵敏可靠； 极限开关与上限位开关安全越程符合规范要求； 极限限位器与上、下限位开关触发元件符合规范要求； 安装吊笼门机电连锁装置并灵敏可靠； 安装吊笼顶窗电气安全开关并灵敏可靠； |  |  |  |  |  |
| 9 | 防护设施 |  | 设置防护围栏并符合规范要求； 安装防护围栏门连锁保护装置并灵敏可靠； 设置出入口防护棚并符合规范要求； 停层平台搭设符合规范要求； 安装平台门并符合规范要求、定型化要求； |  |  |  |  |  |
| 10 | 附着 |  | 附墙架采用配套标准产品； 附墙架与建筑结构连接方式、角度符合说明书要求； 附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度不超过说明书要求扣8～10分 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电气安全 |  | 施工升降机与架空线路满足安全距离小于安全距离又未采取防护措施； 防护措施符合要求； 电缆使用符合规范要求； 电缆导向架按规定设置； 防雷保护范围以外设置避雷装置； 避雷装置符合规范要求； |  |  |  |  |  |
| 12 | 通信装置 |  | 安装楼层联络信号并灵敏可靠； |  |  |  |  |  |
| 13 | 其他内容 |  | “重庆市建筑安全教育学习平台” 施工升降机司机等高处作业人员2个课时的专项培训； 自查自纠、区县检查阶段的检查资料和整改情况 |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |

注：1.本表第1-4项，如有违反，为必罚项目。

附件2

2022年建筑起重机械（塔式起重机）专项检查用表

检查地区：                    检查时间：

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用登记证号和 现场编号 |  |  |  | 安装高度（m） |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 产权单位 |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  | 检测单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 要求/扣分标准 |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 企业资质 |  | 使用、维保、安装和检测单位具有相应资质 |  |  |  |  |  |
| 2 | 人员持证 |  | 司机、信号司索工、安拆人员持证上岗，劳动合同签订情况 |  |  |  |  |  |
| 3 | 力矩限制器 |  | 力矩限制器有效 |  |  |  |  |  |
| 4 | 附着装置 |  | 附着装置为原厂设计制造、支座有效铰接 |  |  |  |  |  |
| 5 | 涂装外观形象 |  | 同一工地塔吊颜色宜统一，同一街（小）区在建项目宜选用同一色系； 新开工地使用的老、旧塔吊，须维护保养并重新进行油漆涂装，保证外观整洁才能安装使用； |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装、拆卸与验收 |  | 制定安装、拆卸专项方案； 方案审批程序、内容不符合规范要求； 履行验收程序、验收表经责任人签字； 验收表填写符合规范要求； |  |  |  |  |  |
| 7 | 多塔 作业 |  | 多塔作业制定专项施工方案； 施工方案审批到位、方案针对性强； 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离符合规范要求； |  |  |  |  |  |
| 8 | 行程限位装置 |  | 安装起升高度限位器并灵敏可靠； 安装幅度限位器并灵敏可靠； 回转设置集电器的塔式起重机安装回转限位器并灵敏可靠； 行走式塔式起重机安装行走限位器并灵敏可靠； |  |  |  |  |  |
| 9 | 保护 装置 |  | 小车变幅的塔式起重机安装断绳保护及断轴保护装置并符合规范要求； 行走及小车变幅的轨道行程末端安装缓冲器及止挡装置并符合规范要求； 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机安装风速仪并灵敏可靠； 塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物安装障碍指示灯； |  |  |  |  |  |
| 10 | 附着装置 |  | 塔式起重机高度超过规定安装附着装置； 附着装置水平距离或间距满足说明书要求并进行设计计算和审批； 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构进行受力计算； 附着装置安装符合说明书及规范要求； |  |  |  |  |  |
| 11 | 基础与 轨道 |  | 基础按说明书及有关规定设计、检测、验收； 基础设置排水措施； 路基箱或枕木铺设符合说明书及规范要求； 轨道铺设符合说明书及规范要求； |  |  |  |  |  |
| 12 | 结构 设施 |  | 主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀不规范要求； 平台、走道、梯子、栏杆等符合规范要求； 主要受力构件高强螺栓使用符合规范要求； 销轴联接符合规范要求； |  |  |  |  |  |
| 13 | 电气 安全 |  | 采用TN-S接零保护系统供电； 塔式起重机与架空线路满足安全距离或小于安全距离并采取防护措施； 防护措施符合要求； 防雷保护范围以外设置避雷装置； 避雷装置符合规范要求； 电缆使用符合规范要求； |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他内容 |  | 设置塔吊“防坠器”； “重庆市建筑安全教育学习平台” 塔吊司机、信号司索工等高处作业人员2个课时的专项培训； 自查自纠、区县检查阶段的检查资料和整改情况； |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |

注：1.本表第1-4项，如有违反，为必罚项目。

附件3

| 2022年建筑起重机械专项检查隐患问题逐台建档表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备位置 | 型号 | 使用登记号 | 存在的主要问题 | 行政处罚 | 罚款 | 检查人员 检查日期 | 备注 |
| 示例 | XX区县-XX工程-XX楼栋 | QTZ80 | 渝ZZ-T00001-xxx | 1、塔机高度超过30m未设置障碍灯； 2、部分平台的栏杆间未设置抱夹紧固； 3、回转螺栓锈蚀严重； | 整改通知单 第1组01号 | 1千 | 张三 20220214 | 简易处罚 |
|  | XX区县-XX工程-XX楼栋 | SC200/200 | 渝ZZ-S00002-xxx | 1、施工升降机投入使用时未及时进行安装验收表程序； 2、围栏门、吊笼门未设置机械锁； 3、吊笼顶窗限位开关装置失效； | 经济处罚 | 5万 | 李四 20220214 | 立案处罚 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 5.1万 |  |  |

备注：该表请自行增行加页。

附件4

2022年建筑起重机械专项检查特种作业人员统计表

填报单位：                     填报人：           联系电话：            填报日期：      年  月  日

| 序号 | 工种名称 | 在场人数 （人） | 签订合同人数 （人） | 签订率 | 同施工总承包企业签订（人） | 签订率 | 同劳务单位 签订（人） | 签订率 | 同租赁单位签订（人） | 签订率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 建筑起重机械司机（T） | 100 | 80 | 80% | 60 | 60% | 10 | 10% | 10 | 10% |
|  | 建筑起重机械司机（S） | 100 | 80 | 80% | 60 | 60% | 10 | 10% | 10 | 10% |
|  | 建筑起重机械信号司索工 | 100 | 80 | 80% | 60 | 60% | 10 | 10% | 10 | 10% |
|  | 合计 | 300 | 240 | 80% | 180 | 60% | 30 | 10% | 30 | 10% |

备注：该表请自行增行加页。

附件5

2022年建筑起重机械专项检查汇总表

填报单位：                     填报人：           联系电话：            填报日期：      年  月  日

| 内容 数 量 | 在建 工程 | 检查 工程 | 起重 机械 类型 | 使用 数量 | 检查 数量 | 隐患 数量 | 重大 隐患 数量 | 隐患 整改 数量 | 责令拆除设备 | 签发 整改通知书 | 签发 停工通知单 | 立案 执法 | 罚 款 |  | 人员处理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业 | 金额 | 人次 | 扣分 |
|  | 个 | 个 |  | 台 | 台 | 条 | 条 | 条 | 台 | 份 | 份 | 家次 | 家次 | 万元 | 人次 | 分 |
|  |  |  | 塔式起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工升降机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

隐患整改通知单

（第   组第   号）

建筑安全监督机构：

市安管总站在开展2022年房屋市政工程建筑起重机械专项检查工作时，发现你单位或辖区项目存在下列隐患和问题：

| 序号 | 项目名称 | 安全隐患和问题 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

请你单位督促有关企业落实以上安全隐患和问题整改的措施、完成时限，确保整改到位。对整改不力的，应依法依规追究相关单位和人员责任。同时，请你单位于本整改通知书下发之日起7日内将该项目整改情况报督查组。（联系人：       ，联系电话：            ）。

检查组组长（签名）：              签收人（签名）：

检查组成员（签名）：

年   月   日

附件7

督察执法建议书

（第   组第   号）

建筑安全监督机构：

市安管总站在开展2022年房屋市政工程建筑起重机械专项检查工作时，发现你单位或辖区项目存在下列隐患和问题：

| 序号 | 项目名称 | 安全隐患和问题 | 执法建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

请你单位对上述问题督促整改，并依法依规对有关责任单位和责任人进行查处，于本执法建议书下发之日起7日内将整改情况及查处情况报督查组。（联系人：       ，联系电话：            ）。

检查组组长（签名）：              签收人（签名）：

检查组成员（签名）：

年   月   日