| 附件 11月四不两直检查重大事故隐患情况统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区县名称 | 发现重大隐患（条） | 隐患描述 |
| 1 | 大足区 | 1 | 重庆健康职业学院二期工程一标段： ALC条板和叠合板安装未编制危大工程安全专项方案；根据《重大事故隐患判定标准》（2022版）第四条第四款的规定判定为重大事故隐患。 |
| 2 | 梁平区 | 1 | 预制菜加工项目一期（1#、3#、4#、5#）： 塔吊吊装作业期间持证指挥人员不在岗，无证人员在指挥，违反了《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）第二十五条规定。 |
| 3 | 铜梁区 | 1 | 铜梁区太平水厂工程（一期）厂区土建部分： 基坑开挖深度超5米未有效判定为超危大工程，且未采取有效支护措施，临边防护距离坑口过近，坑底积水，隐患突出。违反了《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》（建安办函〔2017〕12号）附件3基坑工程施工安全要点第九条和第十条的规定。根据《重大事故隐患判定标准》（2022版）第四条第四款的规定判定为重大事故隐患。 |
| 4 | 万州区 | 1 | 御景半岛首期A6地块1-8#、18-25#楼剩余部分主体及配套建设工程项目： 人工挖孔桩未按论证方案采取跳桩开挖，临边未设护身栏杆，未见送风措施和上下爬梯，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条、《关于印发重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2022版）的通知》（渝建质安〔2022〕110号）第二十三条、《应急管理部办公厅关于印发有限空间作业安全指导手册和4个专题系列折页的通知》（应急厅函〔2020〕299号）。 |
| 5 | 长寿区 | 2 | 雲璟商住小区二期：现场抽查发现1名焊工未取得建筑特种作业人员操作证上岗作业；违反了《房屋市工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条第三款的规定。 实地常青藤一期4#、8#、14#、36#及地下室工程：根据现场提供的架子工交底记录，抽查发现2名工人未取得建筑特种作业人员操作证上岗作业；违反了《房屋市工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条第三款的规定。 |
| 6 | 合川区 | 1 | 大南街幼儿园花滩总部项目： 架子工黄续林、刘开荣、汪久华未持证上岗；违反了住建部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》。 |
| 7 | 渝北区 | 4 | 渝北区两路组团F分区F05-3、F08-1-2、F10-1地块（F10-1地块）二标段： 现场搭设铝模支撑架的工人无架子工特种作业证，两名架子工证件不符合要求，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）的相关要求。 渝北区两路组团F分区F22-7/03地块项目（1#楼、2#楼、7#地下车库）： 1、深基坑专项方案编制不符合住建部令第37号要求的章节的要求；深基坑超过5米未组织专家论证，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）的相关要求。 2、卸料平台无专项施工方案，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）的相关要求；现场绳卡反向设置错误，压板使用单螺母。 3、现场有多名搭设架子的工人无架子工特种作业证，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）的相关要求。 |
| 8 | 南川区 | 6 | 南川区疾病预防控制中心新建工程： 1、特种作业人员未建立台账，提供的架子工、电工、焊工持证数量与现场实际不匹配，存在特种作业人员未持证上岗情况。 2、2号塔吊安装6月安装，安装验收表未填写时间，11月办理使用登记证，涉嫌未办理使用登记和验收完成投入使用。。 3、施工现场作业架存在连墙件整层缺失情况。 南川区城投鹏程家园建设项目： 1、焊工王春明未登记在特种作业人员名单中，无证件。 2、现场一名无证人员指挥现场塔吊进行吊装。 3、3号4号楼施工升降机与结构间使用落地式脚手架联通，架体搭设高度超过50米，未进行危大工程专家论证。 |
| 9 | 璧山区 | 1 | 璧山区重庆绿岛中心二号地块一期项目： 1、钢筋加工厂边坡变形，临近地面开裂，防护失稳；有高处坠落和坍塌风险。违反了《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》建安办函（2017）12号附件3基坑工程施工安全要点第6条的规定。根据《重大事故隐患判定标准》（2022版）第五条第二款判定为重大事故隐患。 |
| 10 | 江北区 | 1 | 重庆市江北区培新小学改扩建工程： 人工挖挖孔桩未按标准和方案实施跳桩开挖违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条、《建筑桩基技术规范》第6.6.5条，判定为重大事故隐患。 |
| 11 | 大渡口区 | 1 | 大渡口区K10地块新建小学工程： 2号塔吊管件吊装作业上下作业面均未见指挥人员，工人现场指挥塔吊操作，判定为重大事故隐患。 |