| 附件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月四不两直检查重大事故隐患情况统计表 |  |  |  |
| 序号 | 区县名称 | 发现重大隐患（条） | 隐患描述 |
| 1 | 两江新区 | 1 | 江北嘴B01地块项目机电幕墙及写字楼土建工程： 3号楼附着式脚手架悬挑高度大于6米，违反《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210）第8.2.2条，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第七条第五款及第十五条规定，判定为重大事故隐患。 |
| 2 | 渝北区 | 1 | 渝北区两路组团Ga分区Ga24-1-1地块B01#、B05#～B17#、B19#及对应车库： 特种作业人员赵学强、黄海波两人未取得特种作业人员操作资格证书，违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720）第6.3.2条，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条第三款规定，判定为重大事故隐患。 |
| 3 | 九龙坡区 | 1 | 陈家坪小学扩建项目（一期）： 现场架子工未取得特种作业人员操作资格证书，不符合《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.1.4的相关规定。根据《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条第三款规定，判定为重大事故隐患。 |
| 4 | 巴南区 | 1 | 重庆五一高级技工学校迁建项目二期建设工程： 边坡开挖台阶达5阶梯，未按照设计文件和施工方案要求进行支护，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第五条第二款规定，判定为重大事故隐患。 |
| 5 | 南岸区 | 1 | 南岸区丹龙路29号产业园（111-1-5-2/06地块）： 施工单位现场电梯井脚手架包括负一层搭设高度共29.1米，超过24米，虽识别为危大工程，但未编制专项施工方案，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条第四款规定，判定为重大事故隐患。 |
| 合计 |  | 5 |  |